TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

II PIRKIMO OBJEKTO DALIS: AUTOMOBILIŲ JUDĖJIMO KONTROLĖS SISTEMOS ĮRENGIMAS KAUNO KROVINIŲ KIEME

- PIRKIMO OBJEKTAS

Automobilių judėjimo kontrolės sistemos įrengimas Kauno krovinių kieme Kražantės g. 36 ir Kražantės g. 40.

Pirkimo objekto BVPŽ :

Pagrindinis: 35120000-1 Stebėjimo ir apsaugos sistemos bei prietaisai.

Papildomi: 71322500-6 Eismo įrangos inžinerinio projektavimo paslaugos;

51220000-0 Tikrinimo įrenginių montavimo paslaugos.

- PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

Automobilių judėjimo kontrolės sistema užtikrins efektyvią ir patikimą įvažiuojančio transporto kontrolę, mokesčių surinkimą, atskirs įvestus į sistemą nuolatinius vairuotojus nuo laikinai įvestų į sistemą vairuotojų ir svečių, užtikrins patogų mokėjimą už parkavimą, galimybę krovinių kieme mobiliomis priemonėmis fiksuoti konkrečios transporto priemonės pakrovimo / iškrovimo pabaigą. Administratoriams pateiks statistines, įvykių, nuotraukų bei finansines ataskaitas. Bus numatytas komercinis automobilių stovėjimo aikštelės apmokestinimas.

- REIKALAVIMAI PROJEKTUI IR PROJEKTUOTOJUI:

  - Kražantės g. 36 ir Kražantės g. 40, Kaunas numatoma įrengti įvažiavimo kontrolės sistema turi veikti su jau įrengta automobilių judėjimo kontrolės sistema adresu Kražantės g. 40, Kaunas.

  - Įvažiavimo kontrolės sistema turi užtikrinti efektyvią ir patikimą įvažiuojančio transporto kontrolę, mokesčių surinkimą, atskirti įvestus į sistemą nuolatinius vairuotojus, nuo laikinai įvestų į sistemą vairuotojų ir svečių. Administratoriams pateikti statistines, įvykių, nuotraukų bei finansines ataskaitas. Projekte turi būti numatomas komercinis automobilių stovėjimo aikštelės apmokestinimas. Numatyti sistemos įrengimo etapus, užtikrinant galimybę patekti į teritoriją, statybos metu.

  - Įvažiavimui į automobilių stovėjimo aikštelę numatoma valstybinių numerių atpažinimo sistema bei įvažiuojančios transporto priemonės fiksavimas vaizdo stebėjimo priemone.

  - Įvažiuojant, privažiavus prie kelio užtvaro, transporto priemonė fiksuojama vaizdo stebėjimo priemone, nuskaitomas jos valstybinis numeris, patikrinamas duomenų bazėje ir, jei numeris priskirtas prie nuolatinių vartotojų grupės ir jei nėra kitų apribojimų, jis įleidžiamas, jei ne – numeris įrašomas kaip vienkartinis (apmokestintas) ir yra įleidžiamas. Transporto priemonės ir jų valstybiniai numeriai turi būti fiksuojami tiek įvažiavime tiek išvažiavime.

  - Išvažiuojant, privažiavus prie kelio užtvaro, transporto priemonė fiksuojama vaizdo stebėjimo priemone, nuskaitomas jos valstybinis numeris, patikrinamas duomenų bazėje ir, jei numeris priskirtas prie nuolatinių vartotojų grupės ir jei nėra kitų apribojimų, jis išleidžiamas, o jei numeris buvo įleistas kaip vienkartinis, sistema patikrina ar už stovėjimą buvo apmokėta automatinėje kasoje arba mobilia priemone nustatytas mokestis už paslaugas priskirtas prie ilgalaikės sutarties ir yra išleidžiamas.

  - Tam, kad užtikrinti, ar automobilis įvažiavo, kelio dangoje turi būti sumontuoti indukciniai davikliai, nustatantys automobilio kryptį.

  - Administratoriaus postas turi būti numatytas administracinės paskirties pastate 4B1g, krovinių kiemo teritorijoje Kražantės g.40, Kaunas.

  - Atsiskaitymas už suteiktas paslaugas turi būti numatytas jau įrengtoje automatinėje mokėjimo kasoje administracinės paskirties pastate 4B1g, krovinių kiemo teritorijoje Kražantės g.40, Kaune.

  - Sistema turi veikti ir su GSM įranga, t.y. veikti be numerių atpažinimo kamerų (GSM).

  - Funkciniai (paskirties) ir naudojimo (eksploataciniai) reikalavimai:

  - Projektuojama automobilių pravažiavimo kontrolės sistema:

    - Sistemos sudėtis:

      - automatiniai kelio užtvarai;

      - informaciniai stendai – ekranai;

      - indukcinės kilpos su davikliais;

      - automatinė kasa (programinis sistemos pritaikymas esamos automatinės kasos naudojimui);

      - skaitmeninė automobilio valstybinio numerio nuskaitymo kamera antivandaliniame bokštelyje;

      - nuotolinio pasikalbėjimo įrenginys;

      - GSM valdymo modulis;

      - serveris su programine įranga;

      - Vaizdo stebėjimo sistema.

      - Kelio dangoje turi būti sumontuoti indukciniai davikliai, nustatantys automobilio kryptį.

      - Mobilios priemonės transporto priemonės priskyrimui prie ilgalaikės sutarties.

    - Sistemos galimybės:

      - Sistema turi veikti su šiuo metu teritorijoje jau esančia numeriu atpažinimo sistema.

      - Sistemos centrinė įranga turi būti suderinta su administracinės paskirties pastate 4B1g krovinių kiemo teritorijoje Kražantės g.40. pagrindinėje serverinėje sumontuota įranga (informacinis terminalas, automatinė mokėjimo kasa, serveris) su galimybe sistemą valdyti nuotoliniu būdu.

      - Sudaryti leistinų įvažiuoti automobilių AVN „baltą sąrašą“. Duomenų įvedimą į sistemą atlieka pastato administratorius su leidimu/įsakymu, gautu iš atsakingų žmonių pagal AB „Lietuvos geležinkeliai“ vidinę tvarką.

      - Rodyti AVN nuskaitymo kameros vaizdą realiu laiku.

      - Nuotoliniu rankiniu būdu pakelti automatinio kelio užtvaro kartį.

      - Matyti pravažiavimo įvykių sąrašą.

      - Matyti pravažiavimo įvykio detalizavimą su fotonuotrauka.

      - Sistemai parenkamos atskiros nuo teritorijos vaizdo stebėjimo sistemos vaizdo kameros.

    - Reikalavimai sistemos funkcionalumui:

      - Projekte reikia numatyti techninių tarnybų laisvą pravažiavimą.

      - Sistema turi užtikrinti kiekvienos pravažiuojančios transporto priemonės fiksavimą.

      - Sistema turi pradėti laiko apskaitą tik tuomet, jeigu automobilis pravažiavo pro užtvarą, kitu atveju sistemoje turi būti įrašas „autorizavosi, bet ne pravažiavo“.

      - Pagrindinis sistemos administratorius turi turėti galimybę matyti bendrus aikštelių užimtumus ir bendras detalias statistikas.

      - Po kiekvieno pravažiavimo, sistema turi kaip įmanoma greitai uždaryti užtvarus, nesudarant galimybės pravažiuoti iš paskos važiuojančiai transporto priemonei nefiksuotai.

    - Reikalavimai automatiniams užtvarams:

      - Automatinis užtvaras turi būti pakeliamas gavus signalą iš įvažiavimo/išvažiavimo valdiklio;

      - Užtvaro strėlė turi būti stačiakampė ne mažiau kaip 1,5 m ir nedaugiau kaip 4 m ilgio ir nudažyta atspindinčiais šviesą dažais;

      - Užtvaro strėlės pakėlimas turi būti valdomas mikroprocesoriumi taip užtikrinant tolygų ir sklandų pakėlimą ir nuleidimą ir prailginant tarnavimo laiką;

      - Užtvaro strėlės pakėlimas turi užtrukti ne ilgiau nei 2–4 s;

      - Užtvaro strėlės pakėlimo ir nuleidimo ciklo pradžia ir pabaiga turi būti sulėtintos ir strėlė neturi vibruoti.

      - Turi būti numatytas avarinis strėlės nuleidimo sustabdymas gavus signalą iš fotosensoriaus apie po strėle atsiradusią kliūtį;

      - Automatinis užtvaras turi būti su prijungtais fotosensoriais.

      - Automatinis užtvaras privalo galėti atiduoti komandą apie savo statusą (pakeltas/nuleistas)

      - Užtvaro valdiklis turi turėti įėjimus: pakelti, nuleisti, fotosensorius.

      - Automatinis užtvaras turi turėti išėjimus užtvaro statuso (būsenos), signalinei lempai.

      - Maitinimo įtampa: 230V AC; 12–24 V DC

    - Reikalavimai užtvarų valdikliams:

      - Valdiklis privalo būti prijungtas prie vietinio arba interneto tinklo.

      - Esant sistemos gedimui, valdiklis pakelia užtvarus ir perduoda signalą serveriui.

      - Užtvarų valdymo ir duomenų apsikeitimo su serveriu valdikliai privalo dirbti lauko temperatūroje žiemą/vasarą. Darbinė temperatūra – ne aukštesnė kaip -35°C ir ne žemesnė kaip +40 °C.

      - Skaitmeninės dvi I/O jungtys papildomų įrenginių prijungimui.

    - Reikalavimai numerių nuskaitymo kameroms:

      - Automatinis fokusavimas;

      - IR pašvietimas (veikimo atstumas – ne mažiau kaip 10 m)

      - Automatinis vaizdo artinimas/tolinimas;

      - Automatinis perėjimas į dienos/nakties režimą;

      - 24/7 darbo rėžimas;

      - Apsaugos klasė – ne mažesnė kaip IP65;

      - Darbinė temperatūra – ne aukštesnė kaip –35°C ir ne žemesnė kaip + 40°C

    - Reikalavimai pasikalbėjimo įrenginiui:

      - Turi turėti filtrą nuo pašalinio triukšmo (vėjas, lietus);

      - Turi turėti šviečiantį iškvietimo mygtuką.

    - Reikalavimai programinei įrangai:

      - Programinė įranga neturi turėti apribojimų prijungiamų kamerų skaičiui;

      - Programinės įrangos licencija turi galioti neribotą laiką;

    - Reikalavimai GSM valdymo įrangai:

      - GSM valdymo modulis turi leisti atidaryti barjerus nuotoliniu būdu, paskambinus iš nustatyto numerio.

      - GSM valdymo modulis turi veikti su bet kuria Lietuvoje naudojamo mobiliojo ryšio operatoriaus kortele.

      - Paskambinus į GSM modulyje naudojamą telefono numerį, sistema turi patikrinti ar skambinančiojo numeris įrašytas į atmintį. Jeigu duomenų bazėje numeris egzistuoja, sistema atmeta skambutį ir atidaro barjerą. Jeigu skambinančiojo numeris neįrašytas, barjeras neatidaromas.

    - Reikalavimai vaizdo stebėjimo sistemai:

      - Įvykių vaizdai turi būti kaupiami bylų serveryje.

      - Įvykių vaizdai skaitmeniniame pavidale turi pasiekti bylų serverį kompiuteriniu tinklu arba internetu.

      - Vaizdai bylų serveryje turi būti išsaugomi vaizdo bylų pavidalu.

      - Turi būti numatyta galimybė stebėti kamerų vaizdus per internetą.

      - Kamerų vaizdams stebėti gali būti naudojama specializuota programinė įranga, arba standartinės Windows OS priemonės.

      - Jeigu specifinių funkcijų realizacijai reikalinga papildoma programinė įranga, ji turi būti nemokama ir laisvai pasiekiama bet kokiu kompiuteriu kurio pagalba vykdomas vaizdo stebėjimas, įskaitant atvejus kai vaizdo stebėjimas vykdomas prieinant per internetą.

    - Reikalavimai administratoriaus postui:

      - Kontrolės ir mokėjimo poste turi būti personalinis kompiuteris.

      - Interneto arba LAN tinklas.

      - Kompiuterio ekrane turi būti pateikiama informacija apie įvykius bei aliarminiai pranešimai;

    - Reikalavimai sistemos funkcionalumui:

      - Sistemoje turi būti numatytas nesudėtingas ataskaitų formavimas (pagal laiką, pagal grupes, pagal vartotojus, pagal įvažiavimų - išvažiavimų kiekį ir t.t.).

      - Turi būti galimybė perkelti suformuotas ataskaitas į MS „Office Excel“ formatą ar lygiavertį.

      - Turi būti galimybė riboti stovėjimo vietų skaičių tam tikrai grupei/įmonei.

      - Turi būti „anti pass back“ funkcija;

      - Ties įvažiavimais vartotojas turi matyti laisvų vietų skaičių, savo automobilio nuskenuotą valstybinį numerį, priežastį, kodėl automobilis neįleidžiamas.

      - Ties išvažiavimais vartotojas turi matyti savo automobilio nuskenuotą valstybinį numerį, palinkėjimą arba priežastį su nurodymais, kodėl automobilis neišleidžiamas.

      - Sistema neturi turėti vartotojų skaičiaus limito.

      - Sistema turi saugoti visus įvykius, nuotraukas, ne trumpiau nei 60 dienų.

      - Sistema turi automatiškai daryti atsargines duomenų kopijas atskirame duomenų kaupiklyje.

      - Ekranuose informacija turi būti pateikiama Lietuvių kalba ir Anglų kalba pasirinktinai.

      - Kabeliai turi būti tiesiami trumpiausiais atstumais su minimaliu kiekiu posūkių ir kirtimo taškų. Sumontavus kabelius turi būti išmatuojama izoliacijos varža.

      - Prietaisų elektros aparatūros, kabelių ir vamzdynų montavimo ir įžeminimo darbus atlikti vadovaujantis „elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis”, galiojančių saugos ir statybinių normų reikalavimais.

      - Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemos eksploatavimui, turi būti privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose, ir ar apibūdinti šiame dokumente, ar ne.

- KITI REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Paslaugos teikėjas 24 mėnesius turi užtikrinti NAS incidentų (sistemos veikimo sutrikimų) savalaikį sprendimą. Incidentai pagal jų poveikio sistemai svarbą yra skirstomi į šias kategorijas:

    - kritiniai incidentai:

- „1 tipo incidentas“ reiškia situaciją, kada visiškai neveikia sistema arba neveikia bent viena esminė funkcija. Pranešimai apie 1 tipo incidentus turi būti priimami telefonu, arba per Paslaugos teikėjo elektroninę priežiūros sistemą.  1 tipo incidento reakcijos laikas – ne ilgiau, 2 val., incidento išsprendimo laikas – ne ilgiau, kaip 4 val. Incidento išsprendimo terminai gali būti keičiami susiderinus laiką su Perkančiosios organizacijos paskirtu asmeniu. Paslaugos teikėjas privalo spręsti  1 tipo incidentus Perkančiosios organizacijos darbo laiku – pirmadieniais – ketvirtadieniais   nuo 8:00 val. iki 17:00 val., penktadieniais – nuo 8:00 val. iki 15:45 val.

- „2 tipo incidentas“ reiškia sutrikimą, leidžiantį dirbti su sistema, kuomet dėl sistemos nekorektiškų rezultatų ar nekorektiškos konkrečios funkcijos veikimo sutrinka NAS procesas, t.y. bent vienam sistemos vartotojui dėl sistemos sutrikimo nepavyksta laiku atlikti reikalingų funkcijų. Jeigu vykdant operacijas, rezultato tenka laukti ilgiau kaip 30 s., traktuojama, kad sistema veikia lėtai, ir fiksuojamas „2 tipo incidentas“. Tokiu atveju Paslaugos teikėjas privalo imtis operatyvių priemonių ir per kuo trumpesnį laiką pašalinti sutrikimus. Pranešimai apie 2 tipo incidentus turi būti priimami telefonu, arba per Paslaugos teikėjo elektroninę priežiūros sistemą. 2 tipo incidento reakcijos laikas – ne ilgiau, kaip 8 val., Incidento išsprendimo laikas – ne ilgiau, kaip 16 valandų. Incidento išsprendimo terminai gali būti keičiami susiderinus laiką su Perkančiosios organizacijos paskirtu asmeniu. Paslaugos teikėjas privalo spręsti  2 tipo incidentus, . Paslaugos teikėjas privalo spręsti 2 tipo incidentus Perkančiosios organizacijos darbo laiku – pirmadieniais – ketvirtadieniais   nuo 8:00 val. iki 17:00 val., penktadieniais – nuo 8:00 val. iki 15:45 val.

    - Nekritiniai incidentai:

-  „3 tipo incidentas“ reiškia bet kokį kitą sutrikimą, kai sistema veikia klaidingai, tačiau sutrikimas negali būti priskirtas 1 ar 2 tipo incidentams (tai tokie programinės įrangos sutrikimai, kai sistema pateikia nekorektiškus rezultatus, bet netrikdo darbo su NAS). Taip pat būtinas sistemos funkcionalumo papildymas, praplėtimas ir jų nesėkmingas įdiegimas laikomi „3 tipo incidentu“.  Pranešimai apie 3 tipo incidentus turi būti priimami telefonu, arba per Paslaugos teikėjo elektroninę priežiūros sistemą. 3 tipo incidento reakcijos laikas – ne ilgiau, kaip 8 darbo valandos, Incidento išsprendimo laikas – ne ilgiau, kaip 10 darbo dienų. Incidento išsprendimo terminai gali būti keičiami Šalių susitarimu, bet negali viršyti 1 mėn. Paslaugos teikėjas privalo spręsti  2 tipo incidentus, Perkančiosios organizacijos darbo laiku – pirmadieniais – ketvirtadieniais   nuo 8:00 val. iki 17:00 val., penktadieniais – nuo 8:00 val. iki 15:45 val.

  - Perkančiosios organizacijos darbo laiku – pirmadieniais – ketvirtadieniais   nuo 8:00 val. iki 17:00 val., penktadieniais – nuo 8:00 val. iki 15:45 val. Paslaugos teikėjas  sutartyje nurodytus Perkančiosios organizacijos darbuotojus turi konsultuoti einamaisiais sistemos eksploatavimo klausimais. Konsultacijos teikiamos telefonu, elektroniniu paštu, Paslaugos teikėjo elektroninėje priežiūros sistemoje arba atvykus pas klientą ne vėliau kaip per 4 val. nuo kreipimosi.

  - Darbui su AKS Tiekėjas turi pravesti mokymus Užsakovo nurodytiems darbuotojams pagal suderintą su Užsakovu mokymo planą bei atlikti ne mažiau kaip 16 val. trukmės mokymus, skaidant iteracijomis iki 4 val. per dieną.

  - Siūlomi sprendiniai privalo atitikti taikytinų Lietuvos Respublikos galiojančių įstatymų, teisės aktų, standartų, statybos techninių reglamentų, statinio saugos ir jo paskirties dokumentų reikalavimus bei šios užduoties sąlygas.

  - Siūlomi sprendiniai turi būti suderinti su Užsakovu, technines sąlygas išdavusiomis institucijomis, kitomis valstybės ar savivaldybės institucijomis tiek, kiek reikia parengto projekto tvirtinimui.

  - Tiekėjas turės gauti prisijungimo sąlygas iš AB ,,Lietuvos geležinkeliai“ Kauno geležinkelių infrastruktūros (jei tokių reikės).

  - Tiekėjas turės atlikti inžinierinius, topografinius bei geologinius tyrinėjimus (pagal poreikį).

  - Tiekėjas turės gauti statybą leidžiantį dokumentą (jeigu toks bus reikalingas). Be atskiro įgaliojimo Tiekėjas įgaliojamas savo lėšomis gauti reikalingas sąlygas techninio darbo projekto parengimui, suderinimus, statybos darbus leidžiančius dokumentus vadovaujantis LR Statybos įstatymu.

5. DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI ATITINKAMAI SU PREKĖMIS, PERDUODANT SUTEIKTAS PASLAUGAS/ATLIKTUS DARBUS

5.1. Sistemos išpildomoji dokumentacija: gamybiniai brėžiniai, įrengimo schemos, komponentų planai, komponentų mazgai ir grandinės, aprašymai ir paaiškinimai (jeigu reikalinga), projektiniai skaičiavimai, tyrimų rezultatai, bandymų ataskaitos, kiti su AKS susiję dokumentai. Tiekėjas užsakovui privalo pateikti dokumentų – 3 egz., skaitmeninę duomenų laikmeną – 3 egz.

5.2. Dokumentai, reikalingi pirkimo objekto techninėms savybėms ir kokybei patvirtinti: įrangos gamintojų sertifikatai, montavimo, įrengimo, priežiūros instrukcijos, garantijos dokumentai. Elektros ir komunikacijų pajungimo schemos spausdintos (2 kopijos) ir skaitmeniniame formate (2 kopijos).

_______________