# Sutarties Nr.      1 priedas

AB „LIETUVOS GELEŽINKELIAI“

APSAUGOS PRIEMONIŲ SUVIRINTOJAMS PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - AB „Lietuvos geležinkeliai“ (toliau – bendrovė) suvirinimo darbus dirbančių darbuotojų asmeninės apsaugos priemonės, apsaugančios nuo suvirinimo purslų ir kibirkščių.

  - BVPŽ kodas 18130000-9, Perkamos šios suvirintojų apsaugos priemonės (toliau – prekės):

- Kostiumas suvirintojui iš probaninio audinio (11 13 01) (1 pirkimo objekto dalis);

- Akiniai susvirintojo su stačiakampiu pakeliamu filtru (03 05 00) (2 pirkimo objekto dalis);

- Akiniai suvirintojo su apvaliais pakeliamais filtrais (03 05 00) (2 pirkimo objekto dalis);

- Suvirintojo skydelis su nekintamo tamsumo filtru (04 02 01) (2 pirkimo objekto dalis (toliau – POD).

- PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

Prekių pirkimo tikslas – vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 25 ir 28 straipsniais, Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018-04-19 įsakymu Nr. A1-171 „Dėl 2016 m. kovo 9 d. Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) 2016/425 Dėl asmeninių apsaugos priemonių, kuriuo panaikinama tarybos direktyva 89/686/EEB, įgyvendinimo, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/424, Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007-11-26 įsakymu Nr. A1-331 „Dėl darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatų patvirtinimo“ ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, aprūpinti bendrovės darbuotojus asmeninėmis apsaugos priemonėmis, apsaugančiomis nuo rizikos veiksnių, galinčių kelti grėsmę darbuotojų saugai ir sveikatai.

3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PREKĖS

  - BENDRIEJI REIKALAVIMAI

    - Prekės turi atitikti Europos Sąjungoje ir Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbuotojų saugą ir sveikatą darbe, reikalavimus, kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų, nurodytų šioje techninėje specifikacijoje ar lygiaverčių standartų, reikalavimus. Prekių tiekimo metu pasikeitus šiame punkte nurodytiems standartams gali būti tiekiamos prekės, atitinkančios pakeistuosius standartus. Prekių atitikimą standartui / -ams įrodo šioje techninėje specifikacijoje nurodyti pristatyti dokumentai.

    - Pristatymo metu prekės turi būti naujos (ne senesnės kaip 9 mėnesių nuo pagaminimo datos) (taikoma sutarties vykdymo metu), nenaudotos, atitinkančios šioje techninėje specifikacijoje nurodytus minimalius reikalavimus, kokybiškos.

    - Kartu su prekėmis privalo būti pristatyta prekės naudojimo instrukcija (po vieną egzempliorių kiekvienai prekių rūšiai) lietuvių kalba, nebent prekių gavėjas raštu (arba el. paštu) nurodo tokių dokumentų neteikti.

    - Prekės turi būti supakuotos į maišus ir / arba dėžes pagal rūšis, dydžius (jeigu prekės klasifikuojamos pagal dydį).

    - Prekės turi būti pažymėtos „CE“ ženklu bei paženklintos pagal atitinkamų standartų reikalavimus.

  - PAPILDOMI REIKALAVIMAI PERKAMOMS PREKĖMS

1 lentelė

| Eil. Nr. | Pavadinimas/POD | Papildomi reikalavimai prekėms |
| --- | --- | --- |
| 3.2.1. | Kostiumas suvirintojui iš probaninio audinio (1 POD) | Kostiumo komplektą sudaro švarkas ir puskombinezonis (arba kelnės): 3.2.1.1. kostiumas pasiūtas iš ne mažiau kaip 80% medvilnės, apdorotos degimo nepalaikančia medžiaga „Proban“ ar lygiaverčių savybių; 3.2.1.2. kostiumo audinio tankis ne mažesnis kaip 410 g/m²; 3.2.1.3. Kostiumas turi būti sertifikuotas pagal standarto LST EN ISO 11611 (Apsauginė apranga, dėvima suvirinimo ir panašių procesų metu) ar lygiaverčio reikalavimus; 3.2.1.4. Kostiumas turi būti sertifikuotas pagal standarto LST EN ISO 11612 (Apsauginė apranga. Apranga, apsauganti nuo karščio ir liepsnos. Minimalūs eksploatacinių charakteristikų reikalavimai) ar lygiaverčio reikalavimus; 3.2.1.5. Kostiumas turi atitikti standartų LST EN ISO 11611 (Apsauginė apranga, dėvima suvirinimo ir panašių procesų metu) ir LST EN ISO 11612 (Apsauginė apranga. Apranga, apsauganti nuo karščio ir liepsnos. Minimalūs eksploatacinių charakteristikų reikalavimai) ar lygiaverčių reikalavimus. |
| 3.2.2. | Akiniai susvirintojo su stačiakampiu pakeliamu filtru (2 POD) | 3.2.3.1. Turi atitikti standartų EN 166, EN 169 ir EN 175 arba lygiaverčių standartų reikalavimus; 3.2.3.2. Apsauginiai suvirinimo akiniai turi būti su pakeliamu filtru (filtro išmatavimai - 105x50 mm ± 0,1 mm); 3.2.3.3. Vidinis lęšis turi būti skaidrus - fiksuotas, išorinis – pakeliamas, tamsintas ne mažiau kaip DIN5 ir ne daugiau DIN6; 3.2.3.4 Akiniai užsidedami su tamprios gumelės pagalba ir turi būti lengvai sureguliuojami kiekvieno darbuotojo poreikiams, turi būti tinkami nešioti ant optinių akinių; 3.2.3.5 Akiniai turi netiesiogines ventiliacijos angas; 3.2.3.6 Pagaminti iš minkštos nealergizuojančios PVC medžiagos, užtikrina akių apsaugą nuo smulkių lekiančių dalelių bei UV ir IR spindulių. |
| 3.2.3. | Akiniai suvirintojo su apvaliais pakeliamais filtrais (2 POD) | 3.2.4.1. Turi atitikti standartų EN 166, EN 169 ir EN 175 arba lygiaverčių standartų reikalavimus; 3.2.4.2. Apsauginiai suvirinimo akiniai su pakeliamais apvaliais filtrais (filtro diametras – 50 mm ± 0,1 mm); 3.2.4.3. Vidiniai lęšiai turi būti skaidrūs - fiksuoti, išoriniai – pakeliami, tamsinti ne mažiau kaip DIN5 ir ne daugiau DIN6; 3.2.4.4. Akiniai užsidedami su tamprios gumelės pagalba ir turi būti lengvai sureguliuojami kiekvieno darbuotojo poreikiams; 3.2.4.5. Akiniai turi netiesiogines ventiliacijos angas; 3.2.4.6. Pagaminti iš minkštos nealergizuojančios PVC medžiagos, užtikrina akių apsaugą nuo smulkių lekiančių dalelių bei UV ir IR spindulių. |
| 3.2.4. | Suvirintojo skydelis su nekintamo tamsumo filtru (2 POD) | 3.2.5.1. Turi atitikti standartų EN 166, EN 169 ir EN 175 arba lygiaverčių standartų reikalavimus; 3.2.5.2. Suvirintojo skydelis, pilnai dengiantis visą veidą, su nekintamo tamsumo filtru (toliau – skydelis) turi būti su pakeliamu stačiakampiu filtru (filtro išmatavimai – 105 x 50 mm ± 0,1 mm); 3.2.5.3. Skaidrus vidinis lęšis - fiksuotas, išorinis - pakeliamas filtras tamsintas (tamsinimo lygis ne mažiau kaip DIN11, ne daugiau kaip DIN12); 3.2.5.4. Patogiam dėvėjimui turi būti numatyta galimybė reguliuoti vidinių įtvarų dydį bei galimybė fiksuoti 2 skirtingas padėtis, turi turėti specialią prakaito sugėrimo juostelę; 3.2.5.5. Skydelio korpusas turi būti pagamintas iš lengvos ir tvirtos polikarbonato (ar lygiaverčių savybių) medžiagos, atsparus temperatūrai, UV bei IR; 3.2.5.6. Turi suteikti apsaugą nuo smulkių lekiančių dalelių, metalo purslų, garų ir suvirinimo elektros lanko skleidžiamų spindulių. |

- DOKUMENTAI, REIKALAUJAMI PRISTATYTI SU PASIŪLYMU PIRKIMO OBJEKTO TECHNINIŲ SAVYBIŲ IR KOKYBĖS PATVIRTINIMUI

  - Kartu su pasiūlymu konkursui turi būti pateiktos detalios prekių nuotraukos.

  - Užpildytą prekių techninių reikalavimų sąlygų palyginamąją lentelę (pridedama).

  - Paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos patvirtintą EB (EC) tipo tyrimo sertifikatą ir jo papildymą (ar jų kopijas) arba ES tipo tyrimo sertifikatą ir jo papildymo kopijas pagal reglamento (ES) 2016/425) reikalavimus, liudijantį apie paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos atliktą prekių EB (EC) tipo tyrimą (arba atliktą ES tipo tyrimą pagal reglamento (ES) 2016/425) reikalavimus). Dokumentai turi būti pateikti lietuvių kalba. Jeigu dokumentai pateikiami ne lietuvių kalba, kartu turi būti pridėti jų vertimai patvirtinti tiekėjo.

  - Gamintojo (ar jo įgalioto atstovo) prekių atitikties deklaraciją užpildytą teisės aktų nustatyta tvarka. Dokumentai turi būti pateikti lietuvių kalba. Jeigu dokumentai pateikiami ne lietuvių kalba, kartu turi būti pridėti jų vertimai patvirtinti tiekėjo.

  - techninius aprašymus, charakteristikas ir/ar analogiškus dokumentus lietuvių kalba, leidžiančius įsitikinti, kad siūlomos prekės atitinka šioje specifikacijoje nustatytus reikalavimus. Jeigu tokie dokumentai pateikiami ne lietuvių kalba, kartu turi būti pridėti jų vertimai patvirtinti tiekėjo.

  - Pirkėjui pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekių bandymo protokolus.

Šešiaženkliai kodai skliaustuose nurodyti atsižvelgiant į AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2001-08-30 įsakymą Nr. 338 „AB „Lietuvos geležinkeliai“ darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatai SS/161“ su pakeitimais, skirti naudoti tik vidinei kontrolei.