Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas

Hidrologinės įrangos pirkimo techninė specifikacija

1 pirkimo dalis: Mobilus plaustelis su akustiniu Doplerio principu veikiančiu debito matavimo prietaisu

Viešasis pirkimas „Hidrologinės įrangos įsigijimas“ (toliau – Pirkimas) vykdomas Lietuvos hidrometeorologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos (toliau – LHMT), adresas Oršos g. 8, Vilnius, Lietuva, įgyvendinant projektą „Hidrologinių ir meteorologinių stebėjimų tinklo plėtra, prognozavimo ir perspėjimo priemonių tobulinimas siekiant prisitaikyti prie klimato kaitos“, kodas Nr. 01-029-P-0001 (toliau – Projektas). Projektas įgyvendinamas pagal 2022–2030 metų Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 02-001-06-06-01 „Didinti atsparumą ekstremaliems hidrometeorologiniams reiškiniams“.

- Pirkimo objektas – mobilus plaustelis su akustiniu Doplerio principu veikiančiu debito matavimo prietaisu (ADCP) (toliau – Prekės), skirtas naudoti vandens srauto profiliavimui (debito nustatymui).

- Prekės dėl savo technologijos palengvina ir pagreitina atliekamus hidrologinius matavimus. Naudojantis šia priemone, naujų technologijų dėka darbai atliekami efektyviau ir greičiau, dėl ko sumažėja darbo laiko sąnaudos ir fizinio darbo apimtys, naudojamos matavimams atlikti.

- Prekėms keliami minimalūs techniniai reikalavimai pateikiami 1 lentelėje.

1 lentelė. Minimalūs Prekių techniniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Prekėms keliami minimalūs techniniai, funkciniai reikalavimai | Tiekėjo siūlomos prekės techniniai parametrai, jų reikšmės su nuoroda į konkretų pasiūlymo puslapį, pateiktą dokumentą (Tiekėjas nurodo konkrečius techninius rodiklius ir jų reikšmes, o kur techninių reikšmių įrašyti nėra galimybės – Tiekėjas aprašo reikalavimo atitikimą) |
| --- | --- | --- |
|  | Gamintojas | Pildo tiekėjas (Nurodyti gamintoją ir modelį) |
| 1. Funkciniai reikalavimai |  |  |
| 1.1 | Prekės privalo būti naujos, nenaudotos, neturėti išorinių mechaninių, korozijos ir kitų pažeidimų, pateikiamos gamyklinėje pakuotėje. |  |
| 1.2 | Jei siūlomos Prekės yra valdomos nuotoliniu būdu (RC) arba turi integruotą telemetrijos įrangą (perduoda duomenis radijo bangomis), tokios Prekės privalo atitikti 2014/53/EU Radijo įrenginių direktyvos (RED) reikalavimus. Kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti tą įrodančius dokumentus. Siūlomose Prekėse esančioje elektros ir elektroninėje įrangoje (komponentuose) neturi būti 2011-06-08 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo II priede išvardintų ribojamų medžiagų, išskyrus atvejus, kai homogeninių medžiagų koncentracijos vertės pagal masę neviršija nurodytame priede išvardintų didžiausių verčių. Kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti tą įrodančius dokumentus. Prekės turi turėti CE ženklinimą ir tai patvirtinantį CE sertifikatą /-us. Kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti CE sertifikatą ir ES atitikties deklaraciją ar kitus lygiaverčius įrodymus. | Pildo tiekėjas |
| 1.3 | Į Prekių kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos (įskaitant Prekių pristatymą LHMT, adresu Oršos g. 8, Vilnius, Lietuva). |  |
| 1.4 | Perkamų Prekių kiekis – 4 (keturi) vnt. |  |
| 2. Mobilaus plaustelio techniniai reikalavimai |  |  |
| 2.1 | Ilgis ne mažesnis 80 cm ir ne didesnis nei 130 cm. | Pildo tiekėjas |
| 2.2 | Plotis ne daugiau 100 cm. | Pildo tiekėjas |
| 2.3 | Svoris ≤ 10 kg. Bendras plaustelio svoris (be ADCP matavimo prietaiso), su visais komplekte esančiais laikikliais ir lynu, turi būti ne didesnis kaip 10 kg. | Pildo tiekėjas |
| 2.4 | Pritaikytas matuoti vandens greičiams ne mažesniems nei 2 m/s. | Pildo tiekėjas |
| 2.5 | Plaustelio pagrindas turi būti pagamintas iš vandenyje neskęstančios medžiagos. | Pildo tiekėjas |
| 2.6 | Nerūdijančio plieno (arba lygiaverčio) tvirtinimo taškai. | Pildo tiekėjas |
| 2.7 | Vilkimo sagtis. | Pildo tiekėjas |
| 2.8 | Turi būti plaustelio transportavimo dėklas arba nešimo krepšys | Pildo tiekėjas |
| 2.9 | Mobilusis plaustelis turi turėti tvirtinimo elementus: | Pildo tiekėjas |
| 2.9.1 | Slankiojanti vilkimo dalis, tvirtinti lynui. | Pildo tiekėjas |
| 2.9.2 | Ne mažiau nei 2 tvirtinimo taškai, kurie leidžia prisitaikyti prie vandens paviršiaus sąlygų esant skirtingiems vandens greičiams. | Pildo tiekėjas |
| 2.9.3 | Turi būti įrengtos ne mažiau kaip dvi rankenos, išdėstytos priešingose plaustelio pusėse (priekyje ir gale arba šonuose), užtikrinant patogų paėmimą. | Pildo tiekėjas |
| 2.9.4 | Akustiniam prietaisui fiksuoti laikikliai, reguliuojami pagal suspaudimą ir dydį. | Pildo tiekėjas |
| 2.9.5 | Maitinimo šaltinio vieta. | Pildo tiekėjas |
| 2.9.6 | GPS daviklio tvirtinimo vieta. | Pildo tiekėjas |
| 3. Akustinio Doplerio principo veikiančio debito matavimo prietaiso techniniai reikalavimai |  |  |
| 3.1 | Minimali srovės greičio matavimo veikimo riba ne didesnė kaip 0,2 m ir maksimali ne mažesnė kaip 10 m gyliuose. | Pildo tiekėjas |
| 3.2 | Matuojamo srovės greičio tikslumas – ne daugiau 2 % nuo matuojamos vertės. | Pildo tiekėjas |
| 3.3 | Maksimalus matuojamas srovės greitis ne mažiau kaip 5 m/s. | Pildo tiekėjas |
| 3.4 | Minimalus gylio matavimas ne daugiau kaip 0,2 m. | Pildo tiekėjas |
| 3.5 | Maksimalus gylio matavimas ne mažiau 10 m. | Pildo tiekėjas |
| 3.6 | Gylio matavimo tikslumas – ne blogesnis kaip ±1 cm arba ±1 % nuo matuojamo gylio (atsižvelgiant į tai, kuri vertė yra mažesnė). | Pildo tiekėjas |
| 3.7 | Prietaise esančių jutiklių, kurie matuoja greitį-gylį skaičius ne mažesnis kaip 5. | Pildo tiekėjas |
| 3.8 | Turi turėti pakraunamus maitinimo šaltinius su dėklais ir adapteriais akustiniam matuokliui ir kaupikliui. | Pildo tiekėjas |
| 3.9 | Turi būti komplektuojama su 2 vnt. (1 vnt. - debito matavimo prietaisui ir 1 vnt. - kompiuteriui su debito matavimo prietaiso programine įranga) bevielio ryšio antenomis su USB tipo jungtimi duomenų siuntimui/priėmimui. | Pildo tiekėjas |
| 3.10 | Prietaiso ir valdiklio efektyvus veikimo nuotolis ne mažiau 100 m. | Pildo tiekėjas |
| 3.11 | Akustinio Doplerio matuoklio ir kaupiklio atsparumas vandeniui ne mažesnis kaip IP-68 arba lygiavertis. | Pildo tiekėjas |
| 3.12 | Turi turėti GPS daviklį. | Pildo tiekėjas |
| 3.13 | Turi būti užtikrinta galimybė perduoti, atvaizduoti, peržiūrėti ir apdoroti duomenis bei koreguoti prietaiso nustatymus, naudojant gamintojo pateikiamas priemones. | Pildo tiekėjas |
| 3.14 | Turi turėti transportavimo dėžę. | Pildo tiekėjas |
| 4. Pateikiami dokumentai |  |  |
| 4.1 | Prekių pristatymo metu pateikiama Prekių naudojimo instrukcija (-os): naudojimo aprašas, techniniai duomenys, techninės priežiūros (jei taikoma) aprašas lietuvių ir anglų kalba. |  |
| 4.2 | Dokumentai turi visiškai atitikti tiekiamas Prekes. |  |
| 4.3 | Kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią gamintojo dokumentaciją (techninius aprašus, naudojimo instrukciją, bukletus, ir pan.) su atžymomis į prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams; gamintojo dokumente turi būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalavimų lentelės parametrą patvirtiną nurodytas parametras. |  |

- Visoms Prekėms turi būti suteikta mažiausiai 36 mėnesių garantija. Garantinio laikotarpio metu Prekėms sugedus, atsiradus trūkumų, kurie nesusiję su Prekių normaliu susidėvėjimu, tiekėjas ne vėliau kaip per 90 d. nuo rašytinės LHMT pretenzijos gavimo dienos turi pašalinti Prekių trūkumus (atlikti Prekių remontą arba sugedusias Prekes ar jų dalis pakeisti naujomis). Pristatymas naujų arba sutvarkytų Prekių įtvirtinamas perdavimo-priėmimo aktu. Jeigu prekė garantiniu laikotarpiu pakeičiama nauja, jai suteikiamas naujas garantinis terminas, kuris skaičiuojamas nuo naujos prekės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

- Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

_______________