Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas

Hidrologinės įrangos pirkimo techninė specifikacija

2 pirkimo dalis: Mobilus akustinis Doplerio principu veikiantis debito matavimo prietaisas

Viešasis pirkimas „Hidrologinės įrangos įsigijimas“ (toliau – Pirkimas), vykdomas Lietuvos hidrometeorologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos (toliau – LHMT), adresas Oršos g. 8, Vilnius, Lietuva, įgyvendinant projektą „Hidrologinių ir meteorologinių stebėjimų tinklo plėtra, prognozavimo ir perspėjimo priemonių tobulinimas siekiant prisitaikyti prie klimato kaitos“, kodas Nr. 01-029-P-0001 (toliau – Projektas). Projektas įgyvendinamas pagal 2022–2030 metų Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 02-001-06-06-01 „Didinti atsparumą ekstremaliems hidrometeorologiniams reiškiniams“.

- Pirkimo objektas – mobilus akustinis Doplerio principu veikiantis debito matavimo prietaisas (toliau – Prekės), skirtas naudoti vandens srauto profiliavimui (debito nustatymui). Prekės dėl savo technologijos palengvina ir pagreitina atliekamus hidrologinius matavimus.

- Naudojantis Prekėmis, naujų technologijų dėka darbai atliekami efektyviau ir greičiau, dėl ko sumažėja darbo laiko sąnaudos ir fizinio darbo apimtys, naudojamos matavimams atlikti.

- Prekėms keliami reikalavimai pateikiami 1 lentelėje.

1 lentelė. Minimalūs Prekių techniniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Prekėms keliami minimalūs techniniai, funkciniai reikalavimai | Tiekėjo siūlomos prekės techniniai parametrai, jų reikšmės su nuoroda į konkretų pasiūlymo puslapį, pateiktą dokumentą (Tiekėjas nurodo konkrečius techninius rodiklius ir jų reikšmes, o kur techninių reikšmių įrašyti nėra galimybės – Tiekėjas aprašo reikalavimo atitikimą) |
| --- | --- | --- |
|  | Gamintojas | Pildo tiekėjas (Nurodyti gamintoją ir modelį) |
| 1. Funkciniai reikalavimai |  |  |
| 1.1 | Prekės privalo būti naujos, nenaudotos, neturėti išorinių mechaninių, korozijos ir kitų pažeidimų, pateikiamos gamyklinėje pakuotėje. |  |
| 1.2 | Jei siūlomos Prekės yra valdomos nuotoliniu būdu (RC) arba turi integruotą telemetrijos įrangą (perduoda duomenis radijo bangomis), tokios Prekės privalo atitikti 2014/53/EU Radijo įrenginių direktyvos (RED) reikalavimus. Kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti tą įrodančius dokumentus. Siūlomose Prekėse esančioje elektros ir elektroninėje įrangoje (komponentuose) neturi būti 2011-06-08 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo II priede išvardintų ribojamų medžiagų, išskyrus atvejus, kai homogeninių medžiagų koncentracijos vertės pagal masę neviršija nurodytame priede išvardintų didžiausių verčių. Kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti tą įrodančius dokumentus. Prekės turi turėti CE ženklinimą ir tai patvirtinantį CE sertifikatą /-us. Kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti CE sertifikatą ir ES atitikties deklaraciją ar kitus lygiaverčius įrodymus. | Pildo tiekėjas |
| 1.3 | Į Prekių kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos (įskaitant Prekių pristatymą LHMT, adresu Oršos g. 8, Vilnius, Lietuva). |  |
| 1.4 | Perkamų Prekių kiekis – 2 (du) vnt. |  |
| 2. Mobilaus akustinio Doplerio principu veikiančio debito matavimo prietaiso techniniai reikalavimai |  |  |
| 2.1 | Mobilus, nešiojamas, skirtas vandens debito matavimams upėse ir kanaluose. | Pildo tiekėjas |
| 2.2 | Paruošto darbui įrenginio svoris be išmanaus nuskaitymo įrenginio – ne daugiau 10 kg. | Pildo tiekėjas |
| 2.3 | Išrenkamas ir sutalpinamas į pateikiamą kieto korpuso transportavimo lagaminą, išskyrus hidrometrinius strypus. | Pildo tiekėjas |
| 2.4 | Pritaikytas matuoti vandens greičiams ne siauresniame diapazone kaip nuo 0,001 m/s iki 4 m/s. Apimant nurodytą diapazoną per visą gylį atskirais segmentais per visą profilį. | Pildo tiekėjas |
| 2.5 | Vandens debito apskaičiavimas automatinis pagal ISO 748:2021. arba lygiavertį. | Pildo tiekėjas |
| 2.6 | Rankenos įrenginio laikymui ir pozicionavimui vandenyje ergonomiškos, su gulsčiuku. | Pildo tiekėjas |
| 2.7 | Turi būti pateikti mechanizmai davikliui, kabeliui, valdikliui, rankenoms, išmaniajam įrenginiui ir kitiems elementams tvirtinti prie hidrometrinio strypo. | Pildo tiekėjas |
| 2.8 | Komplektuojamas su dviem atskirais komunikaciniais – maitinimo kabeliais su jungtimis, kurių ilgiai ne mažiau kaip 1 m ir ne mažiau kaip 5 m. | Pildo tiekėjas |
| 2.9 | Turi būti integruota slėgio ir temperatūros kompensacijos funkcija ir priemonės. | Pildo tiekėjas |
| 2.10 | Valdiklis: | Pildo tiekėjas |
| 2.10.1 | Atsparumas vandeniui ne mažesnis kaip IP67 arba lygiavertis. | Pildo tiekėjas |
| 2.10.2 | Įkraunamos baterijos kartu su joms tinkančiu baterijų pakrovėju. | Pildo tiekėjas |
| 2.10.3 | Turi turėti ekraną su būsenos indikacija prietaiso parametrams stebėti. | Pildo tiekėjas |
| 2.10.4 | Įjungimo - išjungimo jungiklis. | Pildo tiekėjas |
| 2.10.5 | Integruotas bevielis komunikacinis modulis. | Pildo tiekėjas |
| 2.10.6 | Būtinas suderinamumas su šių platformų išmaniais įrenginiais: IOS arba Windows arba Android. | Pildo tiekėjas |
| 2.10.7 | Valdiklis užtikrina akustinio daviklio elektros maitinimą. | Pildo tiekėjas |
| 2.10.8 | Savidiagnostikos (matavimo kokybės ir techninės įrangos būklės) funkcija. | Pildo tiekėjas |
| 2.10.9 | Prietaisas turi užtikrinti matavimo duomenų saugojimą – ne mažiau kaip 500 debito matavimų arba turėti vidinę duomenų atmintį, ne mažesnę kaip 8 GB. | Pildo tiekėjas |
| 3. Matavimo charakteristikos techniniai reikalavimai |  |  |
| 3.1 | Minimali srovės greičio matavimo veikimo riba – ne didesnė kaip 0,1 m gylis. | Pildo tiekėjas |
| 3.2 | Matuojamo srovės greičio tikslumas – ne daugiau 2 % nuo matuojamos vertės. | Pildo tiekėjas |
| 3.3 | Matuojamo srovės greičio padalos vertė – ne daugiau 0,001 m/s. | Pildo tiekėjas |
| 3.4 | Minimali srovės greičio matavimo riba – nuo 0,001 m/s. | Pildo tiekėjas |
| 3.5 | Minimalus gylio matavimas – ne daugiau 0,1 m. | Pildo tiekėjas |
| 3.6 | Maksimalus gylio matavimas – ne mažiau 5 m. | Pildo tiekėjas |
| 3.7 | Prietaisas turi užtikrinti gylio matavimo tikslumą ne prastesnį kaip ±1 cm arba lygiavertį procentinį tikslumą, ne didesnį kaip ±0,1 % visame matavimo diapazone (angl. full scale). | Pildo tiekėjas |
| 3.8 | Temperatūros matavimo diapazonas – ne siauresnis kaip nuo 00C iki +300C. | Pildo tiekėjas |
| 3.9 | Temperatūros matavimo tikslumas – ne daugiau 10C. | Pildo tiekėjas |
| 3.10 | Pridedami pakraunami maitinimo šaltiniai kartu su joms tinkančiu pakrovėju. | Pildo tiekėjas |
| 3.11 | Surenkamas iš ne mažiau nei 5 vnt. korozijai atsparaus nerūdijančio plieno segmentų po 1 m ilgio ir nemažesnio kaip 20 mm skersmens. | Pildo tiekėjas |
| 3.12 | Prietaiso veikimo aplinkos temperatūra nuo -20°C iki +40°C. | Pildo tiekėjas |
| 3.13 | Panardinamos į vandenį prietaiso dalies atsparumo klasė ne mažiau IP68 arba lygiavertis | Pildo tiekėjas |
| 3.14 | Turi būti užtikrinta galimybė perduoti, atvaizduoti, peržiūrėti ir apdoroti duomenis bei koreguoti prietaiso nustatymus, naudojant gamintojo pateikiamas priemones, kurios turi būti komplektuojamas su pakrovėju, dėklu apsaugai nuo atmosferinio poveikio, o jų atsparumo klasė ne mažesnė kaip IP67 arba lygiavertė. | Pildo tiekėjas |
| 3.15 | Matavimo duomenys pateikiami skaitine ir grafine išraiška. | Pildo tiekėjas |
| 3.16 | Visas siūlomos įrangos komplektas turi būti tarpusavyje suderintas, o komponentų naudojimas kartu numatytas prietaiso gamintojo. | Pildo tiekėjas |
| 4. Pateikiami dokumentai |  |  |
| 4.1 | Prekių pristatymo metu pateikiama Prekių naudojimo instrukcija (-os): naudojimo aprašas, techniniai duomenys, techninės priežiūros (jei taikoma) aprašas lietuvių ir anglų kalba. |  |
| 4.2 | Dokumentai turi visiškai atitikti tiekiamas Prekes. |  |
| 4.3 | Kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią gamintojo dokumentaciją (techninius aprašus, naudojimo instrukciją, bukletus, ir pan.) su atžymomis į prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams; gamintojo dokumente turi būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalavimų lentelės parametrą patvirtiną nurodytas parametras. |  |

- Prekėms turi būti suteikta mažiausiai 36 mėnesių garantija. Garantinis periodas įsigalioja nuo Prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantinio laikotarpio metu Prekėms sugedus, atsiradus trūkumų, kurie nesusiję su Prekių normaliu susidėvėjimu, tiekėjas ne vėliau kaip per 90 d. nuo rašytinės LHMT pretenzijos gavimo dienos turi pašalinti Prekių trūkumus (atlikti Prekių remontą arba sugedusias Prekes ar jų dalis pakeisti naujomis). Pristatymas naujų arba sutvarkytų Prekių įtvirtinamas perdavimo-priėmimo aktu. Jeigu prekė garantiniu laikotarpiu pakeičiama nauja, jai suteikiamas naujas garantinis terminas, kuris skaičiuojamas nuo naujos prekės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

- Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

_______________