Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas

Hidrologinės įrangos pirkimo techninė specifikacija

3 pirkimo dalis:  Taktinio naudojimo bepiločio orlaivio sistema

Viešasis pirkimas „Hidrologinės įrangos įsigijimas“ (toliau – Pirkimas) vykdomas Lietuvos hidrometeorologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos (toliau – LHMT), adresu Oršos g. 8, Vilnius, Lietuva, įgyvendinant projektą „Hidrologinių ir meteorologinių stebėjimų tinklo plėtra, prognozavimo ir perspėjimo priemonių tobulinimas siekiant prisitaikyti prie klimato kaitos“, kodas Nr. 01-029-P-0001 (toliau – Projektas). Projektas įgyvendinamas pagal 2022–2030 metų Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 02-001-06-06-01 „Didinti atsparumą ekstremaliems hidrometeorologiniams reiškiniams“.

- Pirkimo objektas – taktinio naudojimo bepiločio orlaivio (toliau – Dronas) sistema, skirta nuotoliniam stebėjimui, vaizdų ir termovizinių duomenų surinkimui, apdorojimui bei perdavimui. Dronai bus naudojami užliejamų teritorijų, ledo reiškinių susidarymo, užaugimo ir kitų hidrologinių reiškinių stebėsenai bei analizei vykdyti. Įsigyjama sistema leis LHMT darbuotojams operatyviai reaguoti į ekstremalius hidrologinius reiškinius, atlikti tikslius stebėjimus sunkiai pasiekiamose vietovėse ir užtikrinti duomenų surinkimą realiuoju laiku.

- Pirkimo objektas padės LHMT stiprinti hidrologinių stebėjimų ir analizės pajėgumus, ypač potvynių, ledo reiškinių bei staigių hidrologinių pokyčių laikotarpiais. Drono sistema sudarys sąlygas gauti papildomus vizualinius ir termovizinius duomenis, kurie leis tiksliau įvertinti hidrologinių reiškinių dinamiką ir jų poveikį aplinkai bei infrastruktūrai.

- Drono sistemos minimalūs techniniai reikalavimai pateikiami 1 lentelėje.

1 lentelė. Drono sistemos minimalūs techniniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Reikalaujami minimalūs techniniai, funkciniai reikalavimų parametrai (rodikliai) | Tiekėjo siūlomos prekės techniniai parametrai, jų reikšmės su nuoroda į konkretų pasiūlymo puslapį, pateiktą dokumentą (Tiekėjas nurodo konkrečius techninius rodiklius ir jų reikšmes, o kur techninių reikšmių įrašyti nėra galimybės – Tiekėjas aprašo reikalavimo atitikimą) |
| --- | --- | --- |
|  | Gamintojas | Pildo tiekėjas (Nurodyti gamintoją ir modelį) |
| 1. Funkciniai reikalavimai |  |  |
| 1.1 | Veikianti Drono sistema privalo būti sukomplektuota, neeksploatuota, neturėti išorinių mechaninių, korozijos ir kitų pažeidimų, gamyklinėje pakuotėje. |  |
| 1.2 | Dronų sistema turi būti pritaikyta darbui tiek dienos, tiek nakties metu, turėti galimybę perduoti duomenis realiuoju laiku į LHMT informacines sistemas. | Pildo tiekėjas |
| 1.3 | Jei siūlomos Prekės yra valdomos nuotoliniu būdu (RC) arba turi integruotą telemetrijos įrangą (perduoda duomenis radijo bangomis), tokios Prekės privalo atitikti 2014/53/EU Radijo įrenginių direktyvos (RED) reikalavimus. Kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti tą įrodančius dokumentus. Siūlomose Prekėse esančioje elektros ir elektroninėje įrangoje (komponentuose) neturi būti 2011-06-08 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo II priede išvardintų ribojamų medžiagų, išskyrus atvejus, kai homogeninių medžiagų koncentracijos vertės pagal masę neviršija nurodytame priede išvardintų didžiausių verčių. Kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti tą įrodančius dokumentus. Prekės turi turėti CE ženklinimą ir tai patvirtinantį CE sertifikatą /-us. Kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti CE sertifikatą ir ES atitikties deklaraciją ar kitus lygiaverčius įrodymus. | Pildo tiekėjas |
| 1.4 | Į Drono sistemos kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos (įskaitant sistemos pristatymą LHMT, adresu Oršos g. 8, Vilnius, Lietuva). |  |
| 1.5 | Perkamas kiekis – 2 komplektai (dronai su valdymo įranga, programine įranga, baterijomis ir kt.). |  |
| 2. Drono sistemos techniniai reikalavimai |  |  |
| 2.1 | Drono svoris su montuojamais sensoriais turi būti ne didesnis kaip 2 kg. | Pildo tiekėjas |
| 2.2 | Valdymo atstumas – ne mažesnis kaip 2 km tiesioginio matomumo sąlygomis. | Pildo tiekėjas |
| 2.3 | Įranga turi veikti temperatūros diapazone nuo –30 °C iki +40 °C arba platesnėse ribose. | Pildo tiekėjas |
| 2.4 | Atsparumo klasė ne mažesnė kaip IP53 arba lygiavertė. | Pildo tiekėjas |
| 2.5 | Vaizdo kamera mažiausiai 12 MP raiškos, optinis priartinimas ne mažesnis kaip 4 kartai, skaitmeninis priartinimas ne mažesnis kaip 4 kartai. | Pildo tiekėjas |
| 2.6 | Turi turėti 3 ašių hibridinę vaizdo stabilizavimo sistemą. | Pildo tiekėjas |
| 2.7 | Maksimalus drono greitis – ne mažiau kaip 10 m/s. | Pildo tiekėjas |
| 2.8 | Stabilus veikimas esant ne mažesniam nei 10 m/s vėjo greičiui. | Pildo tiekėjas |
| 2.9 | Maksimalus skrydžio aukštis ne mažiau kaip 100 m. | Pildo tiekėjas |
| 2.10 | Turi turėti termovizorių, kurio: - rezoliucija: 1280 × 720 px arba geresnė - foto rezoliucija: 320 × 240 px arba geresnė. - Temperatūros matavimo diapazonas nuo –20 °C iki +70 °C arba platesnės ribos. | Pildo tiekėjas |
| 2.11 | LTE ryšys drono sistemoje (drone, pultelyje arba išoriniame modulyje), užtikrinantis realaus laiko duomenų perdavimą. | Pildo tiekėjas |
| 2.12 | Turi turėti (i) GPS ir (ii) GLONASS ir (arba) Galileo palydovinių navigacijos sistemų palaikymą. | Pildo tiekėjas |
| 2.13 | Duomenų šifravimas – visuotinai pripažintais saugiais šifravimo metodais, skirtais Drono naudojamai ryšio technologijai. | Pildo tiekėjas |
| 2.14 | Valdymas per dedikuotą aplikaciją, galimybė matyti vaizdą realiu laiku. | Pildo tiekėjas |
| 2.15 | Į komplektą turi būti pridedamos ne mažiau kaip 3 vnt. baterijos, kurių nominali talpa ne mažiau kaip 2000 mAh. Baterijos turi turėti apsaugą nuo perkrovos. | Pildo tiekėjas |
| 2.16 | Į vieną drono sistemos komplektą turi įeiti - dronas, pultas, ne mažiau nei 2 komplektai baterijų, įkrovikliai, propeleriai (su atsarginiu komplektu), dėklas, programinė įranga. | Pildo tiekėjas |
| 3. Pateikiami dokumentai |  |  |
| 3.1 | Prekių pristatymo metu pateikiama Prekių naudojimo instrukcija (-os): naudojimo aprašas, techniniai duomenys, techninės priežiūros (jei taikoma) aprašas lietuvių ir anglų kalba. |  |
| 3.2 | Dokumentai turi visiškai atitikti tiekiamas Prekes. |  |
| 3.4 | Kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią gamintojo dokumentaciją (techninius aprašus, naudojimo instrukciją, bukletus, ir pan.) su atžymomis į prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams; gamintojo dokumente turi būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalavimų lentelės parametrą patvirtiną nurodytas parametras. |  |

- Visai įrangai turi būti suteikta mažiausiai 12 mėnesių garantija. Garantinio laikotarpio metu prekėms sugedus, atsiradus trūkumų, kurie nesusiję su prekių normaliu susidėvėjimu, tiekėjas ne vėliau kaip per 45 d. nuo rašytinės LHMT pretenzijos gavimo dienos turi pašalinti prekių trūkumus (atlikti Prekių remontą arba sugedusias Prekes ar jų dalis pakeisti naujomis). Pristatymas naujų arba sutvarkytų prekių įtvirtinamas perdavimo-priėmimo aktu. Jeigu prekė garantiniu laikotarpiu pakeičiama nauja, jai suteikiamas naujas garantinis terminas, kuris skaičiuojamas nuo naujos prekės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

- Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

_____________