SUKIOSIOS JUNGTIES REMONTO 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Turinys

1. ĮVADAS	3

1.1. Bendra apžvalga	3

1.2. Pristatymo apimtis	3

2. REIKALAVIMAI	3

2.1. Bendrieji reikalavimai	3

2.2. Išsamūs techniniai reikalavimai	4

2.3. Prieinamumo ir patikimumo reikalavimai	4

2.4. Garantija ir palaikymas	4

2.5. Pristatymo sąlygos	4

2.6. Dokumentacija	5

2.7. Santrumpos…………………………………………………………………………………………………………………………………………………5

2.8. Sutarties vykdymo metu taikomi aplinkosauginiai reikalavimai……………………………………………………………………5

# ĮVADAS

## Bendra apžvalga

Akcinė bendrovė „Oro Navigacija“ (toliau – Pirkėjas) eksploatuoja 3 radiolokatorių sistemas – Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostuose, kurias sudaro vienas bendrai įrengtas pirminis S-bangos radiolokatorius su antriniu Mode S ir du antriniai Mode S radarai. Tinkama Sukioji Jungtis (SJ) yra labai svarbi kiekvienos iš minėtų radaro sistemų sudėtinė dalis.

Šiame dokumente pateikiami techniniai reikalavimai, taikomi teikiant SJ remonto paslaugas ir visos reikalingos mechaninės sąsajos (SJ montavimo pjedestalo montavimo flanšas, bangolaidžių geometrija ir ilgis nuo siųstuvo iki bangolaidžio flanšo ant stacionariosios SJ dalies ir nuo bangolaidžio flanšo ant besisukančiosios SJ dalies iki antenos (toliau – „SJ pritaikymo rinkinys“), kurie bus naudojami radiolokatoriams, kuriuos eksploatuoja Pirkėjas.

## Pristatymo apimtis

Pirkėjas ketina įsigyti:

a) 1 (vienos) SJ (Spinner BN532501) remonto paslaugas, įskaitant tinkamą SJ pritaikymo radiolokatoriams rinkinį. Ši SJ bus naudojama kaip atsarginė SJ visiems radiolokatoriams. Ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo SJ (Spinner BN532501) gavimo dienos „Spinner“ raštu informuos „Ramet“, iki kada jie įvertins ir apskaičiuos (pagal Sutartyje nurodytus įkainius) remonto kainą ir nurodys ją Pirkėjui. Remonto kaina turi būti iš anksto suderinta ir patvirtinta raštu el. paštu. Pirkėjui paprašius, Tiekėjas privalo pateikti remonto kainos pagrindimą;

- b) suremontuotos SJ (Spinner BN532501) įrengimo paslaugos. Pirkėjas neįsipareigoja pirkti įrengimo paslaugų. Įrengimo paslaugos teikiamos tik gavus Pirkėjo užsakymą, pateiktą el. paštu sutarties galiojimo metu. Užsakymas turi būti pateiktas ne vėliau kaip likus penkiems mėnesiams iki sutarties pabaigos datos.

- c) suremontuotos SJ sandėliavimo paslaugos. Tiekėjas, suremontavęs SJ, jį saugo savo arba trečiosios šalies patalpose, kol gauna 1.2.1. b) punkte nurodytą užsakymą. Jei Tiekėjas negauna užsakymo per 3 metus nuo sutarties įsigaliojimo, suremontuota SJ grąžinama Pirkėjui ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį.

# REIKALAVIMAI

## Bendrieji reikalavimai

Siūloma SJ turi turėti 6 (šešis) radijo dažnio (RF) kanalus – bent vieną bangolaidžio kanalą S-juostos (dažnių diapazonas nuo 2,7 iki 2,9 GHz) pirminio stebėjimo radaro (PSR) skenavimo impulsams su didelio galingumo lygiu perduoti ir 5 (penkis) koaksialinius (su N tipo jungtimis) RF kanalus, 2 (du) azimutinius kodavimo įrenginius ir slydimo žiedą.

SVARBI PASTABA: Šiuo metu Pirkėjas naudoja tris SJ tipus:

      - Palangos radiolokatoriuje naudojama Diamond 6-kanalų Sukioji Jungtis P/N 16-2620-0.

      - Kauno radiolokatoriuje naudojama Sukioji Jungtis COBHAM SJ9079_01.

      - Vilnius radiolokatoriuje naudojama Sukioji Jungtis Spinner BN532501.

Siūlomos SJ tiekėjas turi:

      - užtikrinti galimybę įdiegti siūlomas SJ remonto paslaugas Pirkėjo radaruose be jokio pritaikymo (naudojant esamas sąsajas), arba

      - užtikrinti galimybę įdiegti siūlomas SJ remonto paslaugas Pirkėjo radaruose, naudojant tinkamą pritaikymo rinkinį, ir pateikti tokį rinkinį.

Tiekėjui bus suteikta prieiga prie Pirkėjo radaro įrangos ir jos dokumentacijos tiekėjo atstovams susipažinus su konfidencialios informacijos reikalavimais, nustatytais Sutartyje bei pasirašius konfidencialumo pasižadėjimą.

Leistina aplinkos temperatūra siūlomam SJ veikimui turi būti ne mažesnė kaip nuo -40 °C iki +55 °C, o santykinis drėgnumas – ne didesnis kaip 95 %.

## Išsamūs techniniai reikalavimai

Reikiamos radijo dažnio kanalo charakteristikos yra išsamiau aprašytos ir pateiktos 1 lentelėje.

Reikiamos azimutinio kodavimo įtaiso sąsajos charakteristikos yra tokios: du (mažiausiai) 14 bitų kodavimo įtaisai, elektrinės sąsajos charakteristikos: 4,5…5,5 V, TTL/RS422, jungtys – M23, 12 kontaktų.

Reikiamos slydimo žiedo charakteristikos yra tokios: bendras kanalų skaičius – ne mažiau kaip 6, srovė – 10 A, įtampa – 230 V kintamosios srovės.

1 lentelė Reikiamos radijo dažnio kanalo charakteristikos

| Kanalo paskirtis | Kanalas 1 | Kanalas 2 | Kanalas 3 | Kanalas 4 | Kanalas 5 | Kanalas 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sąsajos tipas | WR-284 | N-f1 (50 Ω) | N-f (50 Ω) | N-f (50 Ω) | N-f (50 Ω) | N-f (50 Ω) |
| Dažnių diapazonas | 2.7 to 2.9 GHz | 2.7 to 2.9 GHz | 2.7 to 2.9 GHz | 1.01 to 1.11 GHz | 1.01 to 1.11 GHz | 1.01 to 1.11 GHz |
| Didžiausia galia | > 20 kW | 1 kW | 1 kW | 5 kW | 5 kW | 5 kW |
| Vidutinė galia | > 1.5 kW | 75 W | 75 W | 150 W | 150 W | 150 W |
| VSWR, max | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| VSWR pokytis per sukimąsi, max | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Įterpimo nuostoliai, max | 0.2 dB | 1.0 dB | 1.0 dB | 0.75 dB | 0.75 dB | 0.75 dB |
| Įterpimo nuostolių pokytis per sukimąsi, max | n/a |  |  | 0.2 dB | 0.2 dB | 0.2 dB |
| Fazės pokytis per sukimąsi, max | n/a |  |  | ±2 deg. | ±2 deg. | ±2 deg. |
| Slopinimas, min | -60 dB |  |  |  |  |  |

## Prieinamumo ir patikimumo reikalavimai

Remontuotas SJ turi būti pritaikytas nepertraukiamam darbui 24 valandas per parą ir 7 dienas per savaitę.

## Garantija ir palaikymas

2.4.1. Tiekėjas suteikia 1 (vienerių) metų garantinį laikotarpį pakeistoms SJ dalims / komponentams. Garantinis laikotarpis prasideda nuo pristatymo datos. Pristatymo data apibrėžiama kaip išsiuntimo iš „Spinner“ data, kuri gali būti iškart po remonto arba po sandėliavimo „Spinner“ įmonėje, kuris gali būti iki 3 (trejų) metų. SJ įrengimo paslaugų garantinis laikotarpis yra ne trumpesnis kaip vieneri (1) metai nuo įrengimo datos ir paslaugų teikimo akto pasirašymo datos.

2.4.2. Tiekėjas garantuoja pogarantinę techninę pagalbą ir atsarginių dalių prieinamumą 7 metus po SJ remonto paslaugų suteikimo.

## Pristatymo sąlygos

SJ turi būti suremontuota ne vėliau kaip per du (2) mėnesius nuo patvirtinimo, kad SJ buvo gauta remonto adresu. Šis laikotarpis gali būti pratęstas Pirkėjo ir Tiekėjo susitarimu protingam laikotarpiui.

SJ turi būti įrengta ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo Kliento įrengimo užklausos pateikimo el. paštu dienos. Šis laikotarpis gali būti pratęstas Pirkėjo ir Tiekėjo susitarimu protingam laikotarpiui.

## Dokumentacija

Suteikus remonto paslaugas, Pirkėjui turi būti pateiktas aptarnavimo protokolas su nurodyta gedimo priežastimi ir bandymo protokolas.

SJ (įskaitant adaptacijos rinkinį) pristatomas į Pirkėjo patalpas (Balio Karvelio g. 25, Vilnius, Lietuva) kartu su naudotojo vadovais (montavimo vadovu, priežiūros vadovu), jei taikoma.

Dokumentai turi būti anglų arba lietuvių kalba.

Dokumentai turi būti pateikiami elektronine arba popierine forma.

## Santrumpos

| AC | Alternate current – kintamoji srovė |
| --- | --- |
| FAT | Factory acceptance testing – patikrinimas gamykloje |
| PSR | Primary surveillance radar – pirminis apžvalgos radaras |
| RF | Radio frequency – radijo dažnis |
| RJ | Rotary joint – sukioji jungtis |
| rms | Root mean square – vidutinė kvadratinė reikšmė |
| rpm | Rotations per minute – apsisukimai per minutę |
| VSWR | Voltage standing wave ratio – stovinčios bangos koeficientas |

## Sutarties vykdymo metu taikomi aplinkosauginiai reikalavimai

Paslaugai teikti turi būti naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai.

Sutarties vykdymo metu susidariusios atliekos privalo būti sutvarkytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. aktualios redakcijos įsakymu Nr.  217 “Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo”.