# MOLDAVEST® exact naudojimo instrukcija

Prašome visada vadovautis paskutinės redakcijos pridėta instrukcija ir skysčių matavimui naudoti Heraeus matavimo švirkštą.

Grafito neturinti , fosfatinė pakavimo masė , skirta greitam ir lėtam kaitinimui , naudojama liejant karūnėles ir tiltus, ypač iš netaurių lydinių.

| Sandėliavimas | Miltelius laikykite sausoje vėsioje vietoje |  |  | Nelaikykite skysčio žemesnėje nei 5ºC temperatūroje, kadangi jis yra jautrus šalčiui. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Darbo temperatūra | Apie 22 ºC (kambario temperatūra) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maišymo santykis | 100 g milelių – 22 ml skysčio |  |  | Maišymo santykis 160 g maišeliams: Milteliai (g) Skystis (ml) 160 35 |  |  |  |  |  |  |  |
| Skysčio koncentracija (pavyzdžiai) | 100 g milelių – 22 ml skysčio |  |  | Skysčio koncentracija 1000 ml skysčio: Koncentracija Koncentratas (ml) Distiliuotas vanduo (ml) 50% 500 500 65% 650 350 75% 750 250 95% 950 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| Koncentracija |  | Pakeliai 1x160 g (160g) |  |  |  | Pakeliai 2x160 g (320g) |  |  | Pakeliai 3x160 g (480g) |  |  |
|  | Koncentracija % | Koncentratas ml | Distiliuotas vanduo ml |  |  | Koncentratas ml | Distiliuotas vanduo ml |  | Koncentratas ml | Distiliuotas vanduo ml |  |
|  | 100 | 35 | - |  |  | 70 | - |  | 105 | - |  |
|  | 95 | 33 | 2 |  |  | 66 | 4 |  | 99 | 6 |  |
|  | 90 | 32 | 3 |  |  | 64 | 6 |  | 96 | 9 |  |
|  | 85 | 30 | 5 |  |  | 60 | 10 |  | 90 | 15 |  |
|  | 80 | 28 | 7 |  |  | 56 | 14 |  | 84 | 21 |  |
|  | 75 | 26 | 9 |  |  | 52 | 18 |  | 78 | 27 |  |
|  | 70 | 25 | 10 |  |  | 50 | 20 |  | 75 | 30 |  |
|  | 65 | 23 | 12 |  |  | 46 | 24 |  | 69 | 36 |  |
|  | 60 | 21 | 14 |  |  | 42 | 28 |  | 63 | 42 |  |
| Išsiplėtimo | Išsiplėtimo reguliavimas % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| reguliavimas |  |  |  |  | Lydiniai |  |  |  |  |  |  |
|  | Indikacijos Modeliavimo medžiaga |  |  |  | Apdailai skirti NiCrMo lydiniai |  |  | Apdailai skirti CoCrMo lydiniai |  |  |  |
|  | 1. Karūnėlės ir tiltai – vaškas |  |  |  | 50-60 |  |  | 70-80 |  |  |  |
|  | 2. Vainikėliai – greitai kietėjanti plastmasė |  |  |  | 65-75 |  |  | 75-85 |  |  |  |
|  | 3. Norint gauti didesnį išsiplėtimą, galima naudoti specialų skystį. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maišymas ranka |  |  | Paėmę maišymo mentelę ranka išmaišykite pakavimo masę kol visi milteliai bus sudrėkinti. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maišymas vakuuminiu maišytuvu | 60 sekundžių |  | Palaikykite vakuume 15 s be maišymo. Maišykite 60 s. Norint gauti gerą rezultatą, karts nuo karto patikrinkite maišytuvo funkcionalumą. Netinkamas maišymas vakuuminiam maišytuve, gali būti nepakankamo tikimo ar nelygaus liejinio paviršiaus priežastimi. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Darbo laikas | Apie 7 min esant 22°C (kambario T°) |  | Darbo laikas priklauso nuo kambario temperatūros. Šiltesnė aplinka trumpina darbo laiką. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Partnership-First.

| Tinkamos žiedų sistemos | Naudokite tik plieninius liejimo žiedus su celiulioziniu liejimo popieriumi |  |  |  | X1 ir X3 plieniniams liejimo žiedams: Mes rekomenduojame naudoti vieną sausą celiuliozinio liejimo popieriaus sluoksnį su vazelinu. X6 ir X9 plieniniams liejimo žiedams: Mes rekomenduojame naudoti du sausus celiuliozinio liejimo popieriaus sluoksnius su vazelinu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakavimas | Užpilkyte liejimo žiedą pakavimo mase: vibrostaliuką naudokite tik jei reikia pagerinti tekėjimą. Venkite aukšto vibravimo. Nes gali susidaryti oro burbuliukai arba milteliai gali atsiskirti nuo vandens. Alternatyvai galima užpildytą liejimo žiedą įdėti į pospaudiminį puodą 4-5 atm. Tokiu atveju, reikia padidinti maišymo skysčio koncentraciją. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Žiedų dėjimas į iškaitinimo krosnį | Liejimo formą dėkite po 20 min nuo maišymo pradžios. Prieš dėdami į krosnį, pašiurkštinkite liejimo formos dugną. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaitinimas | Pradinė T (°C) |  |  | Galutinė T (°C) |  | Išlaikymas (min.) pasiekus galutinę temperatūrą |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Greitas kaitinimas |  |  |  |  |  | X1 |  | X3 |  | X6 |  |  | X9 |  |
|  | 850-950 |  |  | 850-950 |  | 30 |  | 30 |  | 45 |  |  | 60 |  |
|  | Jei vienu metu kaitinami keli žiedai – išlaikymo trukmę reikia pailginti. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaitinimas |  | Programos | Temperatūra |  |  |  | Kėlimas |  | Išlaikymas (min.) |  |  |  |  |  |
| Programuojamas |  | etapas |  |  |  |  | (°C/min.) |  | X1 |  | X3 | X6 |  | X9 |
| kaitinimas |  | 1. | ~23°C (kamb. T°) – 270°C |  |  |  | 8 |  | 30 |  | 30 | 45 |  | 60 |
|  |  | 2. | 270°C – 580°C |  |  |  | 8 |  | 30 |  | 30 | 45 |  | 60 |
|  |  | 3. | 580°C – galutinė T° (max. 950°C |  |  |  | 8 |  | 30 |  | 30 | 45 |  | 60 |
| Įspėjimai | Iškaitinimo metu neatidarinėkite krosnies durelių, nes tai gali sukelti pavojingą degimą. Neperpildykite iškaitinimo krosnies, užkraukite tik iki pusės visos talpos. Pakavimo masės sudėtyje yra kvarco! Imkitės atitinkamų priemonių, kad išvengtumėte įkvėpimo, pvz. naudokitės raspiratoriumi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mes stengiamės nuosekliai susiteminti naujausius mūsų pakavimo masių (vystymosi ir panaudojimo) rezultatus šioje naudojimo instrukcijoje. Dirbdami su Heraeus įrengimais ir medžiagomis, jūs gausite tikslius modelius ir paviršius. Darbas su kitomis medžiagomis (pvz. liejimo popierius, vaškai, įrengimai ir t.t.) ir taikomi kiti darbo būdai gali duoti skirtingus rezultatus. Mūsų tyrimų ir vystymosi departamento pateikti skaičiai yra orientaciniai ir gali būti individualiai keičiami. Jei turite klausimų skambinkite mūsų specialistams + 49 6181 354027 / - 354028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Partnership-First.