Deguvest ® Impact naudojimosi instrukcija

Deguvest Impact tai karbono ir gipso neturinti, fosfatinė, universali pakavimo masė, su kuria galima lieti visus taurius lydinius. Deguvest skirta tiek greitam, tiek lėtam kaitinimui, liejant karūnėles ir tiltus. Greitam ir lėtam kaitinimui naudojami skirtingi skysčiai, atidžiai perskaitykite 5.3. skyrių.

1. Techniniai parametrai

Deguvest Impact

Maišymo santykis		100 g : 23 ml

Bendras išsiplėtimas		1,2 – 2,4 %

Maišymo laikas vakuume		60 sek.

Darbo laikas			4 – 6 min.

Atsparumas spaudimui, priklausomai

nuo maišymo skysčio koncentracijos	4 – 8 MPa.

| Maišymo skysčio sudėtis : |  | Koncentratas | Kietėjimo išsiplėtimas | Terminis išsiplėtimas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Distiliuotas vanduo | Deguvest maišymo skystis |  |  |  |
| 3 dalys | 1 dalis | 25 % | 0.30 % | 0.90 % |
| 2 dalys | 2 dalys | 50 % | 0.60 % | 1.00 % |
| 1 dalis | 3 dalys | 75 % | 0.90 % | 1.10 % |
|  | 4 dalys | 100 % | 1.15 % | 1.25 % |

Kietėjimo išsiplėtimas + terminis išsiplėtimas ( vidutinis dydis ) = bendras išsiplėtimas

2. Svarbi informacija

Atidžiai perskaitykite saugumo reikalavimus prieš naudojimą, skyrius 6 ir 6.1.

Deguvest Impact negalima maišyti su gipsu ar gipso turinčiomis medžiagomis, tai gali apgadinti lydinį, kaitinamą aukštoje temperatūroje. Dėl to turi būti naudojamas atskiras maišymo indas ir atskira maišymo mentelė Deguvest Impact masei.

Sandėliuojant vėsiai ir sausai Deguvest Impact galiojimo laikas 18 mėn.

Deguvest Impact „skystis“ ir „specialus skystis“ turi buti sandėliuojamas kambario temperatūroje tarp  5 – 30 °C.

3. Išsiplėtimo reguliavimas

Deguvest Impact masė yra maišoma su Deguvest skysčiu arba su „Specialiu skysčiu“ greitam pakaitinimui. Skiedžiant šiuos skysčius su distiliuotu vandeniu yra reguliuojamas naudojamo metalo susitraukimas.

Kuo didesnė Deguvest skysčio koncentracija, tuo didesnis pakavimo masės išsiplėtimas.

4. Liejimo žiedo paruošimas

Atskieskite Deguvest skystį distiliuotu vandeniu, kad gautumėte reikiamą koncentraciją.

Įdėkite į liejimo žiedą sudrėkintą liejimo popierių. Įdėkite liejimo popierių į žiedą taip kad jis butų iki pat liejimo žiedo viršaus, priešingo guminiam pagrindui.

Pritvirtinkite vaškinį objektą prie liejimo žiedo guminio pagrindo vašku.

Padenkite vaškinį objektą DeguDent drėkinimo skysčiu Waxit® naudodami šepetėlį arba purškiklį ir pašalinkite perteklių ( šiam tikslui nenaudokite suspausto oro ).

Deguvest miltelių ir skysčio santykis – 100 g : 23 ml maišymo skysčio.

| Liejimo žiedas | Deguvest Impact milteliai | Deguvest maišymo skystis |
| --- | --- | --- |
| 1 x | 1 x 60 g = 60 g | 14 ml |
| 3 x | 1 x 150 g = 150 g | 35 ml |
| 6 x | 2 x 150 g = 300 g | 69 ml |
| 9 x | 3 x 150 g = 450 g | 103.5 ml |

4.1. Pakavimo masės maišymas

Maišymas su vakuuminiu maišytuvu. Švariame inde pamaišykite miltelius ir skystį apie 30 sek. su mentele. Palaikykite ~ 30 sek. vakuume be maišymo. Maišykite apie 60 sek. vakuume.

Maišydami pakavimo masę įsidėmėkite sekančius punktus :

* Gilus vakuumas maišymo inde gali sąlygoti kokybę. Palaukite kol vakuumas pasieks reikiamą ribą ir tik tada pradėkite maišyti.

* Maišymo santykis įtakoja masės savybes; padidinus skysčio kiekį gausite šiuos rezultatus:

- skystesnė konsistencija;  ilgesnis darbo laikas;  šiek tiek mažesnis kietėjimo išsiplėtimas; šiek tiek trapesnė masė;

- pridėjus šiek tiek skysčio gausite šiuos rezultatus : lygesnis liejinio paviršius, šiek tiek

didesnis išsiplėtimas;

* Dėl maišymo santykio pakeitimų ,lyginant su rekomenduojamais, gali būti :

- įtrūkimai, šiurkštesnis liejinio paviršius.

* Maišymo laikas yra svarbus masės konsistencijai; maišykite masę tiek laiko, kiek nurodyta.

sutrumpinus maišymo laiką, gaunasi:

- nelygus ir šiurkštus liejinio paviršius,

- pakavimo masėje ir liejinio paviršiuje lieka oro burbulai;

prailginus maišymo laiką, gaunasi:

- mažesnis kietėjimo išsiplėtimas,

- sutrumpėja kietėjimo laikas.

4.2. Pakavimas

Pilkite pakavimo masę į silpnai vibruojantį žiedą ir išvengsite oro burbulų atsiradimą. Pilnai užpildžius žiedą iškart išjunkite vibratorių.

4.3. Kietėjimas

Užpilta pakavimo masė kietėja 20 -50 min. ( žiūrėkite kaitinimo procedūros lentelę )

5. Iškaitinimas ir liejimas

5.1. Vaško pašalinimas

Įdėkite liejimo žiedą į iki 300 ºC  pakaitintą krosnį ir pašalinkite vašką, pakaitinkite ~ 30 – 60 min.

( žiūrėkite kaitinimo lentelę ).

Norint išvengti prasto liejimo, dėl vaško liekanų liejimo žiede, pradėkite iškaitinimą iškart po masės

sustingimo.

5.2. Iškaitinimas

Kaitinkite liejimo žiedą iki galutinės temperatūros pagal lydinio reikalavimus. Galutinėje temperatūroje žiedą kaitinkite nuo 20 iki 60 min. ( žiūrėkite kaitinimo lentelę ).

Gaminant sudėtingas konstrukcijas, pvz.: didelius tiltus, super-konstrukcijas ar užraktus, yra rekomenduojamas 7 ºC/min. kaitinimo temperatūros kilimas.

Parametrus lemia kaitinamo objekto medžiagos t.y. vaškas, adapta ar „pattern resin‘as“ ,  dydis ir forma, liejimo žiedo dydis ir naudojamas metalas. Visos šios aplinkybės lemia galutinį rezultatą :

Iškaitinimo laikas nekeičia šių aplinkybių.

| Iškaitinimo režimai | Liejimo žiedas |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 x | 3 x | 6 x |  | 9 x |  |
| Kietėjimo / džiūvimo laikas | 20 min. | 30 min. | 40 min. |  | 50 min. |  |
| Vaško iškaitinimo temperatūra |  | 300 ºC ** |  |  |  |  |
| Vaško iškaitinimo laikas | 30 min. | 40 min. | 50 min. |  | 60 min. |  |
| Pradinė kaitinimo krosnies temperatūra |  | 300 ºC ** |  |  |  |  |
| Iškaitinimo laikas pasiekus galutinę temperatūrą* | 20 min. | 30 min. | 45 min. |  | 60 min. |  |

* priklauso nuo lydinio,

** Įdėjus liejimo žiedą į 300 ºC ( į iškaitinimo krosnį ), dėl specifinio masės terminio pralaidumo karštis į žiedo vidų plinta palengva.

5.3. Greitas iškaitinimas

Deguvest Impact skirta ir greitam kaitinimui.

Šiam tikslui reikia naudoti specialų skystį. Norint pasiekti nuoseklius rezultatus, įsisavinkite sekančią informaciją:

* Būtina naudoti metalinius liejimo žiedus.

* Maksimalus žiedo dydis yra 6 x.

* Naudokite liejimo popierių. Įdėkite liejimo popierių į žiedą taip kad jis būtų iki pat žiedo viršaus.

* Liejant daug aukso turinčius lydinius naudokite 50 % specialaus skysčio.

* Liejant lydinius paladžio pagrindu naudokite 75 % specialaus skysčio.

* Pakavimo masei sukietėjus liejimo žiedas dedamas į galutine temperatūrą po 15 min. Liejimo žiedas krosnyje turi būti truputį pasviręs.

* Kad masė pilnai iškaistų, žiedą galutinėje temperatūroje būtina laikyti tiek kiek nurodyta instrukcijoje ( žiūrėkite kaitinimo lentelę ).

Kompleksinėms restauracijoms greito kaitinimo nerekomenduojame.

5.4. Liejimas

Liekite pagal naudojamo lydinio instrukciją.

5.5. Išpakavimas

Po liejimo, leiskite žiedui atvėsti iki kambario temperatūros ir išpakuokite.

Įmerkite liejimo žiedą į vandenį 15 min. Atsargiai perskelkite masę keliose vietose su gipso replėmis. Naudojant šį metodą, liejimo objektas yra lengvai išpakuojamas ir išvengiate dulkių pertekliaus. Galutinam liejimo objekto nuvalymui naudokite smėliasrovę, 100 – 150 my aliuminio oksidą.

Išpakavimui nenaudokite plaktuko !

6. Saugumo informacija

Nemaišykite masės su kitais skysčiais ar medžiagomis, tai gali kelti pavojų sveikatai bei liejimo kokybei.

Visi pakavimo masės komponentai savyje proporcingai turi kvarco ir / arba kristobalito.

Visos šios medžiagos gali neigiamai veikti jūsų sveikatą jei papuola į kvėpavimo takus. Visada naudokite galingą trauką arba dėvėkite kaukę. Galutinai išpakavus liejimo objektą nuplaukite jį.

6.1. Skysčių maišymo informacija

Jei ant odos pateko skystis skubiai jį nuplaukite.

Jei skystis pateko į akis : atmerktas akis kruopščiai bei gausiai skalaukite vandeniu. Skystis yra šarmas.

Saugumo lapuose yra daugiau informacijos.

Netaurių metalų liejimas :

Programuojamas iškaitinimas:

| Krūminiai dantys : Priekiniai dantys : Tiltai : | 80 % (27ml Deguvest коcentrato/ 7ml dist. vandens) 85 % (29ml Deguvest коcentrato / 5ml dist. vandens) 80 % (27ml Deguvest коcentrato / 7ml dist. vandens) |
| --- | --- |

Greitas iškaitinimas :

| Krūminiai dantys : Priekiniai dantys : Tiltai : | 80 % (27ml Deguvest коcentrato/ 7ml dist. vandens) 85 % (29ml Deguvest коcentrato / 5ml dist. vandens) 80 % (27ml Deguvest коcentrato / 7ml dist. vandens) |
| --- | --- |