VI DALIS. PUČIAMŲJŲ INSTRUMENTŲ ORKESTRŲ KONCERTAS „VARIO AUDRA“ („TWINSBET“ ARENA, LIEPOS 4 D.)

Vieta: „TWINSBET“ arena

Įrangos montažas: 2024.07.02 nuo 7.00 iki 22.00

Repeticija 2024.07.03 nuo 09.00 iki 20.00

Repeticija 2024.07.04 nuo 09.00 iki 17.00

Renginys  2024.07.04 nuo 20.00 iki 23.00

Įrangos išmontavimas: 2024.07.04 nuo 24.00 iki 2024.07.05 22.00

Trumpas aprašymas

Numatyta apšvietimo ir kabinimo įranga yra skirta Renginio režisieriaus meninių sprendimų įgyvendinimui ir TV filmavimui. Detalūs įrangos montavimo planai pateikiami.

*ŠIĄ LENTELĘ TIEKĖJAS UŽPILDO IR PATEIKIA KARTU SU PASIŪLYMU.

| Eil. Nr. | Apšvietimo technika | Kiekis | Apšvietimo technikos panaudojimo aprašymas | Suminė pozicijos GALIA (MAX), kW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Projekciniai "Spot" tipo judantys prožektoriai (galvos) turinčios: Gobo ratą, "Zoom" funkciją ne mažiau 8-45 laipsnių ribose, CMY spalvų maišymą, spindulio formavimo „peilius“ (FRAME) šviesos srautas ne mažiau 35000 lm. | 30 | Žiūrėti pridėtame brėžinyje | 50 |
| 2 | Projekciniai "Spot" tipo judantys prožektoriai (galvos) turinčios: Gobo ratą, "Zoom" funkciją ne mažiau 12-42 laipsnių ribose, CMY spalvų maišymą, šviesos srautas ne mažiau 25000 lum. | 18 | Žiūrėti pridėtame brėžinyje | 30 |
| 3 | Užliejantys "wash" tipo prožektoriai turintys: CMY spalvų maišymą, spindulio formavimo „peilius“ (FRAME), šviesos srautas ne mažiau 30000 lum. | 18 | Žiūrėti pridėtame brėžinyje | 25 |
| 4 | Užliejantys " LED wash" tipo prožektoriai turintys: RGBW spalvų maišymą, ZOOM funkcija, ne mažiau 12-50 laipsnių, šviesos srautą ne mažiau 15000 lum. | 48 | Žiūrėti pridėtame brėžinyje | 56 |
| 5 | Užliejantys "LED flood" tipo prožektoriai turintys: RGBW spalvų maišymą, šviesos sklaidos kampą ne mažesnį kaip 35 laipsnių, šviesos srautą ne mažiau 50000 lum. | 24 | Žiūrėti pridėtame brėžinyje | 35 |
| 7 | Užliejantys – efektiniai „wash“ prožektoriai (galvos) turinčios: RGBW spalvų maišymą 12-57 laipsnių „zoom“. ne mažiau 2000 lum šviesos srautą, | 42 | Žiūrėti pridėtame brėžinyje | 8 |
| 9 | Nuotolinio sekimo sistema (Pvz.: RoboSpot, FollowMe) su LED "Spot" tipo judantys prožektoriais turinčiais: CMY Spalvų maišymą, "Zoom" funkciją ne mažiau 6-45 laipsnių ribose, CMY spalvų maišymą, šviesos srautas ne mažiau 45000 lm. | 2 |  | 4 |
| 10 | Sekimo prožektoriai "followspot" 2500w. Šviesos srautas ne mažiau 260000lm. | 2 |  | 6 |
| 11 | Rūko generatorius Skysčio padavimui naudojanti CO² arba analogiškas dujas, be kompresoriaus Skleidžiamo triukšmo lygis – ne daugiau 48dB/1m Kaitinimo elemento galia – ne mažiau 700W, ne daugiau 1000W Su integruotu ir išoriniu ventiliatoriais rūko srautų valdymui. | 2 |  | 3 |
| 12 | Bevielė "Intercom" nenutrūkstamo komunikavimo sistema (10 stotelių) | 1 |  | 1 |
| 13 | Šviesos valdymo pultas, turintis ne mažiau 3-ių liečiamų ekranų, 30 motorizuotų "fader", palaikantis ne mažiau kaip 20480 DMX parametrų. | 1 |  | 1 |
| 14 | Elektros ir valdymo pajungimo kabeliai, komutacija ir t.t. privaloma užtikrinti sklandų apšvietimo įrangos darbą. | 1 |  | 1 |
| 15 | Apšvietimo operatorius - 1 (darbo dienų kiekis) | 2 |  |  |
| 16 | Budintis technikas – 2 (darbo dienų kiekis) | 2 |  |  |
| 17 | Elektros paskirstymo dėžė, atitinkanti ekrano pajungimo galios poreikį | 1 |  |  |
| 18 | Elektros pajungimo kabelis tinkamas elektros paskirstymo dėžės pajungimui. | 1 |  |  |
| 19 | Apsauginiai takeliai, trosai ar kita įranga reikalinga apšvietimo technikos saugiam darbui. Komplektas | 1 |  |  |
|  |  |  | Viso galingumo: | 220 |