TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

STOGO REMONTO DARBAI

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Užsakovas – Kauno Juozo Gruodžio konservatorija.

  - Rangovas- ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – sudaroma tarp Rangovo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

  - Pirkimo objekto pavadinimas –  Stogo remonto darbai (toliau – Darbai)

- PIRKIMO OBJEKTAS IR APIMTYS

  - Numatoma remontuoti pastato, adresu J. Gruodžio g. 6, Kaunas, stogo dangą. Stogo dangos plotas - 297 m2. Esamą skardinę dangą numatoma keisti į naują skardinę dangą.

  - Patalpų paskirtis – mokslo paskirties patalpos.

  - Statybos rūšis – paprastasis remontas.

  - Statinio kategorija – ypatingas.

  - Pirkimo objektas neskaidomas į pirkimo dalis.

  - Darbų apimtys nurodytos 1 priede „Darbų kiekių sąrašas“.

  - Maksimali pasiūlymo kaina, kurios neturi viršyti tiekėjų pasiūlymai – 70000 Eur be PVM.

  - Remontuojamų patalpų esama būklė – atsiradusi patalpų avarijos grėsmė

  - Užsakovas Rangovams suteikia galimybę apsilankyti darbų atlikimo vietoje prieš pateikiant pasiūlymą.

  - Ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos ir kokybės santykį. Sutarčiai bus taikoma fiksuotos kainos kainodara, todėl Tiekėjo pasiūlymo kaina turi apimti ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir sutartyje, bet yra būtini Sutarčiai įvykdyti, o Tiekėjas turėjo ir galėjo juos numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Po pasiūlymų pateikimo termino nebus galima keisti pasiūlymo kainos arba sąlygų, grindžiamų tiekėjo klaidomis ar praleidimais. Visas išlaidas, kurios privalėjo būti įvertintos pagal pirkimo dokumentų reikalavimus, bet neįskaičiuotos pasiūlyme ar sutartyje, prisiima Tiekėjas.

  - Bendrieji reikalavimai:

    - Rangovas privalo darbus atlikti pagal techninėje specifikacijoje ir pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

    - Visi Darbai turi būti atliekami vadovaujantis galiojančiais statybos techniniais reglamentais, laikantis darbo saugos, aplinkos apsaugos veiką ir procesą reguliuojančių bei kitų galiojančių teisės aktų reikalavimų. Tais atvejais, kai šioje techninėje specifikacijoje pateikti reikalavimai prieštarauja teisės aktuose pateiktiems reikalavimams vadovautis teisės aktais. Teisės aktai, turi būti taikomi kartu su jų paskutiniais pakeitimais ir papildymais.

    - Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos ir ES normų reikalavimus. Visi statybiniai gaminiai, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir būti nauji. Visoms statybinėms medžiagoms ir gaminiams turi būti pateikta atitikties deklaracija pagal STR 1.01.04:2015 („Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“).

    - Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti techninėje specifikacijoje nurodomus bendrinius kokybės reikalavimus. Rangovo naudojami statybos produktai turi atitikti darniųjų techninių specifikacijų reikalavimus pagal STR 1.01.04:2002 („Statybos produktai. Atitikties įvertinimas ir „CE“ ženklinimas“). Taip pat statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo standarto ar Europos techninio liudijimo reikalavimus, o kai tokių specifikacijų nėra, - nacionalinės techninės specifikacijos, pripažintos Europos Sąjungoje, reikalavimus. Jei nėra nė vienos iš minėtų specifikacijų, - statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka techninės specifikacijos reikalavimus.

    - Statybos darbų vadovas turi užtikrinti saugų darbą, aplinkos apsaugą, tinkamas darbo sąlygas remonto darbų vietoje, taip pat gretimos aplinkos bei šalia dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo remonto darbų keliamų neigiamų veiksnių. Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo, suremontuotos pastato patalpos turi būti tinkamos tolimesnei eksploatacijai. Po remonto darbų neturi pablogėti kitų pastato dalių ar teritorijos elementų eksploatacinės savybės.

    - Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos reikalavimus.

    - Paslėpti darbai: Rangovas privalo informuoti Užsakovo atstovą, kada galima tikrinti medžiagų ir įvairių stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant sekančias konstrukcijas ar darbus.

  - Techniniai reikalavimai darbams ir medžiagoms nurodyti priede Nr. 3

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Darbai turi būti atlikti ne vėliau kaip iki 2025-12-30.

  - Užsakovas už tinkamai atliktus Darbus apmokės ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Sutartyje numatyta tvarka, sistemoje „SABIS“ gautos ir patvirtintos PVM sąskaitos - faktūros dienos. PVM sąskaitos faktūros teikiamos tik tada, kai Užsakovas suderina ir pasirašo apmokėjimą patvirtinančius dokumentus.

  - Užsakovo atstovas dėl objekto apžiūros: ūkio dalies vedėja Kristina Šalkauskienė, tel. (8-676) 81991, el. p. kristina.salkauskiene@kjgk.lt.

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

Užsakovas siekia, jog jo ir Rangovo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl:

  - Darbams taikomi aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimai pagal standartą LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais (kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba tarptautinius sertifikavimo standartus), ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais.

  - Sutartis bus pasirašoma elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu);

  - Rangovas įsipareigoja darbų vykdymo metu susidariusias atliekas rūšiuoti ir atliekas tinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui perduoti tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui, o netinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui - utilizuoti specialiai tam skirtose vietose.

- PRIEDAI

Priedas Nr. 1 – Darbų kiekių sąrašas.

Priedas Nr. 2 – Stogo planas.

Priedas Nr. 3- Techniniai reikalavimai darbams ir medžiagoms

*Techninėje specifikacijoje nurodyti medžiagų gamintojai, prekės ženklai yra tik informacinio pobūdžio. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekių pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Rangovas, siūlantis Prekę, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

Techninės specifikacijos 1 priedas

| Darbų kiekių sąrašas |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kauno Juozo Gruodžio konservatorija |  |  |  |  |
|  | Juozo Gruodžio g. 6, Kaunas |  |  |  |  |
|  | Stogo remontas |  |  |  | 83224,91 EUR |
| Eil. Nr. | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Kiekis | Kaina Eur be PVM | Suma, Eur be PVM |
| 1 | Denginio apsauginio pakloto iš lentų įrengimas (pastolių montavimui) | m2 | 14,5 |  |  |
| 2 | Denginio apsauginio pakloto išardymas | 100 m2 | 0,145 |  |  |
| 3 | Metalinių inventorinių iki 16 m aukščio pastolių išorės darbams įrengimas (vertikali projekcija) | 100 m2 | 4,62 |  |  |
| 4 | Metalinių inventorinių iki 16 m aukščio pastolių išorės darbams išardymas (vertikali projekcija) | 100 m2 | 4,62 |  |  |
| 5 | Pastolių panešimas 10 m atstumu | t | 9,9 |  |  |
| 6 | Nešant daugiau kaip 10 m atstumu, už papildomus 70 m prie normatyvų pridėti | t | 9,9 |  |  |
| 7 | Pastolių uždengimas apsaugine danga ir nudengimas | 100m2 | 5,05 |  |  |
| 8 | Langų angų užpildymo išardymas | 100 m2 | 0,009 |  |  |
| 9 | Stogo metalinių tvorelių demontavimas | 100m | 0,21 |  |  |
| 10 | Iki 0,7m pločio sienlenčių, vėjalenčių, laštakių, kraigų, parapetų, sąlajų dangos nuardymas | m | 192,5 |  |  |
| 11 | Šlaitinių stogų skardinės dangos ardymas | 100 m2 | 2,97 |  |  |
| 12 | Šlaitinių stogų lietaus nuvedimo sistemos ardymas, kai ardomi lietvamzdžiai | m | 23,7 |  |  |
| 13 | Šlaitinių stogų lietaus nuvedimo sistemos ardymas, kai ardomi pakabinami latakai | m | 18,4 |  |  |
| 14 | Grebėstų ardymas | 100 m2 | 5,94 |  |  |
| 15 | Plėvelinės izoliacijos tvirtinimo tašelių ardymas | 100m | 4,35 |  |  |
| 16 | Senų prikaltų plėvelinių vėjo izoliacijų nuardymas | m2 | 312 |  |  |
| 17 | Mineralinės arba stiklo vatos izoliacijos ardymas | 100 m2 | 2,8 |  |  |
| 18 | Šlaitinių stogų plėvelinės garo izoliacijos ardymas | 100m2 | 2,68 |  |  |
| 19 | Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos jutiklio demontavimas | vnt | 2 |  |  |
| 20 | El. instaliacijos izol. vamzdeliuose demontavimas (ištraukiant laidus) | 100m | 0,255 |  |  |
| 21 | Dviejų nuolydžių stoglangio ardymas | vnt | 3 |  |  |
| 22 | Pastato atskirų dalių uždengimas polietilenine plėvele (100m2 uždengto ploto) | 100m2 | 3,42 |  |  |
| 23 | Gegnių ir sijų sutvirtinimas, paremiant spyriais ar statramsčiais (1m spyrio) | m | 60 |  |  |
| 24 | Hidroizoliacijos įrengimas po mediniais tašeliais | 100m | 0,54 |  |  |
| 25 | Mūrločio, sijos ar jų netinkamų dalių pakeitimas | m | 18 |  |  |
| 26 | Gegnių, stygų, ilginių, spyrių ar jų netinkamų dalių pakeitimas | m | 120 |  |  |
| 27 | Tūrinių stoglangių įrengimas | vnt | 3 |  |  |
| 28 | Medinių konstrukcijų tvirtinimas varžtais | vnt | 188 |  |  |
| 29 | Pastato atskirų dalių uždengimo nuardymas | m2 | 342 |  |  |
| 30 | Išilginų tąšų ant gegnių įrengimas | 100m | 4,35 |  |  |
| 31 | Šlaitinių stogų plėvelinės (difuzinės) vėjo izoliacijos įrengimas | 100m2 | 3,12 |  |  |
| 32 | Plėvelinės izoliacijos tvirtinimas tašeliais iš viršaus | 100m | 4,35 |  |  |
| 33 | Šlaitinių stogų grebėstavimas tašeliais 32x100mm | 100m | 22,14 |  |  |
| 34 | Medinių paviršių antiseptikavimas (100 m2 antiseptikuoto paviršiaus) | 100 m2 | 9,2 |  |  |
| 35 | Pakabinamų latakų surinkimas-sujungimas ir tvirtinimas | m | 18,4 |  |  |
| 36 | Šlaitinių stogų skardos pakabinamų latakų sandūrų sandarinimas (sandūra) | vnt | 14 |  |  |
| 37 | Įdėklų į pakabinamus skardos latakus įdėjimas | m | 19 |  |  |
| 38 | Skardos karnizo lentų ir panašių skardos detalių tvirtinimas | m | 18,4 |  |  |
| 39 | Šlaitinių stogų vidinių skardos profilių apatinių tarpšlaičių (sąlajų) įrengimas | 100m | 0,5 |  |  |
| 40 | Stogų skardos danga ant įrengtų grebėstų | 100 m2 | 2,97 |  |  |
| 41 | Šlaitinių stogų atskirų čerpių keitimas | vnt | 270 |  |  |
| 42 | Šlaitinių stogų aptaisymas lenktais skardos profiliais, tvirtinant viena eile | 100 m | 0,58 |  |  |
| 43 | Šlaitinių stogų dangų iš skardos profilių prijungimų prie vertikalių paviršių įrengimas | 100m | 0,545 |  |  |
| 44 | Šlaitinių stogų vėjalenčių tvirtinimo tašų montavimas | 100m | 0,095 |  |  |
| 45 | Šlaitinių stogų vėjalenčių iš skardos lenktų profilių įrengimas | 100m | 0,095 |  |  |
| 46 | Šlaitinių lenktų skardos profilių stogų kraigo įrengimas | 100m | 0,14 |  |  |
| 47 | Medinių ir plieninių detalių tvirtinimas parapetų apskardinimui | 100m | 0,484 |  |  |
| 48 | Parapetų dengimas skarda | 100 m2 | 0,312 |  |  |
| 49 | Ventiliacijos šachtų stogelių dengimas skarda | vnt | 1 |  |  |
| 50 | Kamino gaubto pagaminimas ir keitimas | vnt | 1 |  |  |
| 51 | Lietvamzdžių surinkimas-sujungimas ir tvirtinimas | m | 23,7 |  |  |
| 52 | Šlaitinių stogų apsauginės stogo tvorelės įrengimas | 100m | 0,21 |  |  |
| 53 | Šlaitinių stogų sniego užtvaros įrengimas | 100m | 0,21 |  |  |
| 54 | Šlaitinių stogų šiltinimas apkrovas nelaikančiomis mineralinės vatos plokštėmis 125mm storio klojant iš apačios | 100m2 | 2,79 |  |  |
| 55 | Šlaitinių stogų plėvelinės garo izoliacijos įrengimas, klojant plėvelę iš apačios | 100m2 | 2,67 |  |  |
| 56 | Stoglangių montavimas šlaitinių stogų angose, kai stoglangio plotas iki 0,5 m2 | m2 | 0,9 |  |  |
| 57 | Langų staktų sandūrų su konstrukcijomis izoliavimas montavimo putomis | 100m | 0,08 |  |  |
| 58 | Langų sandūrų su konstrukcijomis perimetrinis sandarinimas izoliacinėmis juostomis | 100m | 0,16 |  |  |
| 59 | Iki 25mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas konstrukcijomis su nejudamu tvirtinimu | 100m | 0,255 |  |  |
| 60 | Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas | 100m | 0,3 |  |  |
| 61 | Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos jutiklio montavimas, tvirtinant medsraigčiais | vnt | 2 |  |  |
| 62 | Mikroprocesorinės priešgaisrinės adresinės sistemos derinimas, kai sistemoje iki 504 jutiklių | vnt | 1 |  |  |
| 63 | Anksčiau dažytų medinių ventiliacijos kaminų su grotelėmis labai perdažymas, nuvalant atšokusius dažus | m2 | 5,5 |  |  |
| 64 | Medžiagų kėlimas rankine gerve (suktuvu) į iki 10 m | pakėlimas | 480 |  |  |
| 65 | Kiekvieniems kitiems 5 m virš normatyve numatytų pridedama | pakėlimas | 480 |  |  |
| 66 | Statybinių šiukšlių nuleidimas rankine gerve (suktuvu) iš iki 10 m | nuleidimas | 420 |  |  |
| 67 | Kiekvieniems kitiems 5 m virš normatyve numatytų pridedama | nuleidimas | 420 |  |  |
| 68 | Statybinių šiukšlių panešimas 10 m atstumu panešimas 10 m atstumu | t | 16,8 |  |  |
| 69 | Nešant daugiau kaip 10 m atstumu, už papildomus 70 m prie normatyvų pridėti | t | 16,8 |  |  |
| 70 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 16,8 |  |  |
| 71 | Transportuojant statybines šiukšles už papildomus 15 kilometrų pridėti | t | 16,8 |  |  |

Techninės specifikacijos 2 priedas

STOGO PLANAS

Techninės specifikacijos 3 priedas

TECHNINIAI REIKALAVIMAI KVALIFIKACIJAI,

DARBAMS IR MEDŽIAGOMS

- Tiekėjams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai ir (arba) reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos, ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi ir jų atitiktį patvirtinantys dokumentai nurodyti pirkimo sąlygose.

- Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.

- Jeigu ūkio subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, netenkina jam keliamų kvalifikacijos reikalavimų,  perkančioji organizacija pareikalaus per jos nustatytą terminą pakeisti jį reikalavimus atitinkančiu ūkio subjektu.

- Tiekėjas privalo darbus atlikti pagal techninėje specifikacijoje ir pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, bei įvertinti nenumatytus darbus, kurie gali atsirasti statybos darbų eigoje.

- Kadangi pastatas yra Kauno senamiesčio teritorijoje ir stogo remonto darbai bus vykdomi iš pastato vidinio kiemo pusės (kuriame yra automobilių stovėjimo aikštelė), į kurį lengvojo ir sunkiasvorio transporto įvažiavimą apriboja pastato tarpuvartės gabaritai bei aikštelėje parkuojami automobiliai tai: a) tiekėjas atsižvelgdamas į šias aplinkybes pasiūlymo kainoje privalo įsivertinti visus medžiagų tiekimo ir padavimo į darbo vietą kaštus; b) tiekėjas atsižvelgdamas į šias aplinkybes pasiūlymo kainoje privalo įsivertinti visus statybinio laužo išnešimo, išvežimo iš objekto ir utilizavimo kaštus.

- Visi statybos darbai turi būti atliekami vadovaujantis galiojančiais statybos techniniais reglamentais, higienos normomis ir šia technine specifikacija. Tais atvejais, kai šioje techninėje specifikacijoje pateikti reikalavimai prieštarauja teisės aktuose pateiktiems reikalavimams vadovautis teisės aktais. Teisės aktai, turi būti taikomi kartu su jų paskutiniais pakeitimais ir papildymais.

- Medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Visi statybiniai gaminiai, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir būti nauji. Visoms statybinėms medžiagoms ir gaminiams turi būti pateikta atitikties deklaracija pagal STR 1.01.04:2015 („Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“)

- Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti techninėje specifikacijoje nurodomus bendrinius kokybės reikalavimus. Teikėjo naudojami statybos produktai turi atitikti darniųjų techninių specifikacijų reikalavimus pagal STR 1.01.04:2002 („Statybos produktai. Atitikties įvertinimas ir „CE“ ženklinimas“). Taip pat statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo standarto ar Europos techninio liudijimo reikalavimus, o kai tokių specifikacijų nėra, - nacionalinės techninės specifikacijos, pripažintos Europos Sąjungoje, reikalavimus. Jei nėra nė vienos iš minėtų specifikacijų, - statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka techninės specifikacijos reikalavimus. Langų, stogo dangos, stogo saugos elementų ir lietaus nuvedimo nuo stogo sistemos spalvas renkasi Užsakovas, todėl kiekvienas pirkime dalyvaujantis tiekėjas rengiantis pasiūlymą privalo į tai atsižvelgti. Užsakovui turi būti suteikta pasirinkimo laisvė ir galimybės.

- Tiekėjas turi užtikrinti saugų darbą, aplinkos apsaugą, tinkamas darbo sąlygas remonto darbų vietoje, po remontuojama pastato dalimi esančių patalpų apsaugą nuo atmosferinio poveikio, taip pat gretimos aplinkos bei šalia dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo remonto darbų keliamų neigiamų veiksnių. Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo, suremontuotas pastato stogas turi būti tinkamas tolimesnei eksploatacijai. Po remonto darbų neturi pablogėti kitų pastato dalių ar teritorijos elementų eksploatacinės savybės.

- Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos reikalavimus.

- Paslėpti darbai: Tiekėjas privalo informuoti Užsakovo atstovus, kada galima tikrinti medžiagų ir įvairių stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant sekančias konstrukcijas ar darbus.

- Stogo remonto darbų techniniai reikalavimai:

Vykdant ardymo darbus turi būti nepažeistos neremontuojamo statinio dalies veikiančios inžinerinės sistemos, kitos konstrukcijos, įranga bei turtas būtinas pastatui funkcionuoti. Stogo remonto darbai pradedami nuo langų, esamų apsauginės – priešgaisrinės signalizacijos daviklių laidų, vamzdelių, laikiklių, garo ir šilumos izoliacinių sluoksnių išmontavimo. Demontuojama vandens kritulių nuvedimo sistema – lietloviai su laikikliais ir lietvamzdžiai. Demontuojamas mūrinių parapetų, ventiliacinių šachtų ir kaminų apskardinimas su laikikliais. Demontuojama stogo saugos elementai, vėjalentės, prieglaudos, sąlajos ir kiti panašaus tipo lenktos skardos profiliai, stogo danga, grebėstai, išilginiai tašai, difuzinė plėvelė. Stogas dengiamas laikina apsauga nuo atmosferinio poveikio ne mažiau kaip 200 mkr. armuoto polietileno plėvele ją pritvirtinant mediniais tašais. Vykdomi kiti ardymo darbai, kurie numatyti pagal pateiktą darbų žiniaraštį. Ardymo metu susidarantis statybinis laužas nedelsiant iškart išvežamas. Aikštelė sutvarkoma taip, kaip buvo iki darbų pradžios (be šiukšlių, nuvalyta), Betono ar asfalto dangoje neturi likti pažeidimų ar išdaužymų, o jei darbų metu jų atsirado, tai pažeistose vietose dangą atstatyti. Rangovas nuo darbų pradžios iki pabaigos turi palaikyti švarą ir tvarką statybos objekte. Dulkančios statybinės atliekos turi būti vežamos dengtose transporto priemonėse ar kitose transporto priemonėse, užtikrinančiose aplinkos apsaugą. Užsakovui pareikalavus Rangovas pateikia pažymą užsakovui, apie išvežtą ir pristatytą statybinį laužą į sąvartyną.

Stogo laikančiosios medinės konstrukcijos remontuojamos jas protezuojant, stiprinant bei keičiant supuvusius ir biologinių medienos kenkėjų pažeistus elementus. Sijos sustiprinamos, išpjaunami nupuvę galai apgaubiami antdėklais, pakeičiami pažeisti spyriai ir statiniai, pakeičiami murločiai, gegnės ir kiti puvinio pažeisti elementai. Keičiamų, išpjaunamų ir demontuojamų pažeistų ir sudūlėjusių konstrukcijų fragmentų vietose sumontuojamos naujos, reikiamos laikomosios galios ir tokio paties skerspjūvio kaip esamos, medinės konstrukcijos.

Konstrukcijoms naudojami vientisos medienos elementai iš C24 stiprumo klasės spygliuočių medienos pagal LST EN 338:2016. Drėgmės kiekis medienoje ne daugiau 20 % ir ne mažiau kaip 8 %.. Medienos stiprumas lenkimui, gniuždymui ir glemžimui išilgai pluošto stačiakampiams elementams turi būti 13MPa.. Medienos kontakto vietoje su mūru klojami 1 sl. hidroizoliacijos, pagal LST EN 12691:2006. Mediniai elementai padengiami antiseptinėmis medžiagomis, pagal LST EN 14128:2004. Medinių elementų jungimui naudojami cinkuoti varžtai 5.8 kokybės klasės pagal DIN931, cinkuotos veržlės 5 kokybės klasės pagal DIN934, cinkuotos praplatintos poveržlės prie medienos pagal DIN9021. Laikančiųjų konstrukcijų matmenys ir padėtis tikslinami pagal esamą situaciją. Atliekant ardymo darbus esančio pastato konstrukcijose, būtinas konstrukcijų laikinas sutvirtinimas, išramstymas. Vykdant darbus, įvertinama reali konstrukcijų būklė statybos metu.

Mediena į statybos aikštelę patiekiama stačiakampių tašų pavidalu. Ji turi būti brandaus augimo, tinkamai išlaikyta. tiesiai supjaustyta, stačiakampėmis briaunomis, be puvinių ir puvimo užuomazgų, nepakeitusi spalvos (nepatamsėjusi). Pjautos medienos ir medienos ruošinių kokybė turi būti kontroliuojama atrenkant pavyzdžius iš patiekiamos partijos. Pavyzdžių kiekis turi būti 3% partijos, bet ne mažiau 10 vienetų. Kontrolė atliekama matuojant ir apžiūrint pavyzdžius. Atvežta į statybvietę pjauta mediena turi būti sandėliuojama apsaugant ją nuo atmosferinių kritulių ir tiesioginių saulės spindulių. Pjauta mediena sandėliuojant turi būti sukraunama j taisyklingos formos rietuves: šoniniai ir galiniai jų paviršiai turi būti griežtai vertikalūs. Rietuvių aukštis 2,6-5m. Rietuvės kraunamos iš vienodo skerspjūvio elementų su tarpinėmis ne mažesnio kaip 25mm aukščio. Tarpinės turi būti dedamos griežtai viena virš kitos. Kraštinės tarpinės turi būti lygiai sulig rietuvės galais. Kad mediena rietuvėse nesideformuotų, tarpinės išdėstomos reikiamais atstumais. Kad mediena gerai vėdintųsi rietuvės turi būti pakeltos nuo žemės ar sandėlio grindų ne mažiau 0,5m.. Visa mediena išskyrus naudojamą vidaus apdailai, turi būti apdorota kompleksiniu preparatu apsaugančiu nuo biologinių poveikių. Apsauginių padengimų tipai, kurie turi būti naudojami, bus numatyti ir apspręsti pagal vietą, kur galiausiai mediena atsidurs, pagal medienos artumą maisto produktams, jos numatomą apdailą, apsauginius reikalavimus medienai. Mišiniai, kurie gaminami vietoje. turi būti ruošiami griežtai laikantis instrukcijų. Patentuoti mišiniai neturi būti skiedžiami, jie naudojami tik pagal gamintojo instrukcijas.

Antiseptikai ir antipirenai medienos apdorojimui:

| Apdorojimo metodai | Konservanto tipas ir sudėtis | Sunaudojimas | Apsauginės savybės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Paviršinis padengimas (tepimas ar purškimas) | Trichloretilfosfatas 40% - 60% | 600 g/m2 | Biologinės Antipireninės |
|  | Trichloretilfosfatas 50-70% Petrolatumas 30-50% | 40-60 kg/m3 | Apsauga nuo drėgmės Biologinės, antipireninės |
|  | Natrio fluorido 3-5 % Tirpalas | 20 g/m2 | Antiseptinės |
|  | Pasta iš superfosfato 25 % Sulfitinio šarmo 15 % Molio 25 % Vandens su pigmentu 35 % | Paviršius aptepti 3 mm sluoksniu | Antipireninės |
| 2. Dažymas | Dažymas pentaftolinėmis emalėmis arba lakais | Dangos storis 90-120mkm 70-90 mkm |  |

Tepimas. Jeigu kitaip nenurodyta, mediena padengiama 2 sluoksniais apsauginio mišinio, kuris tepant įsigeria į paviršių. Į apsauginius mišinius naudojamus tepimui ar purškimui turi būti pridėta pigmento, kur tai netrukdo apdailai, kad būtų galima atskirti padengtus paviršius. Tarp pirmo ir antro padengimo turi praeiti pakankamai laiko, kad po pirmo padengimo paviršius būtų sausas. Purškimas. Jei kitaip nenurodyta, mediena padengiama 2 sluoksniais apsauginio mišinio naudojant mechaninį purkštuvą, su pertrauka tarp padengimų koef. paviršius pilnai išdžius. Medienos paviršius apdorojant negali būti purvinas, drėgnas, apšalęs, su sniegu ar neseniai sušlapęs nuo lietaus. Jeigu mediena patiekiama j statybos aikštelę apdorota antiseptikais ir antipirenais ji privalo turėti sertifikatą, patvirtinanti šį apdorojimą. Sertifikate turi būti nurodyta organizacija (firma) atlikusi apdorojimą, antiseptiko ar antipireno rūšis; apdorojimo metodas; apsauginio mišinio sunaudojimas (pagal sausos druskos masę 1m3 medienos) ir jo įsiskverbimo į medieną gylis. Užsakovo atstovas turi teisę pasirinkti pavyzdžius kontrolei.

Šlaitinių stogų medinių elementų gamybai naudoti spygliuočių medieną. Stogo medines laikančias konstrukcijas - gegnes, statramsčius, stygas, spyrius - gaminti iš pirmos rūšies pjautos medienos, kitos konstrukcijos iš antros rūšies. Medienos drėgnumas turi būti ne didesnis kaip 20%. Atremti ant mūro mediniai elementai apsukami hidroizoliacine medžiaga. Visi metaliniai elementai turi būti padengti antikorozine danga. Medinių elementų sandūros turi būti sutapdintos į vieną pjūvį, perdengtos mediniais antdėklais sujungiant varžtais, vinimis. Gniuždomų elementų sandūros nuo iškrypimų turi būti sutvirtinamos ryšiais. Elementų mazgai ir sandūros sutraukiami varžtais. Reikia vengti tempiamų ir lenkiamų elementų susilpninimo. Medienos kokybei didelę reikšmę turi medienos defektai. Pagrindinis defektas šakos. Esant daug šakų, sunku apdirbti, mažėja stiprumas, atsiranda puviniai. Pavojingas puvinys - grybas, kuris visai suardo medieną. Reikia žiūrėti, kad šių defektų nebūtų.

Mūro atraminės vietos patikslinamos aukščio atžvilgiu ir išlyginamos cementiniu skiediniu iki projektinės altitudės, stipriai įtvirtinamos įdėtinės atraminės dalys ir patikslinamos laikančių konstrukcijų pastatymo ašys. Konstrukcijų elementai, remiami ant mūro, turi būti antiseptikuoti. Pirma pastatyta gegnė turi būti sutvirtinta laikinais spyriais.

- Varžtiniai sujungimai:

Varžtai ir savisriegiai varžtai sujungimams turi būti karštai galvanizuoto arba nerūdijančio plieno.

- Projektinį konstrukcijų užtvirtinimą (atskirų elementų ir blokų), sumontuotų į projektinę padėtį, kada montažiniai sujungimai atliekami varžtais, reikia atlikti iš karto po konstrukcijų padėties tikslumo patikrinimo ir sureguliavimo, išskyrus atvejus, nurodytus darbų vykdymo projekte.

- Varžtų ir kaiščių skaičius laikinam konstrukcijų tvirtinimui nustatomas skaičiavimu. Visais atvejais varžtais turi būti užpildyta 1/3 ir kaiščiais 1/10 visų kiaurymių, bet ne mažiau dviejų.

- Montuojant sujungimus, kiaurymės konstrukcijų detalėse sutapdinamos ir detalės fiksuojamos nuo persislinkimo montavimo kaiščiais (ne mažiau dviejų), o paketai standžiai suveržiami varžtais. Sujungimuose su dviem kiaurymėmis montavimo kaištis įstatomas į vieną iš jų.

- Surinktame pakete projekte numatyto diametro varžtai turi pralįsti pro 100% kiaurymių. Leidžiamas 20% kiaurymių pravalymas grąžtu, kurio diametras lygus kiaurymės diametrui, nurodytam brėžiniuose.

- Sujungimuose, kai varžtai dirba kirpimui ir yra sujungtų elementų glemžiami, leidžiamas surinkto paketo gretimų detalių kiaurymių nesutapimas iki 1 mm – 50% kiaurymių, iki 1,5 mm. – 10% kiaurymių. Tais atvejais, kada šio reikalavimo neįmanoma prisilaikyti, leidžiant įmonei – projekto rengėjai, kiaurymes galima pragręžti artimiausio didesnio diametro grąžtu, įstatant atitinkamo diametro varžtą.

- Sujungimuose, kai varžtai dirba tempimui, o taip pat sujungimuose, kai varžtai įstatyti konstrukciškai, gretimų detalių kiaurymių nesutapimas neturi viršyti kiaurymės ir varžto diametro skirtumo.

- Draudžiama naudoti varžtus ir veržles, neturinčias gamyklos – gamintojos įspaudo ir markiruotės, pažyminčios stiprumo klasę.

- Po veržlėmis ant varžtų reikėtų uždėti ne daugiau dviejų apvalių poveržlių. Leidžiama uždėti vieną tokią poveržlę po varžto galvute. Atskirais atvejais dedamos įžambios poveržlės.

- Varžtų sriegis neturi įeiti gilyn į kiaurymę daugiau kaip per pusę paketo kraštinio elemento storio iš veržlės pusės.

- Sprendimai apsaugojimui nuo savaiminio veržlių atsisukimo – spyruoklinės poveržlės arba kontraveržlės uždėjimas – turi būti nurodyti darbo brėžiniuose.

- Spyruoklinių poveržlių naudoti neleidžiama esant ovalinėms kiaurymėms, kai kiaurymės ir varžto diametrų skirtumas daugiau 3 mm, taip pat uždėti kartu su apvalia poveržle.

- Draudžiama fiksuoti veržles užkalant varžto sriegį arba privirinant jas prie varžto.

- Varžtų galvutės ir veržlės, tame skaičiuje pamatinių, po suveržimo turi glaudžiai (be tarpų) susiliesti su veržlių arba konstrukcijų elementų plokštumomis, o varžto strypas turi būti išsikišęs iš veržlės ne mažiau, kaip per vieną pilną sriegio žingsnį.

- Neįtempiamųjų varžtų, bet kurios stiprumo klasės (4.6 - 8.8), veržimas atliekamas standartiniu raktu (be papildomų prailginimų ir pan.), užveržimo dydis – žmogaus galia.

- Surinkto paketo suveržimo standumas tikrinamas 0,3 mm storio tarpumačiu, kuris zonos ribose, apribotos poveržle, neturi pralįsti tarp surinktų detalių daugiau kaip 20 mm gylio.

- Pastovių varžtų suveržimo kokybę reikia tikrinti padaužant juos 0,4 kg svorio plaktuku ir varžtai neturi persislinkti.

- Varžtai, veržlės ir poveržlės privalo būti vieno gamintojo.

Kiekvienas stogdengys turi būti supažindintas su saugumo technikos ir darbo apsaugos taisyklėmis, aprūpintas apsauginiais drabužiais ir neslystančia avalyne (minkštu apavu). Leidžiama dirbti tik patikrinus gegnes, grebėstus ir parapetų tvoreles. Kai lauke lijundra, rūkas ir didesnis kaip 6 balų vėjas, stogų dengimo darbus vykdyti draudžiama. Pastatai, kuriuose vykdomi stogo dengimo darbai, turi būti aptverti, kad į galimą medžiagų, įrankių kritimo zoną nepatektų žmonės.

Karnizo nuosvyros, dūmtraukiai, parapetai, palangės dengiamos skarda, lietvamzdžiai ir t.t. pakabinami. nuo pastolių arba lopšelių, kurie patikrinami dinamine apkrova, viršijančių skaičiuojamąjį krūvį 10%.. Patikrinimo rezultatams sudaromas aktas.

- Šlaitinio stogo dangų įrengimas:

Stogo plėvelė klojama horizontaliai nuo karnizo kylant aukštyn link kraigo. Stogo plėvelė turėtų būti išleista bent po 200 mm. matuojant nuo sienos prie karnizo ir kraigo kraštų. Ant stogo gegnių užtiesta plėvelė tvirtinama sankabomis panaudojant tarpinę lystelę (ventiliacijai užtikrinti), ją prikalant gegnių kryptimi. Plėvelė klojama leidžiant jai laisvai kaboti tarp gegnių. Minimalus plėvelės užleidimas viena ant kitos horizontalia kryptimi yra 150 mm. Jeigu plėvelę reikia užleisti į ilgį, užlaidos turi būti ant gegnių ir ne mažesnės kaip 100 mm.. Plėvelės jungimai suklijuojami lipniomis difuzinei plėvelei suklijuoti skirtomis juostomis.

Difuzinė plėvelė:

| Medžiaga | polipropilenas |
| --- | --- |
| Sluoksnių skaičius | 3 |
| Masė vieneto plotui | 180 g/m2± 5 proc. |
| Reakcija į ugnį | E klasė |
| Atsparumas vandens prasiskverbimui | W1 klasė |
| Atsparumas vandens prasiskverbimui po dirbtinio sendinimo metodo taikymo | W1 klasė |
| Vandens garų difuzija (Sd) | 0,02 m |
| Tempimo stiprumo riba (išilgai) | 450 N / 50 mm. |
| Tempimo stiprumo riba (skersai) | 300 N / 50 mm. |
| Pailgėjimas (išilgai) | 85 proc. |
| Pailgėjimas (skersai) | 130 proc. |

| Atsparumas plyšimui MD (išilgai) | 250 N |
| --- | --- |
| Atsparumas plyšimui MD (skersai) | 350 N |
| Atsparumas dirbtiniam sendinimui, susijęs su mechaninėmis savybėmis: |  |
| Tempimo stiprumo riba (išilgai) | 375 N / 50 mm. |
| Tempimo stiprumo riba (skersai) | 250 N / 50 mm. |
| Pailgėjimas (išilgai) | 55 proc. |
| Pailgėjimas (skersai) | 85 proc. |
| Lankstumas esant žemai temperatūrai | ≥-40˚ C |
| Atsparumas plyšimui MD (skersai) | 350 N |
| Matmenų stabilumas | < 2 proc. |
| Atsparumas temperatūrai | Nuo -40˚C iki +80˚C |

Sandėliavimas – Plėvelės ritiniai privalo būti laikomi vertikalioje padėtyje, uždengti, vėdinamoje, nedrėgnoje vietoje apsaugota nuo cheminių detergentų, aukštos temperatūros ir saulės šviesos poveikio.

Grebėstavimui naudojami 32x100 mm. vientisos medienos elementai iš ne mažesnės kaip C18 stiprumo klasės spygliuočių medienos pagal LST EN 338:2016. Drėgmės kiekis medienoje ne daugiau 20 % ir ne mažiau kaip 8 %.. Mediniai elementai padengiami antiseptinėmis medžiagomis, pagal LST EN 14128:2004. Grebėstavimas pradedamas nuo karnizo. Karnizuose turi būti ištisinis 1400 mm. pločio lentų paklotas. Kiti grebėstai tvirtinami 200 mm. žingsniu tarp grebėstų centrų. Viršutinį grebėstą reikėtų tvirtinti taip, kad tvirtinimo sraigtai, tvirtinant Classic pokraiginį ventiliacinį elementą, nepakliūtų į viršutinį grebėstą. Lentų paklotas sąlajai turi būti ištisinis ir tame pačiame lygyje (aukštyje) kaip ir grebėstai.

Prieš montuojant pirmąjį stogo lakštą pritvirtinama Classic dangos karnizo lenta. Classic dangos karnizo lenta montuojama ją padėjus lygiagrečiai karnizui ir pritvirtinama cinkuotais vinimis ar Classic dangos tvirtinimo sraigtais prie pirmo grebėsto. Sumontuojamos garso izoliacijos tarpines po kiekvienu stogo dangos lapu ties jo viduriu. Garso izoliacijos tarpinė turi prasidėti nuo antro žemiausio grebėsto ir baigtis ties antru aukščiausiu grebėstu. Stogo lakštai montuojami statmenai karnizui. Montuojama taip, kad lakštas išsikištų nuo karnizo 30-40 mm. Pirmas ir paskutiniai du stogo dangos lakštai kiekvienoje stogo plokštumoje yra tvirtinami prie kiekvieno grebėsto. Visi likusieji lakštai tvirtinami prie viršutinio grebėsto, prie apatinių trijų grebėstų ir prie kas antro grebėsto. Lakštų sudūrimai - stogo lakštų sudūrimai reikalingi stogams, kurių šlaito ilgis didesnis nei 8-10 m. Jeigu reikalingas daugiau nei vienas lakštų sudūrimas per stogo šlaito ilgį, rekomenduojama, kad jis atitiktų 1/3 stogo šlaito ilgio ir būtų išdėstytas pakaitomis, tačiau ne arčiau kaip 700 mm vienas nuo kito.

Stogo dangai ir detalių apskardinimo darbams naudojami ne mažiau kaip 0,5 mm storio cinkuotos skardos su 50 μm storio organine danga lakštai.

Stogo danga:

| Pagrindinės charakteristikos | Naudojimo savybės |
| --- | --- |
| Plienas | DX51D+Z275 |
| Atsparumas koncentruotai jėgai | Netaikoma |
| Reakcija į ugnį | A1 |
| Stogo atsparumas išorinės ugnies poveikiui | BROOF(t1) |
| Vandens pralaidumas | Vandens nepraleidžianti |
| Oro ir garų pralaidumas | Oro ir garų nepraleidžianti |
| Matmenų pokytis | Aliuminis: 24 x 10-6 K-1 Plienas: 12 x 10-6 K-1 Cinkas: 22 x 10-6 K-1 |
| Atsparumas korozijai | C4 |
| Dangos storis | 50 μm |
| Atsparumas UV spinduliams | RUV4 |

Skardos paviršius turi būti švarus, kraštai, turi būti lygus be jokių pažeidimų.

Sandėliavimas, kėlimas ir montavimas - stogo dangos lakštai iš krovininio automobilio iškraunami ant žemės. Po pakuotėmis, maždaug kas 1 metrą, turi būti padėti 20 cm aukščio atraminiai tašai. Normaliomis lauko sąlygomis stogo lakštus transportavimo pakuotėse ar išvyniotus galima laikyti ne ilgiau kaip mėnesį. Laikant ilgiau, lakštai turi būti apsaugoti ir iš transportavimo pakuočių juos reikia perkrauti, perdengiant juos lentjuostėmis, kad tarp lakštų atsirastų oro tarpas, kuris neleistų kauptis drėgmei. Lakštai montavimui keliami išilgai atramų, keliant juos iš apačios laikant už sudūrimo siūlės. Lakštai pjaustomi tik plieno lakštams pjauti pritaikytais įrankiais, kurie neįkaista pjovimo metu. Lakštų negalima pjauti abrazyviniais diskais. Bet kokios pjovimo atliekos ir drožlės privalo būti kruopščiai nurinktos ir nuvalytos. Bet kokie matomi paviršiaus įbrėžimai ar įpjovimai turi būti padengiami tam pritaikytais dažais, skirtais remonto darbams.

Keičiamos esamos pažeistos „Marselio“ tipo čerpės į naujas analogiškas molio čerpes. Stogo aukštis, konfigūracija išlieka esama nepakitusi. Stogo čerpių danga tvarkoma vadovaujantis PTR 2.11.01: 2006 „Stogų dangos. Bendrieji reikalavimai“.

Latakai ir lietvamzdžiai gaminami atkartojant objekto lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžių bei latakų formą ir gabaritus iš ne mažiau kaip 0,5 mm storio cinkuotos skardos su 25 μm storio organine danga lakštų.

Skardos lakštai:

| Pagrindinės charakteristikos | Naudojimo savybės |
| --- | --- |
| Atsparumas koncentruotai jėgai | Netaikoma |
| Reakcija į ugnį | A1 |
| Vandens pralaidumas | Vandens nepraleidžianti |
| Oro ir garų pralaidumas | Oro ir garų nepraleidžianti |
| Atsparumas korozijai | C3 |
| Dangos storis | 25 μm |
| Atsparumas UV spinduliams | RUV2 |

Lietvamzdžių dalys turi būti patikimai sujungtos. Visas nutekantis nuo stogo vanduo turi patekti į stogo lataką. Stogo latakai turi būti pritvirtinti ir įrengti taip, kad slinkdamas nuo stogo sniegas jų nesulaužytų. Pakabinamų latakų nuolydis turi būti ne mažesnis kaip 0,28°. Įrengiant latakus, būtina įvertinti galimas jų deformacijas ir, esant reikalui, įrengti paslankius kompensatorius. Lietvamzdžiai nuo sienos turi būti atitraukti ne mažiau kaip 20 mm. Neleidžiama lietvamzdžių įrengti išorės sienų uždarose nišose. Prie sienos lietvamzdžiai turi būti tvirtinami ne didesniu kaip 2 m. intervalu.

Stogo apsauginė tvorelė su sniego užtvara. Tvorelės turi būti įrengiamos ant visų pastato stogų. Tiekiamos kaip gatavas gaminys pagamintas gamykloje iš plieninių profilių, milteliniu būdu dažytų atmosferos poveikiams atspariais dažais. Tvorelės turi būti patikimai pritvirtintos prie stogo konstrukcijos, kad atlaikytų normatyvines apkrovas- 0,5 kN koncentruotą ir 0,3 kN/m1 horizontalią apkrovą. Tvorelės turi būti ne žemesnės nei 60cm, montuojamos ant stogo dangos. Tvorelės atramos viena linija išdėstomos kas 1,0–1,2 m ir specialiais laikikliais tvirtinamos prie stogo konstrukcijų. Abu atramos galai turi būti patikimai pritvirtinti. Laikiklių tvirtinimo vietose po stogo danga turi būti ištisinis lentų paklotas, o pati danga patikimai pritvirtinta prie pagrindo. Stogo tvorelė sutapdinama su sniego užtvara. Tokiu atveju, prie atramų tvirtinami trys arba keturi vamzdžiai. Sumontavus tvorelės atramas, apkabomis ir varžtais pritvirtinami vamzdžiai. Tuo atveju, kai tvorelė ilgesnė nei 3m, vamzdžiai tarpusavyje sujungiami specialiomis jungtimis. Montavimo metu atsiradusius nešvarumus, metalo drožles, būtina kruopščiai nuvalyti.

- Parapetų, ventiliacijos šachtų ir kaminų stogelių skardinimas:

Mažiausias skardinio elemento užleidimas ant sienos (vertikaliai žemyn):

| Pastato aukštis, m | Skardinio elemento užleidimas ant sienos (vertikaliai žemyn), cm |
| --- | --- |
| 8–20 - Pagrindinio tūrio aukštis iki karnizo 13m | ≥ 8 |

Stogelių dangai ir parapetų apskardinimo darbams naudojami ne mažiau kaip 0,5 mm storio cinkuotos skardos su 50 μm storio organine danga lakštai.

Skardos lakštai:

| Pagrindinės charakteristikos | Naudojimo savybės |
| --- | --- |
| Plienas | DX51D+Z275 |
| Atsparumas koncentruotai jėgai | Netaikoma |
| Reakcija į ugnį | A1 |
| Stogo atsparumas išorinės ugnies poveikiui | BROOF(t1) |
| Vandens pralaidumas | Vandens nepraleidžianti |
| Oro ir garų pralaidumas | Oro ir garų nepraleidžianti |
| Matmenų pokytis | Aliuminis: 24 x 10-6 K-1 Plienas: 12 x 10-6 K-1 Cinkas: 22 x 10-6 K-1 |
| Atsparumas korozijai | C4 |
| Dangos storis | 50 μm |
| Atsparumas UV spinduliams | RUV4 |

- Skardos paviršius turi būti švarus, kraštai, turi būti lygus be jokių pažeidimų.

Lango bloką su furnitūra pateikia gamintojas su atitikties deklaracija ir sertifikatu. Kartu turi būti pateikta langų montavimo ir eksploatavimo instrukcija.

Langai turi atitikti Lietuvos standarto LST EN 14351-1:2006 + A2:2016 reikalavimus

Langų blokai turi atitikti šias pagrindines charakteristikas:

- Mediena dygiuota pušis Euro 78

- Medienos paviršius dažytas dengiančiais dažais: vidus RAL9003 spalva, išorė RAL 8028 spalva;

- Stiklinimas – 4KN-16Ar-4-14Ar-4KN (slektyvinis + skaidrus + selektyvinis, Ug=0,6) (termix rėmelis);

- Gaminiai su papildomu sandarikliu;

- Rėmo nuolaja ruda C34.

Langų varstymas prieš užsakant gaminius turi būti suderintas su užsakovu.

Mineralinės vatos plokštės karkasinėse konstrukcijose yra montuojamos įspraudžiant jas tarp karkaso elementų. Konstrukcijose mineralinės vatos plokštės turi būti glaudžiai sujungtos tarpusavyje. Montuojamos mineralinės vatos plokštės plotis turi būti 1,5-3 % didesnis nei karkaso angos plotis į kurią montuojamos plokštės. Kai šilumos izoliacija yra klojama dviem ar daugiau sluoksnių, viršutiniai sluoksniai turi perdengti apatinio sluoksnio siūles. Draudžiama montuoti šlapias izoliacijos plokštes. Gaminių pakuotės sandėliuojamos lauke turi būti apsaugotos nuo lietaus, vandens, sniego, UV spindulių ir mechaninių pažeidimų. Plastikinė izoliacijos pakuotė apsaugo gaminį transportavimo metu, tačiau ilgesniam laikymui lauke gaminiams reikalinga papildoma apsauga. Atidarytos pakuotės turėtų būti papildomai apsaugotos nuo aplinkos sąlygų poveikio. Siekiant apsaugoti pakuotes nuo drėgmės iš grunto, privaloma, pakuotes sandėliuoti pakeltas nuo žemės. Padėklus reikia sandėliuoti ant kietos dangos (pvz. asfalto) ar kito tankaus, lygaus paviršiaus, apsaugant juos nuo galimos drėgmės iš grunto patekimo.

Mineralinės vatos plokštės:

| Savybė | Vertė | Pagal |
| --- | --- | --- |
| Matmenų pastovumas nurodytoje temperatūroje, DS(70,-) | ≤ 1 % | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1604) |
| Valkšnumas CC(i1/i2/y)σc,Xct | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 |
| Reakcijos į ugnį ilgalaikiškumas veikiant karščiui, klimato pokyčiams, senėjimui arba irimui | Mineralinės vatos degumo savybės nesikeičia laikui bėgant. produktų klasifikavimas pagal Euroklases yra susijęs su organiniu medžiagų kiekiu, kuris laikui bėgant negali padidėti. |  |
| Šiluminės varžos ilgalaikiškumas veikiant karščiui, klimato pokyčiams, senėjimui arba irimui | Mineralinės vatos produktų šilumos laidumo koeficientas nesikeičia laikui bėgant. Patirtis rodo, kad plaušo struktūra yra stabili ir porose nėra kitų dujų, tik atmosferos oras. |  |
| Degumo klasifikavimas pagal Euro klases | A1 | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 13501-1) |
| Nenutrūkstamas degimas įkaitus | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 |
| Šilumos laidumas λD | 0,035 W/mK | EN 13162:2012 + A1:2015 |
| Storio leistina nuokrypa, T | T2 | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 823) |
| Orinis varžumas AFR | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 29053) |
| Trumpalaikis vandens įmirkis WS, (Wp) | ≤ 1 kg/m² | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1609) |
| Ilgalaikis vandens įmirkis iš dalies panardinus WL(P), (Wlp) | ≤ 3 kg/m² | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12087) |
| Vandens garų difuzijos varža MU, μ | 1 | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12086) |
| Vandens garu varža Z | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 |
| Pavojingų medžiagų išsiskyrimas | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 |

Oro ir vandens garų izoliacijos sluoksnis yra įrengiamas iš ne mažiau kaip 200 mikronų storio polietileno plėvelės. Oro ir vandens garų izoliacijos siūles privaloma gerai užsandarinti.

- Rašomi paslėptų darbų aktai:

- atraminių, inkaruojančių, laikančių, pastovumą užtikrinančių konstrukcijų rengimo;

- hidroizoliacijos;

- antiseptikavimo;

- apšiltinimo;

- dangų.