
KAZOKIŠKIŲ G. BALNINKŲ MSTL., MOLĖTŲ R. SAV. PAPRASTOJO REMONTO SU APRAŠO PARENGIMU TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. Įvadinė informacija

1.1. Užsakovas: Molėtų rajono savivaldybės administracija
1.2. Objekto vieta: Kazokiškių g., Balninkų mstl., Molėtų r. sav. (orientacinė darbų schema pridedama). 
1.3. Statybos rūšis: Paprastasis remontas
1.4.   Lėšų pobūdis: Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos.
2. Darbų aprašymas ir orientaciniai kiekiai
2.1. Parengti paprastojo remonto darbų aprašą (toliau-Aprašas).

2.2. Planą parengti ant ortofoto pagrindo; 
2.3. Suderinti Aprašo sprendinius su Užsakovu ir inžinerinius tinklus bei komunikacijas naudojančiomis ir aptarnaujančiomis įmonėmis;
2.4. Aprašą pateikti 1 egz. popierine byla ir 1 egz. skaitmenine forma pdf ir dwg formatu;

2.5. Remontuojamos gatvės ilgis įrengiant asfalto dangą apie 371 m, plotis 3,5 m;

2.6. Remontuojamoje gatvėje, pagal poreikį, numatyti esamos asfalto dangos frezavimą;

2.7. Panaudoti frezuotą asfaltą pagrindo profilio ištaisymui, pagal poreikį pridedant nesurištų mineralinių medžiagų mišinio;
2.8. Ant paruošto pagrindo įrengti 6 cm storio asfalto AC 16PD dangą;
2.9. 70 metrų ruože įrengti 0,5 m pločio šalikeles iš skaldažolės mišinio su 15 proc. dirvožemio kiekiu;
2.10. Įrengti 13 nuovažų į sklypus. Nuovažos plotis 3,5 m, ilgis 1 m.

2.11. Išardyti esamus gatvės bortus apie 80 m;

2.12. Remontuojamos gatvės sankryžoje su pagrindiniu keliu įrengti kelio bortus po 5 m iš abiejų pusių;

2.13. Suformuoti pakelės griovelį vandens nuvedimui sankryžoje su Draugystės g. apie 40 m; 

2.14. Išvežti statybines šiukšles.
PASTABA: Darbų kiekiai yra preliminarūs. Rangovas po sutarties pasirašymo turės pateikti darbų sąmatą su pasitikslintais darbų kiekiais būtinais remonto darbams atlikti.
3. Bendrieji reikalavimai
3.1. Prieš darbų pradžią Rangovas, ne vėliau kaip per 5 d. d., turi kreiptis į Užsakovą dėl statybvietės perdavimo. 
3.2. Darbai turi būti atliekami laikantis statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių) reikalavimų. 
3.3. Visi darbai turi būti atliekami taikant tinkamus darbo metodus, sprendiniai turi būti ekonomiškai pagrįsti ir racionalūs. Rangovas turi užtikrinti tinkamas darbo sąlygas, aplinkos apsaugą.  
3.4.   Darbai vykdomi taip, kad būtų užtikrintas nepertraukiamas ir saugus eismas. Prieš pradedant darbus remontuojamoje gatvėje būtina pastatyti reikalingus kelio ženklus.
3.5. Už darbų saugą objekte pilnai atsako Rangovas.
