Sutarties specialiųjų sąlygų priedas Nr. 3 „Techninė specifikacija“

ELEKTROHIDRAULINIŲ IEŠMŲ PAVARŲ ECOSTAR 4, GALUTINĖS PADĖTIES TIKRINTUVŲ IE 2010-ELP, IEŠMO SMAILIŲ UŽRAKTŲ SPHEROLOCK IR PAGALBINĖS IEŠMŲ PERVEDIMO SISTEMOS HYDROLINK ĮRENGINIŲ PATIKROS IR REMONTO PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS:

Iešmų elektrohidraulinių pavarų ECOSTAR 4, iešmų smailių galutinės padėties tikrintuvų IE 2010-ELP, iešmų smailių užraktų SPHEROLOCK ir pagalbinės iešmų pervedimo sistemos HYDROLINK įrenginių patikros ir remonto paslaugų pirkimas. Pirkimo tipas – paslaugos, BVPŽ kodas – 50220000-3.

- PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS:

AB „Lietuvos geležinkeliai“ (toliau – Užsakovas)  eksploatuojamų iešmų elektrohidraulinių pavarų ECOSTAR 4 (toliau – Pavaros) bei galutinės padėties tikrintuvų IE 2010-ELP, iešmo smailių užraktų SPHEROLOCK ir pagalbinės iešmų pervedimo sistemos HYDROLINK įrenginių (toliau – Kiti įrenginiai)  patikra ir remontas norint užtikrinti nepertraukiamą įrenginių veikimą.

- TEIKIAMOS PASLAUGOS:

- Turi būti teikiamos šios Lietuvoje įrengtų Pavarų, kurių sąrašas pateiktas 1 priede, bei Kitų įrenginių patikros ir remonto paslaugos (toliau – Paslaugos):

    - Pavarų ir Kitų įrenginių patikra, nenuimant Pavaros nuo iešmo. Ši Paslauga turi apimti Pavarų ir Kitų įrenginių funkcionalumo, varžtinių sujungimų, laidų montažo ir prijungimo patikrinimas. Esant reikalui judančios dalys turi būti suteptos ir sureguliuotos.

    - Detali pavarų patikra ir defektavimas, nuimant Pavarą nuo iešmo, jos dalių keitimas pagal poreikį, Kitų įrenginių patikra nenuimant jų nuo iešmo. Prieš demontuojant Pavarą detaliam patikrinimui Vykdytojas turi patikrinti Kitų įrenginių funkcionalumą, varžtinius sujungimus, laidų montažą ir būklę, esant reikalui judančios dalys turi būti suteptos ir sureguliuotos. Detalus Pavaros patikrinimas apima pilną Pavaros išardymą, valymą, sutepimą, jos dalių patikrą Vykdytojo patalpose.

Nustačius pavaros dalių defektus, Vykdytojas informuoja Užsakovą dėl rekomenduojamų dalių pakeitimo. Užsakovui raštu sutikus pakeisti rekomenduojamas dalis, Vykdytojas jų pakeitimo kainą pagal atitinkamus šios techninės specifikacijos 2 priedo (toliau – 2 priedas) keičiamų pavarų dalių įkainius įtraukia į PVM sąskaitą faktūrą.

Patikrintai ir suremontuotai Pavarai Vykdytojas išrašo Patikros sertifikatą.

    - Detali pavarų patikra ir defektavimas, nuimant Pavarą nuo iešmo, jos dalių komplekto keitimas, Kitų įrenginių patikra nenuimant jų nuo iešmo. Prieš demontuojant Pavarą detaliam patikrinimui Vykdytojas turi patikrinti Kitų įrenginių funkcionalumą, varžtinius sujungimus, laidų montažą ir būklę, esant reikalui judančios dalys turi būti suteptos ir sureguliuotos. Detalus Pavaros patikrinimas apima pilną Pavaros išardymą, valymą, sutepimą, jos dalių patikrą Vykdytojo patalpose. Keičiamą Pavaros dalių komplektą sudaro šios techninės specifikacijos 2 priedo 4-10 pozicijose nurodytos pavaros dalys.

Nustačius kitų, į komplektą neįeinančių, pavaros dalių defektus, Vykdytojas informuoja Užsakovą dėl rekomenduojamų dalių pakeitimo. Užsakovui raštu sutikus pakeisti rekomenduojamas dalis, Vykdytojas jų pakeitimo kainą pagal atitinkamus 2 priedo keičiamų pavarų dalių įkainius įtraukia į PVM sąskaitą faktūrą.

Patikrintai ir suremontuotai Pavarai Vykdytojas išrašo Patikros sertifikatą.

    - Kitų įrenginių (užrakto SPHEROLOCK, pagalbinės pervedimo sistemos HYDROLINK, tikrintuvo IE2010) remonto, keičiant jų dalis, paslaugos. Paslaugos, priklausomai nuo Užsakovo poreikio, apima 2 priedo 27-32 pozicijose nurodytas paslaugas, gali būti užsakomos neatliekant punktuose 3.1.1. – 3.1.3. išvardintų paslaugų.

Suteiktoms paslaugoms ir atliktiems darbams Vykdytojas išrašo sertifikatą.

- PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

Apie poreikį suteikti 3.1.1-3.1.4 punktuose nurodytas paslaugas Užsakovas informuoja Vykdytoją elektroniniu paštu.

    - Vykdytojas 3.1.1 punkte nurodytą Paslaugą turi suteikti ne vėliau kaip po 5 darbo dienų nuo pranešimo iš Užsakovo elektroniniu paštu.

    - Vykdytojas 3.1.2-3.1.4 punkte nurodytas Paslaugas, turi suteikti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pranešimo iš Užsakovo elektroniniu paštu.

    - Vykdytojas, gavęs pranešimą suteikti 3.1.2-3.1.3 punkte nurodytas Paslaugas, mažiausiai prieš 5 darbo dienas iki numatomo demontavimo su Užsakovu suderintu laiku ir jo atstovams dalyvaujant, turi demontuoti 1 priede nurodytas pavaras savo jėgomis ir lėšomis;

    - Išmontuotos Pavaros vietoje Vykdytojas sumontuoja Pavarą, kuri yra identiška, nereikalaujanti jokios įrangos ir esamos sistemos korekcijos;

    - Tam, kad Vykdytojas operatyviai teiktų Pavarų ir Kitų įrenginių patikros ir remonto paslaugas ir nesutrikdytų sklandaus traukinių eismo, Pavaros keičiamos rotaciniu principu demontavus vieną Pavarą į jos vietą sumontuojama Užsakovui priklausanti, Vykdytojo patikrinta ir suremontuota Pavara, turinti Patikros sertifikatą. Visos Vykdytojui priklausančios Pavaros turi būti ne senesnės kaip 2014 metų gamybos, o Patikros sertifikatas –  ne senesnis kaip tų metų, kuriais buvo suteiktos Paslaugos;

    - Suteikus senos Pavaros demontavimo/naujos sumontavimo paslaugas Užsakovas su Vykdytoju demontavimo/sumontavimo vietoje surašo priėmimo perdavimo aktą;

    - Vykdytojas įrenginius transportuoja savo lėšomis;

    - Vykdytojas suteikęs Pavarų ir Kitų įrenginių patikros paslaugą, turi pateikti ataskaitą ir rekomendacijas dėl tolimesnės įrenginių eksploatacijos ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po atitinkamos paslaugos suteikimo;

    - Vykdytojas prieš atlikdamas demontuotos Pavaros defektavimą ir remontą, atlieka jos patikrą ir surašo trūkumų aktą ir sąmatą reikalingiems atnaujinimo ir remonto darbams atlikti, taip pat atlieka atitinkamo galutinės padėties tikrintuvo IE 2010-ELP, iešmo smailių užrakto SPHEROLOCK ir pagalbinės iešmų pervedimo sistemos HYDROLINK įrenginių kompleksinę patikrą ir pateikia patikros defektinį aktą kartu su rekomendacijomis. Sąmatą reikalingiems Pavaros atnaujinimo ir remonto darbams atlikti suderina su Užsakovu elektroniniu paštu ir tik tuomet pradeda Pavaros atnaujinimą ir remontą;

    - Vykdytojas pakeitęs pavaras ir jas sertifikavęs per 10 darbo dienų kartu su Užsakovu padaro atitinkamą įrašą „Iešmo techniniame pase“;

    - Vykdytojas, teikdamas Paslaugas, privalo vykdyti darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, aplinkos apsaugos reikalavimus. Už šių reikalavimų vykdymą ir traukinių eismo saugumą teikiant paslaugas atsakingas Vykdytojas;

    - Elektrohidraulinių iešmų pavarų ECOSTAR nurodytų 1 priede, demontavimo ir montavimo paslaugos teikiamos suderinus su užsakovu darbų eigą ir tvarką ir turint leidimą darbų vykdymui.

- DOKUMENTAI, REIKALINGI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖMS SAVYBĖMS IR KOKYBEI PATVIRTINTI:

  - Dokumentai, kuriuos reikia pateikti atlikus techninio palaikymo paslaugas:

    - Įrangos dalių priėmimo-perdavimo aktą;

    - Patikros sertifikatą paslaugoms suteiktoms pagal Priedą Nr. 2.

    - Ataskaitą dėl tolimesnės įrenginių eksploatacijos.

Pridedama:

PRIEDAS NR. 1, Lietuvoje įrengtų elektrohidraulinių iešmų pavarų ECOSTAR įrenginių, sąrašas;

PRIEDAS NR. 2, Paslaugų įkainių lentelė;

PRIEDAS NR. 3, Paslaugas priimti įgalioti atsakingi asmenys.