G/B TILTŲ ESANČIŲ LINIJOJE MAŽEIKIAI-V.S. 14+933 KM IR 18+541 KM,

TECHNINĖS BŪKLĖS TYRIMO PASLAUGŲ PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. PIRKIMO OBJEKTAS:

1.1. Gelžbetoninių tiltų, esančių linijoje Mažeikiai-v.s., techninės būklės tyrimo paslaugos. BVPŽ kodas – 71335000-5 (inžineriniai tyrinėjimai)

1 p. o. d. Mažeikiai-v.s 14+933 km tiltas, inv. Nr. 231-0000963;

2 p. o. d. Mažeikiai-v.s 18+541 km tiltas, inv. Nr. 231-0000960;

2.	PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS:

Siekiant nustatyti naudojamų tiltų ir jų konstrukcijų saugą ir patikimumą, kurių vien tik apžiūra įvertinti neįmanoma, būtina atlikti tiltų techninės būklės tyrimus. Atlikus juos, bus žinoma kokią maksimalią leidžiamą ašies (t) ir ekvivalentinę (t/m) apkrovą tiltai gali atlaikyti pagal esamą konstrukcijų techninę būklę.

3.	REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMI DARBAI

3.1. Paslaugos turi būti suteikiamos vadovaujantis šiais dokumentais:

3.1.1. Kelio statinių priežiūros instrukcija 147/K;

3.1.2. ST 188710638.10:2005 „Automobilių kelių tiltų bandymas“;

3.1.3. LST EN 1991 Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms arba lygiavertis;

3.1.4. LST EN 12504 Betono bandymas konstrukcijose arba lygiavertis;

3.1.5. LST EN 12390 Betono bandymas arba lygiavertis;

3.1.6. TR 2.01:2019 „Automobilių kelių ir geležinkelio tiltų ir tunelio projektavimas;

3.1.7. STR 1.03.01:2017 „statybiniai tyrimai“;

3.1.8. Kitais ES ir Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų bei normatyvinių dokumentų reikalavimais;

3.2. Reikalavimai paslaugoms:

3.2.1. atlikti tiltų tyrimus pagal ST 188710638.10:2005 „Automobilių kelių tiltų bandymas“. Bandymams ir skaičiavimams pritaikant geležinkelyje naudojamas apkrovas;

3.2.2. prieš bandant tiltus statine ir dinamine apkrova būtina:

3.2.2.1. nustatyti kokių konstrukcijų vietos ir kurie ribiniai būviai yra pavojingiausi;

3.2.2.2. parengti bandymų planą (programą), suderinti su Užsakovu . Programoje turi būti:

3.2.2.2.1. aprašomi bandymai, kurie bus atliekami (statiniai, dinaminiai ir kt.);

3.2.2.2.2. aprašomi kaip ir kokiomis priemonėmis bus atlikti tiltų bandymai;

3.2.2.2.3. atlikti konstrukcijų tikrinamuosius skaičiavimus bandomajai apkrovai, kad būtų nustatyti tiltų ir jų konstrukcijų reakcija į bandomąją apkrovą bei didžiausias leistinas bandomosios apkrovos didinimas;

3.3. Atlikus tyrimus, pateikti išvadas dėl atitikimo LST EN 1991-2 Eurokodas  1. Poveikiai konstrukcijoms. 2 dalis. Tiltų eismo apkrovos (71-pirmam ir SW/2 apkrovų modeliams) tiltų techninės būklės bei saugios eksploatacijos arba lygiaverčio. Nurodyti kokią maksimalią leidžiamą ašies (t) ir ekvivalentinę (t/m) apkrovą tiltai gali atlaikyti pagal įvertintą esamą konstrukcijų techninę būklę. Pateikti skaičiavimus apie traukinių greičius, prie kurių atsiranda didžiausi ir mažiausi dinaminių apkrovų efektai. Nurodyti kokie greičio apribojimai turi būti taikomi AB „Lietuvos geležinkeliai“ eksploatuojamiems riedmenims nurodytiems 1 ir 2 prieduose važiuojantiems per šiuos tiltus.

4. DOKUMENTAI,  REIKALAUJAMI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ IR KOKYBĖS PATVIRTINIMUI:

4.1.	DOKUMENTAI REIKALAUJAMI PRISTATYTI PERDUODANT SUTEIKTAS PASLAUGAS:

4.1.1.tiltų tyrimų ataskaitas su tyrimų rezultatais ir skaičiavimais (su techniniu specifikacijų 3.2. punkto reikalavimų aprašymais), 1 egz., popieriniame variante ir 1 egz. skaitmeniniame (.dwg ir .pdf) formate;