Sąlygų priedas Nr. 2

# ELEKTROS ĮRANGOS ATSARGINIŲ DALIŲ, INSTRUMENTŲ IR ĮRENGIMŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SUTRUMPINIMAI IR SAVOKOS

- Techninėje specifikacijoje panaudoti sutrumpinimai ir sąvokos:

Tiekėjas – Dalyvis, kurio pasiūlymas pirkimui pirkimo sąlygose nustatyta tvarka bus pripažintas laimėjusiu ir su kuriuo bus sudaryta Sutartis.

Pirkėjas – Valstybės įmonė Oro navigacija.

Preliminarioji sutartis – susitarimas, sudaromas tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl prekių pirkimo, kurio tikslas – nustatyti sąlygas, taikomas Sutartims.

Sutartis – Tiekėjo ir Pirkėjo pasirašoma prekių pirkimo – pardavimo sutartis.

Prekės – šioje techninėje specifikacijoje nurodytos elektros įrangos atsarginės dalys, instrumentai ir įrengimai.

Užsakymas – Preliminariosios sutarties pagrindu Tiekėjui teikiamas rašytinis užsakymas, kuriame nurodomos užsakomos Prekės, jų kiekis, bei kiti Prekių tiekimui reikalingi parametrai.

- PREKIŲ APRAŠYMAS IR PIRKIMO APIMTYS

3. Perkamos Prekės, jų techninės charakteristikos bei preliminarūs kiekiai nurodyti  šios techninės specifikacijos 1 lentelėje. Pirkėjas turi teisę koreguoti perkamų Prekių kiekius, t. y. atskirose eilutėse nurodytas Prekių kiekis gali būti keičiamas (didėti ar mažėti nuo nurodyto eilutės kiekio), neviršijant bendros Preliminariosios sutarties kainos. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso Prekių kiekio ar bet kokios jų dalies.

4.  Esant poreikiui, Pirkėjas turės teisę pirkti ir kitas, šioje techninėje specifikacijoje nenurodytas,  tačiau pagal funkcinę paskirtį panašias į 1 lentelėje nurodytas Prekes. Kitos prekės bus perkamos kreipiantis į Tiekėją, prašant papildyti pasiūlymą. Kitoms prekėms taikomos visos šioje techninėje specifikacijoje ir Preliminariojoje sutartyje nustatytos sąlygos, nebent aiškiai bus nustatyta kitaip.

5. Bendrieji reikalavimai:

5.1. Prekės turi būti naujos, nenaudotos, negali būti atnaujintos, renovuotos;

5.2. Prekės turi būti tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, be paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas;

5.4. Prekės turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus ir kitus teisės aktuose tokioms prekėms keliamus reikalavimus.

1 lentelė.  Prekės ir preliminarūs jų kiekiai

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Technininės charakteristikos (siūloma prekė gali būti geresnių parametrų, bet turi tenkinti reikalaujamas technines charakteristikas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | KABELIAI |  |  |  |
| 1.1. | Galios kabeliai |  |  |  |
| 1.1.1. | Kabelis CYKY 5x16 mm2 arba lygiavertis | m | 100 | CYKY jėgos kabelio laidininkas – 1-os klasės varinė gysla Vardinė įtampa – 450/750 V Jėgos kabelio izoliacija – polivinilchlorido (PVC) Išorinis apvalkalas – polivinilchlorido (PVC) Užpildas – plastiška medžiaga Maksimali darbinė temperatūra – ~70 C Maksimali trumpojo jungimo temperatūra – ~150 C Minimali klojimo temperatūra – ~-5 C CYKY jėgos kabelio panaudojimas – jėgos kabelis su PVC izoliacija ir apvalkalu. Gali būti klojamas lauke, žemėje, sausose, drėgnose ir šlapiose patalpose, tiesiogiai į betoną, kabeliniuose kanaluose ir vamzdžiuose. Atsparus UV spindulių poveikiui. |
| 1.1.2. | Kabelis YKY 5x25 RM arba lygiavertis | m | 100 | YKY jėgos kabelio laidininkas - 1-os ir 2-os klasės varinės gyslos Vardinė įtampa – 0.6/1kV Jėgos kabelio izoliacija – polivinilchlorido (PVC) Išorinis apvalkalas – polivinilchlorido (PVC) Maksimali darbinė temperatūra – ~70 C Maksimali trumpojo jungimo temperatūra – ~160 C Minimali klojimo temperatūra – ~-5 C YKY jėgos kabelio panaudojimas – jėgos kabelis su PVC izoliacija ir apvalkalu. Gali būti klojamas lauke, žemėje, sausose, drėgnose ir šlapiose patalpose, tiesiogiai į betoną, kabeliniuose kanaluose ir vamzdžiuose. Atsparus UV spindulių poveikiui. |
| 1.1.3. | Kabelis YKY 5x35 RM arba lygiavertis | m | 50 | YKY jėgos kabelio laidininkas - 1-os ir 2-os klasės varinės gyslos Vardinė įtampa – 0.6/1kV Jėgos kabelio izoliacija – polivinilchlorido (PVC) Išorinis apvalkalas – polivinilchlorido (PVC) Maksimali darbinė temperatūra – ~70 C Maksimali trumpojo jungimo temperatūra – ~160 C Minimali klojimo temperatūra – ~-5 C YKY jėgos kabelio panaudojimas – jėgos kabelis su PVC izoliacija ir apvalkalu. Gali būti klojamas lauke, žemėje, sausose, drėgnose ir šlapiose patalpose, tiesiogiai į betoną, kabeliniuose kanaluose ir vamzdžiuose. Atsparus UV spindulių poveikiui. |
| 1.1.4. | Kabelis AYKY 4x16 arba lygiavertis 4x16 (1-AYKY-J) Kabelis YAKY 4x16 (1-AYKY-J) Kabelis YAKY 4x16 (1-AYKY-J) | m | 100 | AYKY kabelio laidininkas – aliuminis Vardinė įtampa – 0.6/1 kV AYKY kabelio izoliacija – PVC Maksimali darbinė temperatūra – ~90 C AYKY kabelio panaudojimas – aliuminis kabelis su PVC izoliacija, atsparus UV spindulių poveikiui, skirtas kloti tiek lauke tiek viduje. |
| 1.1.5. | Kabelis AYKY 4x25 arba lygiavertis 4x16 (1-AYKY-J) Kabelis YAKY 4x16 (1-AYKY-J) Kabelis YAKY 4x16 (1-AYKY-J) | m | 100 | AYKY kabelio laidininkas – aliuminis Vardinė įtampa – 0.6/1 kV AYKY kabelio izoliacija – PVC Maksimali darbinė temperatūra – ~90 C AYKY kabelio panaudojimas – aliuminis kabelis su PVC izoliacija, atsparus UV spindulių poveikiui, skirtas kloti tiek lauke tiek viduje. |
| 1.1.6. | Kabelis AYKY 4x35 arba lygiavertis | m | 100 | AYKY kabelio laidininkas – aliuminis Vardinė įtampa – 0.6/1 kV AYKY kabelio izoliacija – PVC Maksimali darbinė temperatūra – ~90 C AYKY kabelio panaudojimas – aliuminis kabelis su PVC izoliacija, atsparus UV spindulių poveikiui, skirtas kloti tiek lauke tiek viduje. |
| 1.1.7. | Kabelis AYKY 4x50 arba lygiavertis | m | 100 | AYKY kabelio laidininkas – aliuminis Vardinė įtampa – 0.6/1 kV AYKY kabelio izoliacija – PE Maksimali darbinė temperatūra – ~90 C AYKY kabelio panaudojimas – aliuminis kabelis su XLPE izoliacija, atsparus UV spindulių poveikiui, skirtas kloti tiek lauke tiek viduje. |
| 1.1.8. | Kabelis AYKY 4x70 arba lygiavertis | m | 100 | AYKY kabelio laidininkas – aliuminis Vardinė įtampa – 0.6/1 kV AYKY kabelio izoliacija – PE Maksimali darbinė temperatūra – ~90 C AYKY kabelio panaudojimas – aliuminis kabelis su XLPE izoliacija, atsparus UV spindulių poveikiui, skirtas kloti tiek lauke tiek viduje. |
| 1.2. | Instaliaciniai monolitiniai kabeliai |  |  |  |
| 1.2.1. | Kabelis CYKY 5x1,5 mm2 arba lygiavertis | m | 200 | CYKY jėgos kabelio laidininkas – 1-os klasės varinė gysla Vardinė įtampa – 450/750 V Jėgos kabelio izoliacija – polivinilchlorido (PVC) Išorinis apvalkalas – polivinilchlorido (PVC) Užpildas – plastiška medžiaga Maksimali darbinė temperatūra – ~70 C Maksimali trumpojo jungimo temperatūra – ~150 C Minimali klojimo temperatūra – ~-5 C CYKY jėgos kabelio panaudojimas – jėgos kabelis su PVC izoliacija ir apvalkalu. Gali būti klojamas lauke, žemėje, sausose, drėgnose ir šlapiose patalpose, tiesiogiai į betoną, kabeliniuose kanaluose ir vamzdžiuose. Atsparus UV spindulių poveikiui. |
| 1.2.2. | Kabelis CYKY 5x2,5 mm2 arba lygiavertis | m | 200 | CYKY jėgos kabelio laidininkas – 1-os klasės varinė gysla Vardinė įtampa – 450/750 V Jėgos kabelio izoliacija – polivinilchlorido (PVC) Išorinis apvalkalas – polivinilchlorido (PVC) Užpildas – plastiška medžiaga Maksimali darbinė temperatūra – ~70 C Maksimali trumpojo jungimo temperatūra – ~150 C Minimali klojimo temperatūra – ~-5 C CYKY jėgos kabelio panaudojimas – jėgos kabelis su PVC izoliacija ir apvalkalu. Gali būti klojamas lauke, žemėje, sausose, drėgnose ir šlapiose patalpose, tiesiogiai į betoną, kabeliniuose kanaluose ir vamzdžiuose. Atsparus UV spindulių poveikiui. |
| 1.2.3. | Kabelis CYKY 5x4 mm2 arba lygiavertis | m | 150 | CYKY jėgos kabelio laidininkas – 1-os klasės varinė gysla Vardinė įtampa – 450/750 V Jėgos kabelio izoliacija – polivinilchlorido (PVC) Išorinis apvalkalas – polivinilchlorido (PVC) Užpildas – plastiška medžiaga Maksimali darbinė temperatūra – ~70 C Maksimali trumpojo jungimo temperatūra – ~150 C Minimali klojimo temperatūra – ~-5 C CYKY jėgos kabelio panaudojimas – jėgos kabelis su PVC izoliacija ir apvalkalu. Gali būti klojamas lauke, žemėje, sausose, drėgnose ir šlapiose patalpose, tiesiogiai į betoną, kabeliniuose kanaluose ir vamzdžiuose. Atsparus UV spindulių poveikiui. |
| 1.2.4. | Kabelis CYKY 5x6 mm2 arba lygiavertis | m | 100 | CYKY jėgos kabelio laidininkas – 1-os klasės varinė gysla Vardinė įtampa – 450/750 V Jėgos kabelio izoliacija – polivinilchlorido (PVC) Išorinis apvalkalas – polivinilchlorido (PVC) Užpildas – plastiška medžiaga Maksimali darbinė temperatūra – ~70 C Maksimali trumpojo jungimo temperatūra – ~150 C Minimali klojimo temperatūra – ~-5 C CYKY jėgos kabelio panaudojimas – jėgos kabelis su PVC izoliacija ir apvalkalu. Gali būti klojamas lauke, žemėje, sausose, drėgnose ir šlapiose patalpose, tiesiogiai į betoną, kabeliniuose kanaluose ir vamzdžiuose. Atsparus UV spindulių poveikiui. |
| 1.2.5. | Kabelis CYKY 5x10 mm2 arba lygiavertis | m | 100 | CYKY jėgos kabelio laidininkas – 1-os klasės varinė gysla Vardinė įtampa – 450/750 V Jėgos kabelio izoliacija – polivinilchlorido (PVC) Išorinis apvalkalas – polivinilchlorido (PVC) Užpildas – plastiška medžiaga Maksimali darbinė temperatūra – ~70 C Maksimali trumpojo jungimo temperatūra – ~150 C Minimali klojimo temperatūra – ~-5 C CYKY jėgos kabelio panaudojimas – jėgos kabelis su PVC izoliacija ir apvalkalu. Gali būti klojamas lauke, žemėje, sausose, drėgnose ir šlapiose patalpose, tiesiogiai į betoną, kabeliniuose kanaluose ir vamzdžiuose. Atsparus UV spindulių poveikiui. |
| 1.2.6. | Kabelis CYKY 3x1,5mm2 arba lygiavertis | m | 100 | CYKY jėgos kabelio laidininkas – 1-os klasės varinė gysla Vardinė įtampa – 450/750 V Jėgos kabelio izoliacija – polivinilchlorido (PVC) Išorinis apvalkalas – polivinilchlorido (PVC) Užpildas – plastiška medžiaga Maksimali darbinė temperatūra – ~70 C Maksimali trumpojo jungimo temperatūra – ~150 C Minimali klojimo temperatūra – ~-5 C CYKY jėgos kabelio panaudojimas – jėgos kabelis su PVC izoliacija ir apvalkalu. Gali būti klojamas lauke, žemėje, sausose, drėgnose ir šlapiose patalpose, tiesiogiai į betoną, kabeliniuose kanaluose ir vamzdžiuose. Atsparus UV spindulių poveikiui. |
| 1.2.7. | Kabelis CYKY 3x2,5mm2 arba lygiavertis | m | 100 | CYKY jėgos kabelio laidininkas – 1-os klasės varinė gysla Vardinė įtampa – 450/750 V Jėgos kabelio izoliacija – polivinilchlorido (PVC) Išorinis apvalkalas – polivinilchlorido (PVC) Užpildas – plastiška medžiaga Maksimali darbinė temperatūra – ~70 C Maksimali trumpojo jungimo temperatūra – ~150 C Minimali klojimo temperatūra – ~-5 C CYKY jėgos kabelio panaudojimas – jėgos kabelis su PVC izoliacija ir apvalkalu. Gali būti klojamas lauke, žemėje, sausose, drėgnose ir šlapiose patalpose, tiesiogiai į betoną, kabeliniuose kanaluose ir vamzdžiuose. Atsparus UV spindulių poveikiui. |
| 1.2.8. | Kabelis CYKY 3x4 mm2 arba lygiavertis | m | 100 | CYKY jėgos kabelio laidininkas – 1-os klasės varinė gysla Vardinė įtampa – 450/750 V Jėgos kabelio izoliacija – polivinilchlorido (PVC) Išorinis apvalkalas – polivinilchlorido (PVC) Užpildas – plastiška medžiaga Maksimali darbinė temperatūra – ~70 C Maksimali trumpojo jungimo temperatūra – ~150 C Minimali klojimo temperatūra – ~-5 C CYKY jėgos kabelio panaudojimas – jėgos kabelis su PVC izoliacija ir apvalkalu. Gali būti klojamas lauke, žemėje, sausose, drėgnose ir šlapiose patalpose, tiesiogiai į betoną, kabeliniuose kanaluose ir vamzdžiuose. Atsparus UV spindulių poveikiui. |
| 1.2.9. | Kabelis flameblocker EXQ light 3 * 2,5 mm2, 500 V arba lygiavertis | m | 200 | Vardinė įtampa 300/500 V Izoliacija XLPE Maks. darbinė temperatūra ~+70° C Apvalkalas behalogeninis, UV atsparus Izoliacijos spalva balta |
| 1.2.10. | Kabelis flameblocker EXQ light 3 * 1,5 mm2, 500 V arba lygiavertis | m | 200 | Vardinė įtampa 300/500 V Izoliacija XLPE Maks. darbinė temperatūra ~+70° C Apvalkalas behalogeninis, UV atsparus Izoliacijos spalva balta |
| 1.2.11. | Kabelis YDYp 3x1,5mm2 arba lygiavertis | m | 200 | YDYp kabelio laidininkas – 1-os klasės varinė gysla Vardinė įtampa – 300/500 V Kabelio izoliacija – polivinilchlorido (PVC) Maksimali darbinė temperatūra – ~70 C Maksimali trumpojo jungimo temperatūra – ~160 C Instaliacinio kabelio YDYp panaudojimas – plokščias instaliacinis kabelis su PVC izoliacija ir apvalkalu skirtas naudoti sausose patalpose, po ir virš tinko |
| 1.2.12. | Kabelis YDYp 3x2,5mm2 arba lygiavertis | m | 200 | YDYp kabelio laidininkas – 1-os klasės varinė gysla Vardinė įtampa – 300/500 V Kabelio izoliacija – polivinilchlorido (PVC) Maksimali darbinė temperatūra – ~70 C Maksimali trumpojo jungimo temperatūra – ~160 C Instaliacinio kabelio YDYp panaudojimas – plokščias instaliacinis kabelis su PVC izoliacija ir apvalkalu skirtas naudoti sausose patalpose, po ir virš tinko |
| 1.2.13. | Kabelis NYM-J 3x1,5mm2 arba lygiavertis | m | 200 | NYM apvalus kabelio laidininkas – 1-os klasės varinė gysla Vardinė įtampa – 300/500 V Kabelio izoliacija – polivinilchlorido (PVC) Maksimali darbinė temperatūra – ~70 C Maksimali trumpojo jungimo temperatūra – ~160 C Minimali klojimo temperatūra – ~-20 C Instaliacinio kabelio NYM panaudojimas – gali būti naudojamas sausose, drėgnose ir šlapiose patalpose, po ir virš tinko, betone (išskyrus sutankintą), kabeliniuose kanaluose ir vamzdžiuose. Neatsparus UV spindulių poveikiui. |
| 1.2.14. | Kabelis NYM-J 3x2,5mm2 arba lygiavertis | m | 200 | NYM apvalus kabelio laidininkas – 1-os klasės varinė gysla Vardinė įtampa – 300/500 V Kabelio izoliacija – polivinilchlorido (PVC) Maksimali darbinė temperatūra – ~70 C Maksimali trumpojo jungimo temperatūra – ~160 C Minimali klojimo temperatūra – ~-20 C Instaliacinio kabelio NYM panaudojimas – gali būti naudojamas sausose, drėgnose ir šlapiose patalpose, po ir virš tinko, betone (išskyrus sutankintą), kabeliniuose kanaluose ir vamzdžiuose. Neatsparus UV spindulių poveikiui. |
| 1.2.15. | Kabelis NYM-J 3x4mm2 arba lygiavertis | m | 100 | NYM apvalus kabelio laidininkas – 1-os klasės varinė gysla Vardinė įtampa – 300/500 V Kabelio izoliacija – polivinilchlorido (PVC) Maksimali darbinė temperatūra – ~70 C Maksimali trumpojo jungimo temperatūra – ~160 C Minimali klojimo temperatūra – ~-20 C Instaliacinio kabelio NYM panaudojimas – gali būti naudojamas sausose, drėgnose ir šlapiose patalpose, po ir virš tinko, betone (išskyrus sutankintą), kabeliniuose kanaluose ir vamzdžiuose. Neatsparus UV spindulių poveikiui. |
| 1.2.16. | Kabelis NYM-J 5x2,5mm2 arba lygiavertis | m | 100 | NYM apvalus kabelio laidininkas – 1-os klasės varinė gysla Vardinė įtampa – 300/500 V Kabelio izoliacija – polivinilchlorido (PVC) Maksimali darbinė temperatūra – ~70 C Maksimali trumpojo jungimo temperatūra – ~160 C Minimali klojimo temperatūra – ~-20 C Instaliacinio kabelio NYM panaudojimas – gali būti naudojamas sausose, drėgnose ir šlapiose patalpose, po ir virš tinko, betone (išskyrus sutankintą), kabeliniuose kanaluose ir vamzdžiuose. Neatsparus UV spindulių poveikiui. |
| 1.2.17. | Kabelis NYM-J 5x4mm2 arba lygiavertis | m | 100 | NYM apvalus kabelio laidininkas – 1-os klasės varinė gysla Vardinė įtampa – 300/500 V Kabelio izoliacija – polivinilchlorido (PVC) Maksimali darbinė temperatūra – ~70 C Maksimali trumpojo jungimo temperatūra – ~160 C Minimali klojimo temperatūra – ~-20 C Instaliacinio kabelio NYM panaudojimas – gali būti naudojamas sausose, drėgnose ir šlapiose patalpose, po ir virš tinko, betone (išskyrus sutankintą), kabeliniuose kanaluose ir vamzdžiuose. Neatsparus UV spindulių poveikiui. |
| 1.2.18. | Kabelis NYM-J 5x6mm2 arba lygiavertis | m | 100 | NYM apvalus kabelio laidininkas – 1-os klasės varinė gysla Vardinė įtampa – 300/500 V Kabelio izoliacija – polivinilchlorido (PVC) Maksimali darbinė temperatūra – ~70 C Maksimali trumpojo jungimo temperatūra – ~160 C Minimali klojimo temperatūra – ~-20 C Instaliacinio kabelio NYM panaudojimas – gali būti naudojamas sausose, drėgnose ir šlapiose patalpose, po ir virš tinko, betone (išskyrus sutankintą), kabeliniuose kanaluose ir vamzdžiuose. Neatsparus UV spindulių poveikiui. |
| 1.2.19. | Kabelis NYM-J 5x10mm2 arba lygiavertis | m | 100 | NYM apvalus kabelio laidininkas – 1-os klasės varinė gysla Vardinė įtampa – 300/500 V Kabelio izoliacija – polivinilchlorido (PVC) Maksimali darbinė temperatūra – ~70 C Maksimali trumpojo jungimo temperatūra – ~160 C Minimali klojimo temperatūra – ~-20 C Instaliacinio kabelio NYM panaudojimas – gali būti naudojamas sausose, drėgnose ir šlapiose patalpose, po ir virš tinko, betone (išskyrus sutankintą), kabeliniuose kanaluose ir vamzdžiuose. Neatsparus UV spindulių poveikiui. |
| 1.3. | Lankstieji laidai ir kabeliai |  |  |  |
| 1.3.1. | Kabelis H03VV-F (OMY) 3x1mm2 arba lygiavertis | m | 50 | OMY lankstaus,minkšto kabelio laidininkas – 5-os klasės varinė gysla Vardinė įtampa – 300/300 V OMY lankstaus kabelio izoliacija – polivinilchlorido (PVC) Apvalkalas – polivinilchlorido (PVC) Maksimali darbinė temperatūra – ~70 C Maksimali trumpojo jungimo temperatūra – ~150 C OMY lankstaus kabelio panaudojimas – lankstus kabelis su PVC izoliacija ir apvalkalu skirtas mažos galios elektrinių prietaisų pajungimui virtuvėse, įstaigose, nedidelės galios prailgintuvams ir šildytuvams. |
| 1.3.2. | Kabelis H03VV-F (OMY) 3x1,5mm2 arba lygiavertis | m | 100 | OMY lankstaus,minkšto kabelio laidininkas – 5-os klasės varinė gysla Vardinė įtampa – 300/300 V OMY lankstaus kabelio izoliacija – polivinilchlorido (PVC) Apvalkalas – polivinilchlorido (PVC) Maksimali darbinė temperatūra – ~70 C Maksimali trumpojo jungimo temperatūra – ~150 C OMY lankstaus kabelio panaudojimas – lankstus kabelis su PVC izoliacija ir apvalkalu skirtas mažos galios elektrinių prietaisų pajungimui virtuvėse, įstaigose, nedidelės galios prailgintuvams ir šildytuvams. |
| 1.3.3. | Kabelis H05VV-F (OWY) 3x2,5mm2 arba lygiavertis | m | 100 | OWY lankstaus kabelio laidininkas – 5-os klasės varinė gysla Vardinė įtampa – 300/500 V OWY lankstaus kabelio izoliacija – polivinilchlorido (PVC) Apvalkalas – polivinilchlorido (PVC) Maksimali darbinė temperatūra – ~70 C Maksimali trumpojo jungimo temperatūra – ~150 C OWY lankstaus kabelio panaudojimas – lankstus kabelis su PVC izoliacija ir apvalkalu skirtas vidutinio mechaninio apkrovimo elektrinių prietaisų, šildytuvų pajungimui sausose ir drėgnose patalpose. Taip pat galima naudoti gamybiniuose cechuose, dirbtuvėse. |
| 1.3.4. | Kabelis H05VV-F (OWY) 3x4mm2 arba lygiavertis | m | 50 | OWY lankstaus kabelio laidininkas – 5-os klasės varinė gysla Vardinė įtampa – 300/500 V OWY lankstaus kabelio izoliacija – polivinilchlorido (PVC) Apvalkalas – polivinilchlorido (PVC) Maksimali darbinė temperatūra – ~70 C Maksimali trumpojo jungimo temperatūra – ~150 C OWY lankstaus kabelio panaudojimas – lankstus kabelis su PVC izoliacija ir apvalkalu skirtas vidutinio mechaninio apkrovimo elektrinių prietaisų, šildytuvų pajungimui sausose ir drėgnose patalpose. Taip pat galima naudoti gamybiniuose cechuose, dirbtuvėse. |
| 1.3.5. | Kabelis H05VV-F (OWY) 5x1,5mm2 arba lygiavertis | m | 50 | OWY lankstaus kabelio laidininkas – 5-os klasės varinė gysla Vardinė įtampa – 300/500 V OWY lankstaus kabelio izoliacija – polivinilchlorido (PVC) Apvalkalas – polivinilchlorido (PVC) Maksimali darbinė temperatūra – ~70 C Maksimali trumpojo jungimo temperatūra – ~150 C OWY lankstaus kabelio panaudojimas – lankstus kabelis su PVC izoliacija ir apvalkalu skirtas vidutinio mechaninio apkrovimo elektrinių prietaisų, šildytuvų pajungimui sausose ir drėgnose patalpose. Taip pat galima naudoti gamybiniuose cechuose, dirbtuvėse. |
| 1.3.6. | Kabelis H05VV-F (OWY) 5x2,5mm2 arba lygiavertis | m | 50 | OWY lankstaus kabelio laidininkas – 5-os klasės varinė gysla Vardinė įtampa – 300/500 V OWY lankstaus kabelio izoliacija – polivinilchlorido (PVC) Apvalkalas – polivinilchlorido (PVC) Maksimali darbinė temperatūra – ~70 C Maksimali trumpojo jungimo temperatūra – ~150 C OWY lankstaus kabelio panaudojimas – lankstus kabelis su PVC izoliacija ir apvalkalu skirtas vidutinio mechaninio apkrovimo elektrinių prietaisų, šildytuvų pajungimui sausose ir drėgnose patalpose. Taip pat galima naudoti gamybiniuose cechuose, dirbtuvėse. |
| 1.3.7. | Kabelis H05VV-F (OWY) 5x4mm2 arba lygiavertis | m | 50 | OWY lankstaus kabelio laidininkas – 5-os klasės varinė gysla Vardinė įtampa – 300/500 V OWY lankstaus kabelio izoliacija – polivinilchlorido (PVC) Apvalkalas – polivinilchlorido (PVC) Maksimali darbinė temperatūra – ~70 C Maksimali trumpojo jungimo temperatūra – ~150 C OWY lankstaus kabelio panaudojimas – lankstus kabelis su PVC izoliacija ir apvalkalu skirtas vidutinio mechaninio apkrovimo elektrinių prietaisų, šildytuvų pajungimui sausose ir drėgnose patalpose. Taip pat galima naudoti gamybiniuose cechuose, dirbtuvėse. |
| 1.3.8. | Kabelis H05VV-F (OWY) 5x6mm2 arba lygiavertis | m | 50 | OWY lankstaus kabelio laidininkas – 5-os klasės varinė gysla Vardinė įtampa – 300/500 V OWY lankstaus kabelio izoliacija – polivinilchlorido (PVC) Apvalkalas – polivinilchlorido (PVC) Maksimali darbinė temperatūra – ~70 C Maksimali trumpojo jungimo temperatūra – ~150 C OWY lankstaus kabelio panaudojimas – lankstus kabelis su PVC izoliacija ir apvalkalu skirtas vidutinio mechaninio apkrovimo elektrinių prietaisų, šildytuvų pajungimui sausose ir drėgnose patalpose. Taip pat galima naudoti gamybiniuose cechuose, dirbtuvėse. |
| 1.3.9. | Kabelis H05VV-F (OWY) 5x10mm2 arba lygiavertis | m | 50 | OWY lankstaus kabelio laidininkas – 5-os klasės varinė gysla Vardinė įtampa – 300/500 V OWY lankstaus kabelio izoliacija – polivinilchlorido (PVC) Apvalkalas – polivinilchlorido (PVC) Maksimali darbinė temperatūra – ~70 C Maksimali trumpojo jungimo temperatūra – ~150 C OWY lankstaus kabelio panaudojimas – lankstus kabelis su PVC izoliacija ir apvalkalu skirtas vidutinio mechaninio apkrovimo elektrinių prietaisų, šildytuvų pajungimui sausose ir drėgnose patalpose. Taip pat galima naudoti gamybiniuose cechuose, dirbtuvėse. |
| 1.3.10. | Geltonai žalias lankstus viengyslis daugiavielis laidas H07V-K (LgY) 1x10 mm2 arba lygiavertis | m | 100 | Laidininkas – 5-os klasės varinė gysla Vardinė įtampa – 450/750 V LgY viengyslio lankstaus laido izoliacija – polivinilchlorido (PVC) Maksimali darbinė temperatūra – ~70 C Maksimali trumpojo jungimo temperatūra – ~160 C Gali būti naudojamas fiksuotai instaliacijai vamzdžiuose, po ir virš tinko, kabeliniuose kanaluose, lankstiems sujungimams. |
| 1.3.11. | Geltonai žalias lankstus viengyslis daugiavielis laidas H07V-K (LgY) 1x16 mm2 arba lygiavertis | m | 50 | Laidininkas – 5-os klasės varinė gysla Vardinė įtampa – 450/750 V LgY viengyslio lankstaus laido izoliacija – polivinilchlorido (PVC) Maksimali darbinė temperatūra – ~70 C Maksimali trumpojo jungimo temperatūra – ~160 C Gali būti naudojamas fiksuotai instaliacijai vamzdžiuose, po ir virš tinko, kabeliniuose kanaluose, lankstiems sujungimams. |
| 1.3.12. | Geltonai žalias lankstus viengyslis daugiavielis laidas H07V-K (LgY) 1x6 mm2 arba lygiavertis | m | 100 | Laidininkas – 5-os klasės varinė gysla Vardinė įtampa – 450/750 V LgY viengyslio lankstaus laido izoliacija – polivinilchlorido (PVC) Maksimali darbinė temperatūra – ~70 C Maksimali trumpojo jungimo temperatūra – ~160 C Gali būti naudojamas fiksuotai instaliacijai vamzdžiuose, po ir virš tinko, kabeliniuose kanaluose, lankstiems sujungimams. |
| 1.3.13. | Geltonai žalias lankstus viengyslis daugiavielis laidas H07V-K (LgY) 1x4 mm2 arba lygiavertis | m | 100 | Laidininkas – 5-os klasės varinė gysla Vardinė įtampa – 450/750 V LgY viengyslio lankstaus laido izoliacija – polivinilchlorido (PVC) Maksimali darbinė temperatūra – ~70 C Maksimali trumpojo jungimo temperatūra – ~160 C Gali būti naudojamas fiksuotai instaliacijai vamzdžiuose, po ir virš tinko, kabeliniuose kanaluose, lankstiems sujungimams. |
| 1.3.14. | Geltonai žalias lankstus viengyslis daugiavielis laidas H07V-K (LgY) 1x2,5 mm2 arba lygiavertis | m | 100 | Laidininkas – 5-os klasės varinė gysla Vardinė įtampa – 450/750 V LgY viengyslio lankstaus laido izoliacija – polivinilchlorido (PVC) Maksimali darbinė temperatūra – ~70 C Maksimali trumpojo jungimo temperatūra – ~160 C Gali būti naudojamas fiksuotai instaliacijai vamzdžiuose, po ir virš tinko, kabeliniuose kanaluose, lankstiems sujungimams. |
| 1.4. | Specialiosios paskirties kabeliaiKabelis (N)HXH-J FE180/E90 3x1.5 RE (nedegus) |  |  |  |
| 1.4.1. | Kabelis 5x1,5 (N)HXH E90, 0,6/1kV arba lygiavertis | m | 100 | E90 jėgos kabelis palaiko grandinės vientisumą 90 min. tiesioginės ugnies poveikyje. Vardinė įtampa 600/1000 V Normatyvai DIN VDE 0266 Izoliacija Specialus behalogeninis polimerinis mišinys Apvalkalas Specialus behalogeninis polimerinis mišinys Izoliacijos spalva oranžinė Darbinė temperatūra ~-25° C iki +90° C |
| 2. | VALDYMO KABELIAI |  |  |  |
| 2.1. | Valdymo kabeliai |  |  |  |
| 2.1.1. | Kontrolinis daugiavielis kabelis JZ-500 14x1.5 arba lygiavertis | m | 100 | JZ-500 kabelio laidininkas – varis Kabelio izoliacija – polivinilchloridas (PVC) Darbinė įtampa – 300/500 V Darbinės temperatūros diapazonas – ~-40 - +80 C JZ-500 kabelio panaudojimas – kontrolinis daugiavielis kabelis, skirtas naudoti vidutinio mechaninio atsparumo sąlygomis. |
| 2.2. | Ryšio ir duomenų perdavimo kabeliai |  |  |  |
| 2.2.1. | Ryšio kabelis 50x2x0.5 mm2, atsparus UV | m | 200 | VMOHBU kabelio panaudojimas – ryšio kabelis, atsparus UV spindulių poveikiui. Skirtas lauko sąlygoms. |
| 2.2.2. | Ryšio kabelis 20x2x0.5 mm2, atsparus UV | m | 200 | VMOHBU kabelio panaudojimas – ryšio kabelis, atsparus UV spindulių poveikiui. Skirtas lauko sąlygoms. |
| 2.2.3. | UTP 4x2x0.5 mm2 5-tos kategorijos kompiuterinis vidaus kabelis | m | 500 | 5-tos kategorijos Darbinė temperatūra ~-20 – +60 С Pilkas nepalaikantis degumo PVC apvalkalas. |
| 2.2.4. | Kabelis kompiuterinis Cat.7 S/FTP 4P | m | 500 | Tipas S/FTP (ekranuotas) 7-tos kategorijos Darbinė temperatūra ~-20 – +60 С Pilkas nepalaikantis degumo PVC apvalkalas. |
| 3. | KABELIŲ PRIEDAI |  |  |  |
| 3.1. | Izoliacija |  |  |  |
| 3.1.1. | Izoliacija 19mm x 20m | Vnt. | 60 | -darbinė temperatūra: nuo ~-18C iki +60C -atsparumas vandeniui, oro sąlygoms ir UV spinduliams -degumas: savaime užgęstanti -medžiaga: PVC -skirta izoliuoti, sujungti, žymėti -galima rinktis iš 7 spalvų. |
| 3.2. | Movos |  |  |  |
| 3.2.1. | Galinė vidaus mova kabeliui 4x10-35 mm2 (su varžtiniais antgaliais) | kompl. | 2 | Aprašymas - vidaus tipo galinės movos komplektas yra skirtas 1 kV, 4 gyslų vario ir aliuminio laidininko kabelių prijungimui vidaus sąlygomis. Jį sudaro keturi antgaliai su nulūžtančia varžto galvute, tinkami tiek vario, tiek ir aliuminio laidininkams, keturi trumpi termosusitraukiantys vamzdeliai su klijais sandarinimui ir termosusitraukianti pirštinė. |
| 3.2.2. | Galinė vidaus mova kabeliui 4x50-95 mm2 (su varžtiniais antgaliais) | kompl. | 2 | Aprašymas - vidaus tipo galinės movos komplektas yra skirtas 1 kV, 4 gyslų vario ir aliuminio laidininko kabelių prijungimui vidaus sąlygomis. Jį sudaro keturi antgaliai su nulūžtančia varžto galvute, tinkami tiek vario, tiek ir aliuminio laidininkams, keturi trumpi termosusitraukiantys vamzdeliai su klijais sandarinimui ir termosusitraukianti pirštinė. |
| 3.2.3. | Galinė vidaus mova 5x10-35 mm2 (su varžtiniais antgaliais) | kompl. | 2 | Aprašymas - vidaus tipo galinės movos komplektas yra skirtas 1 kV, 5 gyslų vario ir aliuminio laidininko kabelių prijungimui vidaus sąlygomis. Jį sudaro penki antgaliai su nulūžtančia varžto galvute, tinkami tiek vario, tiek ir aliuminio laidininkams, penki trumpi termosusitraukiantys vamzdeliai su klijais sandarinimui ir termosusitraukianti pirštinė. |
| 3.2.4. | Galinė vidaus mova 5x50-95 mm2 (su varžtiniais antgaliais) | kompl. | 2 | Aprašymas - vidaus tipo galinės movos komplektas yra skirtas 1 kV, 5 gyslų vario ir aliuminio laidininko kabelių prijungimui vidaus sąlygomis. Jį sudaro penki antgaliai su nulūžtančia varžto galvute, tinkami tiek vario, tiek ir aliuminio laidininkams, penki trumpi termosusitraukiantys vamzdeliai su klijais sandarinimui ir termosusitraukianti pirštinė. |
| 3.2.5. | Jungiamoji mova 4x16-50 mm2 su varžtiniais sujungikliais | kompl. | 2 | Jungiamosios movos komplektas yra skirtas sujungti 1 kV kabelius su plastikine izoliacija ir plastikiniu išoriniu apvalkalu. Komplektas yra skirtas sujungti 4 su 4 gyslų kabelius. Jį sudaro keturi sujungikliai su nulūžtančia varžto galvute, tinkami aliuminio ir vario laidininkams, keturi termosusitraukiantys izoliuojantys ir vienas išorinio apvalkalo vamzdeliai. |
| 3.2.6. | Jungiamoji mova 5x10-50 mm2 su varžtiniais sujungikliais | kompl. | 2 | Jungiamosios movos komplektas yra skirtas sujungti 1 kV kabelius su plastikine izoliacija ir plastikiniu išoriniu apvalkalu. Komplektas yra skirtas sujungti 5 su 5 gyslų kabelius. Jį sudaro keturi sujungikliai su nulūžtančia varžto galvute, tinkami aliuminio ir vario laidininkams, keturi termosusitraukiantys izoliuojantys ir vienas išorinio apvalkalo vamzdeliai. |
| 3.2.7. | Jungiamoji mova 4x50-95 mm2 su varžtiniais sujungikliais | kompl. | 1 | Jungiamosios movos komplektas yra skirtas sujungti 1 kV kabelius su plastikine izoliacija ir plastikiniu išoriniu apvalkalu. Komplektas yra skirtas sujungti 4 su 4 gyslų kabelius. Jį sudaro keturi sujungikliai su nulūžtančia varžto galvute, tinkami aliuminio ir vario laidininkams, keturi termosusitraukiantys izoliuojantys ir vienas išorinio apvalkalo vamzdeliai. |
| 3.2.8. | 4-35 mm2 4-ių pirštų kabelinė pirštinė | Vnt. | 2 | Skersmuo – 4-35 mm2 Aprašymas – termosusitraukianti pirštinė 1 kV, 4 pirštų. Kabelinės pirštinės apsaugo kabelių galūnes nuo drėgmės ir purvo. Jos tinka 1 kV kabeliams plastikine ir popierine izoliacija. Pirštinės yra atsparios UV spinduliams, su klijais. Juodos spalvos. |
| 3.2.9. | 25-150 mm2 4-ių pirštų kabelinė pirštinė | Vnt. | 2 | Skersmuo – 25-150 mm2 Aprašymas – termosusitraukianti pirštinė 1 kV, 4 pirštų. Kabelinės pirštinės apsaugo kabelių galūnes nuo drėgmės ir purvo. Jos tinka 1 kV kabeliams plastikine ir popierine izoliacija. Pirštinės yra atsparios UV spinduliams, su klijais. Juodos spalvos. |
| 3.2.10. | 6-35 mm2 5-ių pirštų kabelinė pirštinė | Vnt. | 2 | Skersmuo – 6-35 mm2 Aprašymas – termosusitraukianti pirštinė 1 kV, 5 pirštų. Kabelinės pirštinės apsaugo kabelių galūnes nuo drėgmės ir purvo. Jos tinka 1 kV kabeliams plastikine ir popierine izoliacija. Pirštinės yra atsparios UV spinduliams, su klijais. Juodos spalvos. |
| 3.2.11. | 25-50 mm2 5-ių pirštų kabelinė pirštinė | Vnt. | 2 | Skersmuo – 25-50 mm2 Aprašymas – termosusitraukianti pirštinė 1 kV, 5 pirštų. Kabelinės pirštinės apsaugo kabelių galūnes nuo drėgmės ir purvo. Jos tinka 1 kV kabeliams plastikine ir popierine izoliacija. Pirštinės yra atsparios UV spinduliams, su klijais. Juodos spalvos. |
| 3.2.12. | 27/7.5 mm juodas termovamzdelis su klijais | Vnt. | 2 | Diametras – ~27/7.5 mm Aprašymas – vidutinio storio termosusitraukiantis vamzdelis skirtas 1 kV kabelių vidinei bei išorinei izoliacijai. Vamzdelis yra atsparus UV spinduliams, su klijais. Juodos spalvos. |
| 3.2.13. | 38/12 mm juodas termovamzdelis su klijais | Vnt. | 2 | Diametras – ~38/12 mm Aprašymas – vidutinio storio termosusitraukiantis vamzdelis skirtas 1 kV kabelių vidinei bei išorinei izoliacijai. Vamzdelis yra atsparus UV spinduliams, su klijais. Juodos spalvos. |
| 3.2.14. | 19/6 mm juodas termovamzdelis su klijais | Vnt. | 2 | Diametras – ~19/6 mm Aprašymas – vidutinio storio termosusitraukiantis vamzdelis skirtas 1 kV kabelių vidinei bei išorinei izoliacijai. Vamzdelis yra atsparus UV spinduliams, su klijais. Juodos spalvos. |
| 3.3. | Žymėjimo priemonės |  |  |  |
| 3.3.1. | Signalinė juosta "Kabelis" | m | 50 | Juostos plotis: ~250 mm Juostos storis: ~ 0.2mm Aplinkos temperatūra: ~-35 °C - +35 °C Medžiaga: LDPE Užrašas: "KABELIS" Spalva: geltona su juodos spalvos užrašu |
| 3.3.2. | Signalinė juosta "STOP" | m | 50 | Juostos plotis: ~100 mm Juostos storis: ~0.1mm Aplinkos temperatūra: ~-35 °C - +35 °C Medžiaga: LDPE Užrašas: "STOP" Spalva: geltona/raudona |
| 3.3.3. | Apsauginė juosta kabeliui | m | 20 | Juostos plotis: ~125 mm Juostos storis: ~2 mm Aplinkos temperatūra: ~-35 °C - +35 °C Medžiaga: LDPE Spalva: raudona |
| 3.4. | Antgaliai |  |  |  |
| 3.4.1. | Presuojamas antgalis 6/M6 AL/CU (alavuotas) | Vnt. | 30 | Laidininko skerspjūvio plotas: 6 mm2 Antgalio kilpos diametras: M6 Medžiaga: Varis (alavuotas) |
| 3.4.2. | presuojamas antgalis 10/M6 AL/CU (alavuotas) | Vnt. | 30 | Laidininko skerspjūvio plotas: 10 mm2 Antgalio kilpos diametras: M6 Medžiaga: Varis (alavuotas) |
| 3.4.3. | Presuojamas antgalis 16/M8 AL/CU (alavuotas) | Vnt. | 30 | Laidininko skerspjūvio plotas: 16mm2 Antgalio kilpos diametras: M8 Medžiaga: Varis (alavuotas) |
| 3.4.4. | Presuojamas antgalis 25/M8 AL/CU (alavuotas) | Vnt. | 30 | Laidininko skerspjūvio plotas: 25mm2 Antgalio kilpos diametras: M8 Medžiaga: Varis (alavuotas) |
| 3.4.5. | Presuojamas antgalis 35/M8 AL/CU (alavuotas) | Vnt. | 30 | Laidininko skerspjūvio plotas: 35 mm2 Antgalio kilpos diametras: M8 Medžiaga: Varis (alavuotas) |
| 3.4.6. | Presuojamas antgalis 50/M8 AL/CU (alavuotas) | Vnt. | 30 | Laidininko skerspjūvio plotas: 50 mm2 Antgalio kilpos diametras: M8 Medžiaga: Varis (alavuotas) |
| 3.4.7. | Presuojama sujungimo gilzė 1.5-2.5 mm2 AL/CU (alavuota) | Vnt. | 30 | Laidininko skerspjūvio plotas: 1.5-2.5 mm2 Gilzės ilgis: ~7mm Medžiaga: Varis (alavuotas) |
| 3.4.8. | Presuojama sujungimo gilzė 4-6 mm2 AL/CU (alavuota) | Vnt. | 30 | Laidininko skerspjūvio plotas: 4-6 mm2 Gilzės ilgis: ~7mm Medžiaga: Varis (alavuotas) |
| 3.4.9. | Presuojama sujungimo gilzė 10 mm2 AL/CU (alavuota) | Vnt. | 20 | Laidininko skerspjūvio plotas: 10 mm2 Gilzės ilgis: ~9mm Medžiaga: Varis (alavuotas) |
| 3.4.10. | Presuojama sujungimo gilzė 16 mm2 AL/CU (alavuota) | Vnt. | 20 | Laidininko skerspjūvio plotas: 16 mm2 Gilzės ilgis: ~10mm Medžiaga: Varis (alavuotas) |
| 3.4.11. | Presuojama sujungimo gilzė 25 mm2 AL/CU (alavuota) | Vnt. | 20 | Laidininko skerspjūvio plotas: 25 mm2 Gilzės ilgis: ~13mm Medžiaga: Varis (alavuotas) |
| 3.4.12. | Presuojama sujungimo gilzė 35 mm2 AL/CU (alavuota) | Vnt. | 20 | Laidininko skerspjūvio plotas: 35 mm2 Gilzės ilgis: ~16mm Medžiaga: Varis (alavuotas |
| 3.4.13. | Presuojama sujungimo gilzė 50 mm2 AL/CU (alavuota) | Vnt. | 20 | Laidininko skerspjūvio plotas: 50 mm2 Gilzės ilgis: ~19mm Medžiaga: Varis (alavuotas) |
| 3.5. | Kabelių tiesimo konstrukcijos |  |  |  |
| 3.5.1. | KGR50H30/2 130105 Perforuotas kanalas arba lygiavertis | m | 20 | Gaminys pagamintas iš cinkuoto lakštinio plieno. |
| 3.5.2. | DKD300H50/3 kabelinės kopėtėlės arba lygiavertės | m | 20 | Gaminys pagamintas iš cinkuoto lakštinio plieno. |
| 3.5.3. | KF09050/019004 gofruotas vamzdis D50/d41, su viela, arba lygiavertis | m | 50 | Vidinis vamzdžio skersmuo: ~ 41 mm Išorinis vamzdžio skersmuo: ~50 mm Žemiausia eksploatavimo temperatūra: ~-5 °C Medžiaga: HDPE, LDPE Spalva: raudona |
| 3.5.4. | Vamzdis gofruotas diametras 20 | m | 100 | Išorinis vamzdžio skersmuo: 20 mm Žemiausia eksploatavimo temperatūra: ~-5 °C Aukščiausia eksploatavimo temperarūra: ~+60 °C Medžiaga: polivinilchloridas (PVC) Spalva: pilka |
| 3.5.5. | Vamzdis gofruotas diametras 25 | m | 100 | Išorinis vamzdžio skersmuo: 25 mm Žemiausia eksploatavimo temperatūra: ~-5 °C Aukščiausia eksploatavimo temperarūra: ~+60 °C Medžiaga: polivinilchloridas (PVC) Spalva: pilka |
| 3.5.6. | Vamzdis gofruotas diametras 32 | m | 100 | Išorinis vamzdžio skersmuo: 32 mm Žemiausia eksploatavimo temperatūra: ~-5 °C Aukščiausia eksploatavimo temperarūra: ~+60 °C Medžiaga: polivinilchloridas (PVC) Spalva: pilka |
| 3.5.7. | PVC instaliacinis kanalas 15x10 | m | 20 | Matmenys: ~15x10 mm Medžiaga: polivinilchloridas (PVC) Spalva: balta |
| 3.5.8. | PVC instaliacinis kanalas 17x17 | m | 20 | Matmenys: ~17x17 mm Medžiaga: polivinilchloridas (PVC) Spalva: balta |
| 3.5.9. | PVC instaliacinis kanalas 20x10 | m | 20 | Matmenys: ~20x10 mm Medžiaga: polivinilchloridas (PVC) Spalva: balta |
| 3.5.10. | PVC instaliacinis kanalas 20x20 | m | 20 | Matmenys: ~20x20 mm Medžiaga: polivinilchloridas (PVC) Spalva: balta |
| 3.5.11. | PVC instaliacinis kanalas 25x15 | m | 20 | Matmenys: ~25x15 mm Medžiaga: polivinilchloridas (PVC) Spalva: balta |
| 3.5.12. | PVC instaliacinis kanalas 40x20 | m | 20 | Matmenys: ~40x20 mm Medžiaga: polivinilchloridas (PVC) Spalva: balta |
| 3.5.13. | Lygus PVC instaliacinis vamzdis diametras 25 | m | 20 | Išorinis vamzdžio skersmuo: 25 mm Žemiausia eksploatavimo temperatūra: ~-5 °C Aukščiausia eksploatavimo temperarūra: ~+60 °C Medžiaga: polivinilchloridas (PVC) Spalva: balta |
| 3.5.14. | Tiesus sujungimas 25 diametro instaliaciniam vamzdžiui | Vnt. | 6 | Vidinis skersmuo: 25,1 mm Spalva: balta |
| 3.5.15. | 25 diametro vamzdžio laikiklis | Vnt. | 20 | Vidinis skersmuo: 25 mm Spalva: balta |
| 3.5.16. | Kanalas pagrindas + dangtis | m | 20 | Matmenys: 50x100 mm Medžiaga: polivinilo chloridas (PVC) Spalva: balta Kanalų dugne tiesioginiai cilindriniai bėgeliai 7,5 x 35 mm (DIN EN 50022) |
| 3.5.17. | Kanalas 2650 grindinis | m | 20 | Spalva pilka (RAL 7030) Matmenys ~2000 x 75 x 18 mm Medžiaga PVC Asociatyvinė nuotrauka |
| 3.5.18. | Lovelis vielinis GRM 55x300x3000 arba lygiavertis | m | 21 | Medžiaga šaltai cinkuotas plienas. Specialios konstrukcijos, nereikia papildomų sujungimo elementų, sujungimas sustumiant. Asociatyvinė nuotrauka |
| 3.5.19. | Kanalas GK-53165RW 2sk.53x165 s/d baltas arba lygiavertis | m | 20 | Dviejų skyrių Matmenys 2000 x 165 x 53 mm Medžiaga PVC Asociatyvinė nuotrauka |
| 3.5.20. | Kanalas GK-53100RW baltas arba lygiavertis | m | 20 | Matmenys 2000 x 100 x 53 mm Medžiaga PVC Asociatyvinė nuotrauka |
| 4. | ŽAIBOSAUGA |  |  |  |
| 4.1. | Įžeminimo strypas | Vnt. | 20 | Variuotas, 1500x14.2mm (ilgis / diametras) |
| 4.2. | Įžeminimo strypo sujungimo mova | Vnt. | 20 | Variuota, 14.2mm diametro strypui |
| 4.3. | Kalimo galvutė įžeminimo strypams | Vnt. | 5 | 14.2mm diametro strypui |
| 4.4. | Kryžminis sujungimas | Vnt. | 5 | ~4xM8x30-40mm, variuotas (Cu) Asociatyvinė nuotrauka |
| 4.5. | Potencialų išlyginimo šyna, Cu/Zn | Vnt. | 6 | Matmenys ~188 x 52 x 44.5 mm Medžiaga nikeliu padengtas žalvaris + plastikas Asociatyvinė nuotrauka |
| 4.6. | Cinkuota viela | m | 20 | 8 mm diametras |
| 4.7. | Viršįtampių ribotuvas 1P | Vnt. | 4 | Vardinė įtampa: 230 Vac Statinio žaibosaugos klasė: I+II (B+C) Polių skaičius: 1 Žaibo impulsinė srovė (10/350): 7 kA Suveikimo įtampa: <900 V Suveikimo laikas: <25 ns Darbinė temperatūra: ~-40 - +70 °C |
| 4.8. | Viršįtampių ribotuvas 3P+NPE | Vnt. | 4 | Vardinė įtampa: 230 Vac Statinio žaibosaugos klasė: I+II (B+C) Polių skaičius: 3+NPE Žaibo impulsinė srovė (10/350): 7 kA Suveikimo įtampa: <900 V Suveikimo laikas: <25 ns Darbinė temperatūra: ~-40 - +70 °C |
| 5. | INSTALIACIJOS MEDŽIAGOS |  |  |  |
| 5.1. | Gnybtai |  |  |  |
| 5.1.1. | Universali laidų jungtis | Vnt. | 200 | Vardinė srovė: 32 A Laidininko skerspjūvis: 3x~0.08-4 mm2 Asociatyvinė nuotrauka |
| 5.1.2. | Universali laidų jungtis | Vnt. | 200 | Vardinė srovė: 32 A Laidininko skerspjūvis: 5x~0.08-4 mm2 Asociatyvinė nuotrauka |
| 5.1.3. | Užsukama jungtis "susuktukas" | Vnt. | 100 | Laidininko skerspjūvis: ~0.5-12.5 mm2 |
| 5.1.4. | įžeminimo gnybtas | Vnt. | 3 | Laidininko skerspjūvis: 12x16 mm2 Spalva: žalia Asociatyvinė nuotrauka |
| 5.1.5. | įžeminimo gnybtas | Vnt. | 3 | Laidininko skerspjūvis: 12x16 mm2 Spalva: mėlyna Asociatyvinė nuotrauka |
| 5.1.6. | Gnybtų kaladėlė 12x4mm2 | Vnt. | 5 | Laidininko skerspjūvis: 12x4 mm2 Asociatyvinė nuotrauka |
| 5.1.7. | Gnybtų kaladėlė 12x10mm2 | Vnt. | 5 | Laidininko skerspjūvis: 12x10 mm2 Asociatyvinė nuotrauka |
| 5.1.8. | Gnybtų kaladėlė 12x16mm2 | Vnt. | 5 | Laidininko skerspjūvis: 12x16 mm2 Asociatyvinė nuotrauka |
| 5.1.9. | KS741 paskirstymo gnybtas 2x25+14x4mm2 76A/450V DIN arba lygiavertis | Vnt. | 12 | Vardinė srovė: ~ 76 A Vardinė įtampa: 450 V Laidininko skerspjūvis: 2x25+14x4 mm2 Montuojamas: ant DIN bėgelio Asociatyvinė nuotrauka |
| 5.1.10. | KS251 paskirstymo gnybtas 4xCU25mm2 400V arba lygiavertis | Vnt. | 10 | Vardinė įtampa: 450 V Laidininko skerspjūvis: 4x25 mm2 Montuojamas: ant DIN bėgelio Asociatyvinė nuotrauka |
| 5.2. | Tvirtinimo medžiagos |  |  |  |
| 5.2.1. | DIN bėgelis perforuotas | m | 3 | Asociatyvinė nuotrauka |
| 5.2.2. | Dirželiai atsparūs UV (100vnt.) | Pak. | 25 | Ilgis: ~250 mm Plotis: ~4,8 mm Spalva: juoda |
| 5.2.3. | Dirželiai atsparūs UV (100vnt.) | Pak. | 12 | Ilgis: ~380 mm Plotis: ~7,6 mm Spalva: juoda |
| 5.2.4. | Dirželiai atsparūs UV (100vnt.) | Pak. | 12 | Ilgis: ~142 mm Plotis: ~2,5 mm Spalva: juoda |
| 5.2.5. | Dirželiai (100 vnt.) | Pak. | 12 | Ilgis: ~280 mm Plotis: ~7,6 mm Spalva: balta |
| 5.2.6. | Dirželiai (100 vnt.) | Pak. | 12 | Ilgis: ~250 mm Plotis: ~4,8 mm Spalva: balta |
| 5.2.7. | Dirželiai (100 vnt.) | Pak. | 12 | Ilgis: ~368 mm Plotis: ~4,8 mm Spalva: ~balta |
| 5.2.8. | Dirželiai (100 vnt.) | Pak. | 12 | Ilgis: ~142 mm Plotis: ~2,5 mm Spalva: balta |
| 5.2.9. | Lipni aikštelė dirželiui (100 vnt) | Pak. | 4 | Matmenys: ~19x19 mm Spalva: balta Asociatyvinė nuotrauka |
| 5.2.10. | Lipni aikštelė dirželiui (100 vnt) | Pak. | 4 | Matmenys: ~28x28 mm Spalva: balta |
| 5.2.11. | Lipni aikštelė dirželiui (100 vnt) | Pak. | 4 | Matmenys: ~28x28 mm Spalva: juoda Asociatyvinė nuotrauka |
| 5.2.12. | Prisukama aikštelė (100 vnt) dirželiui ~7.8mm | Pak. | 4 | Spalva: juoda Asociatyvinė nuotrauka |
| 5.2.13. | Dvipusė lipnioji juosta | Vnt. | 6 | Ilgis: 5000 mm Plotis: ~19 mm Spalva: Balta |
| 5.2.14. | TC 5-7 apkaba apvaliam laidui (100 vnt) arba lygiavertis | Pak. | 3 | Spalva: Balta Asociatyvinė nuotrauka |
| 5.2.15. | TC 7-10 apkaba apvaliam laidui(100 vnt) arba lygiavertis | Pak. | 3 | Spalva: Balta |
| 5.2.16. | TC 8-12 apkaba apvaliam laidui(100 vnt) arba lygiavertis | Pak. | 3 | Spalva: Balta |
| 5.2.17. | TC 10-14 apkaba apvaliam laidui(100 vnt) arba lygiavertis | Pak. | 3 | Spalva: Balta |
| 5.2.18. | TC 14-20 apkaba apvaliam laidui(100vnt) arba lygiavertis | Pak. | 3 | Spalva: Balta |
| 5.2.19. | TC 18-22 apkaba apvaliam laidui(50vnt) arba lygiavertis | Pak. | 3 | Spalva: Balta |
| 5.2.20. | TC 22-26 apkaba apvaliam laidui (50 vnt) arba lygiavertis | Pak. | 3 | Spalva: Balta |
| 5.2.21. | TC 5x8 apkaba plokščiam laidui(100 vnt) arba lygiavertis | Pak. | 3 | Spalva: Balta |
| 5.2.22. | TC 6x10 apkaba plokščiam laidui(100 vnt) arba lygiavertis | Pak. | 3 | Spalva: Balta |
| 5.2.23. | TC 7x14 apkaba plokščiam laidui (100 vnt) arba lygiavertis | Pak. | 3 | Spalva: Balta |
| 5.3. | Dėžutės |  |  |  |
| 5.3.1. | Instaliacinė dėžutė su dangteliu, gipskartonio sienai | Vnt. | 10 | Spalva: Balta Asociatyvinė nuotrauka |
| 5.3.2. | Instaliacinė dėžutė 2 vietų, gipskartonio sienai | Vnt. | 6 | Asociatyvinė nuotrauka |
| 5.3.3. | Instaliacinė dėžutė 3 vietų, gipskartonio sienai | Vnt. | 4 | Asociatyvinė nuotrauka |
| 5.3.4. | Instaliacinė dėžutė gipskartonio sienai, sujungiama | Vnt. | 20 | Asociatyvinė nuotrauka |
| 5.3.4. | Instaliacinė dėžutė ~100x100x40mm gipskartonio sienai | Vnt. | 6 | Asociatyvinė nuotrauka |
| 5.3.5 | Instaliacinė dėžutė su dangteliu į mūrą | Vnt. | 6 | Asociatyvinė nuotrauka |
| 5.3.6. | Instaliacinė dėžutė sujungiama į mūrą | Vnt. | 15 | Asociatyvinė nuotrauka |
| 5.3.7. | Dangtelis spyruoklinis universalus | Vnt. | 25 | Asociatyvinė nuotrauka |
| 5.3.8. | Instaliacinė dėžutė potinkinė ~118x96x50mm į mūrą | Vnt. | 5 | Asociatyvinė nuotrauka |
| 5.3.9. | Virštinkinė paskirstymo dėžutė ~100x100x40,IP ≥ 54 | Vnt. | 30 | Asociatyvinė nuotrauka |
| 5.3.10. | Hermetinė instaliacinė dėžutė ~150x116x67mm IP ≥ 65 | Vnt. | 20 | Asociatyvinė nuotrauka |
| 5.3.11. | Dėžutė hermetinė ~80x42x37 IP≥54 | Vnt. | 20 | Asociatyvinė nuotrauka |
| 5.3.12. | Dėžutė hermetinė ~75x75x37 IP≥54 | Vnt. | 20 | Asociatyvinė nuotrauka |
| 5.4. | Jungikliai, kištukiniai lizdai, kištukai, lizdų blokai, ilgikliai, šakotuvai |  |  |  |
| 5.4.1. | Virštinkinis jungiklis 1 klavišo | Vnt. | 6 | Vardinė įtampa 230 V AC Spalva balta Apsaugos lygis ≥IP 44 Vardinė srovė≥ 10 A |
| 5.4.2. | Virštinkinis jungiklis 2 klavišo | Vnt. | 4 | Vardinė įtampa 230 V AC Spalva balta Apsaugos lygis ≥IP 44 Vardinė srovė ≥10 A |
| 5.4.3. | Potinkinis jungiklis 1 klavišo su rėmeliu | Vnt. | 10 | Vardinė įtampa 230 V AC Spalva balta Vardinė srovė ≥10 A |
| 5.4.4. | Potinkinis jungiklis 2 klavišu su rėmeliu | Vnt. | 10 | Vardinė įtampa 230 V AC Spalva balta Vardinė srovė ≥10 A |
| 5.4.5. | Potinkinis kištukinis 2 vietų lizdas su įžeminimu, su rėmeliu | Vnt. | 8 | Vardinė įtampa 230 V AC Spalva balta Vardinė srovė ≥16 A Asociatyvinė nuotrauka |
| 5.4.6. | Potinkinis kištukinis lizdas su rėmeliu | Vnt. | 10 | Vardinė įtampa 230 V AC Spalva balta Vardinė srovė ≥16 A |
| 5.4.7. | Potinkinis kištukinis lizdas su rėmeliu, su užsklanda | Vnt. | 10 | Vardinė įtampa 230 V AC Spalva balta Vardinė srovė ≥16 A Asociatyvinė nuotrauka |
| 5.4.8. | Potinkinis kištukinis lizdas su rėmeliu, su dangteliu | Vnt. | 5 | Vardinė įtampa 230 V AC Spalva balta Vardinė srovė ≥16 A Asociatyvinė nuotrauka |
| 5.4.9. | Virštinkinis kištukinis 2 vietų lizdas su įžeminimu, su užsklanda, su dangteliu | Vnt. | 5 | Vardinė įtampa 230 V AC Spalva balta Apsaugos lygis ≥IP 44 Vardinė srovė ≥16 A Asociatyvinė nuotrauka |
| 5.4.10. | Virštinkinis kištukinis lizdas su įžeminimu, su užsklanda, su dangteliu | Vnt. | 5 | Vardinė įtampa 230 V AC Spalva balta Apsaugos lygis ≥IP 44 Vardinė srovė ≥16 A Asociatyvinė nuotrauka |
| 5.4.11. | Virštinkinis 4 vietų kištukinių lizdų blokas su įžeminimu 16A/230 V, baltos spalvos | Vnt. | 3 | Asociatyvinė nuotrauka |
| 5.4.12. | Virštinkinis 6 vietų kištukinių lizdų blokas su įžeminimu 16A/230 V, baltos spalvos | Vnt. | 3 | Asociatyvinė nuotrauka |
| 5.4.13. | Sieninis 5P kištukinis lizdas, 16 A | Vnt. | 1 | Apsaugos laipsnis ≥IP 44 Vardinė įtampa 400 V Polių skaičius 5P (3P+N+E) Tipas Sieniniai lizdai Temperatūra ~-25° C iki +40° C Asociatyvinė nuotrauka |
| 5.4.14. | Sieninis 5P kištukinis lizdas, 32 A | Vnt. | 1 | Apsaugos laipsnis ≥IP 44 Vardinė įtampa 400 V Polių skaičius 5P (3P+N+E) Tipas Sieniniai lizdai Temperatūra ~-25° C iki +40° C Asociatyvinė nuotrauka |
| 5.4.15. | Jungiamasis kištukinis lizdas, 16 A | Vnt. | 1 | Apsaugos laipsnis ≥IP 44 Vardinė įtampa 400 V Polių skaičius 5P (3P+N+E) Tipas Jungiamieji lizdai Temperatūra ~-25° C iki +40° C Asociatyvinė nuotrauka |
| 5.4.16. | Jungiamasis kištukinis lizdas, 32 A | Vnt. | 1 | Apsaugos laipsnis ≥IP 44 Vardinė įtampa 400 V Polių skaičius 5P (3P+N+E) Tipas Jungiamieji lizdai Temperatūra ~-25° C iki +40° C Asociatyvinė nuotrauka |
| 5.4.17. | Jungiamasis kištukas, 16 A | Vnt. | 2 | Apsaugos laipsnis ≥IP 44 Vardinė įtampa 400 V Polių skaičius 5P (3P+N+E) Tipas Kištukai Temperatūra ~-25° C iki +40° C Asociatyvinė nuotrauka |
| 5.4.18. | Jungiamasis kištukas, 32 A | Vnt. | 2 | Apsaugos laipsnis ≥IP 44 Vardinė įtampa 400 V Polių skaičius 5P (3P+N+E) Tipas Kištukai Temperatūra ~-25° C iki +40° C Asociatyvinė nuotrauka |
| 5.4.19. | Kištukas su įžeminimu | Vnt. | 20 | Vardinė įtampa 230 V Spalva balta Vardinė srovė ≥16 A Asociatyvinė nuotrauka |
| 5.4.20. | Ilgiklis 3 lizdų, 3m, su įžeminimu, 16A/250V, laidas 3x1,5mm2, baltos spalvos | Vnt. | 10 |  |
| 5.4.21. | Ilgiklis 5 lizdų, 3m, su įžeminimu, 16A/250V, laidas 3x1,5mm2, baltos spalvos | Vnt. | 10 |  |
| 5.4.22. | Ilgiklis 3 lizdų, 5m, su įžeminimu, 16A/250V, laidas 3x1,5mm2, baltos spalvos | Vnt. | 10 |  |
| 5.4.23. | Ilgiklis 5 lizdų, 5m, su įžeminimu, 16A/250V, laidas 3x1,5mm2, baltos spalvos | Vnt. | 10 |  |
| 5.4.24. | Šakotuvas / kištukas 3 vietų su įžeminimu | Vnt. | 10 | Vardinė įtampa 230 V Spalva balta Vardinė srovė ≥16 A Asociatyvinė nuotrauka |
| 5.4.25. | Ilgiklis 4 lizdų, 3m, su įžeminimu, 16A/250V, laidas 3x1,5mm2, baltos spalvos, su USB įkrovimo lizdu | Vnt. | 20 | Vardinė įtampa 230 V Spalva balta Vardinė srovė ≥16 A USB įkrovimo lizdas |
| 5.4.26. | Lizdas 45x45 keturgubas 45°, raudonas, Mosaic Legrand arba lygiavertis | vnt. | 15 | Elektros lizdas 4x 2P+Ž, raudonas, 16A Skirtas montavimui į kanalus Asociatyvinė nuotrauka |
| 5.4.27. | Lizdas 45x45mm dvigubas 45°, raudonas, Mosaic LEGRAND arba lygiavertis | vnt. | 20 | Elektros lizdas 2x 2P+Ž, raudonas, 16A Skirtas montavimui į kanalus Asociatyvinė nuotrauka |
| 5.4.28. | Lizdas 45x45 keturgubas 45°, baltas, Mosaic Legrand arba lygiavertis | vnt. | 5 | Elektros lizdas 4x 2P+Ž, baltas, 16A Skirtas montavimui į kanalus Asociatyvinė nuotrauka |
| 5.4.29. | Lizdas 45x45mm dvigubas 45°, baltas, Mosaic LEGRAND arba lygiavertis | vnt. | 20 | Elektros lizdas 2x 2P+Ž, baltas, 16A Skirtas montavimui į kanalus Asociatyvinė nuotrauka |
| 5.4.30. | Modulinis kištukinis lizdas 2P+Ž montuojamas ant DIN bėgelio | vnt. | 12 | Vardinė įtampa 230 V AC Vardinė srovė 16 A Montavimas DIN 35 mm Asociatyvinė nuotrauka |
| 5.5. | Davikliai, relės |  |  |  |
| 5.5.1. | Virštinkinis (paviršinis) judesio daviklis | Vnt. | 3 | Apimties kampas - 360° Maitinimo įtampa - 230 V Jungiamasis galingumas - ≥1200W Jautrumo zona - ≥6m Asociatyvinė nuotrauka |
| 5.5.2. | Įleistinis judesio daviklis | Vnt. | 3 | Apimties kampas - 360° Maitinimo įtampa - 230 V Jungiamasis galingumas - ≥1200W Jautrumo zona - ≥6m Asociatyvinė nuotrauka |
| 5.5.3. | Virštinkinis būvio daviklis | Vnt. | 3 | Apimties kampas - 360° Tvirtinimas - lubinis Fotojautrumas - ≥10 -1000 Lx Veikimo trukmė - ≥ 1 s- 20min Asociatyvinė nuotrauka |
| 5.5.4. | Įleistinis būvio daviklis | Vnt. | 3 | Apimties kampas - 360° Tvirtinimas - potinkinis Fotojautrumas - ≥10 -1000 Lx Veikimo trukmė - ≥ 1 s- 20min Asociatyvinė nuotrauka |
| 5.5.5. | Relė foto su jutikliu | Vnt. | 3 | Apsaugos laipsnis IP ≥20 / IP 65 (sensorius) Vardinė srovė ≥16 A Montavimas Bėgelis DIN35 Maitinimo įtampa 230 V AC Laiko diapozonas ≥0 s - 2 min Apšvietimo lygis ≥1 - 100 Lx Asociatyvinė nuotrauka |
| 5.5.6. | Relė foto | Vnt. | 3 | Apsaugos laipsnis ≥IP 54 Vardinė įtampa 230 V Galia ≥1000 W Prieblandos lygis ≥2 - 10 lx Asociatyvinė nuotrauka |
| 5.5.7. | Rėlė laiko elektroninė | Vnt. | 1 | Vardinė įtampa 230 V AC Vardinė srovė ≥16 A Montavimas ant DIN 35 mm Tipas savaitinis Intervalas / programavimo trukmė ~1min (8 programos) / 7 dienų Asociatyvinė nuotrauka |
| 5.5.8. | Fazės dingimo, asimetrijos ir eiliškumo jutiklis | Vnt. | 3 | Vardinė įtampa, Un: 3x400/230+N Vac Vardinė srovė, In: ~10 A Veikimo indikacija: 2 LED lemputės Netinkamos fazės indikacija: raudona LED lemputė Montavimas ant DIN bėgelio Išjungimo trukmė: ~0.5-15 s Asociatyvinė nuotrauka |
| 5.5.9. | Judesio jutiklis Steinel IS 3360 MX DALI sistema arba lygiavertis | Vnt. | 1 | Tvirtinimas prie lubų; Rekomenduojamas montavimo aukštis ≥ 4 - 14 m; Apimties kampas ≥ 360°h; 180°v; Jautrumo zona (einant pro jutiklį) ≥ 18 m; Foto jautrumas ≥ 2 - 1000 lx; Veikimo trukmė ≥ 5 sek. - 15 min; Budintis režimas ≥ 10 - 50%; Pastovaus švietimo funkcija ~ 4 val.; IP klasė ≥ IP54; Maitinimo įtampa 220 - 240 V, 50/60 Hz; Jungiamas galingumas ≥ 1 x 30 DALI įrenginių. Asociatyvinė nuotrauka |
| 5.5.9. | Judesio jutiklis Steinel IS 345 MX DALI sistema arba lygiavertis | Vnt. | 1 | Tvirtinimas prie lubų; Rekomenduojamas montavimo aukštis ≥ 4 - 14 m; Maitinimo įtampa 220 - 240 V, 50/60 Hz; Jungiamas galingumas ≥ 1 x 30 DALI įrenginių; Apimties kampas ≥ 360°h; 180°v; Jautrumo zona (einant pro jutiklį) ≥ 30 x 4 m; Foto jautrumas ≥ 2 - 1000 lx; Veikimo trukmė ≥ 5 sek. - 15 min; Budintis režimas ≥ 10 - 50%; Pastovaus švietimo funkcija ~ 4 val; IP klasė ≥ IP54. Asociatyvinė nuotrauka |
| 5.5.10. | Judesio jutiklis Steinel IS 3360 MX LiveLink (DALI) sistema arba lygiavertis | Vnt. | 2 | Tvirtinimas prie lubų; Rekomenduojamas montavimo aukštis ≥ 3 - 14 m; Maitinimo įtampa DALI bus voltage; Apimties kampas 360°; Jautrumo zona (einant pro jutiklį) ≥ 18 m; Foto jautrumas ≥ 2 - 1000 lx; Veikimo trukmė ≥ 1 - 60 min; IP klasė ≥ IP54. Asociatyvinė nuotrauka |
| 5.5.11. | Judesio jutiklis Steinel IS 345 MX LiveLink (DALI) sistema arba lygiavertis | Vnt. | 2 | Tvirtinimas prie lubų; Rekomenduojamas montavimo aukštis ≥ 4 - 14 m; Maitinimo įtampa DALI bus voltage; Jautrumo zona (einant pro jutiklį) ≥ 30 x 4 m; Foto jautrumas ≥ 2 - 1000 lx; Veikimo trukmė ≥ 1 - 60 min; IP klasė ≥ IP54. Asociatyvinė nuotrauka |
| 6. | MODULINIAI APARATAI |  |  |  |
| 6.1. | Automatiniai išjungikliai, kirtikliai, diferencinės srovės apsaugos |  |  |  |
| 6.1.1. | Automatas 1P 6A B (6kA) | Vnt. | 3 | Vardinė įtampa 230 V AC Atjungimo charakteristika: B Montavimas DIN 35 mm Asociatyvinė nuotrauka |
| 6.1.2. | Automatas 1P 10 A B (6kA) | Vnt. | 10 | Vardinė įtampa 230 V AC Atjungimo charakteristika: B Montavimas DIN 35 mm |
| 6.1.3. | Automatas 1P 16 A B (6kA) | Vnt. | 10 | Vardinė įtampa 230 V AC Atjungimo charakteristika: B Montavimas DIN 35 mm |
| 6.1.4. | Automatas 1P 20 A B (6kA) | Vnt. | 3 | Vardinė įtampa 230 V AC Atjungimo charakteristika: B Montavimas DIN 35 mm |
| 6.1.5. | Automatas 1P 25 A B (6kA) | Vnt. | 3 | Vardinė įtampa 230 V AC Atjungimo charakteristika: B Montavimas DIN 35 mm |
| 6.1.6. | Automatas 1P 10 A C (6kA) | Vnt. | 10 | Vardinė įtampa 230 V AC Atjungimo charakteristika: C Montavimas DIN 35 mm |
| 6.1.7. | Automatas 1P 16 A C (6kA) | Vnt. | 15 | Vardinė įtampa 230 V AC Atjungimo charakteristika: C Montavimas DIN 35 mm |
| 6.1.8. | Automatas 1P 20 A C (6kA) | Vnt. | 10 | Vardinė įtampa 230 V AC Atjungimo charakteristika: C Montavimas DIN 35 mm |
| 6.1.9. | Automatas 1P 25 A C (6kA) | Vnt. | 10 | Vardinė įtampa 230 V AC Atjungimo charakteristika: C Montavimas DIN 35 mm |
| 6.1.10. | Automatas 1P 32 A C (6kA) | Vnt. | 3 | Vardinė įtampa 230 V AC Atjungimo charakteristika: C Montavimas DIN 35 mm |
| 6.1.11. | Automatas 3P 10 A C (6kA) | Vnt. | 6 | Vardinė įtampa 400 V AC Atjungimo charakteristika: C Montavimas DIN 35 mm Asociatyvinė nuotrauka |
| 6.1.12. | Automatas 3P 16 A C (6kA) | Vnt. | 10 | Vardinė įtampa 400 V AC Atjungimo charakteristika: C Montavimas DIN 35 mm |
| 6.1.13. | Automatas 3P 20 A C (6kA) | Vnt. | 10 | Vardinė įtampa 400 V AC Atjungimo charakteristika: C Montavimas DIN 35 mm |
| 6.1.14. | Automatas 3P 25 A C (6kA) | Vnt. | 10 | Vardinė įtampa 400 V AC Atjungimo charakteristika: C Montavimas DIN 35 mm |
| 6.1.15. | Automatas 3P 32 A C (6kA) | Vnt. | 3 | Vardinė įtampa 400 V AC Atjungimo charakteristika: C Montavimas DIN 35 mm |
| 6.1.16. | Automatas 3P 40 A C (6kA) | Vnt. | 3 | Vardinė įtampa 400 V AC Atjungimo charakteristika: C Montavimas DIN 35 mm |
| 6.1.17. | Automatas 3P 50 A C (6kA) | Vnt. | 3 | Vardinė įtampa 400 V AC Atjungimo charakteristika: C Montavimas DIN 35 mm |
| 6.1.18. | Automatas 3P 63 A C (6kA) | Vnt. | 3 | Vardinė įtampa 400 V AC Atjungimo charakteristika: C Montavimas DIN 35 mm |
| 6.1.19. | Automatas 3P 80 A C (6kA) | Vnt. | 3 | Vardinė įtampa 400 V AC Atjungimo charakteristika: C Montavimas DIN 35 mm |
| 6.1.20. | Automatas 3P 100 A C (6kA) | Vnt. | 3 | Vardinė įtampa 400 V AC Atjungimo charakteristika: C Montavimas DIN 35 mm |
| 6.1.21. | Automatas 3P 10 A D (6kA) | Vnt. | 2 | Vardinė įtampa 400 V AC Atjungimo charakteristika: D Montavimas DIN 35 mm |
| 6.1.22. | Automatas 3P 16 A D (6kA) | Vnt. | 2 | Vardinė įtampa 400 V AC Atjungimo charakteristika: D Montavimas DIN 35 mm |
| 6.1.23. | Automatas 3P 20 A D (6kA) | Vnt. | 2 | Vardinė įtampa 400 V AC Atjungimo charakteristika: D Montavimas DIN 35 mm |
| 6.1.24. | Automatas 3P 25 A D (6kA) | Vnt. | 2 | Vardinė įtampa 400 V AC Atjungimo charakteristika: D Montavimas DIN 35 mm |
| 6.1.25. | Automatas 2P 10 A B (10kA) | Vnt. | 2 | Vardinė įtampa 230 V AC Atjungimo charakteristika: B Montavimas DIN 35 mm Asociatyvinė nuotrauka |
| 6.1.26. | Automatas 2P 16 A B (10kA) | Vnt. | 2 | Vardinė įtampa 230 V AC Atjungimo charakteristika: B Montavimas DIN 35 mm |
| 6.1.27. | Automatas 2P 25 A B (10kA) | Vnt. | 2 | Vardinė įtampa 230 V AC Atjungimo charakteristika: B Montavimas DIN 35 mm |
| 6.1.28. | Automatas 2P 10 A C (10kA) | Vnt. | 5 | Vardinė įtampa 230 V AC Atjungimo charakteristika: C Montavimas DIN 35 mm |
| 6.1.29. | Automatas 2P 16 A C (10kA) | Vnt. | 5 | Vardinė įtampa 230 V AC Atjungimo charakteristika: C Montavimas DIN 35 mm |
| 6.1.30. | Automatas 2P 25 A C (10kA) | Vnt. | 5 | Vardinė įtampa 230 V AC Atjungimo charakteristika: C Montavimas DIN 35 mm |
| 6.1.31. | Kirtiklis 1P 32A | Vnt. | 2 | Vardinė įtampa 230 V AC Montavimas DIN 35 mm Asociatyvinė nuotrauka |
| 6.1.32. | Kirtiklis 1P 63A | Vnt. | 2 | Vardinė įtampa 230 V AC Montavimas DIN 35 mm |
| 6.1.33. | Kirtiklis 3 P 40A | Vnt. | 2 | Vardinė įtampa 400 V AC Montavimas DIN 35 mm Asociatyvinė nuotrauka |
| 6.1.34. | Kirtiklis 3 P 63A | Vnt. | 2 | Vardinė įtampa 400 V AC Montavimas DIN 35 mm |
| 6.1.35. | Kirtiklis 3 P 100A | Vnt. | 2 | Vardinė įtampa 400 V AC Montavimas DIN 35 mm |
| 6.1.36. | Srovės nuotekio relė 25A 2polis 30mA 230 V AC | Vnt. | 5 | Vardinė srovė, In: 25 A Polių skaičius: 2 Jautrumas: 30 mA Vardinė įtampa: 230 V AC Montavimas DIN 35 mm Asociatyvinė nuotrauka |
| 6.1.37. | Srovės nuotekio relė 16A 2polis 10mA 230 V AC | Vnt. | 3 | Vardinė srovė, In: 16 A Polių skaičius: 2 Jautrumas: 10 mA Vardinė įtampa: 230 V AC Montavimas DIN 35 mm |
| 6.1.38. | Srovės nuotekio relė 25A 4polis 30 mA 400 V AC | Vnt. | 2 | Vardinė srovė, In: 25 A Polių skaičius: 4 Jautrumas: 30 mA Vardinė įtampa: 400 V AC Montavimas DIN 35 mm Asociatyvinė nuotrauka |
| 6.1.39. | Srovės nuotekio relė 40A 4polis 30 mA 400 V AC | Vnt. | 2 | Vardinė srovė, In: 40 A Polių skaičius: 4 Jautrumas: 30 mA Vardinė įtampa: 400 V AC Montavimas DIN 35 mm |
| 6.1.40. | Srovės nuotekio relė 63A 4polis 30 mA 400 V AC | Vnt. | 1 | Vardinė srovė, In: 63 A Polių skaičius: 4 Jautrumas: 30 mA Vardinė įtampa: 400 V AC Montavimas DIN 35 mm |
| 6.1.41. | Srovės nuotėkio jungiklis su automatu 16A B 2polis 30mA 230 V AC | Vnt. | 3 | Vardinė įtampa 230 V AC Vardinė srovė 16 A Montavimas DIN 35 mm Atjungimo charakteristika B Polių skaičius 1P + N Jautrumas 30 mA Asociatyvinė nuotrauka |
| 6.1.42. | Srovės nuotėkio jungiklis su automatu 25A B 2polis 30mA 230 V AC | Vnt. | 3 | Vardinė įtampa 230 V AC Vardinė srovė 25 A Montavimas DIN 35 mm Atjungimo charakteristika B Polių skaičius 1P + N Jautrumas 30 mA |
| 6.1.43. | Srovės nuotėkio jungiklis su automatu 16A C 2polis 30mA 230 V AC | Vnt. | 3 | Vardinė įtampa 230 V AC Vardinė srovė 16 A Montavimas DIN 35 mm Atjungimo charakteristika C Polių skaičius 1P + N Jautrumas 30 mA |
| 6.1.44. | Srovės nuotėkio jungiklis su automatu 25A C 2polis 30mA 230 V AC | Vnt. | 3 | Vardinė įtampa 230 V AC Vardinė srovė 25 A Montavimas DIN 35 mm Atjungimo charakteristika C Polių skaičius 1P + N Jautrumas 30 mA |
| 6.1.45. | Srovės nuotėkio jungiklis su automatu 16A C 4 polis 30mA 400 V AC | Vnt. | 2 | Vardinė įtampa 400 V AC Vardinė srovė 16 A Montavimas DIN 35 mm Atjungimo charakteristika C Polių skaičius 3P + N Jautrumas 30 mA Asociatyvinė nuotrauka |
| 6.1.46. | Srovės nuotėkio jungiklis su automatu 20A C 4 polis 30mA 400 V AC | Vnt. | 1 | Vardinė įtampa 400 V AC Vardinė srovė 20 A Montavimas DIN 35 mm Atjungimo charakteristika C Polių skaičius 3P + N Jautrumas 30 mA |
| 6.1.47. | Srovės nuotėkio jungiklis su automatu 32A C 4 polis 30mA 400 V AC | Vnt. | 1 | Vardinė įtampa 400 V AC Vardinė srovė 32 A Montavimas DIN 35 mm Atjungimo charakteristika C Polių skaičius 3P + N Jautrumas 30 mA |
| 6.1.48. | Šyna komutacinė 12 modulių (1pol.), 10 mm² | Vnt. | 5 | Asociatyvinė nuotrauka |
| 6.1.49. | Šyna komutacinė 12 modulių (3pol.), 10 mm² | Vnt. | 5 |  |
| 6.1.50. | Šyna komutacinė 12 modulių (1pol.), 16 mm² | Vnt. | 5 |  |
| 6.1.51. | Šyna komutacinė 12 modulių (3pol.), 16 mm² | Vnt. | 5 |  |
| 6.2. | Nuolatinės srovės šaltiniai |  |  |  |
| 6.2.1. | Nuolatinės srovės šaltinis 24V, 5A | Vnt. | 10 | Įtampos: įėjimas 230V,50Hz, išėjimas 24-28V (nuolatinė, reguliuojama). Išėjimo srovė – 5A. Montuojamas ant DIN bėgio. |
| 6.2.2. | Nuolatinės srovės šaltinis 24V, 10A | Vnt. | 6 | Įtampos: įėjimas 230V,50Hz, išėjimas 24-28V (nuolatinė, reguliuojama). Išėjimo srovė – 10A. Montuojamas ant DIN bėgio |
| 6.2.3. | Nuolatinės srovės šaltinis 24V, 20A | Vnt. | 6 | Įtampos: įėjimas 230V,50Hz, išėjimas 24-28V (nuolatinė, reguliuojama). Išėjimo srovė – 20A. Montuojamas ant DIN bėgio |
| 6.3. | Elektros tinklo analizatoriai |  |  |  |
| 6.3.1. | Elektros tinklo analizatoriai | Vnt. | 6 | Atlieka trifazio elekros tinklo parametrų matavimus: V, A, kW, kVAr, kVA, Hz, kWh, kVArh, galios koefientas. Informacija pateikiama LCD ekrane. Komunikacijos: Modbus TCP arba Modbus RTU, WEB. Analizatorius savyje turi WEB sąsają, kurioje be papildomų programinių priemonių pateikiami matavimo rezultatai. Montuojamas ant DIN bėgio. Netiesioginio jungimo. |
| 6.3.2. | Elektros tinklo analizatoriai | Vnt. | 6 | Atlieka trifazio elekros tinklo parametrų matavimus: V, A, kW, kVAr, kVA, Hz, kWh, kVArh, galios koeficentas, harmonikos. Informacija pateikiama LCD ekrane. Elektros tinklo būklės analizė pagal EN. Įvykių registras su laiko žyme (bent 200 įvykių). Komunikacijos: Modbus TCP arba Modbus RTU, WEB. Analizatorius savyje turi WEB sąsają, kurioje be papildomų programinių priemonių pateikiami matavimo rezultatai, įvykiai su grafiniu tinklo parametrų atvaizdavimu sutrikimo metu, tiekiamos įtampos sinusoidės momentiniai pokyčiai, naudojamos galios valandinis maksimumas, suvartojama elektros energija ir palyginimas su praėjusio laikotarpio duomenimis (paros, mėnesio, metų). Netiesioginio jungimo. |
| 6.3. | Elektros energijos komercinės apskaitos prietaisai |  |  |  |
| 6.3.1. | Elektroniniai elektros energijos komercinės apskaitos prietaisai | Vnt. | 3 | Vienfazis, tiesioginio jungimo, aktyvinės elektros energijos apskaita, su komunikacija: srovės kilpa, RS485. |
| 6.3.2. | Elektroniniai elektros energijos komercinės apskaitos prietaisai | Vnt. | 5 | Trifazis, netiesioginio jungimo, aktyvinės ir reaktyvinės elektros energijos apskaita, keturių tarifų, su komunikacija: srovės kilpa, RS485. |
| 6.3.3. | Elektroniniai elektros energijos komercinės apskaitos prietaisai | Vnt. | 5 | Trifazis, tiesioginio jungimo, aktyvinės ir reaktyvinės elektros energijos apskaita, keturių tarifų, su komunikacija: srovės kilpa, RS485. |
| 6.3.4. | TAL-0.72 50/5A srovės transformatorius su šyna arba lygiavertis | Vnt. | 3 | Transformacijos koeficientas: 50/5A Tikslumo klasė: 0,5 S Apkrova: 5 VA Žemos įtampos srovės matavimo transformatoriai (transformatoriai) skirti komercinei elektrosenergijos apskaitai, tinkluose esant 50 arba 60 Hz kintamai srovei. Asociatyvinė nuotrauka |
| 6.3.5. | TAL-0.72 100/5A srovės transformatorius su šyna arba lygiavertis | Vnt. | 3 | Transformacijos koeficientas: 100/5A Tikslumo klasė: 0,5 S Apkrova: 5 VA, 10 VA Žemos įtampos srovės matavimo transformatoriai (transformatoriai) skirti komercinei elektrosenergijos apskaitai, tinkluose esant 50 arba 60 Hz kintamai srovei. |
| 6.3.6. | TAL-0.72 200/5A srovės transformatorius su pereinamąja šyna arba lygiavertis | Vnt. | 3 | Transformacijos koeficientas: 200/5A Tikslumo klasė: 0,5 S Apkrova: 5 VA Žemos įtampos srovės matavimo transformatoriai (transformatoriai) skirti komercinei elektrosenergijos apskaitai, tinkluose esant 50 arba 60 Hz kintamai srovei. |
| 6.3.7. | Srovės ir įtampos antrinių grandinių bandymo jungtimis BG | Vnt. | 2 | Vardinė įtampa, Un: 400 Vac Vardinė srovė, In: 25A Laidininko skersmens plotas, Ø: 10 kv. mm² Veikimo temperatūra: ~ -40 °C - +55 °C Apsaugos klasė: ≥ IP20 Asociatyvinė nuotrauka |
| 6.4. | Šviestuvai, lempos |  |  |  |
| 6.4.1. | LED evakuacinis šviestuvas paviršinio montavimo | Vnt. | 6 | Įtampa AC 220-240V; Paviršinis montavimas; Pastovaus / nepastovaus švietimo; Šviesos šaltinis LED; Spalvinė temperatūra 4000 K (šaltai balta); Atsparumo klasė ≥ IP55; Galia ≤ 3W Degimo trukmė ≥ 1 val.; Pilnai sukomplektuotas (su visais reikalingais montavimo komponentais); Šviesos srautas (lm) ≥ 150. Asociatyvinė nuotrauka |
| 6.4.2. | LED evakuacinis šviestuvas dvipusis lubinis | Vnt. | 6 | Įtampa AC 220-240V; Paviršinis montavimas; Pastovaus / nepastovaus švietimo; Šviesos šaltinis LED; Spalvinė temperatūra 4000 K (šaltai balta); Dvipusė šviesos sklaida; Atsparumo klasė ≥ IP44; Galia ≤ 3W Degimo trukmė ≥ 1 val.; Pilnai sukomplektuotas (su visais reikalingais montavimo komponentais); Šviesos srautas (lm) ≥ 150. Asociatyvinė nuotrauka |
| 6.4.3. | Įleidžiamas šviestuvas LED panelė | Vnt. | 20 | Apsaugos laipsnis ≥ IP 44; Šviestuvo tipas – įleidžiamas šviestuvas; Šviesos šaltinis LED; Spalvinė temperatūra 4000 K (šaltai balta); Gaubtas organinis stiklas (PMMA); Galia ≤ 40 W; Matmenys 595 x 595 mm; Šviesos srautas ≥ 4000 lm; Asociatyvinė nuotrauka |
| 6.4.4. | Hermetinis LED šviestuvas | Vnt. | 20 | Apsaugos laipsnis IP ≥ 65; Vid. degimo laikas 50 000 val.; Spalvinė temperatūra 4000 K (šaltai balta); Vardinė įtampa 220-240 V; Šviesos šaltinis LED; Gaubtas plastikinis matinis; Šviesos srautas ≥ 5200 lm; Galia ≤ (57 W); Darbinė temperatūra ~ -20° iki +45° C. Asociatyvinė nuotrauka |
| 6.4.5. | LED prožektorius | Vnt. | 6 | Šviestuvo tipas – prožektorius; Vid. degimo laikas ≥ 30 000 val.; Šviesos šaltinis LED; Šviestuvo galingumas ≤ 100W; Spalvinė temperatūra 4000 K; Šviesos srautas ≥ 10000Lm; Šviesos efektyvumas ≥ 100 Lm/W; Spalvų perteikimo indeksas (CRI) ≥ 80; Apsaugos laipsnis ≥ IP65; Darbinė temperatūra ~ -25 to +40 °C. Asociatyvinė nuotrauka |
| 6.4.5. | LED lempa | Vnt. | 80 | Vid. degimo laikas ≥ 20 000 val.; Spalvinė temperatūra pasirinkimas 3000 arba 4000 K; Lempos lizdas E27; Vardinė įtampa 230 V 50Hz; Galia ≤ 10 W Šviesos srautas ≥ 860 lm; Darbinė temperatūra ~ -20° iki +55° C. Asociatyvinė nuotrauka |
| 6.4.5. | LED lempa | Vnt. | 30 | Vid. degimo laikas ≥ 20 000 val.; Spalvinė temperatūra 4000 K; Lempos lizdas E27; Vardinė įtampa 230 V 50Hz; Galia ≤ 12 W Švietimo kampas 300° Šviesos srautas ≥ 1000 lm; Darbinė temperatūra ~ -20° iki +55° C; Asociatyvinė nuotrauka |
| 6.4.6. | LED lempa | Vnt. | 30 | Vid. degimo laikas ≥ 20 000 val.; Spalvinė temperatūra pasirinkimas 3000 arba 4000 K; Lempos lizdas E14; Vardinė įtampa 230 V 50Hz; Galia ≤ 6 W Šviesos srautas ≥ 500 lm. Asociatyvinė nuotrauka |
| 6.4.6. | Liuminescencinė lempa | Vnt. | 75 | Lempos lizdas G13; Spalvinė temperatūra pasirinkimas 3000 arba 4000 K; Galia 18 W. |
| 6.4.7. | Liuminescencinė lempa | Vnt. | 50 | Lempos lizdas G13; Spalvinė temperatūra pasirinkimas 3000 arba 4000 K; Galia 36 W. |
| 6.4.8. | Liuminescencinė lempa | Vnt. | 25 | Lempos lizdas G13; Spalvinė temperatūra pasirinkimas 3000 arba 4000 K; Galia 56 W. |
| 6.4.9. | Kaitrinė lempa | Vnt. | 100 | Lempos lizdas E27; Vardinė įtampa 230 V 50Hz; Galia 60 W. |
| 6.4.10. | Kompaktinė lempa | Vnt. | 20 | Vid. degimo laikas ≥ 10000 h; Spalvinė temperatūra pasirinkimas 3000 arba 4000 K; Lempos lizdas G24q 4p; Galia 18 W. |
| 6.4.11. | Kompaktinė lempa | Vnt. | 100 | Vid. degimo laikas ≥ 10000 h; Spalvinė temperatūra pasirinkimas 3000 arba 4000 K; Lempos lizdas G24q 4p; Galia 26 W. |
| 6.4.12. | Kompaktinė lempa | Vnt. | 100 | Vid. degimo laikas ≥ 10000 h; Spalvinė temperatūra pasirinkimas 3000 arba 4000 K; Lempos lizdas G24d 2p; Galia 18 W. |
| 6.4.13. | Kompaktinė lempa | Vnt. | 100 | Vid. degimo laikas ≥ 10000 h; Spalvinė temperatūra pasirinkimas 3000 arba 4000 K; Lempos lizdas G24d 2p; Galia 26 W. |
| 6.4.14. | Starteris S10 4-65W SIN 220-240V | Vnt. | 50 |  |
| 6.4.15. | Starteris S2 4-22W SER 220-240V | Vnt. | 75 |  |
| 6.5 | Moduliniai elektros paskirstymo skydai |  |  |  |
| 6.5.1. | 24 modulių elektros paskirstymo skydai. | Vnt. | 2 | Metalinis korpusas, su rakinamomis durimis, IP44. |
| 6.5.2. | 36 modulių elektros paskirstymo skydai | Vnt. | 1 | Metalinis korpusas, su rakinamomis durimis, IP44. |
| 6.5.3. | 48 modulių elektros paskirstymo skydai | Vnt. | 1 | Metalinis korpusas, su rakinamomis durimis, IP44. |
| 6.5.4. | Hermetinis paskirstymo skydas 6 modulių | Vnt. | 3 | Korpusas plastikas; Paviršinis montavimas; Permatomos durelės; Su N + PE kontaktais; Apsaugos laipsnis IP ≥ 65; Spalva pasirinktinai balta arba pilka; Modulių skaičius 6; Asociatyvinė nuotrauka |
| 6.5.5. | Hermetinis paskirstymo skydas 12 modulių | Vnt. | 3 | Korpusas plastikas; Paviršinis montavimas; Permatomos durelės; Su N + PE kontaktais; Apsaugos laipsnis IP ≥ 65; Spalva pasirinktinai balta arba pilka; Modulių skaičius 12; |
| 6.5.6. | Hermetinis paskirstymo skydas 24 modulių | Vnt. | 2 | Korpusas plastikas; Paviršinis montavimas; Permatomos durelės; Su N + PE kontaktais; Apsaugos laipsnis IP ≥ 65; Spalva pasirinktinai balta arba pilka; Modulių skaičius 2 x 12; |
| 6.5.7. | Hermetinis paskirstymo skydas 36 modulių | Vnt. | 1 | Korpusas plastikas; Paviršinis montavimas; Permatomos durelės; Su N + PE kontaktais; Apsaugos laipsnis IP ≥ 65; Spalva pasirinktinai balta arba pilka; Modulių skaičius 3 x 12 arba 2 x 18; |
| 6.5.8. | Potinkinis paskirstymo skydas 8 modulių | Vnt. | 3 | Apsaugos laipsnis IP ≥ 40; Durelės pasirinktinai baltos arba permatomos; Vardinė įtampa 400 V; Su N + PE kontaktais; Spalva balta; Korpusas plastikas; Modulių skaičius 8. Asociatyvinė nuotrauka |
| 6.5.9. | Potinkinis paskirstymo skydas 12 modulių | Vnt. | 3 | Apsaugos laipsnis IP ≥ 40; Durelės pasirinktinai baltos arba permatomos; Vardinė įtampa 400 V; Su N + PE kontaktais; Spalva balta; Korpusas plastikas; Modulių skaičius 12. |
| 6.5.10. | Potinkinis paskirstymo skydas 24 modulių | Vnt. | 2 | Apsaugos laipsnis IP ≥ 40; Durelės pasirinktinai baltos arba permatomos; Vardinė įtampa 400 V; Su N + PE kontaktais; Spalva balta; Korpusas plastikas; Modulių skaičius 24. |
| 6.5.11. | Potinkinis paskirstymo skydas 36 modulių | Vnt. | 1 | Apsaugos laipsnis IP ≥ 40; Durelės pasirinktinai baltos arba permatomos; Vardinė įtampa 400 V; Su N + PE kontaktais; Spalva balta; Korpusas plastikas; Modulių skaičius 36. |
| 6.5.12. | Virštinkinis paskyrstymo skydelis 8 modulių | Vnt. | 3 | Apsaugos laipsnis IP ≥ 40; Paviršinis montavimas; Durelės pasirinktinai baltos arba permatomos; Vardinė įtampa 400 V; Su N + PE kontaktais; Spalva balta; Korpusas plastikas; Modulių skaičius 8. Asociatyvinė nuotrauka |
| 6.5.13. | Virštinkinis paskyrstymo skydelis 12 modulių | Vnt. | 3 | Apsaugos laipsnis IP ≥ 40; Paviršinis montavimas; Durelės pasirinktinai baltos arba permatomos; Vardinė įtampa 400 V; Su N + PE kontaktais; Spalva balta; Korpusas plastikas; Modulių skaičius 12. |
| 6.5.14. | Virštinkinis paskyrstymo skydelis 24 modulių | Vnt. | 2 | Apsaugos laipsnis IP ≥ 40; Paviršinis montavimas; Durelės pasirinktinai baltos arba permatomos; Vardinė įtampa 400 V; Su N + PE kontaktais; Spalva balta; Korpusas plastikas; Modulių skaičius 24. |
| 6.5.15. | Virštinkinis paskyrstymo skydelis 36 modulių | Vnt. | 1 | Apsaugos laipsnis IP ≥ 40; Paviršinis montavimas; Durelės pasirinktinai baltos arba permatomos; Vardinė įtampa 400 V; Su N + PE kontaktais; Spalva balta; Korpusas plastikas; Modulių skaičius 36. |
| 6.5.16. | Įvadinis apskaitos skydas (ĮAS) 1 fazės vienam elektros skaitikliui | Vnt. | 3 | Įvadinis elektros apskaitos skydelis ĮAS skirtas kintamosios vienfazės (230V) įtampos elektros energijos apskaitai. Gaminamas iš cinkuoto plieno detalių, sujungtų plieninėmis kniedėmis. Už durelių turi plombavimo dangtį, korpuso išorėje – įžeminimo gnybtą. Apačioje yra įvadinių kabelių apsauginis dangtis. Skydelis dažomas atspariais atmosferiniam poveikiui milteliniais dažais. Pritaikytas naudoti lauko sąlygomis. Skydelis ĮAS naudojamas komercinei elektros energijos apskaitai. Vardinė įtampa: 230 V Apsaugos klasė: ≥ IP44 Vietų skaitikliams: 1 Matmenys: ~ 260x240x135 mm Asociatyvinė nuotrauka.. |
| 6.5.17. | Įvadinis apskaitos skydas (ĮAS) 3 fazių vienam elektros skaitikliui | Vnt. | 3 | Įvadinis elektros apskaitos skydelis ĮAS skirtas kintamosios vienfazės (380V) įtampos elektros energijos apskaitai. Gaminamas iš cinkuoto plieno detalių, sujungtų plieninėmis kniedėmis. Už durelių turi plombavimo dangtį, korpuso išorėje – įžeminimo gnybtą. Apačioje yra įvadinių kabelių apsauginis dangtis. Skydelis dažomas atspariais atmosferiniam poveikiui milteliniais dažais. Pritaikytas naudoti lauko sąlygomis. Skydelis ĮAS naudojamas komercinei elektros energijos apskaitai. Vardinė įtampa: 380 V Apsaugos klasė: ≥ IP44 Vietų skaitikliams: 1 Matmenys: ~ 500x330x210 mm |
| 6.6. | 19“ spintų priedai. |  |  |  |
| 6.6.1. | Lentyna 19“ spintai, reguliuojamo gylio. | Vnt. | 10 | Reguliuojamo gylio. Fiksuojama. |
| 6.6.2. | Lentyna 19“ spintai, ištraukiama. | Vnt. | 10 | Komplektuojama su teleskopiniais bėgeliais. |
| 6.6.3. | Lentyna 19“ spintai. | Vnt. | 10 | 2U priekyje montuojama lentyna. |
| 6.6.4. | Montavimo panelė su DIN bėgeliu. | Vnt. | 10 | 3U-4U dydis. Pramoninių keitiklių montavimui. |
| 6.6.5. | LSA plintų montavimo panelė 3U. | Vnt. | 10 | Montuojami 15 plintų. 3U dydis |
| 6.6.6. | LSA plintų montavimo panelė 1U. | Vnt. | 10 | Montuojami 3 plintai. 1U dydis |
| 6.6.7. | Uždengimo panelė 1U. | Vnt. | 40 |  |
| 6.6.8. | Uždengimo panelė 2U. | Vnt. | 20 |  |
| 6.6.9. | Uždengimo panelė 3U. | Vnt. | 20 |  |
| 6.6.10. | Uždengimo panelė 4U. | Vnt. | 20 |  |
| 6.6.11. | Uždengimo panelė 5U. | Vnt. | 20 |  |
| 6.6.12. | Elektros lizdų modulis, montuojamas 19‘ spintoje | Vnt. | 10 | Modulis, užimantis 1U vietos, tinkamas montuoti vertikaliai ir horizontaliai 19‘ spintose. Galia 3kW, įtampa 230V, įvadinė jungtis IEC C20 arba laisvi laidai prijungimui. Elektros lizdai (nemažiau): IEC C19 – 1 vnt., IEC C13 – 10 vnt. (numatyti atskiri 10A saugikliai dviejoms IEC C13 lizdų grupėms) |
| 6.6.13. | Elektros lizdų modulis, montuojamas 19‘ spintoje. Su matavimo funkcija. | vnt. | 10 | Modulis, užimantis 1U vietos, tinkamas montuoti vertikaliai 19“ spintoje. Galia 3kW, įtampa 230V. Įvadinė jungtis NEMA L5-20P. Elektros lizdai (nemažiau): IEC C13 – 8 vnt. Komplektuojamas su valdikliu, atliekančiu elektros įvado parametrų matavimo funkcijas: fazinė įtampos, apkrovimo srovė, galia, sunaudoja elektros energija. Informacija pateikiama ekrane ir nuotoliniu būdu per TCP/IP prievadu. Duomenys pateikiami SNMP ir Modbus protokolais. Ši informacija pateikiama taip pat per vidinį valdiklio WEB sąsają, vartotojų registracija ir duomenų išsaugojimas. Modulyje numatyta galimybė prijungti temperatūros daviklius. Lizdų moduliai turi būti nemažiau trijų spalvų: mėlyna, raudona, juoda. |
| 6.6.14. | Elektros lizdų modulis, montuojamas 19‘ spintoje. Su matavimo funkcija ir valdymu. | vnt. | 10 | Modulis, užimantis 1U vietos, tinkamas montuoti vertikaliai 19“ spintoje. Galia 3kW, įtampa 230V. Įvadinė jungtis NEMA L5-20P. Elektros lizdai (nemažiau): IEC C13 – 8 vnt. Komplektuojamas su valdikliu, atliekančiu elektros įvado parametrų matavimo funkcijas: fazinė įtampos, apkrovimo srovė, galia, sunaudoja elektros energija. Informacija pateikiama ekrane ir nuotoliniu būdu per TCP/IP sasają. Duomenys pateikiami SNMP protokolais. Ši informacija pateikiama taip pat per vidinį valdiklio WEB sąsają, vartotojų registracija ir duomenų išsaugojimas. Modulyje numatyta galimybė prijungti temperatūros daviklius. Modulio kiekvieną elektros lizdą galima įjungti ir atjungti nuotoliniu būdu. |
| 6.6.15. | Elektros lizdų modulis, montuojamas 19‘ spintoje | vnt. | 6 | Modulis, užimantis 0U vietos, tinkamas montuoti vertikaliai 19“ spintoje. Galia 12kW, įtampa 400/230V. Įvadinė jungtis NEMA L21-30P. Rozetės: IEC C19 – 6 vnt., IEC C13 – 36 vnt. Komplektuojamas su valdikliu atliekančiu elektros įvado parametrų matavimo funkcijas: 5.linijinė ir fazinė įtampos, apkrovimo srovė, galia, sunaudoja elektros energija. Informacija pateikiama ekrane ir nuotoliniu būdu per TCP/IP sasają. Duomenys pateikiami SNMP ir Modbus protokolais. Ši informacija pateikiama taip pat per vidinį valdiklio WEB sąsają, vartotojų registracija ir duomenų išsaugojimas. Modulyje numatyta galimybė prijungti temperatūros daviklius. Lizdų moduliai turi būti nemažiau trijų spalvų: mėlyna, raudona, juoda. |
| 6.6.16. | Elektros laidai su IEC C20-C19 jungtimis ir apsauginiu fiksavimu. | Vnt. | 100 | Ilgis 1,5 m. Srovė 16A. Spalvos: raudona, mėlyna, juoda. Apsauginis fiksavimas nuo u6traukimio elektros lizde. |
| 6.6.17. | Elektros laidai su IEC C20-C19 jungtimis ir apsauginiu fiksavimu. | Vnt. | 100 | Ilgis 3 m. Srovė 16A. Spalvos: raudona, mėlyna, juoda. Apsauginis fiksavimas nuo u6traukimio elektros lizde. |
| 6.6.18. | Elektros laidai su IEC C13-C14 jungtimis ir apsauginiu fiksavimu. | Vnt. | 100 | Ilgis 1,5 m. Srovė 10A. Spalvos: raudona, mėlyna, juoda. Apsauginis fiksavimas nuo u6traukimio elektros lizde. |
| 6.6.19. | Elektros laidai su IEC C13-C14 jungtimis ir apsauginiu fiksavimu. | Vnt. | 100 | Ilgis 3 m. Srovė 10A. Spalvos: raudona, mėlyna, juoda. Apsauginis fiksavimas nuo u6traukimio elektros lizde. |
| 7. | Įrankiai. |  |  |  |
| 7.1. | Akumuliatorinis smūginis gręžtuvas 18V | Vnt. | 1 | Variklis be anglinių šepetėlių. Akumuliatoriaus apsaugos sistema. Akumuliatorius: Li-ion 18V BL1850B (197280-8) 5,0Ah (90Wh), komplekte 2 vnt. Įkrovimo laikas: 45min, komplekte įkroviklis. Greitis be apkrovos (min-1): 0-500/2000 Maks. sukimo momentas: 54/30Nm Sukimo sankabos padėčių: 21 Judesių skaičius (min-1): 0-7500/30000 Maks. skersmuo medienoje: 38mm Maks. skersmuo mūre: 13mm Maks. skersmuo betone: 13mm Maks. skersmuo pliene: 13mm Griebtuvas: 1,5 - 13 mm Svoris su standartine baterija: ~1,6 - 1,9kg Matmenys (IxPxA): ~ 182x79x261mm 2 keičiami greičiai (0–500 ir 0–2000 aps./min.), kad galėtumėte atlikti įvairesnes gręžimo operacijas. Smūginio gręžimo funkcija, suteikia galimybę gręžti plytas ir betoną. Ergonomiška gumuota rankena. Darbinis šviesos diodas. Guolinė konstrukcija užtikrina prietaiso patvarumą. Įrankyje ir baterijose esanti apsaugos sistema užtikrina, kad įrankis atsijungtų automatiškai nukritus įkrovos lygiui iki minimumo. Taip tausojama baterija ir prailginimas jos tarnavimo laikas. Elektroninė apsauga nuo perkrovimo. Komplekte įrankio bei priedų dėklas. Asociatyvinė nuotrauka |
| 7.2. | Akumuliatorinis suktuvas 18V | Vnt. | 1 | Akumuliatoriaus apsaugos Sistema. Akumuliatorius: 18V Li-ion, komplekte 2 vnt. Komplekte akumuliatorių įkroviklis. Greitis be apkrovos (min-1): 0-2900 Maks. sukimo momentas: 165Nm Veržlės sukimo diametrai: M5-M16 Varžtas: M4-M8 Didelio įtempimo varžto priveržimo galia: M5-M12 Judesių skaičius (min-1): 0-3500 Svoris su standartine baterija: ~1,3-1,6kg Matmenys (IxPxA): ~ 137x79x238mm Galingas ir kompaktiškas 4-ių polių variklis. Ergonomiška gumuota rankena. Darbinis šviesos diodas. Maksimalus sukimo momentas, pasiekiamas nustačius maksimalius sūkius. Kompaktiškas šešiakampis griebtuvas. Įrankyje ir baterijose esanti apsaugos sistema užtikrina, kad įrankis atsijungtų automatiškai nukritus įkrovos lygiui iki minimumo. Taip tausojama baterija ir prailginimas jos tarnavimo laikas. Patikimas suktuvo antgalio tvirtinimas. Komplekte įrankio bei priedų dėklas. Asociatyvinė nuotrauka |
| 7.3. | Akumuliatorinis perforatorius 18V SDS-PLUS 1,2J LED | Vnt. | 1 | Variklis be anglinių šepetėlių. Šoninė rankena. Akumuliatorius: 18V Li-ion, komplekte 2 vnt. Smūgio jėga: 1,2J Optimalus gręžimas betone: 5 - 8mm Maks. skersmuo betone: 17mm Maks. skersmuo medienoje: 15mm Maks. skersmuo pliene: 10mm Judesių skaičius (min-1): 0-4800 Greitis be apkrovos (min-1): 0-680 Svoris su standartine baterija: ~ 2,3kg Matmenys (IxPxA): ~ 273x86x211mm Variklis be šepetėlių - lengvesnis ir mažesnis, ilgesnis darbo laikas, daugiau jėgos ir greičio. 2 darbo režimai: gręžimas ir smūginis gręžimas. Komplekte akumuliatorių įkroviklis. Komplekte įrankio bei priedų dėklas. Asociatyvinė nuotrauka |
| 7.4. | Elektriko izoliuotų atsuktuvų rinkinys WIPPH K arba lygiavertis | Vnt. | 3 | WIPPH rinkinyje yra 6 atsuktuvai: 4 WIP nuo 2.5 iki 5.5 ir WIK PH1-80 bei WIK PH2-100. |
| 7.5. | HAUPA krepšys"VDE" 1000 V su įrankiais arba lygiavertis | Vnt. | 3 | Medžiaga: ypač stiprus poliesteris 600D • 2K-VDE Kombinuotos replė 185 mm • 2K-VDE šoninės žnyplės 165 mm • 2K-VDE tiesios replės 200 mm, gerade • 2K-VDE nužievinimo replės 160 mm • 2K-VDE atsuktuvai VDE 1000 V 2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm • 2K-VDE atsuktuvai kryžminiaiPH, Gr. 1 + 2 • Universalus skydų raktas • VDE-peilis kabeliui tiesus, 50 mm • Įtampos matuoklisr „Basic“ Asociatyvinė nuotrauka |
| 7.6. | Kaltas plokščias SDS-MAX 24x600mm | Vnt. | 2 | Bendras ilgis: 600 mm Plotis: 25 mm Asociatyvinė nuotrauka |
| 7.7. | Elektriko raktų KNIPEX 9800 rinkinys (8 raktai) arba lygiavertis | Kompl. | 1 | 10 mm; 12mm;13 mm; 14 mm; 16 mm; 17 mm; 19 mm; 22 mm. Asociatyvinė nuotrauka |
| 7.8. | Izoliuotas veržliaraktis elektrikui kilpinis 8mm | Vnt. | 1 | Asociatyvinė nuotrauka |
| 7.9. | Izoliuotas veržliaraktis elektrikui kilpinis 9mm | Vnt. | 1 | Asociatyvinė nuotrauka |
| 7.10. | Izoliuotas veržliaraktis elektrikui kilpinis 10mm | Vnt. | 1 | Asociatyvinė nuotrauka |
| 7.11. | Izoliuotas veržliaraktis elektrikui kilpinis 12mm | Vnt. | 1 | Asociatyvinė nuotrauka |
| 7.12. | Izoliuotas veržliaraktis elektrikui kilpinis 11mm | Vnt. | 1 | Asociatyvinė nuotrauka |
| 7.13. | Izoliuotas veržliaraktis elektrikui kilpinis 13mm | Vnt. | 1 | Asociatyvinė nuotrauka |
| 7.14. | Izoliuotas veržliaraktis elektrikui kilpinis 14mm | Vnt. | 1 | Asociatyvinė nuotrauka |
| 7.15. | Izoliuotas veržliaraktis elektrikui kilpinis 17mm | Vnt. | 1 | Asociatyvinė nuotrauka |
| 7.16. | Izoliuotas veržliaraktis elektrikui kilpinis 19mm | Vnt. | 1 | Asociatyvinė nuotrauka |
| 7.16. | Izoliuota rankena elektrikui T-tipo 200mm, 3/8" VDE | Vnt. | 1 | Asociatyvinė nuotrauka |
| 7.17. | Izoliuota rankena elektrikui T-tipo 200mm, 1/2" | Vnt. | 1 | Asociatyvinė nuotrauka |
| 7.18. | Galvutė izoliuota 8 mm, 3/8" | Vnt. | 1 | Asociatyvinė nuotrauka |
| 7.19. | Galvutė izoliuota 10 mm, 3/8" | Vnt. | 1 | Asociatyvinė nuotrauka |
| 7.20. | Galvutė izoliuota 11 mm, 3/8" | Vnt. | 1 | Asociatyvinė nuotrauka |
| 7.21. | Galvutė izoliuota 12 mm, 3/8" | Vnt. | 1 | Asociatyvinė nuotrauka |
| 7.22. | Galvutė izoliuota 13 mm, 3/8" | Vnt. | 1 | Asociatyvinė nuotrauka |
| 7.23. | Galvutė izoliuota 14 mm, 3/8" | Vnt. | 1 |  |
| 7.24. | Galvutė izoliuota 16 mm, 3/8" | Vnt. | 1 |  |
| 7.25. | Galvutė izoliuota 17 mm, 3/8" | Vnt. | 1 | Asociatyvinė nuotrauka |
| 7.26. | Galvutė izoliuota 18 mm, 3/8" | Vnt. | 1 | Asociatyvinė nuotrauka |
| 7.27. | Galvutė izoliuota 19 mm, 3/8" | Vnt. | 1 | Asociatyvinė nuotrauka |
| 7.28. | Galvutė izoliuota 21 mm, 3/8" | Vnt. | 1 | Asociatyvinė nuotrauka |
| 7.29. | Galvutė izoliuota 22 mm, 3/8" | Vnt. | 1 | Asociatyvinė nuotrauka |
| 7.30. | Izoliuotas antgalis elektrikui (šešiakampis) H4x120mm, 1/2" | Vnt. | 1 | Asociatyvinė nuotrauka |
| 7.31. | Izoliuotas antgalis elektrikui (šešiakampis) H5x120mm, 1/2" | Vnt. | 1 | Asociatyvinė nuotrauka |
| 7.32. | Izoliuotas antgalis elektrikui (šešiakampis) H6x120mm, 1/2" | Vnt. | 1 | Asociatyvinė nuotrauka |
| 7.33. | Izoliuotas antgalis elektrikui (šešiakampis) H8x120mm, 1/2" | Vnt. | 1 | Asociatyvinė nuotrauka |
| 7.34. | Izoliuotas antgalis elektrikui (šešiakampis) H10x120mm, 1/2" | Vnt. | 1 | Asociatyvinė nuotrauka |
| 7.35. | Izoliuotas raktas L-tipo 6-kampis 3 mm | Vnt. | 1 | Asociatyvinė nuotrauka |
| 7.36. | Izoliuotas raktas L-tipo 6-kampis 4 mm | Vnt. | 1 | Asociatyvinė nuotrauka |
| 7.37. | Izoliuotas raktas L-tipo 6-kampis 5 mm | Vnt. | 1 | Asociatyvinė nuotrauka |
| 7.38. | Izoliuotas raktas L-tipo 6-kampis 6 mm | Vnt. | 1 | Asociatyvinė nuotrauka |
| 7.39. | Izoliuotas raktas L-tipo 6-kampis 8 mm | Vnt. | 1 | Asociatyvinė nuotrauka |
| 7.40. | Izoliuotas raktas L-tipo 6-kampis 10 mm | Vnt. | 1 | Asociatyvinė nuotrauka |
| 7.41. | Izoliuotas raktas L-tipo 6-kampis 12 mm | Vnt. | 1 | Asociatyvinė nuotrauka |
| 7.42. | Izoliacijos nuėmėjas 0.2-6mm2 | Vnt. | 2 | Ilgis: ~ 170 mm Kabelio skerspjūvio plotas: 0,2-6 mm2 Asociatyvinė nuotrauka |
| 7.43. | Izoliacijos nuėmiklis | Vnt. | 2 | Korpusas pagamintas iš smūgiams atsparaus plastiko. Atsarginis peilis rankenos viduje. Ilgis 170 mm; Skerspjūvis 4 ÷ 28 mm². Asociatyvinė nuotrauka |
| 7.44. | Žnyplės (replės kandiklis) | Vnt. | 2 | Izoliacija: 1000 V Ilgis: ~ 165 mm Asociatyvinė nuotrauka |
| 7.45. | Replės 1000V 205mm plokščios kombinuotos | Vnt. | 2 | Izoliacija: 1000 V Ilgis: 205 mm Asociatyvinė nuotrauka |
| 7.46. | Įtampos testeris 6-380 V | Vnt. | 3 | Dvigubai izoliuotas antgalis; Matavimo diapazonas DC ~ 6 - 380 V Matavimo diapazonas AC ~ 110 - 370 V CE standartas Asociatyvinė nuotrauka |
| 7.47. | Indukcinis įtampos testeris ¦ 90-1000 V | Vnt. | 3 | Skirta 90–1000 V diapazono elektros laidų įtampai aptikti. Be to, tai leidžia atlikti laido tęstinumo testą. Pagal indukcijos principą jis bekontakčiu būdu nurodo, ar laide yra įtampa. Laiduose aptiktą įtampą rodo šviesos diodas ir garsinis signalas. Jautrumo reguliavimas leidžia aptikti veikiančius laidus per atstumą, taip pat ir sienose. Imtuvas yra maitinamas dviem 1,5 V baterijomis (AAA). Jis turi įjungimo / išjungimo jungiklį, įmontuota automatinio išjungimo funkcija jį išjungia po tam tikro neveiklumo. Asociatyvinė nuotrauka |
| 7.48. | Atsuktuvas indikatorius 100 - 500V, TUV/GS 140 mm | Vnt. | 3 | Asociatyvinė nuotrauka |
| 7.49. | Termometras infraraud. sp | Vnt. | 1 | Lazerinio taško- rodyklės įjungimo / išjungimo funkcija; Techniniai duomenys : 4 skaitmenų skystųjų kristalų ekranas; Detektorius – thermopile; Duomenų užlaikymo funkcija; Min/max funkcija; Temperatūros diapazonas nuo -50 ° C iki 550 ° C; Reakcijos laikas < 1 sekundės; Emisija 0,95; Automatinis išsijungimas po 15 sekundžių; Tikslumas ± 2 ° C; Maitinimas 2x 1,5V AAA LR03 Komplektacija: Naudojimo instrukcija; 1x baterija 9V 6F22; Dėklas. Asociatyvinė nuotrauka |
| 7.50. | Šešiabriaunių raktų komplektas 2-10mm (8vnt) | Vnt. | 1 | Medžiaga: Chromo vanadžio plienas (59 Cr-Mo-V 4), Chromuoti Dydžiai: 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 – 10. Asociatyvinė nuotrauka |
| 7.51. | Plokščių/žvaigž.raktų rinkinys 6-22mm (12) | Vnt. | 1 | Dydžiai: 6-22 (6-7-8-9-10-11-12-13-14-17-19-22 mm); Medžiaga: chromo vanadžio plienas, šviesiai chromuotas. Asociatyvinė nuotrauka |
| 7.52. | Dielektriniai KALIOŠAI su patikra | Vnt. | 2 | Asociatyvinė nuotrauka |
| 7.53. | Ženklas lipdukas "Įtampa" 280mm | Vnt. | 20 | Asociatyvinė nuotrauka |
| 7.54. | Ženklas lipdukas "Įtampa" 160mm | Vnt. | 30 | Asociatyvinė nuotrauka |
| 7.55. | Ženklas lipdukas "Įtampa" 80mm | Vnt. | 40 | Asociatyvinė nuotrauka |
| 7.56. | Ženklas lipdukas "Įtampa" 50mm | Vnt. | 50 | Asociatyvinė nuotrauka |
| 7.57. | Pirštinės dielektrinės ELSEC 5; 0 kl. (maks. 1000V) | Vnt. | 6 | Asociatyvinė nuotrauka |
| 7.58. | Kilnojamas įžemiklis 0,4 kV šinoms | Vnt. | 3 | Kilnojamas įžemiklis KŽ-K-1-16-3 skirtas elektros šynų iki 1 kV įtampos, 50 Hz dažnio įžeminimui elektros pastotėse. Asociatyvinė nuotrauka |
| 7.59. | Lipdukas elektros skydinė | Vnt. | 10 | Matmenys:125x300mm. Asociatyvinė nuotrauka |
| 7.60. | Plakatas Stok! Įtampa | Vnt. | 10 | Plastikas. Dydis: 200x300mm. Asociatyvinė nuotrauka |
| 7.61. | Plakatas Nejungti! Įrenginiuose dirbama | Vnt. | 5 | Plastikas. Dydis: 180x290mm. Asociatyvinė nuotrauka |
| 7.62. | Ženklas Itampa 220V, lipdukas 33x73mm | Vnt. | 50 | Asociatyvinė nuotrauka |
| 7.63. | Standartinis darbų saugos ženklas (įžeminimo taškas), kurio išmatavimai 20 mm | Vnt. | 100 | Asociatyvinė nuotrauka |
| 7.64. | Ženklas Įjungta-išjungta, lipdukas 12vnt po 40x40mm | Vnt. | 100 | Asociatyvinė nuotrauka |
| 8. | Tinklo komutatoriai, nuoseklaus prievado serveriai |  |  |  |
| 8.1.1. | Valdomas dviejų nuoseklių sąsajų komutatorius | Vnt. | 20 | Ne mažiau kaip du RS-232/422/485 prievadai. Montuojamas ant DIN bėgelio (montuoti reikalingos detalės turi būti pridedamos). Ne mažiau kaip 2 10/100 BaseT(X) Ethernet prievadai (RJ45) su automatiniu greitaveikos atpažinimu. Du elektros maitinimo įvadai. Valdymas ir stebėjimas: Web prievadas, SNMPv3. Nuoseklus prievadas: Jungties tipas - DB9, kiekis 4 vnt., Programuojami nuoseklaus prievado tipai RS-232, RS-485, RS-422, veikimo tipas – „Ethernet Modem mode“, „Pair Connection mode“, „Real COM mode“, „RFC2217 mode“, „TCP Client mode“, „TCP server mode“, greitaveika - nuo 50 bps iki 921 kbps, duomenų ilgis – 5,6,7,8 bitai, stabdymo bitai – 1, 1.5, 2, paritetas - „None“, „Even“, „Odd“, „Space“, „Mark“, srauto kontrolė – „None“, „RTS/CTS“, „XON/XOF“ izoliacija – 2 kV, Prievado RS-485 linijos pabaigos rezistoriaus varža - 120 Omų Prievado RS-232 signalai: TxD, RxD, RTS, CST, DTR, DSR, DCD, GND Prievado RS-422 signalai: Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND Prievado RS-485 (4 laidai) signalai: Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND Prievado RS-485 (2 laidai) signalai: Data+, Data-, GND. Aplinkos sąlygos: nuo – 40 C iki +75 C. EMC: EN 55032/24 Garantijos laikotarpis: Turi būti suteikiamas ne trumpesnis nei 60 mėn. garantijos laikotarpis. Garantiniu laikotarpiu Pirkėjas nemokamai gauna ir naudoja komutatoriaus programinės įrangos (angl. firmware) klaidų ištaisymus ir naujas versijas. Garantiniu laikotarpiu Tiekėjas privalo nemokamai šalinti Prekės ir programinės įrangos gedimus, nemokamai remontuoti arba pakeisti sugedusią Prekę ar jos dalį (įskaitant transportavimo kaštus). |
| 8.1.2. | Valdomas keturių nuoseklių sąsajų komutatorius | Vnt. | 20 | Ne mažiau kaip keturi RS-232/422/485 prievadai. Montuojamas ant DIN bėgelio (montuoti reikalingos detalės turi būti pridedamos). Ne mažiau kaip 2 10/100 BaseT(X) Ethernet prievadai (RJ45) su automatiniu greitaveikos atpažinimu. Du elektros maitinimo įvadai. Valdymas ir stebėjimas: Web prievadas, SNMPv3. Nuoseklus prievadas: Jungties tipas - DB9, kiekis 4 vnt., Programuojami nuoseklaus prievado tipai RS-232, RS-485, RS-422, veikimo tipas – „Ethernet Modem mode“, „Pair Connection mode“, „Real COM mode“, „RFC2217 mode“, „TCP Client mode“, „TCP server mode“, greitaveika - nuo 50 bps iki 921 kbps, duomenų ilgis – 5,6,7,8 bitai, stabdymo bitai – 1, 1.5, 2, paritetas - „None“, „Even“, „Odd“, „Space“, „Mark“, srauto kontrolė – „None“, „RTS/CTS“, „XON/XOF“ izoliacija – 2 kV, Prievado RS-485 linijos pabaigos rezistoriaus varža - 120 Omų Prievado RS-232 signalai: TxD, RxD, RTS, CST, DTR, DSR, DCD, GND Prievado RS-422 signalai: Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND Prievado RS-485 (4 laidai) signalai: Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND Prievado RS-485 (2 laidai) signalai: Data+, Data-, GND. Aplinkos sąlygos: nuo – 40 C iki +75 C. EMC: EN 55032/24 Garantijos laikotarpis: Turi būti suteikiamas ne trumpesnis nei 60 mėn. garantijos laikotarpis. Garantiniu laikotarpiu Pirkėjas nemokamai gauna ir naudoja komutatoriaus programinės įrangos (angl. firmware) klaidų ištaisymus ir naujas versijas. Garantiniu laikotarpiu Tiekėjas privalo nemokamai šalinti Prekės ir programinės įrangos gedimus, nemokamai remontuoti arba pakeisti sugedusią Prekę ar jos dalį (įskaitant transportavimo kaštus). |

- PREKIŲ UŽSAKYMAS, PRISTATYMAS

6. Prekės bus perkamos pagal atskirus Pirkėjo elektroninėmis priemonėmis pateiktus Užsakymus Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu. Preliminariojoje sutartyje nustatytomis sąlygomis bus sudaromos žodinės arba rašytinės Sutartys. Užsakymų skaičius bei dydis neribojami.

7. Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, nebent aiškiai bus nustatyta kitaip. Prekės turi būti pristatytos šiuo adresu: Balio Karvelio g. 25, LT-02184 Vilnius.

8. Prekės turi būti įpakuotos į standartinę gamintojo pakuotę. Pakuotė turi garantuoti Prekių saugumą jas transportuojant.

- GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

9.  Prekėms turi būti suteikiamas ne trumpesnis nei 12 mėn. garantijos laikotarpis (išskyrus 1 lentelės 8 p. nurodytoms Prekėms), skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo priėmimo akto pasirašymo dienos. Jei gamintojas Prekėms nustatė ilgesnį garantijos laikotarpį, tuomet galioja gamintojo nustatytas garantijos laikotarpis.

10.  Prekių garantijos laikotarpiu nekokybiškos Prekės turi būti pakeičiamos naujomis.

11. Terminas, per kurį garantijos laikotarpiu turi būti ištaisomi nustatyti Prekių trūkumai arba trūkumų turinčios Prekės pakeičiamos (naujomis) kokybiškomis - 10 darbo dienų nuo pranešimo apie gedimą Tiekėjui išsiuntimo dienos. Prekių trūkumais laikomi Prekių gedimai ir/ar neatitikimai techninės specifikacijos, Preliminariosios sutarties/Sutarties reikalavimams ir teisės aktams, reglamentuojantiems prekių kokybę.

- DOKUMENTAI

12. Tiekėjas kartu su Prekėmis turi pateikti visą Prekių gamintojo pridedamą (komplektuojamą) dokumentaciją.