TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Mažeikių kultūros centras (toliau – perkančioji organizacija), įgyvendindamas projektą „Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centro pastato pritaikymas įvairių grupių poreikiams“ numato įsigyti Mažeikių kultūros centro Didžiosios salės apšvietimo sistemą, adresu Naftininkų 11, Mažeikiai (toliau – Prekės).

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Techninės specifikacijos reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | Motorizuotas užliejančios šviesos (angl. wash) efektinis apšvietimo prietaisas | Bendri: 1. Motorizuotas užliejančios šviesos (angl. wash) efektinis apšvietimo prietaisas. 2. Komplekte tinkamai parinkti (pagal prietaiso svorį): a) saugos trosas ir b) prožektoriaus tvirtinimo kablys arba sąvarža. 3. Kiekis – 8 vnt. Apibūdinti tiksliais duomenimis: 1. LED šviesos diodų ne mažiau kaip 37 vienetai. 2. Šviesos diodų žiedų ne mažiau kaip 3. 3. Galimybė valdyti kiekvieną šviesos diodų žiedą valdyti atskirai. 4. LED šviesos diodai ne mažiau kaip 4 spalvų. 5. Spalvų maišymo technologija: RGBA arba RGBL, arba RGBW. 6. Prožektoriaus sukuriamas šviesos srautas (Output) – ne mažiau kaip 8 500 lm. 7. Gamintojo deklaruojamas LED darbo laikas ne mažiau kaip 30 000 val. 8. Prožektoriaus šviesos išgavos efektyvumas (šviesos srautas (Output)/LED galingumas) – ne mažiau kaip 16 lm/W. 9. „Zoom“ kampo reguliavimo santykis ne mažesnis 8:1. 10. Gamintojo nurodoma prožektoriaus sukuriama paviršiaus apšvieta iš 5 metrų atstumo šviečiant siauriausiu „zoom“ kampu, visomis spalvomis – ne mažesnė kaip 9 000 liuksų. 11. Gamintojo nurodoma prožektoriaus sukuriama paviršiaus apšvieta iš 5 metrų atstumo šviečiant plačiausiu „zoom“ kampu, visomis spalvomis – ne mažesnė kaip 600 liuksų. 12. Galimybė prožektorių valdyti DMX ir/ar Art-Net protokolais. 13. Turi DMX valdymo protokolo plėtinio RDM palaikymą. 14. Naudojama galia iš maitinimo šaltinio ne daugiau kaip 500 W (230 V, 50 Hz). 15. Blykstė, temdymas – elektroniniai. 16. Prožektorius turi tylaus aušinimo sistemos veikimo pasirinkimo galimybę (angl. quiet mode, stage arba theatre mode, studio mode, silent mode, ultra silent mode ir pan.), kuomet veikiančio prožektorius skleidžiamas triukšmas neviršija 40 dBA. 17. Ne mažiau 450 laipsnių Pan. 18. Ne mažiau 260 laipsnių Tilt. |
|  | Motorizuotas užliejantis (angl. wash) efektinis apšvietimo prietaisas II tipo | Bendri: 1. Pirkimu įsigyjamas motorizuotas užliejantis (angl. wash) efektinis apšvietimo prietaisas. 2. Komplekte tinkamai parinkti (pagal prietaiso svorį): a) saugos trosas ir b) prožektoriaus tvirtinimo kablys arba sąvarža. 3. Kiekis – 6 vnt. Apibūdinti tiksliais duomenimis: 1. Prožektoriaus šviesos srautas (Output) – ne mažesnis kaip 10 000 liumenų. 2. Prožektoriaus linzės konstrukcija – „Fresnel“. 3. Gamintojo deklaruojamas LED darbo laikas ne mažiau kaip 30 000 val. 4. Prožektoriaus šviesos išgavos efektyvumas (šviesos srautas (Output)/LED galingumas) – ne mažesnis kaip 35 lm/W. 5. Šviesos spindulio sklidimo „zoom“ kampo reguliavimo galimybės santykis ne mažiau kaip 8:1 (plačiausio zoom kampo ir siauriausio zoom kampo santykis). 6. Gamintojo nurodoma prožektoriaus sukuriama paviršiaus apšvieta iš 5 metrų atstumo šviečiant siauriausiu „zoom“ kampu, šalta balta spalva – ne mažesnė kaip 14 000 liuksų. 7. Gamintojo nurodoma prožektoriaus sukuriama paviršiaus apšvieta iš 5 metrų atstumo šviečiant plačiausiu „zoom“ kampu, šalta balta spalva – ne mažesnė kaip 1000 liuksų. 8. Turi DMX valdymo protokolo plėtinio RDM palaikymą. 9. Prožektoriaus atkuriamų spalvų tikslumo indeksas Rf, vadovaujantis ANSI/IES šviesos šaltinio spalvų perteikimo įvertinimo standarto TM-30-18 metodika, yra ne mažesnis kaip 70. 10. Prožektoriaus atkuriamų spalvų gamos indeksas Rg, vadovaujantis ANSI/IES šviesos šaltinio spalvų perteikimo įvertinimo standarto TM-30-18 metodika, yra ne mažesnis kaip 90. 11. Turi LED impulsų pločio moduliacijos (PWM) pasirinkimo galimybę („flicker free“). 12. Prožektorius turi ne mažiau kaip 6 spalvų ratą + atvira (baltai spalvai sukurti). 13. CMY spalvų maišymas. 14. CTO spalvos korekcijos filtras. 15. Turi šviesos spindulio įrėminimo (sukamą ne mažiau kaip ±60°) sistemą, kurią sudaro ne mažiau kaip 4 peiliai (blades). 16. „Zoom“ ir „frost“ filtras – motorizuoti. 17. Blykstė, temdymas – elektroniniai. 18. Prožektorius turi tylaus aušinimo sistemos veikimo pasirinkimo galimybę (angl. quiet mode, stage arba theatre mode, studio mode, silent mode, ultra silent mode ir pan.). 19. Naudojama galia iš maitinimo šaltinio ne daugiau kaip 600 W (230 V, 50 Hz). 20. Ne mažiau 520 laipsnių PAN. 21. Ne mažiau 220 laipsnių TILT. |
|  | Profilinių (su elipsoidiniu reflektoriumi) prožektorių komplektas | Bendri: 1. Pirkimu įsigyjamas profilinių (su elipsoidiniu reflektoriumi) prožektorių komplektas. 2. Komplektą sudaro: a) ne mažiau kaip 10 vnt. prožektorių su galimybe keisti jų linzę (be linzių), b) ne mažiau kaip 5 standartinės keičiamo nuo 15°iki 30° „zoom“ kampo linzės, c) ne mažiau kaip 5 standartinės keičiamo nuo 25° iki 50° „zoom“ kampo linzės, d) ne mažiau kaip 10 kabinimo įtaisų ir saugos troselių komplektų tinkamų siūlomų prožektorių svoriui (su linze). 3. Kiekis – 1 kompl. Apibūdinti tiksliais duomenimis: 1. Gamintojo deklaruojamas LED darbo laikas ne mažiau kaip 30 000 val. 2. LED šviesos šaltinis ne mažiau kaip 5 spalvų, išgaunamų ne siauresniame kaip nuo 3200 K iki 6000 K temperatūriniame diapazone. Gelsvai žalia („lime“) spalva – privaloma. 3. Prožektoriaus sukuriamas šviesos srautas (Output) su 15°–30° linze – ne mažiau kaip 4 000 lm. 4. Prožektoriaus sukuriamas šviesos srautas (Output) su 25°–50° linze – ne mažiau kaip 5 200 lm. 5. Gamintojo nurodoma prožektoriaus sukuriama paviršiaus apšvieta, naudojant standartinę 15°–30° linzę, iš 5 metrų atstumo šviečiant siauriausiu „zoom“ kampu – ne mažesnė kaip 4 200 liuksų. 6. Gamintojo nurodoma prožektoriaus sukuriama paviršiaus apšvieta, naudojant standartinę 15°–30° linzę, iš 5 metrų atstumo šviečiant plačiausiu „zoom“ kampu – ne mažesnė kaip 1 600 liuksų. 7. Gamintojo nurodoma prožektoriaus sukuriama paviršiaus apšvieta, naudojant standartinę 25°–50° linzę, iš 5 metrų atstumo šviečiant siauriausiu „zoom“ kampu – ne mažesnė kaip 1 700 liuksų. 8. Gamintojo nurodoma prožektoriaus sukuriama paviršiaus apšvieta, naudojant standartinę 25°–50° linzę, iš 5 metrų atstumo šviečiant plačiausiu „zoom“ kampu – ne mažesnė kaip 800 liuksų. 9. Turi turėti DMX valdymo protokolo plėtinio RDM palaikymą. 10. Prožektoriaus atkuriamų spalvų gamos indeksas Rg, vadovaujantis ANSI/IES šviesos šaltinio spalvų perteikimo įvertinimo standarto TM-30-18 metodika, yra ne mažesnis kaip 100. 11. Prožektoriaus atkuriamų spalvų tikslumo indeksas Rf, vadovaujantis ANSI/IES šviesos šaltinio spalvų perteikimo įvertinimo standarto TM-30-18 metodika, yra ne mažesnis kaip 80. 12. Turi LED impulsų pločio moduliacijos (PWM) pasirinkimo galimybę („flicker free“). 13. Blykstė, temdymas – elektroniniai. 14. Prožektorius turi tylaus aušinimo sistemos veikimo pasirinkimo galimybę (angl. quiet mode, stage arba theatre mode, studio mode, silent mode, ultra silent mode ir pan.). |
|  | Apšvietimo prietaisų valdymo signalų daliklis/keitiklis | Bendri: 1. Apšvietimo prietaisų valdymo signalų daliklis/keitiklis. 2. Kiekis – 1 vnt. Apibūdinti tiksliais duomenimis: 1. ArtNet valdymo protokolo į DMX valdymo protokolą keitiklis. 2. DMX valdymo protokolo į ArtNet valdymo protokolą keitiklis. 3. Palaiko ne mažiau kaip 8 visatas. 4. HTP/LTP palaikymas. 5. RDM palaikymas. 6. Korpusas tinkamas montuoti į 19“ „rack“ tipo spintą. |
|  | DMX signalų daliklis | Bendri: 1. DMX signalų daliklis. 2. Kiekis – 2 vnt. Apibūdinti tiksliais duomenimis: 1. Skirtas vieną DMX signalą padalinti į ne mažiau, kaip 8 atskirus išėjimus. 2. Skirtas du DMX signalus padalinti į ne mažiau, kaip po 4 atskirus išėjimus. 3. Palaiko ne mažiau kaip 2 DMX visatas. 4. Korpusas tinkamas montuoti į 19“ „rack“ tipo spintą. |
|  | Stovas skirtas apšvietimo prietaisų montavimui | Bendri: 1. Stovas skirtas apšvietimo prietaisų montavimui. 2. Kiekis – 10 vnt. Apibūdinti tiksliais duomenimis: 1. Maksimalus aukštis ne mažiau kaip 3 metrai. 2. Maksimali apkrova ne mažiau kaip 30 kilogramų. |
|  | Kabelių komplektas, kurį sudaro: | - Ne mažiau kaip 24 vnt. ne trumpesnių kaip 3 metrai DMX 3 PIN signalo valdymo kabelių. - Ne mažiau kaip 6 vnt. ne trumpesnių kaip 25 metrai DMX 3 PIN signalo valdymo kabelių. |

Visos medžiagos, kurios pagrįstai laikomos būtinomis komplektų sumontavimui, paleidimui ir derinimui, tinkamam instaliavimui ir sistemos eksploatavimui, turi būti pateiktos, nepriklausomai nuo to, ar jos detalizuotos techninėje specifikacijoje, ar ne.