## Sutarties 1 priedas „Techninė specifikacija“

ORLAIVIO EC135 (REG. NR. LY-HCD) TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DARBŲ ATLIKIMO PASLAUGOS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objekto pavadinimas ir aprašymas:

Orlaivio EC135 (reg. nr. LY-HCD, s/n 0513) techninės priežiūros darbų atlikimo paslauga(toliau – paslauga)

Reikalingas kiekis ar apimtys, atsižvelgiant į visą pirkimo sutarties trukmę su galimais pratęsimais:

- Orlaivio EC135 (reg. nr. LY-HCD, s/n 0513) techninės priežiūros  paslauga atlikta pagal pateiktą darbų lentelę.

- Paslaugos atlikimo terminas iki 2025.12.31

- Paslauga turi būti suteikta orlaivo būvimo vietoje – Trentas, Italija;

Reikalavimai paslaugų teikimui:

- Paslaugų tiekimo metu, Pirkėjas turi teisę tikrinti Tiekėją ir jo tiekiamų paslaugų kokybę, jų atitiktį valdybos kokybės sistemos reikalavimams, o nustačius neatitikimus ir Paslaugų teikėjui per nustatytą terminą jų nepašalinus, vienašališkai nutraukti Sutartį;

- Bet kuriuo techninės priežiūros darbų atlikimo metu sudaryti sąlygas Pirkėjo atstovui apžiūrėti orlaivį, darbų užduotis, personalo, atliekančio techninės priežiūros darbus bylas ir turimas kvalifikacijas, darbo sąlygas ir kitas aplinkybes turinčias įtakos orlaivio(-ių) techninės priežiūros darbų (paslaugų) atlikimui;

- Po techninės priežiūros darbų atlikimo, Pirkėjui paprašius, netinkamus naudoti komponentus Tiekėjas privalo gražinti  Pirkėjui;

- Techninės priežiūros atlikimo metu, nustačius komponento gedimą Tiekėjas privalo, suderinęs su Pirkėju, užsakyti komponento standartinio pakeitimo, remonto ar kapitalinio remonto paslaugą pas tiekėjus turinčius teisę atlikti tokias paslaugą(-as);

- Tiekėjas privalo, techninės priežiūros metu, medžiagas (tepalai, hermetikai, dažai, užtempėjai, fiksavimo viela ir kt.) parduoti už protingą rinkoje esančią kainą, tikslu naudoti techninės priežiūros darbų atlikimo metu;

- Techninės priežiūros atlikimo metu, nustačius, kad orlaivio detales reikia keisti, Tiekėjas privalo, suderinęs su Pirkėju, (kai detalės vertė viršija 1 000 EUR sumą), užsakyti atsargines detales iš gamintojo(-jų) Airbus Helicopter ir / ar Safrane Helicopter Engines arba kitų tiekėjų tikslu, techninės priežiūros metu sumontuoti atsargines dalis į orlaivį;

- Skrydžius, reikalingus techninės priežiūros metu vykdo Pirkėjo personalas;

- Dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėjus, kad reikia paslaugų, neįrašytų į sudarytą Sutartį, tačiau be kurių negalima užtikrinti Sutarties vykdymo, papildomas paslaugas ir jų sąmatą Tiekėjas turi suderinti su Pirkėju;

- Po visų techninės priežiūros darbų Tiekėjas privalo pateikti visus dokumentus susijusius su atliktais techninės priežiūros darbais, užpildyti orlaivio techninės priežiūros žurnalus ir išrašyti orlaivio atidavimo naudoti sertifikatą (CRS);

- Atliktiems techninės priežiūros darbams suteikiama ne mažesnė nei 12 mėnesių garantija;

Sutarties kainodara: bendra kaina, į kurią turi būti įtrauka:

- Planuojamų techninės priežiūros paslaugų kaina;

- Techninės priežiūros metu planuojamų pakeisti detalių, suremontuotų (kapitališkai suremontuotų ar pakeistų) komponentų, panaudotų medžiagų suma kaina

- specialisto (specialistų), atvykstančio į orlaivio vietą, visos išlaidos susijusios su kelione (bilietai, draudimas, degalai, komandiruotpinigiai ir kt. ), bei apgyvendinimu kaina;

- Kitos išlaidos, kurias galima numatyti pagal pateiktą darbų apimtį vykdant sutartį įtraukiamos į pasiūlymo kainą.

Paslaugoms suteikti privalomi reikalavimai:

Lentelė „Orlaivio EC135 (reg. nr. LY-HCD, s/n 0513) techninės priežiūros paslaugų sąrašas“

| EC- 135 LY-HCD S/N 513 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Work Description | P/N or Reference |
| 1 | Battery in emergency locator transmiter | 452-0133 |
| 2 | Battery in ELT remote control 453-0028 | 452-0128 |
| 3 | Cartridge | 30903894 |
| 4 | Cartridge | 30903896 |
| 5 | Fire extinguisher bottle | 33000025-1 |
| 6 | Do the inspection of the outer clamping ring and the screws L623M2001214 | AMM 62-32-00,6-1 |
| 7 | Do the inspection of the main rotor actuator nut | AMM 67-31-00,6-3 |
| 8 | 12-Month Inspection | MSM 05-23-00 |
| 9 | Periodical inspection (1000 FH/3 Y) | MSM 05-24-00 |
| 10 | SBEC135‐67‐040 Inspection of the main rotor actuator (single‐axis actuators) | SB EC135‐67‐040 |
| 11 | Check - N2 and Pitch Stop | AMM 05-60-00,6-7 |
| 12 | Do the overhaul of SAFT battery 409CH-2 | CMM 24-30-25 |
| 13 | Do the self-test of the ELT (emergency locator transmitter) system | AMM 25-63-40,5-1 |
| 14 | Do the functional test of the emergency power supply battery | AMM 34-25-00, 5-1 |
| 15 | Do the inspection of the emergency power supply PS-835 | AMM 34-25-00,6-1; AMM 34-25-00,6-2 |
| 16 | Do the functional test of fan in the PELICAN rack | AMM 31-61-00, 5-2 |
| 17 | Do the functional test of the CPDS fan | AMM 31-65-00,5-7 |
| 18 | Do the inspection of the removable part of the settling protection | AMM 32-74-02,6-1 |
| 19 | Do the inspection of the avionic equipment | AMM 34-00-00,6-1 |
| 20 | AIS functional test | HI-135-34-04-ICA |
| 21 | AIS detailed inspection | HI-135-34-04-ICA |
| 22 | Do the inspection of display accuracy of the pitot-static system | AMM 34-11-00, 5-2 |
| 23 | Do the leakage test of the pitot-static system | AMM 34-11-00, 5-1 |
| 24 | Do the functional test of the air data system ADS 3000 / 3200 | AMM 34-15-00, 5-1 AMM 34-15-00, 5-2 |
| 25 | Do the compensation of the Attitude and Heading Reference System AHRS | AMM 34-22-00, 5-2 |
| 26 | Do the compensation of the standby compass | AMM 34-23-00, 5-2 |
| 27 | Do the functional test of the emergency power supply battery | AMM 34-25-00, 5-1 |
| 28 | Do the discharge test of the emergency power supply battery | AMM 34-25-00, 2-2 |
| 29 | Do the inspection of the drive shafts (removed) | AMM 63-11-00, 6-1 |
| 30 | Do the inspection of the tail rotor | AMM 64-22-00, 6-1, 6-2, 6-4 up to 6-23 |
| 31 | Do the inspection of the tail rotor transmission | AMM 65-22-00, 6-1 |
| 32 | Do the boroscopic inspection of the collective shaft | AMM 67-12-00, 6-6 |
| 33 | Do the inspection of the ball pivot on the tail rotor controls | AMM 67-20-00, 6-7 |
| 34 | Change the Hydraulic Fluid and the Filter Elements | AMM 29-00-00, 3-3 |
| 35 | Do the lubrication of Drive Shaft Splines of Hydraulic Pump | AMM 29-00-00, 3-4 |
| 36 | Do the lubrication of the Swashplate Bearings | AMM 62-32-00, 3-1 |
| 37 | Do the oil Change of Tail Gearbox | AMM 65-22-00, 3-1 |
| 38 | Hand fire extinguisher (replace to halon free) (DUE at 2026-09-15) | HAL1-74-00 |
| AD |  |  |  |
| 39 | AD 2022-0077-E |  |
| 40 | AD 2022-0097 |  |
| 41 | AD 2023-0197 |  |
| 42 | AD 2024-0249 |  |
| 43 | AD 2025-0108 |  |

Aplinkos apsaugos kriterijai yra taikomi perkamam objektui:

| Pirkimo objektui taikomas (-omi) aplinkos apsaugos kriterijus (-ai) | 4.3. nėra produktų sąraše, bet perkamai paslaugai ar darbui tiekėjas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais (lygiaverčiai įrodymai gali būti priimami atliekant supaprastintus pirkimus ar Viešųjų pirkimų įstatymo ir Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo prieduose nurodytų socialinių ir kitų specialiųjų paslaugų pirkimus, o kitų pirkimų atvejais lygiaverčiai įrodymai priimami tik jeigu tiekėjas dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką); |
| --- | --- |
| Atitiktį aplinkos apsaugos kriterijui įrodantys dokumentai | Nepriklausomos sertifikavimo įstaigos išduotas sertifikatas, patvirtinantis, kad tiekėjas laikosi: - 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1221/2009 pripažįstamos Europos Sąjungos aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) arba kitos aplinkos apsaugos vadybos sistemos, pripažįstamos pagal minėto reglamento 45 straipsnį, reikalavimų, arba - standarto LST EN ISO 14001:2015 (arba lygiaverčio standarto) reikalavimų. |