2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Mažeikių kultūros centras (toliau – perkančioji organizacija), įgyvendindamas projektą „Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centro pastato pritaikymas įvairių grupių poreikiams“ numato įsigyti  keltuvus (2 vnt.) žmonių su negalia patekimui į pastato antrąjį aukštą, adresu Naftininkų 11, Mažeikiai (toliau – Prekės).

1 pirkimo dalies (Keltuvas žmonėms su negalia prie Mažosios salės) reikalavimai

Keltuvas (1 vnt. repeticijų erdvė)

| Keltuvo tipas | Keleivinis keltuvas žmonėms su negalia |
| --- | --- |
| Pavara | Nenustatoma |
| Montavimo vieta | Viduje |
| Keliamoji galia, kg | Ne mažiau kaip 400 |
| Kėlimo greitis | Ne daugiau kaip 0,15 m/s |
| Kėlimo aukštis, mm | Ne mažiau 3320 mm |
| Sustojimų skaičius | 2 |
| Įėjimų skaičius | 2 |
| Maitinimas | Vienfazis arba trifazis |
| Platformos matmenys, mm | Ne daugiau kaip 1200 x 1500 mm |
| Platformos valdymas | Važiavimas nuspaudus aukšto mygtuką |
| Valdymo mygtukai | Elektromechaniniai mygtukai su Brailio raštu |
| Aukšto mygtukų žymėjimas | 1; 2 |
| Iškvietimas | Automatinis, nuspaudus iškvietimo mygtuką |
| Durų laisvas praėjimas mm | 900 x 2000 |
| Šachtos konstrukcija | Metalinė (aliuminio ar kt.) konstrukcija |
| Šachtos matmenys, mm | Ne daugiau kaip 1500 x 1630 |
| Šachtos durų tipas | Varstomos ranka |
| Viršutinis aukštas, mm | Ne mažiau kaip 2250 |
| Šachtos apdaila | Stiklas, plieninės plokštės, dažytos (spalva RAL 9006 arba analogiška) |
| Šachtos durys | Dažytas metalas (aliuminis ar kt., spalva RAL 9006 arba analogiška, su stiklu) |
| Platforma | Dažyta, spalva RAL 9006 arba analogiška |
| Kabinos grindų danga | Neslidi guminė danga |
| Apšvietimas | Lubose LED šviestuvai |
| Kita informacija | Švelnus kabinos startas ir sustojimas; Avarinis išlaisvinimas; Avarinio sustojimo mygtukas; Valdymas gaisro atveju; Pritaikytas naudoti vidaus sąlygomis. Pritaikytas žmonėms su neįgaliųjų vežimėliu. Į pasiūlymo kainą įeina visos keltuvo pristatymo, montavimo, paleidimo eksploatacijai ir reikalingos dokumentacijos parengimo išlaidos. Jei perkamai prekei yra taikomi reikalavimai, numatyti galiojančiuose privalomuosiuose teisės aktuose, tačiau nėra įrašyti šioje specifikacijoje, laikoma, kad tokie reikalavimai yra keliami ir šioje specifikacijoje aprašytai prekei. |
| Pastabos | Keltuvas turi atitikti standartus LST EN 81-41:2025, Mašinų saugos direktyvos 2006/42/EB ir Lietuvos Respublikoje galiojančius reikalavimus |
| Garantija | ne trumpesnė nei 2 metai |

2 pirkimo dalies (keltuvas (1 vnt.) žmonėms su negalia prie Didžiosios salės) reikalavimai:

| Keltuvo tipas | Keltuvas žmonėms su negalia |
| --- | --- |
| Pavara | Nenustatoma |
| Montavimo vieta | Viduje |
| Keliamoji galia, kg | Ne mažiau kaip 400 |
| Kėlimo greitis | Ne daugiau kaip 0,15 m/s |
| Kėlimo aukštis, mm | Ne mažiau 3350 mm |
| Sustojimų skaičius | 2 |
| Įėjimų skaičius | 2 |
| Maitinimas | Vienfazis arba trifazis |
| Platformos matmenys, mm | Ne daugiau kaip 1200 x 1500 mm |
| Platformos valdymas | Važiavimas nuspaudus aukšto mygtuką |
| Valdymo mygtukai | Elektromechaniniai mygtukai su Brailio raštu |
| Aukšto mygtukų žymėjimas | 1; 2 |
| Iškvietimas | Automatinis, nuspaudus iškvietimo mygtuką |
| Durų laisvas praėjimas mm | 900 x 2000 |
| Šachtos konstrukcija | Metalinė (aliuminio ar kt.) konstrukcija |
| Šachtos durų tipas | Varstomos ranka |
| Viršutinis aukštas, mm | Ne mažiau kaip 2250 |
| Šachtos apdaila | Stiklas, plieninės plokštės, dažytos (spalva RAL 9006 arba analogiška) |
| Šachtos durys | Dažytas metalas (aliuminis ar kt.), spalva RAL 9006 arba analogiška, su stiklu |
| Platforma | Dažyta (spalva RAL 9006 arba analogiška) |
| Kabinos grindų danga | Neslidi guminė danga |
| Apšvietimas | Lubose LED šviestuvai |
| Kita informacija | Švelnus kabinos startas ir sustojimas; Avarinis išlaisvinimas; Avarinio sustojimo mygtukas; Valdymas gaisro atveju; Pritaikytas naudoti vidaus sąlygomis. Pritaikytas žmonėms su neįgaliųjų vežimėliu. Į pasiūlymo kainą įeina senojo keltuvo demontavimo ir visos naujo keltuvo pristatymo, montavimo, paleidimo eksploatacijai ir reikalingos dokumentacijos parengimo išlaidos. Jei perkamai prekei yra taikomi reikalavimai, numatyti galiojančiuose privalomuosiuose teisės aktuose, tačiau nėra įrašyti šioje specifikacijoje, laikoma, kad tokie reikalavimai yra keliami ir šioje specifikacijoje aprašytai prekei. |
| Pastabos | Keltuvas turi atitikti standartus LST EN 81-41:2025, Mašinų saugos direktyvos 2006/42/EB ir Lietuvos Respublikoje galiojančius reikalavimus |
| Garantija | ne trumpesnė nei 2 metai |

Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4.4. ir 4.4.4.5. papunkčiais (4.4.4.4. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos; 4.4.4.5. prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti.)

Tekėjai gali patys savarankiškai atvykti ir apžiūrėti keltuvų montavimo vietas.