SPS 1 priedas

VIENKARTINĖS TVARSLIAVOS IR APSAUGOS PRIEMONĖS, Nr. 20172

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Pirk. dalies Nr. | Pirkimo dalies pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Mato vnt. | Maksimalus kiekis | Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis. Tiekėjo siūlomos prekės parametrai (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai bei siūlomos prekės katalogo numeris*) | PVM tarifas % | Vnt. įkainis, EUR be PVM | Vnt. įkainis EUR su PVM | Bendra (maksimali) suma Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Diagnostinės pirštinės | Pagamintos iš nitrilo butadieno kaučiuko, be pudros. Atlenktu krašteliu lengvam užsimovimui ir apsaugai nuo vyniojimosi atgal, elastingumas ne mažiau 350%, mikroreljefinis paviršius. Storis pirštų srityje 0,08 mm ± 10%, delno srityje 0,05 mm ± 10%. Ilgis ne mažiau 240 mm. Plyšimo riba tempiant ne mažiau 6N. Ant pakuotės turi būti cheminių medžiagų atsparumo duomenys. Turi atitikti 93/42/EEC direktyvą ir EN455 reikalavimus. Pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus. Dydžiai: XS; S; M; L; XL atitinkantys europietiškus dydžius. | Vnt. | 3 300 000 | Pagamintos iš nitrilo butadieno kaučiuko, be pudros. Atlenktu krašteliu lengvam užsimovimui ir apsaugai nuo vyniojimosi atgal, elastingumas ne mažiau 350%, mikroreljefinis paviršius. Storis pirštų srityje 0,10 mm, delno srityje 0,07 mm. Ilgis 240 mm. Plyšimo riba 6N. Atitika 93/42/EEC direktyvą ir EN455 reikalavimus. Dydžiai: XS; S; M; L; XL atitinkantys europietiškus dydžius. Klinion, Medeco. 10241x | 5 | 0,0238 | 0,0250 | 78540,00 |
|  | PVM 5 % suma , Eur |  |  |  |  |  |  |  | 3927,00 |
|  | Bendra 1 p.d. suma su PVM, Eur |  |  |  |  |  |  |  | 82467,00 |

| 6. | Neausto pluošto viskozinės medžiagos keturių sluoksnių keturkampiai tamponai, Dydžiai: |  |  |  | Neausto pluošto viskozinė medžiaga, 2-3 kartus daugiau absorbuojanti nei marlė, nesterili, nesisluoksniuojanti, paruošta naudojimui. Po sterilizacijos nesielektrina, nepakeičia savo struktūros ir spalvos, neišyra iš kraštų. Tankis 40 g/m2. Tamponai keturių sluoksnių, keturkampiai. Pakuotės paženklintos privalomuoju CE ir vienkartinio naudojimo ženklu. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1. | (5 x 5) cm | Neausto pluošto viskozinė medžiaga, 2-3 kartus daugiau absorbuojanti nei marlė, nesterili, nesisluoksniuojanti, paruošta naudojimui. Po sterilizacijos nesielektrina, nepakeičia savo struktūros ir spalvos, neišyra iš kraštų. Tankis 40 ± 2 g/m2. Tamponai keturių sluoksnių, keturkampiai, galimas dydžių nuokrypis ± 2 cm. Pakuotės privalo būti paženklintos privalomuoju CE ir vienkartinio naudojimo ženklu. | Vnt. | 1 000 000 | Vliwasoft Lohmann-Rauscher 12075 | 5 | 0,0018 | 0,0019 | 1800,00 |
| 6.2. | (7,5 x 7,5) cm |  | Vnt. | 200 000 | Vliwasoft Lohmann-Rauscher 12081 | 5 | 0,0036 | 0,0038 | 720,00 |
| 6.3. | (10 x 10) cm |  | Vnt. | 500 000 | Vliwasoft Lohmann-Rauscher 12064 | 5 | 0,0061 | 0,0064 | 3050,00 |
| 6.4. | (10 x 20) cm |  | Vnt. | 1 100 000 | Vliwasoft Lohmann-Rauscher 12070 | 5 | 0,0133 | 0,0140 | 14630,00 |
|  | PVM 5 % suma , Eur |  |  |  |  |  |  |  | 1010,00 |
|  | Bendra 6 p.d. suma su PVM, Eur |  |  |  |  |  |  |  | 21210,00 |