Priedas 1

SKRYDŽIŲ PROCEDŪRŲ DIZAINO PROGRAMINĖS ĮRANGOS PANDA ATNAUJINIMO, PALAIKYMO IR MOKYMO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDRA INFORMACIJA

1.1. Pirkėjas: akcinė bendrovė Oro Navigacija, vienintelis oro navigacijos paslaugų tiekėjas, teikiantis oro navigacijos informacijos paslaugas (AIS), oro eismo paslaugas (ATS), oro erdvės valdymo paslaugas (ASM) bei ryšių, navigacijos ir stebėjimo (CNS) paslaugas Vilniaus skrydžių informacijos regione (FIR).
Adresas: Balio Karvelio g. 25, LT-02184 Vilnius, Lietuva, PVM mokėtojo kodas LT100604610. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įmonės kodas 210060460.

- SĄVOKOS IR SANTRUMPOS

2.1. Ši techninė specifikacija apima šias sąvokas ir santrumpas:
Tiekėjas – tiekėjas, kurio pasiūlymas laimėjo pagal pirkimo sąlygose nustatytą procedūrą ir su kuriuo bus pasirašyta sutartis;
Pirkėjas – akcinė bendrovė „Oro navigacija“;
Sutartis – prekių ir/ar paslaugų pirkimo ir pardavimo sutartis, pasirašyta tarp Tiekėjo ir Pirkėjo;
Programinė įranga arba Sistema – skrydžių procedūrų dizaino programinės įrangos sistema PANDA.

- TIKSLAS

3.1. Perkamos paslaugos – Programinės įrangos atnaujinimai ir palaikymas, įskaitant mokymus Pirkėjo personalui.

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI

4.1. Tiekėjas turi užtikrinti, kad Programinė įranga neturėtų jokių papildomų ar kenkėjiškų kodų, kurie nebūtini Programinei įrangai veikti.
4.2. Jei Programinėje įrangoje bus nustatytas kenkėjiškas kodas, tai bus laikoma nesilaikymu ir sutarties sąlygų pažeidimu. Tokiu atveju Tiekėjas turi padengti su materialine žala susijusias išlaidas, patirtas Pirkėjui.
4.3. Tiekėjas turi garantuoti atitiktį organizaciniams ir techniniams kibernetinio saugumo reikalavimams, nustatytiems Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 818, 2018 m. rugpjūčio 13 d. (aktuali redakcija)(toliau – Reikalavimai), kurie taikomi kibernetinio saugumo dalykams.

- PROGRAMINĖS ĮRANGOS REIKALAVIMAI

5.1.Programinė įranga turi palaikyti AIXM 5.1 ir tiesiogiai nuskaityti procedūrų dizainui reikalingus duomenis iš AIXM 5.1 suderinamos duomenų bazės ir tiesiogiai įrašyti (saugoti) sukurtų procedūrų duomenis į AIXM 5.1 duomenų bazę.

5.2. Sistema turi turėti šias funkcijas (visiškai automatizuotas):
5.2.1. Skrydžių procedūrų atitikties PANS-OPS kriterijams patikrinimas;
5.2.2. Pilnas įprastinių ir PBN RNAV procedūrų kūrimas: Standartiniai išskridimo pagal prietaisus maršrutai, Standartiniai atskridimo pagal prietaisus maršrutai, Artėjimo tūpti pagal prietaisus procedūros, Laukimo zonos, Tranzitiniai (en-route) maršrutai;
5.2.3. Pilna apsaugos zonų kūrimo automatizacija;
5.2.4. Trajektorijos konstravimas ir ARINC 424 skrydžių procedūrų kodavimas;
5.2.5. Naudotojo veiksmų stebėjimas ir bet kokių saugos pažeidimų užkirtimas;
5.2.6. Automatinis ataskaitų ir reikiamos dokumentacijos generavimas;
5.2.7. AIXM 5.1 procedūros kodavimas.

5.3. Sistema turi apimti modulių funkcijas, atitinkančias dabartinius ir būsimus reikalavimus, gaires ir apribojimus, nustatytus naujausioje PANS-OPS versijoje, ir išvengti bet kokių pažeidimų, tokių kaip (bet neapsiribojant šiais):
5.3.1. Minimalūs stabilizavimo atstumai tarp paeiliui esančių taškų/kontrolinių taškų (waypoints/fixes);
5.3.2. Maksimalūs susikirtimo kampai tarp dviejų paeiliui esančių segmentų;
5.3.3. Leidžiami posūkio kampai priklausomai nuo skrydžio etapo;
5.3.4. Leidžiamos prietaisų greičio (IAS) ribos priklausomai nuo skrydžio etapo.

5.4. Sistema turi turėti šias funkcijas išskridimo pagal prietaisus maršrutams:
5.4.1. Sistema turi gebėti identifikuoti esamus navigacijos įrenginius išskridimo maršruto nukreipimui;
5.4.2. Sistema turi gebėti nustatyti optimalią maršruto korekciją, kuri užtikrina minimalų kilimo gradientą (PDG);
5.4.3. Sistema turi gebėti aptikti kliūtis išskridimo tiesiojoje, kurias reikia apeiti naudojant posūkius;
5.4.4. Sistema turi pasiūlyti optimalų posūkio tipą, nustatytame aukštyje ar posūkio taške, kad būtų sumažintas kilimo gradientas (PDG);
5.4.5. Sistema turi pateikti posūkį nustatytame aukštyje, ir apskaičiuoti aukštį, kuris užtikrina minimalų vertikalų atstumą nuo kliūčių (MOC) posūkio pradžios ir pabaigos zonoje (TIA ir TA);
5.4.6. Sistema turi pateikti rekomendaciją dėl minimalaus aukščio, posūkio pusės ir kampo, kad būtų išvengta kliūčių, nepažeistų su minimalaus saugaus atstumo nuo kliūčių (MOC), iš kliūčių vertinimo zonos;
5.4.7. Sistema turi pateikti dizaineriams parinktis išskridimo procedūros suderinimui su tranzitinio skrydžio atkarpa;
5.4.8. Sistema turi automatiškai kurti ir sujungti apsaugines zonas skirtinguose etapuose.

5.5. Sistema turi teikti šias funkcijas standartinėms atskridimo pagal prietaisus ir artėjimo tūpti procedūroms:

5.5.1. Sistema turi būti pajėgi identifikuoti esamą navigacinę įrangą, kuri teikia maršruto nukreipimą paskutiniai netikslaus artėjimo tūpti pagal prietaisus atkarpai, atsižvelgdama į tūptinės trajektorijos orientavimo kriterijus ir taško nuokrypio ribas.
5.5.2. Sistema turi turėti galimybes apskaičiuoti kliūčių perskridimo aukštį/absoliutų aukštį (OCA/H), atsižvelgiant į tiesios artėjimo tūptinės trajektorijos orientavimo kriterijus.
5.5.3. Sistema turi būti pajėgi sumažinti procedūros kliūčių perskridimo aukštį/absoliutų aukštį (OCA/H) ir nustatyti optimalias vietas Priartėjimo tūpti taškui (FAP), Priartėjimo tūpti kontroliniam taškui (FAF), Tūpimo nutraukimo taškui (MAPt) ir pakartotiniam artėjimui tūpti. 
5.5.4. Sistema turi leisti dizaineriui kontroliuoti šiuos parametrus, siekiant užtikrinti minimalų saugų atstumą nuo kliūčių (MOC):
5.5.4.1. Posūkio vietą nustatytame posūkio taške;
5.5.4.2. Posūkio aukštį/absoliutų aukštį;
5.5.4.3. Kilimo gradientą;
5.5.4.4. kliūčių perskridimo aukštį/absoliutų aukštį (OCA/H) paskutiniame priartėjimo tūpti ar tūpimo nutraukimo etape;
5.5.4.5. Nustato optimalų tarpinio fiksavimo (IF) tašką ir minimalų aukštį/absoliutų aukštį šiame fiksavimo taške;
5.5.4.6. Leidžia optimizuoti pradinį artėjimo tūpti etapą, kad būtų galima keisti aukštį pagal optimalų nusileidimo gradientą; 
5.5.4.7. Nustato optimalias laiptinio žemėjimo taškų vietas visuose atvykimo ir artėjimo tūpti etapuose.
5.5.4.8. Sistema automatiškai sukuria ir sujungia apsaugos zonas skirtinguose etapuose.

5.6. Sistema turi turėti automatinę sąveikos galimybę su kliūčių ribojimo paviršiais, leidžiančią apibrėžti apsaugos zonų formas ir dydžius.
Sistema turi teikti šias funkcijas laukimo (holding) procedūroms:

Sistema turi būti sukurta taip, kad leistų sukurti laukimo procedūras šiais variantais:
5.6.1. Virš įrenginio;
5.6.2. VOR radialų sankirtoje;
5.6.3. Laukimo VOR/DME fiksavimo taške; 
5.6.4. Zonos navigacijos (RNAV) laukimo zonoje.
5.7. Sistema turi leisti lanksčiai gauti fiksus (nuo nustatytų koordinatės arba aukščio ir ribinio atstumo) kuriant laikymą ant gauto VOR/DME fiksavimo taško.
5.8. Sistema turi įgyvendinti automatinį kontrolės parametrų apribojimą, remiantis PANS-OPS nustatytais apribojimais, atsižvelgiant į skrydžio aukštį, lėktuvo kategoriją, turbulenciją ir skrydžio segmentą prieš ar po laukimo procedūros.
5.9. Sistema turi automatizuoti procedūrų kūrimą specialioms įskridimo apsaugos zonoms, priklausomai nuo sektoriaus ir nustatyto įskridimo taško, formuoti buferinę zoną ir atpažinti kritines kliūtis, darančias įtaką minimaliam skrydžio aukščiui laukimo zonoje.
5.10. Sistema turi palaikyti pilną ataskaitos kūrimą su visais parametrais ir sąlygomis, taikomomis laukimo zonos konstrukcijai, ir saugoti kliūčių, patenkančių į šią zoną, sąrašą.
5.11. Sistema turi atitikti Išplėstinės procedūrų kūrimo sistemos (Advanced Procedure Design System ICAO Doc 9906) reikalavimus bet kokio tipo instrumentinių skrydžių procedūrų, įtrauktų į ICAO doc 8168 vol.2, tokių kaip SIDs, STARs, artėjimo tūpti pagal prietaisus procedūros, vadovaujantis tiek antžeminėmis, tiek palydovinėmis navigacijos sistemomis, kūrimui ir tikrinimui bei kokybės užtikrinimo gerinimui.
5.12. Kritiniai parametrai, skirti patikrinti skrydžio procedūrą (kontrolinio taško tolerancijos zona, pirminių ir antrinių kliūčių vertinimo zonos, kurios formuoja minimalų kliūčių perskridimo aukštį nustatytoje kliūčių vertinimo zonoje, ARINC 424 skrydžių procedūrų kodavimo, segmentų pradžios ir pabaigos taškai, taktinė kryptis ir atstumas) rodomi specialiame vartotojo sąsajos lange.
5.13. Procedūros geometrinių parametrų vizualizacija elektroniniame žemėlapyje.
5.14. Matavimo įrankiai (atstumo matuoklis, kampų matuoklis ir arkos ilgio matuoklis), skirti padėti dizaineriui validacijos procese.
5.15. Pirminiai aeronautikos duomenys turėtų apimti šiuos duomenis:
5.15.1. Aerodromo duomenys (ARP WGS 84 koordinatės ir aerodromo aukštis, aerodromo etaloninė temperatūra ir kt.);
5.15.2. Pakilimo/nusileidimo tako duomenys (tako centrinės linijos aukščiai ir WGS 84 koordinatės, deklaruoti atstumai ir kt.);
5.15.3. Navigacijos priemonės (navigacijos priemonės tipas, pavadinimas, šaukinys, WGS 84 koordinatės ir antenos aukščiai);
5.15.4. Kliūčių duomenys (geometrijos tipas, WGS 84 koordinatės ir aukštis);
5.15.5. Teritorijos duomenys (WGS 84 koordinatės ir aukštis);
5.16. Sistemos turėtų suteikti vartotojui specialią sąsają koordinuotam ir tarpusavyje susijusiam aeronautikos duomenų įvedimui ir jų saugojimui su AIXM 5.1 suderinamoje duomenų bazėje.

5.17. Sistema turėtų apimti šias funkcijas automatizuotam skrydžių procedūrų, atitinkančių ICAO doc 8168 PANS-OPS (vėliausia versija, įskaitant visus pakeitimus) reikalavimus projektavimui:
5.17.1. Tradiciniai procedūrų projektavimo moduliai:
5.17.1.1. Netiksliojo artėjimo tūpti moduliai;
5.17.1.2. Tiksliojo artėjimo tūpti moduliai;
5.17.1.3. Kelio skaičiavimo (dead reckoning) navigacijos moduliai;
5.17.1.4. Pradinio artėjimo tūpti moduliai;
5.17.1.5. Atvykimo ir pradinio artėjimo tūpti moduliai;
5.17.1.6. Omnidirekcinio išvykimo moduliai;
5.17.1.7. Išvykimo be nukreipimo moduliai;
5.17.1.8. Išvykimo su nukreipimu moduliais;
5.17.1.9. Laukimo/racetrack procedūrų moduliai;
5.17.1.10. Maršrutų moduliai;
5.17.1.11. SR vektoriaus moduliai
5.17.2. PBN procedūrų projektavimo moduliai:
5.17.2.1. RNP artėjimo tūpti moduliai;
5.17.2.2. RNP AR artėjimo tūpti moduliai;
5.17.2.3. APV Baro-VNAV moduliai;
5.17.2.4. SBAS APV-I, CAT-I moduliai;
5.17.2.5. GLS moduliai;
5.17.2.6. OAS skaičiuoklis;
5.17.2.7. RNAV pradinio artėjimo tūpti moduliai;
5.17.2.8. RNAV DME uždengimo moduliai;
5.17.2.9. PinS artėjimo tūpti moduliai;
5.17.2.10. PinS išvykimo moduliai;
5.17.2.11. RNAV išvykimo moduliai;
5.17.2.12. RNAV atvykimo moduliai;
5.17.2.13. RNAV laukimo moduliai;
5.17.2.14. RNAV maršrutų moduliai.

5.17.3. Kiti moduliai:

5.17.3.1. VSS ir OCS modulis;
5.17.3.2. MSA ir TAA modulis;
5.17.3.3. Leg Creator modulis;
5.17.3.4. CRM Wall modulis.

5.18. Kiekvienas iš aukščiau paminėtų modulių turi užtikrinti šių skrydžio procedūrų komponentų kūrimą:

5.18.1. Trajektorijos konstravimas;
5.18.2. Kontrolinio taško tolerancijos zonų konstravimas;
5.18.3. Tiesių ir posūkių apsaugos zonų konstravimas;
5.18.4. Kliūčių ir reljefo duomenų vertinimas;
5.18.5. Kliūčių perskridimo aukščio (OCA) skaičiavimas;
5.18.6. Gradientų skaičiavimas.

5.19. Sistema turi sugeneruoti šiuos išvesties duomenis:

5.19.1. Procedūrų dizaino aprašas failas;
5.19.2. Procedūrų dizaino geometrijos failas;
5.19.3. Skrydžio segmentų kliūčių ir reljefo vertinimo ataskaita;
5.19.4. Duomenų rinkinys pagal AIXM 5.1 duomenų modelį.

5.20. Procedūrų dizaino aprašo faile turi būti šie duomenys:

5.20.1. PANS-OPS parametrai, naudojami projektuojant procedūrą;
5.20.2. Navigacinės įrangos susikertančių ir fiksuotų tolerancijos zonų formavimo parametrai;
5.20.3. Nukreipimo galimybės ir fiksuotų tolerancijos zonų formavimo parametrai;
5.20.4. Apsaugos zonų konstravimo parametrai;
5.20.5. OCA/H, PDG, nusileidimo gradientas, posūkio kampas ir kt.

5.21. Procedūrų dizaino geometrijos faile yra šie duomenys:

5.21.1. Trajektorijos taškų WGS 84 geografinės koordinatės;
5.21.2. Posūkio spindulys;
5.21.3. Tikrasis kursas segmentų taškuose;
5.21.4. Segmentų atstumas;
5.21.5. Aukščio apribojimai segmento pradžios ir pabaigos taškuose.

5.22. Skrydžio segmentų kliūčių ir reljefo vertinimo ataskaitoje turi būti šie duomenys:

5.22.1. Vietinių žemėlapių projekcijų koordinatės kliūčių ir reljefo taškų vietose;
5.22.2. Kliūčių ir reljefo taškų aukštis;
5.22.3. MOC (Minimalus Kliūčių Perskridimo Aukštis) kliūčių ir reljefo taškuose;
5.22.4. OCA/MOCA (Kliūčių Perskridimo Aukštis/MINIMALUS Kliūčių Perskridimo Aukštis) kliūčių ir reljefo taškuose;
5.22.5. Saugus kilimo gradientas kliūčių ir reljefo taškuose.

6. PASLAUGŲ APRAŠYMAS IR PIRKIMO APIMTIS

6.1. Perkamos 1 lentelėje nurodytos Programinės įrangos  atnaujinimo ir palaikymo paslaugos.

6.2. Programinės įrangos palaikymas turi pradėti veikti nuo sutarties galiojimo pabaigos, kuri nurodyta 1 lentelėje.
6.3. Programinės įrangos  palaikymas turi būti teikiamas telefonu, el. paštu ir nuotoliniu ryšiu. Palaikymą teikia Programinės įrangos  gamintojas. Programinės įrangos  palaikymas leidžia Pirkėjui naudotis naujausia Programinės įrangos versija, atnaujinimais ir dokumentacija (naudotojo vadovas, pakeitimų sąrašas ir kt.) visą palaikymo laikotarpį, nurodytą 1 lentelėje.  Palaikymas teikiamas darbo dienomis, darbo valandomis, išskyrus incidentų aptarnavimą, kuris vykdomas pagal 2 lentelėje nustatytus reagavimo ir sprendimo terminus.

6.4. Programinės įrangos  atnaujinimai, techninis palaikymas ir trikdžių šalinimas turi būti atliekami visą palaikymo laikotarpį, nurodytą 1 lentelėje.

1 lentelė. Programinės įrangos licencijos ir paslaugos, palaikomų licencijų skaičius, dabartinės sutarties pasibaigimo data ir palaikymo laikotarpis.

| Nr. | Moduliai | Palaikomų licencijų skaičius | Dabartinės sutarties pasibaigimo data | Palaikymo laikotarpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Licencija PANDA programinei įrangai standartiniams IFR skrydžiams: Tradiciniai moduliai Pastaba: Moduliai turi atitikti naujausio ICAO PANS-OPS reikalavimus (naujausią leidimą su visais pakeitimais). | 1 licencija | 2025-11-03 | 3 metai |
| 2 | Licencija PANDA programinei įrangai IFR skrydžiams: zonos navigacijos (PBN RNAV) skrydžių pagal prietaisus moduliai, pritaikyti CAT A, B, C, D, E, H lėktuvams Pastaba: Moduliai turi atitikti naujausio ICAO PANS-OPS reikalavimus (naujausią leidimą su visais pakeitimais). | 1 licencija | 2025-11-03 | 3 metai |
| 3 | Licencija ADAPT (AIM aplinka), skirtai PANDA operacijoms | 1 licencija | 2025-11-03 | 3 metai |

6.5. Per visą Programinės įrangos palaikymo laikotarpį, nurodytą 1 lentelėje, jeigu įvyksta Programinės įrangos sistemos gedimų, Tiekėjas turi užtikrinti palaikymą pagal 2 lentelėje nurodytus atsako ir sprendimo laikus.

2 lentelė. Programinės įrangos sistemos gedimo sunkumo lygiai, tiekėjo atsako laikas ir sprendimo laikotarpis.

| Gedimo ID | Aprašymas | Sunkumas | Atsako laikas | Paslaugos atkūrimas | Galutinio pataisymo terminas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Programinės įrangos visiškas gedimas arba gedimas, turintis esminės įtakos Pirkėjo veiklos tęstinumui (Programinė įranga neveikia). | Kritinis | 3 valandos | 1 kalendorinė diena | 3 kalendorinės dienos |
| 2 | Programinės įrangos gedimas, turintis didelę įtaką Pirkėjo veiklai (Programinė įranga veikia, bet neatlieka kai kurių svarbių funkcijų). | Aukštas | 1 kalendorinė diena | 3 kalendorinės dienos | 5 kalendorinės dienos |
| 3 | Programinės įrangos gedimas, turintis vidutinį poveikį schemų-žemėlapių sudarymo veiklai (sistema veikia, bet neatlieka kai kurių funkcijų). | Vidutinis | 2 kalendorinės dienos | 7 kalendorinės dienos | 14 kalendorinės dienų |
| 4 | Jokio reikšmingo poveikio schemų-žemėlapių sudarymo veiklai, tačiau gedimo pašalinimas gali pagerinti darbo proceso efektyvumą patobulinimu, kuris nelaikomas reikšmingu Programinės įrangos pakeitimu. | Žemas | 1 mėnuo | 3 mėnesiai | 6 mėnesiai |

6.6. Gedimo sudėtingumo lygį nustato Pirkėjo įgalioti asmenys.

6.7. Paslaugos atkūrimas – kai darbas gali tęstis (gali būti ir aplinkkelis (angl. workaround)); galutinis pataisymas – korekcija, pašalinanti gedimo priežastį ir aplinkkelių poreikį.

6.8. Programinės įrangos žinių atnaujinimo mokymai turi būti suteikiami ne daugiau kaip 6 atsakingiems Pirkėjo darbuotojams (1 bendra mokymų sesija vykstanti Tiekėjo atstovybėje ir trunkanti ne mažiau nei 3 darbo dienas arba ne mažiau nei 24 valandas). Sėkmingai pabaigę mokymus, atsakingi Pirkėjo darbuotojai iš Tiekėjo turi gauti sertifikatus, pažyminčius dalyvavimą.

7. APLINKOS APSAUGOS (ŽALIEJI) KRITERIJAI

7.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d.  įsakymo Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos Perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4 punktu, Pirkimas laikomas žaliuoju, nes tenkina 4.4.3 punkte nustatytą sąlygą, t. y., perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) ar kitokia paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos.