|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Slaugos priemonių(2) atviro konkurso sąlygų Priedas Nr. 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VšĮ Vilniaus miesto klinikinei ligoninei (Antakalnio g. 57, Antakalnio 124 , 10207 Vilnius) 6 pirkimo dalys |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Orienta-cinis poreikis | Vieneto kaina, EUR (be PVM) | Vieneto kaina, EUR (su PVM) | Orienta-cinė poreikio suma, EUR (be PVM) | Orienta-cinė poreikio suma, EUR (su PVM) | Reikalavimai | Siūlomi techniniai parametrai | Gamin-tojas | Katalo-ginis Nr. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Apklotų rinkiniai urologijai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | TUR rinkinys, sterilus | vnt. | 2160 | 34,80 | 36,5400 | 75168,00 | 78926,40 | 1. Vienkartinis. 2. Rinkinio komponentai supakuoti viename steriliame gamykliniame įpakavime. Pakuotė pagaminta iš tvirto plastiko. Ant pakuotės ne mažiau kaip 2 lipnios etiketės su sterilumo kontrolės ir produkto duomenimis. 3. Lipnios apkloto dalys gerai limpa prie odos, o sulipusios tarpusavy lengvai atsiskiria, nepažeidžiant apkloto. 4. Atitinka Medicinos Prietaisų Direktyvos 93/42/EEB ir standarto EN-13795 reikalavimus. 5. Rinkinio sudėtis: 5.1 Apklotas instrumentiniam staliukui 150x200 cm ± 10 cm – 1 vnt. 5.2 Maišas Mayo staliukui ne mažesnis nei 80 x 140 cm – 1 vnt. 5.3 Paciento apklotas 290/180x250 cm ± 10 cm su 8 cm ±1 cm diametro lipnia suprapubine anga. Turi integruotus užvalkalus kojoms, antpirštį digitaliniam tyrimui ir 5 cm ±1 cm diametro perinealinę angą. 95x50 cm +-5 cm dydžio integruotas skysčių surinkimo maišas turi filtrą bei skysčių išleidimo angą. Pagamintas iš tvirtos, ne plonesnės nei 56 g/m2 dviejų sluoksnių medžiagos: viršutinis – pagamintas iš neaustinės medžiagos, gerai sugeria skysčius (sugeriamumas ne mažesnis nei 250%), apatinis - visiškai nepralaidus, pagamintas iš polietileno plėvelės – 1 vnt. 5.4 Standartinės apsaugos chalatas, XL dydžio, ne trumpesnis nei 140 cm ilgio. Chalatas turi diržą, prie kaklo susisega lipnia juostele, ne trumpesne nei 15 cm. Rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo, ne trumpesniais nei 6 cm – 1 vnt. 5.5 Padidintos apsaugos chalatas, 2XLL dydžio, ne trumpesnis nei 170 cm ilgio. Chalatas turi diržą, prie kaklo susisega lipnia juostele, ne trumpesne nei 15 cm. Rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo, ne trumpesniais nei 6 cm – 1 vnt. 5.6 Šlapimo surinktuvas 2000 ml +-10ml, su išleidimo antgaliu – 1 vnt. 5.7 Dubuo 500 ml +-10ml, skaidrus, sugraduotas - 1 vnt. 5.8 Dubuo 250 ml+-10ml , spalvotas, sugraduotas – 1 vnt. 5.9 Rankovė video kamerai su elastine anga, 17 cm ± 1 cm x 240 cm ± 5 cm – 2 vnt. 5.10 Marlinės servetėlės 10x20 cm ±1 cm, 12 sluoksnių – 5 vnt. | 1. Vienkartinis. 2. Rinkinio komponentai supakuoti viename steriliame gamykliniame įpakavime. Pakuotė pagaminta iš tvirto plastiko. Ant pakuotės 4 lipnios etiketės su sterilumo kontrolės ir produkto duomenimis. 3. Lipnios apkloto dalys gerai limpa prie odos, o sulipusios tarpusavy lengvai atsiskiria, nepažeidžiant apkloto. 4. Atitinka Medicinos Prietaisų Direktyvos 93/42/EEB ir standarto EN-13795 reikalavimus. 5. Rinkinio sudėtis: 5.1 Apklotas instrumentiniam staliukui 140x190 cm – 1 vnt. 5.2 Maišas Mayo staliukui ne mažesnis nei 81 x 142 cm – 1 vnt. 5.3 Paciento apklotas 280/ 175x242 cm su 8 cm diametro lipnia suprapubine anga. Turi integruotus užvalkalus kojoms, antpirštį digitaliniam tyrimui ir 5 cm diametro perinealinę angą. 95x50 cm dydžio integruotas skysčių surinkimo maišas turi filtrą bei skysčių išleidimo angą. Pagamintas iš tvirtos 56 g/m2 dviejų sluoksnių medžiagos: viršutinis – pagamintas iš neaustinės medžiagos, gerai sugeria skysčius (sugeriamumas 250%), apatinis - visiškai nepralaidus, pagamintas iš polietileno plėvelės – 1 vnt. 5.4 Standartinės apsaugos chalatas, XL dydžio, 140 cm ilgio. Chalatas turi diržą, prie kaklo susisega lipnia juostele 17 cm. Rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo 7 cm –– 1 vnt. 5.5 Padidintos apsaugos chalatas, 2XLL dydžio, 170 cm ilgio. Chalatas turi diržą, prie kaklo susisega lipnia juostele 17 cm. Rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo 7 cm – 1 vnt. 5.6 Šlapimo surinktuvas 2000 ml su išleidimo antgaliu – 1 vnt. 5.7 Dubuo 500 ml, skaidrus, sugraduotas - 1 vnt. 5.8 Dubuo 250 ml, spalvotas, sugraduotas – 1 vnt. 5.9 Rankovė video kamerai su elastine anga 17,5 cm x 240 cm – 2 vnt. 5.10 Marlinės servetėlės 10x20 cm, 12 sluoksnių – 5 vnt. | Medline | Quote number 1452690 |
| 1.2 | Nefroskopinis rinkinys, sterilus | vnt. | 400 | 21,50 | 22,5750 | 8600,00 | 9030,00 | 1. Vienkartinis. 2. Rinkinio komponentai supakuoti viename steriliame gamykliniame įpakavime. Pakuotė pagaminta iš tvirto plastiko. Ant pakuotės ne mažiau kaip 2 lipnios etiketės su sterilumo kontrolės ir produkto duomenimis.3. Lipnios apkloto dalys gerai limpa prie odos, o sulipusios tarpusavy lengvai atsiskiria, nepažeidžiant apkloto. 4. Atitinka Medicinos Prietaisų Direktyvos 93/42/EEB ir standarto EN-13795 reikalavimus. 5. Rinkinio sudėtis: 5.1 Rankovė video kamerai su elastine anga, 17 cm ± 1 cm x 240 cm ± 5 cm – 2 vnt. 5.2 Standartinės apsaugos chalatas, XL dydžio, ne trumpesnis nei 140 cm ilgio. Chalatas turi diržą, prie kaklo susisega lipnia juostele, ne trumpesne nei 15 cm. Rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo, ne trumpesniais nei 6 cm – 1 vnt. 5.3 Standartinės apsaugos chalatas, 2XLL dydžio, ne trumpesnis nei 170 cm ilgio. Chalatas turi diržą, prie kaklo susisega lipnia juostele, ne trumpesne nei 15 cm. Rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo, ne trumpesniais nei 6 cm – 1 vnt. 5.4 Paciento apklotas pagamintas iš neaustinės medžiagos poliesterio ir viskozės. Apkloto dydis - 300 x180 cm ±10 cm, ovalus incizinis plotas 20x30 cm ± 5 cm, anga 5 cm ± 1 cm. Apklotas turi padidinto skysčių sugėrimo zoną ne mažesnę nei 10x50 cm. Skaidrus maišas 60x110 cm (±2 cm) su skysčių išleidimo anga bei lanksčiu metaliniu sutvirtinimu formos suteikimui. | 1. Vienkartinis. 2. Rinkinio komponentai supakuoti viename steriliame gamykliniame įpakavime. Pakuotė pagaminta iš tvirto plastiko. Ant pakuotės 4 lipnios etiketės su sterilumo kontrolės ir produkto duomenimis. 3. Lipnios apkloto dalys gerai limpa prie odos, o sulipusios tarpusavy lengvai atsiskiria, nepažeidžiant apkloto. 4. Atitinka Medicinos Prietaisų Direktyvos 93/42/EEB ir standarto EN-13795 reikalavimus. 5. Rinkinio sudėtis: 5.1 Rankovė video kamerai su elastine anga, 17,5cm x 240 cm – 2 vnt. 5.2 Standartinės apsaugos chalatas, XL dydžio, 140 cm ilgio. Chalatas turi diržą, prie kaklo susisega lipnia juostele 17 cm. Rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo 7 cm – 1 vnt. 5.3 Standartinės apsaugos chalatas, 2XLL dydžio, 170 cm ilgio. Chalatas turi diržą, prie kaklo susisega lipnia juostele 17 cm. Rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo 7 cm – 1 vnt. 5.4 Paciento apklotas pagamintas iš neaustinės medžiagos poliesterio ir viskozės. Apkloto dydis - 300 x183 cm, ovalus incizinis plotas 20x30 cm, anga 5 cm . Apklotas turi padidinto skysčių sugėrimo zoną 11x51 cm. Skaidrus maišas 58 x 109 cm su skysčių išleidimo anga bei lanksčiu metaliniu sutvirtinimu formos suteikimui. | Medline | Quote number 1452692 |
| 1 pirkimo dalis iš viso: |  |  |  |  |  | 83768,00 | 87956,40 |  |  |  |  |
| 2. | Sterilūs apklotai traumatologijai-ortopedijai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Apklotų rinkinys artroskopinėms operacijoms, sterilus | vnt. | 1800 | 33,50 | 35,1750 | 60300,00 | 63315,00 | 1. Vienkartinis. 2. Rinkinio komponentai supakuoti viename steriliame gamykliniame įpakavime. Pakuotė pagaminta iš tvirto plastiko. Ant pakuotės ne mažiau kaip 2 lipnios etiketės su sterilumo kontrolės ir produkto duomenimis. 3. Lipnios apkloto dalys gerai limpa prie odos, o sulipusios tarpusavy lengvai atsiskiria, nepažeidžiant apkloto. 4. Atitinka Medicinos Prietaisų Direktyvos 93/42/EEB ir standarto EN-13795 reikalavimus. 5. Rinkinio sudėtis:5.1 Apklotas instrumentiniam staliukui 150x200 cm ± 10 cm – 1 vnt. 5.2 Maišas Mayo staliukui ne mažesnis nei 80 x 140 cm – 1 vnt. 5.3 Paciento apklotas 230x300 cm ± 10 cm su elastine 7 cm ± 1 cm diametro anga ir skysčių surinkimo maišu. Pagamintas iš vientisos hidrofobiškos medžiagos su perpintomis polipropileno gijomis, ne plonesnės nei 43 g/m2. Apklotas turi padidinto skysčių sugėrimo zoną (sugeriamumas ne mažiau 400%), ne mažesnę nei 70x90 cm– 1 vnt. 5.4 Popierinės servetėlės 30x35 cm ± 5 cm – 2 vnt. 5.5 Padidintos apsaugos chalatas, 2XLL dydžio, ne trumpesnis nei 170 cm ilgio. Chalatas turi diržą, prie kaklo susisega lipnia juostele, ne trumpesne nei 15 cm. Rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo, ne trumpesniais nei 6 cm – 1 vnt. 5.6 Standartinės apsaugos chalatas, L dydžio, ne trumpesnis nei 120 cm ilgio. Chalatas turi diržą, prie kaklo susisega lipnia juostele, ne trumpesne nei 15 cm. Rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo, ne trumpesniais nei 6 cm – 1 vnt. 5.7. Švirkštas 20 ml, dviejų dalių, L/S - 1 vnt. 5.8 Adata 21G, 4 cm ± 0.2 cm – 1 vnt. 5.9 Adata 18G, 5 cm ± 0.5 cm – 1 vnt. 5.10 Skalpelio ašmenys su koteliu Nr. 11 – 1 vnt.5.11 Dubuo 500 ml+-10ml , skaidrus, sugraduotas - 1 vnt. 5.12 Rankovė video kamerai su elastine anga, 17 cm ± 1 cm x 240 cm ± 5 cm – 1 vnt. 5.13 Atsiurbimo vamzdelis D-0.6 cm, 300cm ±10 cm – 1 vnt. 5.14 Apklotas 75x90 cm ± 5 cm. Pagamintas iš tvirtos, ne plonesnės nei 56 g/m2 dviejų sluoksnių medžiagos: viršutinis – pagamintas iš neaustinės medžiagos, gerai sugeria skysčius (sugeriamumas ne mažesnis nei 250%), apatinis - visiškai nepralaidus, pagamintas iš polietileno plėvelės – 1 vnt. 5.15 Maišas kojai, pagamintas iš skysčiams nepralaidžios neaustinės medžiagos 35x75cm ± 3 cm – 1 vnt. 5.16 Elastinis bintas 12x500cm± 3 cm – 1 vnt. 5.17 Standartinės apsaugos chalatas, XL dydžio, ne trumpesnis nei 140 cm ilgio. Chalatas turi diržą, prie kaklo susisega lipnia juostele, ne trumpesne nei 15 cm. Rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo, ne trumpesniais nei 6 cm – 1 vnt. 5.18 Drenas žaizdai Ch 8 – 50-60 cm-1 vnt. | 1. Vienkartinis. 2. Rinkinio komponentai supakuoti viename steriliame gamykliniame įpakavime. Pakuotė pagaminta iš tvirto plastiko. Ant pakuotės 4 lipnios etiketės su sterilumo kontrolės ir produkto duomenimis. 3. Lipnios apkloto dalys gerai limpa prie odos, o sulipusios tarpusavy lengvai atsiskiria, nepažeidžiant apkloto. 4. Atitinka Medicinos Prietaisų Direktyvos 93/42/EEB ir standarto EN-13795 reikalavimus. 5. Rinkinio sudėtis: 5.1 Apklotas instrumentiniam staliukui 140x190 cm – 1 vnt. 5.2 Maišas Mayo staliukui 80 x 142 cm – 1 vnt. 5.3 Paciento apklotas 229 x 307 cm su elastine 6 cm diametro anga ir skysčių surinkimo maišu. Pagamintas iš vientisos hidrofobiškos medžiagos su perpintomis polipropileno gijomis 43 g/m2. Apklotas turi padidinto skysčių sugėrimo zoną (sugeriamumas 400%), 74 x 94 cm– 1 vnt. 5.4 Popierinės servetėlės 30 x 39 cm – 2 vnt. 5.5 Padidintos apsaugos chalatas, 2XLL dydžio, 170 cm ilgio. Chalatas turi diržą, prie kaklo susisega lipnia juostele 17 cm. Rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo 7 cm – 1 vnt. 5.6 Standartinės apsaugos chalatas, L dydžio, 120 cm ilgio. Chalatas turi diržą, prie kaklo susisega lipnia juostele 17 cm. Rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo 7 cm – 1 vnt. 5.7. Švirkštas 20 ml, dviejų dalių, L/S - 1 vnt. 5.8 Adata 21G, 3,8 cm – 1 vnt. 5.9 Adata 18G, 5 cm – 1 vnt. 5.10 Skalpelio ašmenys su koteliu Nr. 11 – 1 vnt. 5.11 Dubuo 500 ml, skaidrus, sugraduotas - 1 vnt. 5.12 Rankovė video kamerai su elastine anga, 17,5cm x 240 cm – 1 vnt. 5.13 Atsiurbimo vamzdelis D-0.6 cm, 300cm – 1 vnt. 5.14 Apklotas 75 x 90 cm. Pagamintas iš tvirtos 56 g/m2 dviejų sluoksnių medžiagos: viršutinis – pagamintas iš neaustinės medžiagos, gerai sugeria skysčius (sugeriamumas 250%), apatinis - visiškai nepralaidus, pagamintas iš polietileno plėvelės – 1 vnt. 5.15 Maišas kojai, pagamintas iš skysčiams nepralaidžios neaustinės medžiagos 36,5 x 72cm– 1 vnt. 5.16 Elastinis bintas 12 x 500cm – 1 vnt. 5.17 Standartinės apsaugos chalatas, XL dydžio 140 cm ilgio. Chalatas turi diržą, prie kaklo susisega lipnia juostele 17 cm. Rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo 7 cm – 1 vnt. 5.18 Drenas žaizdai Ch 8, 50 cm - 1 vnt. | Medline | Quote number 1452695 |
| 2.2 | U-Apklotas, sterilus | vnt. | 5900 | 3,40 | 3,5700 | 20060,00 | 21063,00 | 1. Vienkartinis. 2. Supakuotas steriliame gamykliniame įpakavime. Pakuotė pagaminta iš tvirto plastiko. Ant pakuotės ne mažiau kaip 2 lipnios etiketės su sterilumo kontrolės ir produkto duomenimis.3. Lipnios apkloto dalys gerai limpa prie odos, o sulipusios tarpusavy lengvai atsiskiria, nepažeidžiant apkloto. 4. Atitinka Medicinos Prietaisų Direktyvos 93/42/EEB ir standarto EN-13795 reikalavimus 5. Apklotas 200x260 cm ± 10 cm su lipniu plyšiu 20x100 cm ± 5 cm, pagamintas iš dviejų sluoksnių neaustinės medžiagos. Viršutinis neaustinės medžiagos sluoksnis gerai sugeria skysčius, apatinis - neperšlampamas, pagamintas iš polietileno plėvelės – 1 vnt. | 1. Vienkartinis. 2. Supakuotas steriliame gamykliniame įpakavime. Pakuotė pagaminta iš tvirto plastiko. Ant pakuotės 4 lipnios etiketės su sterilumo kontrolės ir produkto duomenimis.3. Lipnios apkloto dalys gerai limpa prie odos, o sulipusios tarpusavy lengvai atsiskiria, nepažeidžiant apkloto. 4. Atitinka Medicinos Prietaisų Direktyvos 93/42/EEB ir standarto EN-13795 reikalavimus 5. Apklotas 200 x 260 cm su lipniu plyšiu 20 x 102 cm, pagamintas iš dviejų sluoksnių neaustinės medžiagos. Viršutinis neaustinės medžiagos sluoksnis gerai sugeria skysčius, apatinis - neperšlampamas, pagamintas iš polietileno plėvelės – 1 vnt. | Medline | ES10438CE |
| 2.3 | „Mayo“ staliuko apklotas | vnt. | 500 | 1,26 | 1,3230 | 630,00 | 661,50 | Maišas Mayo staliukui ne mažesnis nei 80 x 140 cm pagamintas iš polietileno ir neaustinės medžiagos su skysčių sugėrimo zona, ne mažesne nei 55x88 cm.. Ant pakuotės ne mažiau kaip 2 lipnios etiketės su sterilumo kontrolės ir produkto duomenimis. | Maišas Mayo staliukui 80 x 142 cm pagamintas iš polietileno ir neaustinės medžiagos su skysčių sugėrimo zona 55x88 cm.. Ant pakuotės 4 lipnios etiketės su sterilumo kontrolės ir produkto duomenimis. | Medline | 8339DCE |
| 2 pirkimo dalis iš viso: |  |  |  |  |  | 80990,00 | 85039,50 |  |  |  |  |
| 3. | Sterilūs apklotai akušerijai – ginekologijai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Rinkinys histeroskopijai | vnt. | 9000 | 11,76 | 12,3480 | 105840,00 | 111132,00 | 1. Vienkartinis. 2. Supakuotas viename steriliame gamykliniame įpakavime su sterilumo kontrolės Sistema. 3. Lipnios apkloto dalys gerai limpa prie odos, o sulipusios tarpusavy lengvai atsiskiria, nepažeidžiant apkloto. 4. Atitinka Medicinos Prietaisų Direktyvos 93/42/EEB ir standarto EN-13795 reikalavimus. 5. Rinkinio sudėtis: 5.1 Apklotas instrumentiniam staliukui 150x200 cm ± 10 cm – 1 vnt. 5.2 Litotominis apklotas 89/312x229 cm± 10 cm, pagamintas iš neaustinės gerai sugeriančios trijų sluoksnių medžiagos, su lipnia 6x17cm ±1 cm dydžio anga, integruotais kojų apvalkalais, 2 vnt. vamzdelių bei laidų laikikliais bei padidinta skysčių sugėrimo zona ne mažesne nei 52x58 cm - 1vnt. 5.3 Apklotas su lipniu kraštu 65x49 cm ± 5 cm, pagamintas iš neaustinės gerai sugeriančios trijų sluoksnių medžiagos – 1 vnt. 5.4 Apklotas po sėdmenimis 96x126 cm ± 10 cm su padidinto skysčių sugėrimo zonomis, ne mažesnėmis nei 50x35 cm ir 50x20 cm – 1 vnt. 5.5 Popieriniai rankšluosčiai – 2vnt. | 1. Vienkartinis. 2. Supakuotas viename steriliame gamykliniame įpakavime su sterilumo kontrolės Sistema. 3. Lipnios apkloto dalys gerai limpa prie odos, o sulipusios tarpusavy lengvai atsiskiria, nepažeidžiant apkloto. 4. Atitinka Medicinos Prietaisų Direktyvos 93/42/EEB ir standarto EN-13795 reikalavimus. 5. Rinkinio sudėtis: 5.1 Apklotas instrumentiniam staliukui 140 x 190 cm – 1 vnt. 5.2 Litotominis apklotas 89/312 x 229 cm, pagamintas iš neaustinės gerai sugeriančios trijų sluoksnių medžiagos, su lipnia 6 x 17cm dydžio anga, integruotais kojų apvalkalais, 2 vnt. vamzdelių bei laidų laikikliais bei padidinta skysčių sugėrimo zona 52 x 58 cm - 1vnt. 5.3 Apklotas su lipniu kraštu 65 x 49 cm, pagamintas iš neaustinės gerai sugeriančios trijų sluoksnių medžiagos – 1 vnt. 5.4 Apklotas po sėdmenimis 96 x 126 cm su padidinto skysčių sugėrimo zonomis 52 x 37 cm ir 52 x 23 cm – 1 vnt. 5.5 Popieriniai rankšluosčiai – 2vnt. | Medline | TB29960CEA |
| 3.2 | Laparasokopinis rinkinys su trikampe anga | vnt. | 3000 | 37,00 | 38,8500 | 111000,00 | 116550,00 | 1. Vienkartinis. 2. Rinkinio komponentai supakuoti viename steriliame gamykliniame įpakavime. Pakuotė pagaminta iš tvirto plastiko. Ant pakuotės ne mažiau kaip 2 lipnios etiketės su sterilumo kontrolės ir produkto duomenimis. 3. Lipnios apkloto dalys gerai limpa prie odos, o sulipusios tarpusavy lengvai atsiskiria, nepažeidžiant apkloto. 4. Atitinka Medicinos Prietaisų Direktyvos 93/42/EEB ir standarto EN-13795 reikalavimus. 5. Rinkinio sudėtis: 5.1 Apklotas instrumentiniam staliukui 150x200 cm ± 10 cm – 1 vnt. 5.2 Rankovė video kamerai su elastine anga, 17 cm ± 1 cm x 240 cm ± 5 cm – 2 vnt. 5.3 Tvarstukas su pleistru 5x7cm± 0,5 cm –2 vnt. 5.4 Tvarstukas su pleistru 8x10cm± 0,5 cm – 1 vnt. 5.5 Skalpelio ašmenys su koteliu Nr. 11– 1 vnt. 5.6 Standartinės apsaugos chalatas, XL dydžio, ne trumpesnis nei 140 cm ilgio. Chalatas turi diržą, prie kaklo susisega lipnia juostele, ne trumpesne nei 15 cm. Rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo, ne trumpesniais nei 6 cm - 3 vnt. 5.7 Dubuo 250 ml+-10ml , skaidrus, sugraduotas – 1 vnt 5.8 Marliniai tvarstukai 7,5x7,5 cm, ±0,5cm, 8 sluoksnių – 10 vnt. 5.9 Paciento apklotas 240x325 cm± 10 cm, pagamintas iš hidrofobiškos neaustinės medžiagos su lipnia trikampe anga 21x29 cm ± 1 cm ir padidinto skysčių sugėrimo zona ne mažesne nei 58x66 cm, integruotais kojų apvalkalais ir 2 vnt. vamzdelių ir laidų laikikliais – 1 vnt. | 1. Vienkartinis. 2. Rinkinio komponentai supakuoti viename steriliame gamykliniame įpakavime. Pakuotė pagaminta iš tvirto plastiko. Ant pakuotės 4 lipnios etiketės su sterilumo kontrolės ir produkto duomenimis. 3. Lipnios apkloto dalys gerai limpa prie odos, o sulipusios tarpusavy lengvai atsiskiria, nepažeidžiant apkloto. 4. Atitinka Medicinos Prietaisų Direktyvos 93/42/EEB ir standarto EN-13795 reikalavimus. 5. Rinkinio sudėtis: 5.1 Apklotas instrumentiniam staliukui 140 x 190 cm – 1 vnt. 5.2 Rankovė video kamerai su elastine anga, 17,5 cm x 240 cm– 2 vnt. 5.3 Tvarstukas su pleistru 5 x 7cm –2 vnt. 5.4 Tvarstukas su pleistru 8 x 10cm– 1 vnt.5.5 Skalpelio ašmenys su koteliu Nr. 11– 1 vnt. 5.6 Standartinės apsaugos chalatas, XL dydžio 140 cm ilgio. Chalatas turi diržą, prie kaklo susisega lipnia juostele 17 cm. Rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo 7 cm - 3 vnt. 5.7 Dubuo 250 ml, skaidrus, sugraduotas – 1 vnt . 5.8 Marliniai tvarstukai 7,5 x 7,5 cm, 8 sluoksnių – 10 vnt. 5.9 Paciento apklotas 240 x 325 cm, pagamintas iš hidrofobiškos neaustinės medžiagos su lipnia trikampe anga 21 x 29 cm ir padidinto skysčių sugėrimo zona 58 x 66 cm, integruotais kojų apvalkalais ir 2 vnt. vamzdelių ir laidų laikikliais – 1 vnt. | Medline | Quote number 1452696 |
| 3.3 | Laparoskopinis vaginalinis rinkinys | vnt. | 1500 | 41,84 | 43,9320 | 62760,00 | 65898,00 | 1. Vienkartinis; 2. Rinkinio komponentai supakuoti viename steriliame gamykliniame įpakavime. Pakuotė pagaminta iš tvirto plastiko. Ant pakuotės ne mažiau kaip 2 lipnios etiketės su sterilumo kontrolės ir produkto duomenimis.3. Lipnios apkloto dalys gerai limpa prie odos, o sulipusios tarpusavy lengvai atsiskiria, nepažeidžiant apkloto. 4. Atitinka Medicinos Prietaisų Direktyvos 93/42/EEB ir standarto EN-13795 reikalavimus 5. Rinkinio sudėtis: 5.1. Stalo apklotas 145x190 cm ± 5 cm– 1 vnt. 5.2. Dubenėlis 250 ml skaidrus – 1 vnt. 5.3. Skalpelio ašmenys Nr.11 - 1 vnt. 5.4. Chirurginis chalatas standartinės apsaugos, XL dydžio, ne trumpesnis nei 140 cm. Chalatas turi diržą, prie kaklo susisega lipnia juostele, ne trumpesne nei 15 cm. Rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo, ne trumpesniais nei 6 cm – 4 vnt. 5.5. Marliniai tvarstukai 7,5x7,5 cm ± 0.5 cm, 8 sluoksnių – 10 vnt. 5.6. Rankovė kamerai su perforuotu galu 13x244 cm ± 2 cm – 3 vnt. 5.7. Tvarstukas su pleistru 5x7 cm ± 0.5 cm – 2 vnt. 5.8. Tvarstukas su pleistru 8x10 cm ± 0.5 cm – 1vnt. 5.9. Ginekologinis-laparaskopinis apklotas 250/280x280cm ± 10cm, pagamintas iš neaustinės gerai sugeriančios trijų sluoksnių medžiagos su abdominaline lipnia trapecijos formos anga 18x23x23 cm ± 1cm ir šalia angos esančia padidinto skysčių sugėrimo zona ne mažesne nei 42/30x49 cm bei perinealine anga 8x15 cm ± 0.5 cm ir šalia angos esančia padidinto skysčių sugėrimo zona ne mažesne nei 30x30 cm. Apklotas turi integruotus apvalkalus kojoms, skysčių surinkimo maišą, 6 vnt. laidų ir vamzdelių laikiklius bei kilimėlį instrumentams neslidžiu paviršiumi – 1 vnt. | 1. Vienkartinis; 2. Rinkinio komponentai supakuoti viename steriliame gamykliniame įpakavime. Pakuotė pagaminta iš tvirto plastiko. Ant pakuotės 4 lipnios etiketės su sterilumo kontrolės ir produkto duomenimis.3. Lipnios apkloto dalys gerai limpa prie odos, o sulipusios tarpusavy lengvai atsiskiria, nepažeidžiant apkloto. 4. Atitinka Medicinos Prietaisų Direktyvos 93/42/EEB ir standarto EN-13795 reikalavimus 5. Rinkinio sudėtis: 5.1. Stalo apklotas 140 x 190 cm– 1 vnt. 5.2. Dubenėlis 250 ml skaidrus – 1 vnt. 5.3. Skalpelio ašmenys Nr.11 - 1 vnt. 5.4. Chirurginis chalatas standartinės apsaugos, XL dydžio 140 cm. Chalatas turi diržą, prie kaklo susisega lipnia juostele 17 cm. Rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo 7 cm – 4 vnt. 5.5. Marliniai tvarstukai 7,5 x 7,5 cm, 8 sluoksnių – 10 vnt. 5.6. Rankovė kamerai su perforuotu galu 13 x 244 cm – 3 vnt. 5.7. Tvarstukas su pleistru 5 x 7 cm - 2 vnt. 5.8. Tvarstukas su pleistru 8 x 10 cm– 1vnt. 5.9. Ginekologinis-laparaskopinis apklotas 254/284x277cm, pagamintas iš neaustinės gerai sugeriančios trijų sluoksnių medžiagos su abdominaline lipnia trapecijos formos anga 18x23x23 cm ir šalia angos esančia padidinto skysčių sugėrimo zona 42,5/30 x 49 cm bei perinealine anga 8 x 15 cm ir šalia angos esančia padidinto skysčių sugėrimo zona 30x30 cm. Apklotas turi integruotus apvalkalus kojoms, skysčių surinkimo maišą, 6 vnt. laidų ir vamzdelių laikiklius bei kilimėlį instrumentams neslidžiu paviršiumi – 1 vnt. | Medline | Quote number 1452691 |
| 3.4 | Rinkinys gimdymui, sterilus | vnt. | 6500 | 4,50 | 4,7250 | 29250,00 | 30712,50 | 1. Vienkartinis. 2. Rinkinio komponentai supakuoti viename steriliame gamykliniame įpakavime. Pakuotė pagaminta iš tvirto plastiko. Ant pakuotės ne mažiau kaip 2 lipnios etiketės su sterilumo kontrolės ir produkto duomenimis.3. Lipnios apkloto dalys gerai limpa prie odos, o sulipusios tarpusavy lengvai atsiskiria, nepažeidžiant apkloto. 4. Atitinka Medicinos Prietaisų Direktyvos 93/42/EEB ir standarto EN-13795 reikalavimus 5. Rinkinio sudėtis: 5.1. Apsauginis paklotas 100-150x70-90 cm - 2 vnt; 5.2. Apsauginis paklotas 50-75x70-95 cm – 2 vnt; 5.3. Absorbuojantis paklotas 60-80x60-80 cm – 1 vnt. | 1. Vienkartinis. 2. Rinkinio komponentai supakuoti viename steriliame gamykliniame įpakavime. Pakuotė pagaminta iš tvirto plastiko. Ant pakuotės 4 lipnios etiketės su sterilumo kontrolės ir produkto duomenimis.3. Lipnios apkloto dalys gerai limpa prie odos, o sulipusios tarpusavy lengvai atsiskiria, nepažeidžiant apkloto. 4. Atitinka Medicinos Prietaisų Direktyvos 93/42/EEB ir standarto EN-13795 reikalavimus 5. Rinkinio sudėtis: 5.1. Apsauginis paklotas 150 x 90 cm - 2 vnt; 5.2. Apsauginis paklotas 75 x 90 cm – 2 vnt; 5.3. Absorbuojantis paklotas 75 x 75 cm – 1 vnt. | Medline | Quote number 1452707 |
| 3.5 | Rinkinys Cezario operacijai | vnt. | 1300 | 35,00 | 36,7500 | 45500,00 | 47775,00 | 1. Vienkartinis; 2. Rinkinio komponentai supakuoti viename steriliame gamykliniame įpakavime. Pakuotė pagaminta iš tvirto plastiko. Ant pakuotės ne mažiau kaip 2 lipnios etiketės su sterilumo kontrolės ir produkto duomenimis.3. Lipnios apkloto dalys gerai limpa prie odos, o sulipusios tarpusavy lengvai atsiskiria, nepažeidžiant apkloto. 4. Atitinka Medicinos Prietaisų Direktyvos 93/42/EEB ir standarto EN-13795 reikalavimus. 5.Rinkinio sudėtis: 5.1. Apklotas 195/250x300 cm ± 5 cm su skaidraus tvirto plastiko skysčių surinkimo maišu, incizine plėvele 30x35 ± 1 cm, padidinto skysčių sugėrimo zonomis ne mažesnėmis nei 50x65 cm ir 40x55 cm bei 4 vnt. vamzdelių ir laidų laikikliais. Pagamintas iš trijų sluoksnių medžiagos: viršutinis iš neaustinės medžiagos – gerai sugeria skysčius, vidurinis – iš polietileno, nepralaidus, apatinis – apsauginis neaustinės medžiagos sluoksnis. 5.2. Maišas Mayo staliukui ne mažesnis nei 80 x 140 cm – 1 vnt. 5.3. Apklotas instrumentiniam staliukui 150x200 cm ± 10 cm 1 vnt. 5.4 Lipni juosta 9x50 ± 1 cm - 1 vnt. 5.5. Dubenėlis 250ml skaidrus – 1 vnt. 5.6. Skalpelio ašmenys su koteliu Nr. 21 - 1 vnt. 5.7. Chirurginis chalatas standartinės apsaugos, XL dydžio, ne trumpesnis nei 140 cm. Chalatas turi diržą, prie kaklo susisega lipnia juostele, ne trumpesne nei 15 cm. Rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo, ne trumpesniais nei 6 cm – 3 vnt. 5.8. Marliniai tvarstukai 7,5x7,5 cm ±0.5 cm, 8 sluoksnių – 6 vnt. 5.9. Rankovė kamerai su perforuotu galu 13 ± 1cm x 245 cm ± 5cm – 1 vnt. 5.10 Tvarstukas su pleistru 10x25 cm ±1 cm – 1 vnt. 5.11. Atsiurbimo sistema ne mažiau 2 m, su antgaliu – 1vnt. | 1. Vienkartinis; 2. Rinkinio komponentai supakuoti viename steriliame gamykliniame įpakavime. Pakuotė pagaminta iš tvirto plastiko. Ant pakuotės 4 lipnios etiketės su sterilumo kontrolės ir produkto duomenimis.3. Lipnios apkloto dalys gerai limpa prie odos, o sulipusios tarpusavy lengvai atsiskiria, nepažeidžiant apkloto. 4. Atitinka Medicinos Prietaisų Direktyvos 93/42/EEB ir standarto EN-13795 reikalavimus. 5.Rinkinio sudėtis: 5.1. Apklotas 196/249 x 300 cm su skaidraus tvirto plastiko skysčių surinkimo maišu, incizine plėvele 30 x 36 cm, padidinto skysčių sugėrimo zonomis 52 x 67 cm ir 43 x 57 cm bei 4 vnt. vamzdelių ir laidų laikikliais. Pagamintas iš trijų sluoksnių medžiagos: viršutinis iš neaustinės medžiagos – gerai sugeria skysčius, vidurinis – iš polietileno, nepralaidus, apatinis – apsauginis neaustinės medžiagos sluoksnis. 5.2. Maišas Mayo staliukui 81 x 142 cm – 1 vnt. 5.3. Apklotas instrumentiniam staliukui 140 x 190 cm - 1 vnt. 5.4 Lipni juosta 9 x 50 cm - 1 vnt. 5.5. Dubenėlis 250ml skaidrus – 1 vnt. 5.6. Skalpelio ašmenys su koteliu Nr. 21 - 1 vnt. 5.7. Chirurginis chalatas standartinės apsaugos, XL dydžio 140 cm. Chalatas turi diržą, prie kaklo susisega lipnia juostele 17 cm. Rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo 7 cm – 3 vnt. 5.8. Marliniai tvarstukai 7,5 x 7,5 cm, 8 sluoksnių – 6 vnt. 5.9. Rankovė kamerai su perforuotu galu 13cm x 244 cm – 1 vnt. 5.10 Tvarstukas su pleistru 10 x 25 cm – 1 vnt. 5.11. Atsiurbimo sistema 3 m, su antgaliu – 1 vnt. | Medline | Quote number 1452694 |
| 3 pirkimo dalis iš viso: |  |  |  |  |  | 354350,00 | 372067,50 |  |  |  |  |
| 4. | Sterilūs apklotai abdominalinei ir kraujagyslių chirurgijai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Apklotų rinkinys laparotomijoms, universalus, sterilus | vnt. | 9000 | 14,24 | 14,9520 | 128160,00 | 134568,00 | 1. Vienkartinis. 2. Rinkinio komponentai supakuoti viename steriliame gamykliniame įpakavime. Pakuotė pagaminta iš tvirto plastiko. Ant pakuotės ne mažiau kaip 2 lipnios etiketės su sterilumo kontrolės ir produkto duomenimis. 3. Lipnios apkloto dalys gerai limpa prie odos, o sulipusios tarpusavy lengvai atsiskiria, nepažeidžiant apkloto. 4. Atitinka Medicinos Prietaisų Direktyvos 93/42/EEB ir standarto EN-13795 reikalavimus 5. Rinkinio sudėtis: 5.1. Maišas Mayo staliukui ne mažesnis nei 80 x 140 cm – 1 vnt. 5.2. Apklotas lipniu kraštu 98 cm x 100 cm ± 10 cm, sutvirtintos zonos dydis 67 cm x 39 cm ± 5 cm - 2 vnt. 5.3. Apklotas lipniu kraštu 196 cm x 200 cm ± 10 cm, sutvirtintos zonos dydis 67x x 39 cm ± 5 cm – 1 vnt. 5.4. Apklotas ilgojoje kraštinėje lipniu kraštu 260 cm x 160 cm ± 10 cm, sutvirtintos zonos dydis 67 cm x 39 cm ± 5 cm – 1 vnt. 5.5. Apklotas instrumentiniam staliukui 140 cm x 190 cm ± 10 cm – 1 vnt. 5.6. Sugeriamieji rankšluosčiai ne mažiau 30 x 20 cm - 4 vnt 6. “Velcro” juostelė 2,5x13 cm ± 1 cm - 1 vnt. | 1. Vienkartinis. 2. Rinkinio komponentai supakuoti viename steriliame gamykliniame įpakavime. Pakuotė pagaminta iš tvirto plastiko. Ant pakuotės 4 lipnios etiketės su sterilumo kontrolės ir produkto duomenimis. 3. Lipnios apkloto dalys gerai limpa prie odos, o sulipusios tarpusavy lengvai atsiskiria, nepažeidžiant apkloto. 4. Atitinka Medicinos Prietaisų Direktyvos 93/42/EEB ir standarto EN-13795 reikalavimus. 5. Rinkinio sudėtis: 5.1. Maišas Mayo staliukui 80 x 142 cm – 1 vnt. 5.2. Apklotas lipniu kraštu 98 cm x 100 cm, sutvirtintos zonos dydis 67 cm x 39 cm - 2 vnt. 5.3. Apklotas lipniu kraštu 196 cm x 200 cm, sutvirtintos zonos dydis 67 x 39 cm – 1 vnt. 5.4. Apklotas ilgojoje kraštinėje lipniu kraštu 260 cm x 160 cm, sutvirtintos zonos dydis 67 cm x 39 cm – 1 vnt. 5.5. Apklotas instrumentiniam staliukui 140 cm x 190 cm – 1 vnt. 5.6. Sugeriamieji rankšluosčiai 30 x 20 cm - 4 vnt 6. “Velcro” juostelė 2,5 x 13 cm - 1 vnt. | Medline | TB29114CE |
| 4.2 | Apklotas laparoskopinėms operacijoms su stačiakampe anga, sterilus | vnt. | 7200 | 11,86 | 12,4530 | 85392,00 | 89661,60 | 1. Vienkartinis. 2. Supakuotas steriliame gamykliniame įpakavime. Pakuotė pagaminta iš tvirto plastiko. Ant pakuotės ne mažiau kaip 2 lipnios etiketės su sterilumo kontrolės ir produkto duomenimis.3. Lipnios apkloto dalys gerai limpa prie odos, o sulipusios tarpusavy lengvai atsiskiria, nepažeidžiant apkloto. 4. Atitinka Medicinos Prietaisų Direktyvos 93/42/EEB ir standarto EN-13795 reikalavimus 5. Apklotas 200/250x310 cm± 5 cm dydžio su 28 x 36 ± 2 cm anga ir integruotomis instrumentų kišenėmis, ne mažesnėmis nei 25x75 cm bei 4 vnt. laidų ir vamzdelių laikikliais. Pagamintas iš 3 sluoksnių: viršutinis iš neaustinės medžiagos, vidurinis iš polietileno, apatinis – apsauginis neaustinės medžiagos sluoksnis. Turi padidinto skysčių sugėrimo zoną ne mažesnę nei 40x100 cm. | 1. Vienkartinis. 2. Supakuotas steriliame gamykliniame įpakavime. Pakuotė pagaminta iš tvirto plastiko. Ant pakuotės 4 lipnios etiketės su sterilumo kontrolės ir produkto duomenimis.3. Lipnios apkloto dalys gerai limpa prie odos, o sulipusios tarpusavy lengvai atsiskiria, nepažeidžiant apkloto. 4. Atitinka Medicinos Prietaisų Direktyvos 93/42/EEB ir standarto EN-13795 reikalavimus. 5. Apklotas 196/254 x 314 cm dydžio su 28 x 36 cm anga ir integruotomis instrumentų kišenėmis 28 x 76 cm bei 4 vnt. laidų ir vamzdelių laikikliais. Pagamintas iš 3 sluoksnių: viršutinis iš neaustinės medžiagos, vidurinis iš polietileno, apatinis – apsauginis neaustinės medžiagos sluoksnis. Turi padidinto skysčių sugėrimo zoną 41 x 107 cm. | Medline | TB9458CE |
| 4.3 | Laparoskopinis rinkinys su stačiakampe anga | vnt | 1000 | 36,94 | 38,7870 | 36940,00 | 38787,00 | 1. Vienkartinis. 2. Rinkinio komponentai supakuoti viename steriliame gamykliniame įpakavime. Pakuotė pagaminta iš tvirto plastiko. Ant pakuotės ne mažiau kaip 2 lipnios etiketės su sterilumo kontrolės ir produkto duomenimis. 3. Lipnios apkloto dalys gerai limpa prie odos, o sulipusios tarpusavy lengvai atsiskiria, nepažeidžiant apkloto. 4. Atitinka Medicinos Prietaisų Direktyvos 93/42/EEB ir standarto EN-13795 reikalavimus. 5. Rinkinio sudėtis: 5.1 Apklotas instrumentiniam staliukui 150x200 cm ± 10 cm 1 vnt. 5.2. Maišas Mayo staliukui ne mažesnis nei 80 x 140 cm – 1 vnt. 5.3 Paciento apklotas 260/300x300 cm ± 10 cm su abdominaline lipnia anga 30x35 cm ± 3 cm ir dviejų dalių instrumentų kišenėmis iš abiejų angos pusių. Pagamintas iš tvirtos, ne plonesnės nei 56 g/m2 dviejų sluoksnių medžiagos: viršutinis – pagamintas iš neaustinės medžiagos, gerai sugeria skysčius – (sugeriamumas ne mažesnis nei 250%), apatinis - visiškai nepralaidus, pagamintas iš polietileno plėvelės. Apklotas turi padidinto skysčių sugėrimo zoną (sugeriamumas ne mažiau 650%), ne mažesnę nei 55x70 cm – 1 vnt. 5.4 Rankovė video kamerai su elastine anga, 17 cm ± 1 cm x 240 cm ± 5 cm – 2 vnt. 5.5 Standartinės apsaugos chalatas, XLL dydžio, ne trumpesnis nei 150 cm ilgio. Chalatas turi diržą, prie kaklo susisega lipnia juostele, ne trumpesne nei 15 cm. Rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo, ne trumpesniais nei 6 cm – 1 vnt. 5.6 Standartinės apsaugos chalatas, XL dydžio, ne trumpesnis nei 140 cm ilgio. Chalatas turi diržą, prie kaklo susisega lipnia juostele, ne trumpesne nei 15 cm. Rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo, ne trumpesniais nei 6 cm – 1 vnt. 5.7 Tvarstukas su pleistru 5x7cm± 0,5 cm –1 vnt. 5.8 Tvarstukas su pleistru 8x10cm±0, 5 cm – 3 vnt. 5.9 Dubuo 250 ml +-10ml, spalvotas, sugraduotas – 2 vnt. 5.10 Skalpelio ašmenys su koteliu Nr. 11 – 1 vnt. 5.11 Marliniai tvarstukai 7,5x7,5 cm ±0,5 cm, 12 sluoksnių – 20 vnt. 5.12 Marlinės skaros 10x10 cm ±1 cm, 16 sluoksnių – 20 vnt. | 1. Vienkartinis. 2. Rinkinio komponentai supakuoti viename steriliame gamykliniame įpakavime. Pakuotė pagaminta iš tvirto plastiko. Ant pakuotės 4 lipnios etiketės su sterilumo kontrolės ir produkto duomenimis. 3. Lipnios apkloto dalys gerai limpa prie odos, o sulipusios tarpusavy lengvai atsiskiria, nepažeidžiant apkloto. 4. Atitinka Medicinos Prietaisų Direktyvos 93/42/EEB ir standarto EN-13795 reikalavimus. 5. Rinkinio sudėtis: 5.1 Apklotas instrumentiniam staliukui 140 x 190 cm - 1 vnt. 5.2. Maišas Mayo staliukui 80 x 142 cm – 1 vnt. 5.3 Paciento apklotas 255/300 x 301 cm su abdominaline lipnia anga 30 x 35 cm ir dviejų dalių instrumentų kišenėmis iš abiejų angos pusių. Pagamintas iš tvirtos 56 g/m2 dviejų sluoksnių medžiagos: viršutinis – pagamintas iš neaustinės medžiagos, gerai sugeria skysčius – (sugeriamumas 250%), apatinis - visiškai nepralaidus, pagamintas iš polietileno plėvelės. Apklotas turi padidinto skysčių sugėrimo zoną (sugeriamumas 650%), 56 x 70 cm – 1 vnt. 5.4 Rankovė video kamerai su elastine anga, 17,5 x 240 cm – 2 vnt. 5.5 Standartinės apsaugos chalatas, XLL dydžio 150 cm ilgio. Chalatas turi diržą, prie kaklo susisega lipnia juostele 17 cm. Rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo 7 cm – 1 vnt. 5.6 Standartinės apsaugos chalatas, XL dydžio 140 cm ilgio. Chalatas turi diržą, prie kaklo susisega lipnia juostele 17 cm. Rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo 7 cm – 1 vnt. 5.7 Tvarstukas su pleistru 5 x 7cm –1 vnt. 5.8 Tvarstukas su pleistru 8 x 10 cm– 3 vnt. 5.9 Dubuo 250 ml, spalvotas, sugraduotas – 2 vnt. 5.10 Skalpelio ašmenys su koteliu Nr. 11 – 1 vnt. 5.11 Marliniai tvarstukai 7,5 x 7,5 cm, 12 sluoksnių – 20 vnt. 5.12 Marlinės skaros 10 x 10 cm, 16 sluoksnių – 20 vnt. | Medline | Quote number 1452693 |
| 4 pirkimo dalis iš viso: |  |  |  |  |  | 250492,00 | 263016,60 |  |  |  |  |
| 5. | Sterilūs rinkiniai angiografijai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Komplektas angiografijai, sterilus | vnt. | 2270 | 29,60 | 31,0800 | 67192,00 | 70551,60 | .1. Vienkartinis; 2. Rinkinio komponentai supakuoti viename steriliame gamykliniame įpakavime. Pakuotė pagaminta iš tvirto plastiko. Ant pakuotės ne mažiau kaip 2 lipnios etiketės su sterilumo kontrolės ir produkto duomenimis.3. Lipnios apkloto dalys gerai limpa prie odos, o sulipusios tarpusavy lengvai atsiskiria, nepažeidžiant apkloto. 4. Atitinka Medicinos Prietaisų Direktyvos 93/42/EEB ir standarto EN-13795 reikalavimus 5. Rinkinio sudėtis: 5.1. Angiografinis apklotas ne mažesnis nei 220x340 cm su 2 femoralinėmis angomis ne mažesnėmis nei 15x15 cm, kurios kraštai dengti incizine plėvele. Apklotas pagamintas iš trijų sluoksnių: viršutinis - gerai sugeriančios neaustinės medžiagos, vidurinis - iš polietileno plėvelės, apatinis - apsauginis neaustinės medžiagos sluoksnis. Arčiausiai žaizdos esanti padidinto skysčių sugėrimo zonos (sugeriamumas ne mažiau 900%) dydis 70x110 cm ±5 cm - 1 vnt. 5.2. Apklotas apsauginiam stovui160x260 cm ± 10 cm, pagamintas iš gerai sugeriančios trijų sluoksnių neaustinės medžiagos – 1 vnt. 5.3. Apklotas instrumentiniam staliukui 150x200 cm ± 10 cm – 1 vnt 5.4. Dangalas skaidrus aparatūrai su gumyte – maišo formos, 80-90 cm diametro – 1vnt; 5.5. Skaidrus, graduotas plastikinis indas (60ml – 1 vnt, 250 ml – 3 vnt) 5.6. Kempinėlė 5x5cm ±1 cm su koteliu 20 cm ±2 cm - 3 vnt; 5.7. Švirkštai (10 ml – 2 vnt, 5 ml – 2 vnt) 5.8. Adatos hipoderminės (20Gx38mm ± 1mm – 1vnt, 21Gx38mm ± 1mm –2 vnt, 18Gx50mm ±1mm – 1vnt) 5.9. Dislokacinė kišenė 102x102 cm ±5 cm – 1 vnt. 5.10. Neaustinės medžiagos skarelės 40x40 cm ±5 cm - 3 vnt; 5.11. Popierinės servetėlės 40x60 cm ± 5 cm - 3 vnt; 5.12. Chirurginis chalatas standartinės apsaugos, XL dydžio, ne trumpesnis nei 140 cm. Chalatas turi diržą, prie kaklo susisega lipnia juostele, ne trumpesne nei 15 cm. Rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo, ne trumpesniais nei 6 cm – 1 vnt. 5.13. Chirurginis chalatas standartinės apsaugos, XLL dydžio, ne trumpesnis nei 150 cm. Chalatas turi diržą, prie kaklo susisega lipnia juostele, ne trumpesne nei 15 cm. Rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo, ne trumpesniais nei 6 cm – 1 vnt. Pastaba: kempinėlė su koteliu ir indas 250 ml +-10ml atskirai supakuoti į krepinį popierių/polipropileno medžiagą ir patalpinti ant viso rinkinio viršaus. | 1. Vienkartinis. 2. Rinkinio komponentai supakuoti viename steriliame gamykliniame įpakavime. Pakuotė pagaminta iš tvirto plastiko. Ant pakuotės 4 lipnios etiketės su sterilumo kontrolės ir produkto duomenimis. 3. Lipnios apkloto dalys gerai limpa prie odos, o sulipusios tarpusavy lengvai atsiskiria, nepažeidžiant apkloto. 4. Atitinka Medicinos Prietaisų Direktyvos93/42/EEB ir standarto EN-13795 reikalavimus 5. Rinkinio sudėtis: 5.1. Angiografinis apklotas 221 x 343 cm su 2 femoralinėmis angomis 15x15 cm, kurios kraštai dengti incizine plėvele. Apklotas pagamintas iš trijų sluoksnių: viršutinis - gerai sugeriančios neaustinės medžiagos, vidurinis - iš polietileno plėvelės, apatinis - apsauginis neaustinės medžiagos sluoksnis. Arčiausiai žaizdos esanti padidinto skysčių sugėrimo zonos (sugeriamumas 900%) dydis 73 x 112 cm - 1 vnt. 5.2. Apklotas apsauginiam stovui 160 x 260 cm, pagamintas iš gerai sugeriančios trijų sluoksnių neaustinės medžiagos – 1 vnt. 5.3. Apklotas instrumentiniam staliukui 140 x 190 cm – 1 vnt. 5.4. Dangalas skaidrus aparatūrai su gumyte – maišo formos, 90 cm diametro – 1vnt. 5.5. Skaidrus, graduotas plastikinis indas (60ml – 1 vnt, 250 ml – 3 vnt. ) 5.6. Kempinėlė 5 x 5 cm su koteliu 18 cm - 3 vnt. 5.7. Švirkštai (10 ml – 2 vnt, 5 ml – 2 vnt). 5.8. Adatos hipoderminės (20G x 38mm – 1vnt, 21G x 38mm –2 vnt, 18G x 50mm– 1vnt) 5.9. Dislokacinė kišenė 102x102 cm – 1 vnt. 5.10. Neaustinės medžiagos skarelės 40 x 40 cm- 3 vnt. 5.11. Popierinės servetėlės 39 x 58 cm- 3 vnt. 5.12. Chirurginis chalatas standartinės apsaugos, XL dydžio 140 cm. Chalatas turi diržą, prie kaklo susisega lipnia juostele 17 cm. Rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo 7 cm – 1 vnt. 5.13. Chirurginis chalatas standartinės apsaugos, XLL dydžio 150 cm. Chalatas turi diržą, prie kaklo susisega lipnia juostele 17 cm. Rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo 7 cm – 1 vnt. Kempinėlė su koteliu ir indas 250 ml atskirai supakuoti į polipropileno medžiagą ir patalpinti ant viso rinkinio viršaus. | Medline | Quote number 1452698 |
| 5.2 | Komplektas angiografijai (radialinis), sterilus | vnt. | 400 | 35,00 | 36,7500 | 14000,00 | 14700,00 | 1. Vienkartinis; 2. Rinkinio komponentai supakuoti viename steriliame gamykliniame įpakavime. Pakuotė pagaminta iš tvirto plastiko. Ant pakuotės ne mažiau kaip 2 lipnios etiketės su sterilumo kontrolės ir produkto duomenimis.3. Lipnios apkloto dalys gerai limpa prie odos, o sulipusios tarpusavy lengvai atsiskiria, nepažeidžiant apkloto. 4. Atitinka Medicinos Prietaisų Direktyvos 93/42/EEB ir standarto EN-13795 reikalavimus 5. Rinkinio sudėtis: 5.1. Radialinis apklotas ne mažesnis nei 230x350 cm, su 2 femoralinėmis angomis ne mažesnėmis nei 15x15 cm, kurios kraštai dengti incizine plėvele ir 2 radialinėmis angomis ne mažesnėmis nei 9x12 cm, kurios kraštai dengti incizine plėvele. Apklotas pagamintas iš trijų sluoksnių: viršutinis - gerai sugeriančios neaustinės medžiagos, vidurinis - iš polietileno plėvelės, apatinis - apsauginis neaustinės medžiagos sluoksnis - 1 vnt. Arčiausiai žaizdos esanti T formos padidintos skysčių sugėrimo zonos (sugeriamumas ne mažiau 900%) dydis 100x120/100x70 cm ± 5 cm – 1 vnt. 5.2. Apklotas apsauginiam stovui160x260 cm ± 10 cm, pagamintas iš gerai sugeriančios trijų sluoksnių neaustinės medžiagos – 1 vnt. 3. Apklotas instrumentiniam staliukui 150x200 cm ± 10 cm – 1 vnt. 5.4. Dangalas skaidrus aparatūrai su gumyte – maišo formos 80-90 cm diametro– 1vnt; 5.5. Skaidrus, graduotas plastikinis indas (60ml – 1 vnt, 250 ml – 3 vnt.) 5.6. Kempinėlė 5x5cm ±1 cm su koteliu 20 cm ±2 cm - 3 vnt 5.7. Švirkštai (10 ml – 2 vnt, 5 ml – 2 vnt, 20 ml – 2 vnt) 5.8. Adatos hipoderminės (20Gx38mm± 1mm – 1vnt, 21Gx38mm ± 1mm – 2 vnt, 18Gx50mm ±1mm – 1 vnt). 5.9. Dislokacinė kišenė 102x102 cm ±5 cm – 1 vnt. 5.10. Apklotas ne mažesnis 150x70 cm; 5.11. Absorbuojantis trijų sluoksnių apklotas lipniu kraštu 35x50 cm ± 5 cm – 1 vnt. 5.12. Neaustinės medžiagos skarelės 40x40 cm ±5 cm - 3 vnt; 5.13. Popierinės servetėlės 40x60 cm ± 5 cm - 3 vnt; 5.14. Chirurginis chalatas standartinės apsaugos, XL dydžio, ne trumpesnis nei 140 cm. Chalatas turi diržą, prie kaklo susisega lipnia juostele, ne trumpesne nei 15 cm. Rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo, ne trumpesniais nei 6 cm – 1 vnt. 5.15. Chirurginis chalatas standartinės apsaugos, XLL dydžio, ne trumpesnis nei 150 cm. Chalatas turi diržą, prie kaklo susisega lipnia juostele, ne trumpesne nei 15 cm. Rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo, ne trumpesniais nei 6 cm – 1 vnt. Pastaba: kempinėlė su koteliu ir indas 250 ml +-10ml atskirai supakuoti į krepinį popierių/polipropileno medžiagą ir patalpinti ant viso rinkinio viršaus. | 1. Vienkartinis. 2. Rinkinio komponentai supakuoti viename steriliame gamykliniame įpakavime. Pakuotė pagaminta iš tvirto plastiko. Ant pakuotės 4 lipnios etiketės su sterilumo kontrolės ir produkto duomenimis.3. Lipnios apkloto dalys gerai limpa prie odos, o sulipusios tarpusavy lengvai atsiskiria, nepažeidžiant apkloto. 4. Atitinka Medicinos Prietaisų Direktyvos 93/42/EEB ir standarto EN-13795 reikalavimus. 5. Rinkinio sudėtis: 5.1. Radialinis apklotas 230 x 359 cm, su 2 femoralinėmis angomis 15 x 15 cm, kurios kraštai dengti incizine plėvele ir 2 radialinėmis angomis 9 x 12 cm, kurios kraštai dengti incizine plėvele. Apklotas pagamintas iš trijų sluoksnių: viršutinis - gerai sugeriančios neaustinės medžiagos, vidurinis - iš polietileno plėvelės, apatinis - apsauginis neaustinės medžiagos sluoksnis. Arčiausiai žaizdos esanti T formos padidintos skysčių sugėrimo zonos (sugeriamumas 900%) dydis 99 x 122 ir 98 x 73 cm – 1 vnt. 5.2. Apklotas apsauginiam stovui 160 x 260 cm, pagamintas iš gerai sugeriančios trijų sluoksnių neaustinės medžiagos – 1 vnt. 3. Apklotas instrumentiniam staliukui 140 x 190 cm – 1 vnt. 5.4. Dangalas skaidrus aparatūrai su gumyte – maišo formos 90 cm diametro– 1vnt. 5.5. Skaidrus, graduotas plastikinis indas (60ml – 1 vnt., 250 ml – 3 vnt.) 5.6. Kempinėlė 5 x 5cm su koteliu 18 cm - 3 vnt. 5.7. Švirkštai (10 ml – 2 vnt., 5 ml – 2 vnt., 20 ml – 2 vnt.) 5.8. Adatos hipoderminės (20G x 38mm– 1vnt., 21G x 38mm – 2 vnt, 18G x 50mm – 1 vnt). 5.9. Dislokacinė kišenė 102 x 102 cm – 1 vnt. 5.10. Apklotas 150 x 90 cm- 1 vnt. 5.11. Absorbuojantis trijų sluoksnių apklotas lipniu kraštu 30 x 50 cm– 1 vnt. 5.12. Neaustinės medžiagos skarelės 40 x 40 cm - 3 vnt.; 5.13. Popierinės servetėlės 39 x58 cm- 3 vnt; 5.14. Chirurginis chalatas standartinės apsaugos, XL dydžio 140 cm. Chalatas turi diržą, prie kaklo susisega lipnia juostele 17 cm. Rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo 7 cm – 1 vnt. 5.15. Chirurginis chalatas standartinės apsaugos, XLL dydžio 150 cm. Chalatas turi diržą, prie kaklo susisega lipnia juostele 17 cm. Rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo 7 cm – 1 vnt. Kempinėlė su koteliu ir indas 250 ml atskirai supakuoti į polipropileno medžiagą ir patalpinti ant viso rinkinio viršaus. | Medline | Quote number 1452700 |
| 5.3 | Komplektas angiografijai, sterilus | vnt. | 2700 | 7,20 | 7,5600 | 19440,00 | 20412,00 | 1. Vienkartinis; 2. Rinkinio komponentai supakuoti viename steriliame gamykliniame įpakavime. Pakuotė pagaminta iš tvirto plastiko. Ant pakuotės ne mažiau kaip 2 lipnios etiketės su sterilumo kontrolės ir produkto duomenimis. 3. Lipnios apkloto dalys gerai limpa prie odos, o sulipusios tarpusavy lengvai atsiskiria, nepažeidžiant apkloto. 4. Atitinka Medicinos Prietaisų Direktyvos 93/42/EEB ir standarto EN-13795 reikalavimus. 5. Rinkinio sudėtis: 5.1. Apklotas 120x150 cm ± 5 cm su lipnia anga 5x8 cm ±1 cm - 1 vnt. 5.2. Kempinėlė 5x5cm ±1 cm su koteliu 20 cm ±2 cm - 2 vnt. 5.3. Skaidrus, graduotas plastikinis indas 250 ml +-10ml – 1 vnt. | 1. Vienkartinis. 2. Rinkinio komponentai supakuoti viename steriliame gamykliniame įpakavime. Pakuotė pagaminta iš tvirto plastiko. Ant pakuotės 4 lipnios etiketės su sterilumo kontrolės ir produkto duomenimis. 3. Lipnios apkloto dalys gerai limpa prie odos, o sulipusios tarpusavy lengvai atsiskiria, nepažeidžiant apkloto. 4. Atitinka Medicinos Prietaisų Direktyvos 93/42/EEB ir standarto EN-13795 reikalavimus. 5. Rinkinio sudėtis: 5.1. Apklotas 120 x 150 cm su lipnia anga 5 x 8 cm - 1 vnt. 5.2. Kempinėlė 5 x 5cm su koteliu 18 cm - 2 vnt. 5.3. Skaidrus, graduotas plastikinis indas 250 ml – 1 vnt. | Medline | Quote number 1452701 |
| 5 pirkimo dalis iš viso: |  |  |  |  |  | 100632,00 | 105663,60 |  |  |  |  |
| 6. | Sterilūs chirurginiai chalatai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Chirurginis chalatas padidintos apsaugos | vnt. | 1500 | 2,56 | 2,6880 | 3840,00 | 4032,00 | Sterilus. Skirtas ypač kraujingoms operacijoms. Pagaminti iš neaustinės medžiagos. Chalato rankovės nuo riešo iki alkūnės ir priekis iš vidaus sustiprintas papildomu neperšlampamu sluoksniu. Chalatas turi diržą, nugarinėje dalyje prie kaklo fiksuojamas lipduku, kurio ilgis ne mažiau 15 cm . Rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančios prie riešo, ne trumpesniais nei 6 cm. Chalato zonos pažymėtos specialiomis etiketėmis, kurios padeda taisyklingai užsivilkti chalatą. Ergonominio dizaino, netrikdo judesių, ilgomis rankovėmis, kad atliekant judesius iš pirštinių neišslystų rankogaliai. Gamyklinė trijų lygių pakuotė su sterilumo kontrolės sistema t.y. su lipdukais registracijai ligoninės dokumentuose. Atitinka standarto LST EN 13795 reikalavimus, pažymėtas CE ženklu. Dydžiai: L, XL, XLL, XXLL | Sterilus. Skirtas ypač kraujingoms operacijoms. Pagaminti iš neaustinės medžiagos. Chalato rankovės nuo riešo iki alkūnės ir priekis iš vidaus sustiprintas papildomu neperšlampamu sluoksniu. Chalatas turi diržą, nugarinėje dalyje prie kaklo fiksuojamas lipduku, kurio ilgis 17 cm . Rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančios prie riešo 7 cm. Chalato zonos pažymėtos specialiomis etiketėmis, kurios padeda taisyklingai užsivilkti chalatą. Ergonominio dizaino, netrikdo judesių, ilgomis rankovėmis, kad atliekant judesius iš pirštinių neišslystų rankogaliai. Gamyklinė trijų lygių pakuotė su sterilumo kontrolės sistema t.y. su 4 lipdukais registracijai ligoninės dokumentuose. Atitinka standarto LST EN 13795 reikalavimus, pažymėtas CE ženklu. Dydžiai: L, XL, XLL, XXLL. | Medline | E3510CEA. E3540CEA. E3513CE. E3581CE. |
| 6.2 | Chirurginis chalatas standartinės apsaugos | vnt. | 35000 | 2,30 | 2,4150 | 80500,00 | 84525,00 | Sterilus, pagamintas iš neaustinės medžiagos, Chalatas turi diržą, nugarinėje dalyje fiksuojamas lipduku, kurio ilgis ne mažiau 15 cm. Rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo, ne trumpesniais nei 6 cm. Chalato zonos pažymėtos specialiomis etiketėmis, kurios padeda taisyklingai užsivilkti chalatą. Ergonominio dizaino, netrikdo judesių, ilgomis rankovėmis, kad atliekant judesius iš pirštinių neišslystų rankogaliai. Gamyklinė trijų lygių pakuotė su sterilumo kontrolės sistema t.y. su lipdukais registracijai ligoninės dokumentuose. Atitinka standarto LST EN 13795 reikalavimus, pažymėtas CE ženklu. Dydžiai: L, XL, XLL, XXLL | Sterilus, pagamintas iš neaustinės medžiagos. Chalatas turi diržą, nugarinėje dalyje fiksuojamas lipduku, kurio ilgis 17 cm. Rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo 7 cm. Chalato zonos pažymėtos specialiomis etiketėmis, kurios padeda taisyklingai užsivilkti chalatą. Ergonominio dizaino, netrikdo judesių, ilgomis rankovėmis, kad atliekant judesius iš pirštinių neišslystų rankogaliai. Gamyklinė trijų lygių pakuotė su sterilumo kontrolės sistema t.y. su 4 lipdukais registracijai ligoninės dokumentuose. Atitinka standarto LST EN 13795 reikalavimus, pažymėtas CE ženklu. Dydžiai: L, XL, XLL, XXLL. | Medline | E3506CEA. E3545CEA. E3516CEA. E3585CEA. |
| 6.3 | Urologinis chalatas | vnt. | 2200 | 3,30 | 3,4650 | 7260,00 | 7623,00 | Sterilus, pilnai apsaugantis nuo skysčių pratekėjimo į batus. Priekinė dalis su specialiu prailginimu pagaminta iš polietileno, rankovės su papildomais sustiprinimais per visą ilgį, visiškai nepralaidus skysčiams. Rankovės su elastiniais poliesterio rankogaliais, tampriai priglundančiais prie riešų. Nugarinė chalato dalis pagaminta iš neaustinės polipropileno medžiagos. Chalato ilgis ne mažiau 150 cm. Sterili pakuotė lengvai atplėšiama - turi atplėšimo kampų žymėjimus su laisvu nepriklijuotu kraštu. Komplektuojamas su dviem steriliomis servetėlėmis. Atitinka standarto LST EN 13795-1-2-3 reikalavimus, pažymėtas CE ženklu. | Sterilus, pilnai apsaugantis nuo skysčių pratekėjimo į batus. Priekinė dalis su specialiu prailginimu pagaminta iš polietileno, rankovės su papildomais sustiprinimais per visą ilgį, visiškai nepralaidus skysčiams. Rankovės su elastiniais poliesterio rankogaliais, tampriai priglundančiais prie riešų. Nugarinė chalato dalis pagaminta iš neaustinės polipropileno medžiagos. Chalato ilgis 150 cm. Sterili pakuotė lengvai atplėšiama - turi atplėšimo kampų žymėjimus su laisvu nepriklijuotu kraštu. Komplektuojamas su dviem steriliomis servetėlėmis. Atitinka standarto LST EN 13795-1-2-3 reikalavimus, pažymėtas CE ženklu. | Medline | DYNJPE2305 |
| 6 pirkimo dalis iš viso: |  |  |  |  |  | 91600,00 | 96180,00 |  |  |  |  |