Pirkimo specialiųjų sąlygų

Priedas Nr. 1

GELEŽINKELIO STATINIŲ TECHNINIO PRIŽIŪRĖTOJO PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. PIRKIMO OBJEKTAS

1.1. Perkamos geležinkelio statinių techninio prižiūrėtojo paslaugos (toliau paslaugos).

BVPŽ kodas – 71630000 -3

Pirkimo objektas skaidomas į 4 (keturias) dalis:

1 pirkimo objekto dalis – Geležinkelio statinių techninio prižiūrėtojo paslaugos Vilniaus regione esantiems geležinkelio statiniams, nurodytiems techninės specifikacijos 1 - ame priede.

2 pirkimo objekto dalis – Geležinkelio statinių techninio prižiūrėtojo paslaugos Kauno regione esantiems geležinkelio statiniams, nurodytiems techninės specifikacijos 1 - ame priede.

3 pirkimo objekto dalis – Geležinkelio statinių techninio prižiūrėtojo paslaugos Šiaulių regione esantiems geležinkelio statiniams, nurodytiems techninės specifikacijos 1 - ame priede.

4 pirkimo objekto dalis – Geležinkelio statinių techninio prižiūrėtojo paslaugos Klaipėdos regione esantiems geležinkelio statiniams, nurodytiems techninės specifikacijos 1 - ame priede.

2. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

Geležinkelio statinio techninis prižiūrėtojas, atlikdamas konkretaus geležinkelio statinio techninę priežiūrą, vykdo organizacines ir technines priemones, skirtas geležinkelio statinio techninei būklei palaikyti, kad būtų išlaikyti geležinkelio statinio esminiai reikalavimai per visą geležinkelio statinio ekonomiškai pagrįstą naudojimo trukmę pagal jo naudojimo paskirtį.

3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PASLAUGOS

3.1. STANDARTAS, INSTRUKCIJA, TECHNINIS LIUDIJIMAS KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PASLAUGOS:

3.1.1. 2015 m. kovo 6 d. Susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-88(1.5E) patvirtintomis „Geležinkelio statinių techninės priežiūros taisyklėmis“ su vėlesniais pakeitimais;

3.1.2. 1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240 patvirtintu LR Statybos įstatymu su vėlesniais pakeitimais;

3.1.3. Geležinkelio kelio priežiūros taisyklėmis K/111;

3.1.4. Iešmų įrengimo ir priežiūros taisyklės (113-K);

3.1.5. Geležinkelio kelio remonto darbų priėmimo taisyklės (138-K)

3.1.6. Techninio geležinkelio naudojimo nuostatais ADV/001;

3.1.7. Iešmų elementų defektų ir pažeidimų klasifikatoriumi 55/K;

3.1.8. Bėgių defektų ir pažeidimų klasifikatoriumi 71/K;

3.1.9. Stoties kelių, iešmų, signalizacijos, ryšių ir kontaktinio tinklo įrenginių apžiūros atlikimo rekomendacijomis S/99;

3.1.10. Pervažų įrengimo ir naudojimo taisyklėmis patvirtintomis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. 3-36 su vėlesniais pakeitimais

3.1.11. Kitais pirkimo objektui taikytinais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais ir norminiais dokumentais, kiek jų reguliavimo sritis yra susijusi su pirkimo objektu.

4. REIKALAVIMAI PASLAUGŲ TEIKIMUI

4.1. Paslaugos teikėjas (juridinis asmuo) skiria už geležinkelio statinių techninę priežiūrą atsakingą asmenį (techninį prižiūrėtoją), kuris vykdys techninės specifikacijos 1-ame priede nurodytų eksploatuojamų geležinkelio statinių ir juose esančių kitų geležinkelio statinių sudedamųjų elementų (iešmai, kryžmės, pervažos ir pan.) techninę priežiūrą visą sutarties galiojimo laikotarpį.

4.2. Paslaugų teikėjas atlieka:

4.2.1. nuolatinį geležinkelio statinių būklės stebėjimą;

4.2.2. geležinkelio statinių periodines ir specializuotąsias apžiūras;

4.2.3. geležinkelio statinių apžiūrą/darbų priėmimą po atlikto remonto.

4.3. Suteikus paslaugas yra parengiamas techninės specifikacijos 1–me priede nurodytų geležinkelio statinių techninės būklės tikrinimo aktai, kuriuos pasirašo techninis prižiūrėtojas. Geležinkelio statinio techninės būklės tikrinimo akte techninis prižiūrėtojas aiškiai apibūdina nustatytus defektus, tikslią jų vietą, mastą, galimą nustatytų defektų poveikį eismo saugai bei rekomendacijas dėl defektų pašalinimo būdo ir terminų, pateikia išvadas dėl tolimesnio geležinkelio statinio naudojimo (leidžiama naudoti / leidžiama naudoti su apribojimais/ naudoti draudžiama). Esant poreikiui, techninis prižiūrėtojas prie geležinkelio statinio techninės būklės tikrinimo akto turi pridėti nustatytų defektų nuotraukas, kurios gali būti naudojamos tik kaip priedas prie geležinkelio statinio techninės būklės tikrinimo akto.

4.4. Paslaugų teikėjas atlikdamas geležinkelio statinių apžiūras:

- atlieka geležinkelio kelio vėžės pločio ir išorinio bėgio pakylos matavimus;

- geležinkelio iešmų vėžės pločio ir išorinio bėgio pakylos matavimus charakteringuose taškuose;

- matavimus, susijusius su statinių arčio gabarito užtikrinimu charakteringuose taškuose;

- atlieka pralaidų, vienalygių geležinkelio pervažų ir perėjų, esančių prie privažiuojamųjų geležinkelio kelių, apžiūras;

- ryškiais dažais pažymi nustatytus defektus (pvz. supuvusį pabėgį, bėgio įtrūkimo vietą, nesuveržtus varžtus ir t.t.);

- nustato rekomenduojamų atlikti darbų apimtis nurodant naudojamų medžiagų technines specifikacijas, pateikia darbų ir medžiagų kiekių žiniaraštį;

4.5. Paslaugos turi būti teikiamos 1 priede nurodytais adresais.

4.6. Paslaugos tiekėjas paslaugas teikia pagal su Užsakovu suderintą ir patvirtintą grafiką nurodant konkrečių statinių patikrinimų datas.

5. DOKUMENTAI, REIKALAUJAMI PASLAUGŲ TECHNINIŲ SAVYBIŲ IR KOKYBĖS PATVIRTINIMUI

5.1. DOKUMENTAI, REIKALAUJAMI PRISTATYTI PERDUODANT PASLAUGAS

5.1.1. Kiekvieno geležinkelio statinio techninės būklės tikrinimo aktą pagal 2, 3, 4 – me prieduose pateiktas formas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po apžiūros atlikimo;

5.1.2. Nustatytų defektų kiekių žiniaraštį. Žiniaraštyje turi būti nurodyti visi defektų pašalinimui reikalingi darbai ir medžiagos.

Priedai:

1 priedas – Geležinkelio statiniai, suskirstyti į pirkimo objekto dalis;

2 priedas – Geležinkelio kelio patikros akto forma;

3 priedas – Geležinkelio iešmo patikrinimo akto forma;

4 priedas – Geležinkelio pervažos/perėjos patikros akto forma.