1 priedas „Techninė specifikacija“

GUMINIŲ BATŲ SU PAŠILTINIMU BEI BATŲ APKAUSTŲ PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

Guminių batų su pašiltinimu bei batų apkaustų pirkimas (toliau – Prekės), BVPŽ kodas 18812200-6.

Pirkimo objektas skaidomas į 2 pirkimo objekto dalis (toliau – p.o.d.):

1 p.o.d. – guminiai batai su pašiltinimu;

2 p.o.d. – batų apkaustai.

- PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

Prekės skirtos AB „Lietuvos geležinkeliai“ (toliau – Bendrovė) įvairių pareigybių darbuotojų, dirbančių lauko sąlygomis, kojų apsaugai nuo aplinkos temperatūros ir lietingu metų laikotarpiu bei šaltuoju metų laikotarpiu lauke esant plikšalai, dangos apledėjimui saugiam ir užtikrintam judėjimui.

Prekių pirkimo tikslas – vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 25 ir 28 straipsniais, Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018-04-19 įsakymu Nr. A1-171 „Dėl 2016 m. kovo 9 d. Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) 2016/425 Dėl asmeninių apsaugos priemonių, kuriuo panaikinama tarybos direktyva 89/686/EEB, įgyvendinimo, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/424, Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007-11-26 įsakymu Nr. A1-331 „Dėl darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatų patvirtinimo“ ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, aprūpinti bendrovės darbuotojus asmeninėmis apsaugos priemonėmis, apsaugančiomis nuo rizikos veiksnių, galinčių kelti grėsmę darbuotojų saugai ir sveikatai.

3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PREKĖS

  - BENDRIEJI REIKALAVIMAI

    - Prekės turi atitikti Europos Sąjungoje ir Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbuotojų saugą ir sveikatą darbe, reikalavimus, kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų, nurodytų šioje techninėje specifikacijoje ar lygiaverčių standartų, reikalavimus. Prekių tiekimo metu pasikeitus šiame punkte nurodytiems standartams gali būti tiekiamos prekės, atitinkančios pakeistuosius standartus. Prekių atitikimą standartui / -ams įrodo šioje techninėje specifikacijoje nurodyti pristatyti dokumentai.

    - Pristatymo metu Prekės turi būti naujos (ne senesnės kaip 12 (dvylikos) mėnesių nuo pagaminimo datos), nenaudotos, atitinkančios šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus, kokybiškos.

  - PAPILDOMI REIKALAVIMAI PERKAMOMS PREKĖMS

| Pavadinimas | Papildomi reikalavimai prekėms |
| --- | --- |
| Guminiai batai su pašiltinimu (1 p.o.d.) | 3.2.1. turi atitikti EN ISO 20345 Asmeninės apsaugos priemonės. Saugi avalynė arba lygiaverčio standarto reikalavimus; 3.2.2. turi atitikti ne žemesnę kaip S5 CI apsaugos klasę pagal EN ISO 20345:2004 arba lygiavertį standartą; 3.2.3. turi būti auliniai; 3.2.4. turi turėti ne metalinę pirštų apsaugą nuo smūgių ir ne metalinę padų apsaugą nuo pradūrimo; 3.2.5. turi būti antistatiniai; 3.2.6. batų viršus turi būti poliuretaninis (PU) ar lygiaverčių savybių medžiagos, atsparus naftos produktams, agresyvioms cheminėms medžiagoms; 3.2.7. batų padas turi būti PU/TPU ar lygiaverčių savybių medžiagos, atsparus naftos produktams, agresyvioms cheminėms medžiagoms, atsparus slydimui ir dilimui; 3.2.8. batai turi būti neslidūs, atitikti LST EN ISO 20345 standarto SRC (SRA + SRB) ar jam lygiaverčio standarto reikalavimus. 3.2.9. pašiltinimas turi būti tekstilinis ar lygiaverčių savybių medžiagos, išimamas, užsilenkiantis ant aulo viršaus. 3.2.10. batų dydžiai turi būti pateikiami nuo 36 iki 49 pagal avalynės dydžių paletę, galimybė tiekti ir dydžius, kurie nepatenka į šią dydžių paletę; 3.2.11. turi būti supakuoti į dėžes pagal dydžius; 3.2.12. turi turėti CE arba lygiavertį ženklą; 3.2.13. turi turėti įklotę. |
| Batų apkaustai (2 p.o.d.) | 3.2.14. turi apsaugoti esant sniegui, ledui, purvui ir kitoms sudėtingoms sąlygoms; 3.2.15. turi turėti CE arba lygiavertį ženklą; 3.2.16. turi būti pagaminti iš tvirtos elastingos medžiagos; 3.2.17. turi turėti ne mažiau kaip 4 (keturis) vnt. nerūdijančio plieno ar lygiaverčių savybių medžiagos dyglius, einančius per visą padą. |

- DOKUMENTAI, REIKALAUJAMI PRISTATYTI SU PASIŪLYMU PIRKIMO OBJEKTO TECHNINIŲ SAVYBIŲ IR KOKYBĖS PATVIRTINIMUI

4.1.PREKĖS IR DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI KARTU SU PASIŪLYMU

4.1.1. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktos Prekių nuotraukos (šis reikalavimai taikomas 1 ir 2 p.o.d.).

4.1.2. Užpildytą prekių techninių reikalavimų sąlygų palyginamąją lentelę (pridedama).

4.1.3. Paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos patvirtintą EB (EC) tipo tyrimo sertifikatą ir jo papildymą arba ES tipo tyrimo sertifikatą ir jo papildymą pagal reglamento (ES) 2016/425) reikalavimus, liudijantį apie paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos atliktą prekių EB (EC) tipo tyrimą (arba atliktą ES tipo tyrimą pagal reglamento (ES) 2016/425) reikalavimus). Dokumentai turi būti pateikti lietuvių kalba. Jeigu dokumentai pateikiami ne lietuvių kalba, kartu turi būti pridėti jų vertimai patvirtinti tiekėjo (šis reikalavimai taikomas tik 1 p.o.d.);

4.1.4. Techninius aprašymus, charakteristikas, gamintojo techninė dokumentacija,  nuoroda į gamintojo tinklapį (lietuvių ir (ar) anglų kalba), įrodanti, kad siūlomos prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus, arba Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos arba kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų sertifikatus ar pažymas ir/ar  bandymo protokolus ir/ar analogiškus dokumentus lietuvių kalba, leidžiančius įsitikinti, kad siūlomos prekės atitinka šioje specifikacijoje nustatytus reikalavimus. Jeigu tokie dokumentai pateikiami ne lietuvių kalba, kartu turi būti pridėti jų vertimai patvirtinti tiekėjo (šis reikalavimai taikomas 2 p.o.d. ir 1 p.o.d. taikomas tiek kiek neapima 4.1.3 punkto pagrindu pateiktuose dokumentuose esančios informacijos/techninių parametrų).

4.2. DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI SU PREKĖMIS

4.2.1. Prekės naudojimo instrukcija. Jeigu dokumentai pateikiami ne lietuvių kalba, kartu turi būti pridėti jų vertimai patvirtinti tiekėjo (šis reikalavimas taikomas 1 ir 2  p.o.d.).

1 p.o.d. atitikties techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė.

| Eil. Nr. | Techninėje specifikacijoje nurodyti prekių techniniai parametrai | Siūlomų prekių techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dokumento pavadinimas | Pasiūlymo lapo numeris arba nuoroda į gamintojo viešai skelbiamą informaciją |
| 1. | Pristatymo metu guminiai batai su pašiltinimu (toliau – Batai) yra nauji, ne senesni kaip 12 (dvylikos) mėnesių nuo pagaminimo datos. |  | - | - |
| 2. | Batų garantijos terminas ne trumpesnis kaip 2 (dveji) metai nuo Prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos. |  | - | - |
| 3. | Batai atitinka standarto LST EN ISO 20345 Asmeninės apsaugos priemonės. Saugi avalynė arba lygiaverčio standarto reikalavimus. |  |  |  |
| 4. | Batai atitinka ne žemesnę kaip S5 CI apsaugos klasę pagal EN ISO 20345:2004 arba lygiavertį standartą. |  |  |  |
| 5. | Batai yra auliniai. |  |  |  |
| 6. | Batai turi ne metalinę pirštų apsaugą nuo smūgių ir ne metalinę padų apsaugą nuo pradūrimo. |  |  |  |
| 7. | Batai yra antistatiniai. |  |  |  |
| 8. | Batų viršus poliuretaninis (PU) ar lygiaverčių savybių medžiagos, atsparus naftos produktams, agresyvioms cheminėms medžiagoms. |  |  |  |
| 9. | Batų padas yra PU/TPU ar lygiaverčių savybių medžiagos, atsparus naftos produktams, agresyvioms cheminėms medžiagoms, atsparus slydimui ir dilimui. |  |  |  |
| 10. | Batai yra neslidūs, atitinka LST EN ISO 20345 standarto SRC (SRA+SRB) ar jam lygiaverčių reikalavimus. |  |  |  |
| 11. | Batų pašiltinimas tekstilinis ar lygiaverčių savybių medžiagos, išimamas, užsilenkiantis ant aulo viršaus. |  |  |  |
| 12. | Batų dydžiai pateikiami nuo 36 iki 49 pagal avalynės dydžių paletę. Pagal Pirkėjo poreikį, tiekėjas taip pat įsipareigoja tiekti Batus, kurie nepatenka į šią dydžių paletę. |  | - | - |
| 13. | Batai supakuoti į dėžes pagal dydžius. |  | - | - |
| 14. | Batai turi CE arba lygiavertį ženklą. |  |  |  |
| 15. | Batai yra su įklote. |  |  |  |

2 p.o.d. - atitikties techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė.

| Eil. Nr. | Techninėje specifikacijoje nurodyti prekių techniniai parametrai | Siūlomų prekių techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dokumento pavadinimas | Pasiūlymo lapo numeris arba nuoroda į gamintojo viešai skelbiamą informaciją |
| 1. | Batų apkaustai (toliau – Apkaustai) yra nauji, ne senesni kaip 12 (dvylikos) mėnesių nuo pagaminimo datos. |  | - | - |
| 2. | Apkaustų garantijos terminas ne trumpesnis kaip 2 (dveji) metai nuo Prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos. |  | - | - |
| 3. | Apkaustai apsaugo esant sniegui, ledui, purvui ir kitoms sudėtingoms sąlygoms. |  |  |  |
| 4. | Apkaustai turi CE arba lygiavertį ženklą. |  |  |  |
| 5. | Batų apkaustai pagaminti iš tvirtos elastingos medžiagos. |  |  |  |
| 6. | Apkaustai turi ne mažiau kaip 4 (keturis) vnt. nerūdijančio plieno ar lygiaverčių savybių medžiagos dyglių, einančių per visą padą. |  |  |  |