2020 m. liepos ... d.    Sutarties PIR20-......

priedas Nr.1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(PU-6143/20) [2019-PU-5632/19] Dažai, gruntai, pigmentai, lakas, mastika ir skiedikliai

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „Kelių priežiūra“.

  - Tiekėjas, – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Pirkimo objektas:

Prekės – dažai betoniniams, mediniams ir metaliniams paviršiams dažyti, (toliau – Prekės).

BVPŽ kodas – 44810000-1.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas skaidomas į 12 (dvylika) pirkimo dalių. Tiekėjas gali pateikti pasiūlymą vienai, kelioms arba visoms pirkimo objekto dalims. Pirkimo objekto dalys:

| Eil. Nr. | Pirkimo objekto dalis | Mato vnt. | Maksimali pirkimo vertė Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Akriliniai dažai lauko ir vidaus darbams | kg | 18 000,00 |
| 2. | Alkidiniai emaliniai dažai medienai | kg | 30 570,00 |
| 3. | Antikorozinis emalis metalui | kg | 99 900,00 |
| 4. | Skiediklinis impregnantas medinių paviršių apsaugai nuo aplinkos poveikio | ltr | 18 900,00 |
| 5. | Automobiliniai alkidiniai dažai ir gruntas | kg | 104 477,00 |
| 6. | Dažai kelio juostoms | kg | 11 200,00 |
| 7. | Bituminis lakas | ltr | 8 500,00 |
| 8. | Skiediklis 646 arba lygiavertis | ltr | 9 000,00 |
| 9. | Vait spiritas arba lygiavertis | ltr | 4 500,00 |
| 10. | Glaistas automobiliams | kg | 2 900,00 |
| 11. | Rūdžių surišėjas (rišiklis) | ltr | 1 700,00 |
| 12. | Aerozoliniai dažai | ltr | 3 000,00 |

  - Pirkimo objekto apimtys – planuojama įsigyti prekių bendroje sumoje ne daugiau kaip už            312 647,00 EUR be PVM.

  - Tiekėjų pasiūlymai bus vertinami pagal mažiausią kainą, vertinant kiekvienos pirkimo dalies pasiūlymo kainą Eur  su PVM (pasiūlymo vertė nebus laikoma sutarties vertė, tai palyginamoji vertė pasiūlymų vertinimui), tačiau sutartis bus pasirašoma 2.1. punkte nurodytoms pirkimo objekto dalių vertėms.

  - Į Prekių kainą turi būti įtrauktos transportavimo išlaidos.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

Pirkėjas prekes perka su pristatymu. Pardavėjas prekes pristato pagal paraiškoje nurodytą vietą. Pristatymo vietų adresai:

| Regionas | Prekių pristatymo adresas |
| --- | --- |
| 1. Vakarų regionas | Tilžės g. 54, Klaipėda |
|  | Vytauto g. 112, Kretinga |
|  | Mosėdžio g. 23 Skuodas |
|  | Pramonės g. 4, Šilutė |
|  | Laisvės g. 50, Tauragė |
|  | Paulaičio g. 25, Jurbarkas |
|  | Viekšnių g. 14, Akmenė |
|  | Laižuvos g. 80, Mažeikiai |
|  | Stoties g. 11, 90115 Plungė |
|  | Džiuginėnų k., Gadūnavo sen. Telšių r. |
|  | Struikų g. 10, Šilalė |
| 2. Pietų regionas | Kauno g.72, Pagirių k., Garliavos apyl. sen., Kauno r.sav. |
|  | Ukmergės g.16, Jonava |
|  | Vytauto Didžiojo g. 118, Kaišiadorys |
|  | J. Basanavičiaus g. 47, Prienai |
|  | Gamyklų g. 12, Marijampolė |
|  | S. Neries g. 88, Vilkaviškis |
|  | Santaikos 27, Alytus |
|  | Mechanizatorių g. 19, Varėna |
|  | Senkelio g. 13, Trakai |
|  | Turistų 11, Lazdijai |
|  | Birutės g. 50, Šakiai |
| 3. Šiaurės regionas | Stoties g. 20, Pasvalys |
|  | Birutės g. 4, Kėdainiai |
|  | Liepų g. 15, Raseiniai |
|  | Basanavičiaus g. 54, Biržai |
|  | Miško g. 2A, Šilagalio k., Panevėžio r. |
|  | Purienų g.4, Radviliškis |
|  | Žeimių g. 18, Ginkūnų km. Šiaulių r. |
|  | Vilniaus g.82, Joniškis |
|  | Raseinių g.70, Kelmė |
|  | Pramonės g. 24, Kuršėnai |
|  | Statybininkų g.7, Pakruojis |
| 4. Rytų regionas | Vilniaus g. 11, Šalčininkai |
|  | Panevėžio g. 7, Kupiškis |
|  | Jūžintų g. 3, Rokiškis |
|  | Kelininkų g. 10, Švenčionys |
|  | Vytauto 88/ 11, Ukmergė |
|  | Gegužės g. 35, Anykščiai |
|  | Liepkalnio g. 81, Vilnius |
|  | Turistų 32, Ignalina |
|  | Vilniaus g. 97, Molėtai |
|  | Vyžuonų g. 53, Utena |
|  | Kauno g.1, Zarasai |
| 5. Automagistralės regionas | Kauno g. 14, Vievis |
|  | Dubysos g. 48,Gėluvos k. Raseinių raj. |
|  | Zibalų gatvė 21, Širvintos |

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

1 pirkimo objekto dalis – akriliniai dažai lauko ir vidaus darbams:

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Mato Vnt. | Numatomas poreikis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dažai baltos spalvos RAL9003 | kg | 7450 |
| 2 | Dažai pilkos spalvos RAL7001 | kg | 1110 |
| 3 | Dažai juodos spalvos RAL8022 | kg | 840 |
| 2 | Pigmentas | kg | 400 |

| Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos |
| --- |
| 1.1.dažai balti, pilki arba juodi |  |
| -matiniai; |  |
| -akrilo pagrindu, skiedžiami vandeniu; |
| -skirti pastatų fasadų mineralinių paviršių dažymui bei betoninių, mūrinių ir tinkuotų paviršių dažymui pastatų viduje; |
| -atsparūs atmosferiniams poveikiams; |
| -atsparus vandens prasiskverbimui; |
| -atsparus šlapiam šveitimui ne žemiau 2-os klasės (pagal LST-EN13300); |
| -plėvelės džiūvimo laikas prie +23±20C ne daugiau 3 val.; |
| -dažų tankis – 1,4 – 1,7 g/cm3; |
| -dažų išeiga 7- 10 m2/kg, dažant vienu sluoksniu; |
| -nelakių dalelių kiekis ne mažiau 50 %, pagal svorį; |
| -dažų galiojimo terminas ne mažiau 12 mėnesių nuo pardavimo datos; |
| -išfasavimas 5-10 kg (litrų ) talpos. Talpos turi būti gamyklinės, naujos, sandarios, užplombuotos, su nurodytu prekės pavadinimu ir kiekiu. |
| -dažų kokybei patvirtinti būtina pateikti: siūlomų dažų techninį aprašymą ir eksploatacinių savybių deklaraciją (saugos duomenų lapus) lietuvių kalboje. |
| 1.2.Pigmentas: |
| - tinkantis siūlomiems dažams, įvairių spalvų. |
| - Išfasavimas ne daugiau kaip 0,8 kg talpos. |

2 pirkimo objekto dalis – alkidiniai emaliniai dažai medienai:

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Mato Vnt. | Numatomas poreikis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pilka RAL 7001 | kg | 1300 |
| 2 | tamsi ruda RAL 8003 | kg | 1700 |
| 3 | geltona RAL1003 | kg | 1100 |
| 4 | raudona RAL 3020 | kg | 1500 |
| 5 | juoda RAL 8022 | kg | 900 |
| 6 | balta RAL 9003 | kg | 1200 |
| 7 | mėlyna RAL 5019 | kg | 650 |
| 8 | Žali RAL 6002 | kg | 1050 |
| Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos |  |  |  |
| Įvairių spalvų; |  |  |  |
| -skirti medinių ir kitų atmosferos veikiamų paviršių dažymui išorėje, bei dažymui patalpų viduje; |  |  |  |
| -po išdžiūvimo turi susidaryti lygus, vientisas, be atspalvių, įtrūkimų ir nelygumų, blizgantis paviršius; |  |  |  |
| -atsparūs atmosferiniams poveikiams; patvari spalva; |  |  |  |
| -išdžiūvimo laikas prie + 20 oC: ne daugiau 18 val |  |  |  |
| -dažų tankis 1,0-1,4 g/cm3; nelakių dalelių kiekis 50-65% pagal svorį; |  |  |  |
| -dažų galiojimo terminas ne mažiau 12 mėn. nuo pardavimo datos; |  |  |  |
| -išfasavimas 5-10 kg (litrų ) talpos. Talpos turi būti gamyklinės, naujos, sandarios, užplombuotos, su nurodytu prekės pavadinimu ir kiekiu. |  |  |  |
| -dažų kokybei patvirtinti būtina pateikti: siūlomų dažų techninį aprašymą ir eksploatacinių savybių deklaraciją (saugos duomenų lapus) lietuvių kalboje. |  |  |  |
| -Sudarant sutartį tiekėjas privalo pateikti siūlomų dažų spalvų paletę. |  |  |  |

3 pirkimo objekto dalis – antikorozinis emalis metalui:

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Mato Vnt. | Numatomas poreikis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pilka RAL 7001/7035 | kg | 3100 |
| 2 | tamsi ruda RAL 8003 | kg | 1400 |
| 3 | geltona RAL1003 | kg | 1900 |
| 4 | raudona RAL 3020 | kg | 2200 |
| 5 | juoda RAL 8022 | kg | 1800 |
| 6 | balta RAL 9003 | kg | 1400 |
| 7 | mėlyna RAL 5019/5017 | kg | 1100 |
| Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos |  |  |  |
| -skirti metalinių ir atmosferos veikiamų paviršių dažymui (gali būti užnešami tiesiai ant metalo be grunto); |  |  |  |
| -antikorozinis emalis, turintis antikorozinį priedą; |  |  |  |
| -po išdžiūvimo turi susidaryti lygus, vientisas, be atspalvių, įtrūkimų ir nelygumų, blizgantis paviršius; |  |  |  |
| -atsparus atmosferiniams poveikiams; gerai sukimbantis su paviršiumi; |  |  |  |
| -išdžiūvimo laikas prie + 23±2 o C; ne daugiau 3 val. (sausa palietus). |  |  |  |
| -dažų tankis 1,0-1,3 g/cm3; |  |  |  |
| -dažų galiojimo terminas ne mažiau 12 mėn. nuo pardavimo datos; |  |  |  |
| -išfasavimas 2,5 - 5 kg (litrų ) talpos. Talpos turi būti gamyklinės, naujos, sandarios, užplombuotos, su nurodytu prekės pavadinimu ir kiekiu. |  |  |  |
| -dažų kokybei patvirtinti būtina pateikti: siūlomų dažų techninį aprašymą ir eksploatacinių savybių deklaraciją (saugos duomenų lapus) lietuvių kalboje. |  |  |  |
| -Sudarant sutartį tiekėjas privalo pateikti siūlomų dažų spalvų paletę. |  |  |  |

4 pirkimo objekto dalis – skiediklinis impregnantas medinių paviršių apsaugai nuo aplinkos poveikio:

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Mato Vnt. | Numatomas poreikis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bespalvis impregnantas (gruntas) | ltr | 1400 |
| 2 | Ąžuolo spalvos | ltr | 1700 |
| 3 | Tamsiai ruda | ltr | 2100 |
| Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos |  |  |  |
| Spalva – spalvotas: ąžuolo, tamsiai rudas; |  |  |  |
| -giliai įsigeriantis, skiediklinis, atsparus aplinkos poveikiui priemonė; |  |  |  |
| -giliai įsigeriantis, atstumianti vandenį; |  |  |  |
| - medinių paviršių apsaugai nuo neigiamo drėgmės poveikio, grybelių, pelėsių, puvimo; |  |  |  |
| -skirta medinių paviršių dažymui vidaus (neskirtų pastoviam žmonių buvimui) ir lauko sąlygomis; |  |  |  |
| -apsaugo medieną nuo UV spindulių poveikio; |  |  |  |
| -skirta viršutiniam paviršių dažymui; |  |  |  |
| - išfasavimas 4 – 10 litrų talpos. Talpos turi būti naujos, sandarios, užplombuotos, su prekės pavadinimu ir kiekiu. |  |  |  |
| -turi išsaugoti medienos tekstūrą; |  |  |  |
| -bespalvis skiediklinis impregnantas (gruntas); |  |  |  |
| -išeiga apie 6-7 m2 su litru (dviem sluoksniais), dengiant obliuotus medinius paviršius; |  |  |  |
| -skiediklis – vaitspiritas ar analogiškas skiediklis; |  |  |  |
| -išfasavimas 4 – 10 litrų talpos. Talpos turi būti naujos, sandarios, užplombuotos, su prekės pavadinimu ir kiekiu. |  |  |  |
| -galiojimo terminas ne mažiau 12 mėnesių nuo pardavimo datos. |  |  |  |
| -dažų kokybei patvirtinti būtina pateikti: siūlomų dažų techninį aprašymą ir eksploatacinių savybių deklaraciją (saugos duomenų lapus) lietuvių kalboje. |  |  |  |

5 pirkimo objekto dalis – automobiliniai alkidiniai dažai ir gruntas:

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus poreikis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sidabriniai RAL9006 (9007) | kg | 990 |
| 2 | Oranžiniai RAL 2003 (2004) | kg | 6000 |
| 3 | Pilki RAL 7000 (7004) | kg | 2500 |
| 4 | Juodi RAL 9005 | kg | 2600 |
| 5 | Raudoni RAL 3013 (3000) | kg | 1360 |
| 6 | Balti RAL 9010 (9016) | kg | 1640 |
| 7 | Geltoni RAL 1028 (1033) | kg | 2100 |
| 8 | Šv. žalia RAL 6038 | kg | 400 |
| 9 | Gruntas RAL 7004 | kg | 4000 |
| 10 | Kietintojas tinkantis siūlomiems dažams | kg | 600 |
| Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos |  |  |  |
| 5.1. automobiliniai alkidiniai dažai |  |  |  |
| -skirti lengviems automobiliams, krovininių automobilių kabinoms, kėbulams, statybinių mašinų kabinoms ir mažosios mechanizacijos įrengimams dažyti; |  |  |  |
| -dangos sustiprinimui turi būti naudojamas dažų kietintojas, kuris pagerina dažų atsparumą atmosferos ir cheminiam poveikiui; |  |  |  |
| - sausoji dažų liekana pagal svorį 50-65 %; |  |  |  |
| - netirpūs vandenyje; |  |  |  |
| - gerai dengia neviršijant leistino dažų sluoksnio storio; |  |  |  |
| -atsparūs agresyviam druskų, chemikalų, atmosferiniam ir mechaniniam poveikiams; |  |  |  |
| -džiūvimo laikas be sukietintojo 50 µm: nelimpa dulkės prie +200 C – ne daugiau 15 min., |  |  |  |
| -nelimpa liečiant prie +200 C – ne daugiau 1,5 val., |  |  |  |
| -pilnas išdžiūvimas prie +200 C – ne daugiau 2,5 val.; |  |  |  |
| -turi išlaikyti absoliutų blizgesį; |  |  |  |
| -dažų tankis ne mažiau 1,1 kg/cm³; |  |  |  |
| -dažų išeiga 1 m² pilnam nudažymui (50 µm storiu) – ne daugiau 0,08 l/ m²; |  |  |  |
| -turi gerai dengti metalinius paviršius; |  |  |  |
| -dažų galiojimo laikas ne mažiau 12 mėn. nuo pardavimo datos; |  |  |  |
| -garantinis dažų dangos tarnavimo terminas – ne mažiau 12 mėn; |  |  |  |
| -išfasavimas 3 – 5 kg (litrų) talpos. Talpos turi būti naujos, sandarios, užplombuotos, su prekės pavadinimu, kiekiu ir pagaminimo data; - šv. žalia RAL 6038 – išfasavimas ne daugiau kaip po 1 kg. |  |  |  |
| 5.2. gruntas |  |  |  |
| -pilkos spalvos-artimos RAL 7004, galimybė tonuoti įvairiomis spalvomis; |  |  |  |
| -tinkantis naudojimui su siūlomais automobiliniais dažais metalinių paviršių dažymui; |  |  |  |
| -sausa dalis 65-74 % svorio; |  |  |  |
| -išeiga 0,07-0,08 l/m², 40-50 µm; tankis-1,3-1,5 g/cm³; |  |  |  |
| -išfasavimas 20-30 kg talpomis. Talpos turi būti gamyklinės, naujos, sandarios, užplombuotos, su nurodytu prekės pavadinimu, kiekiu ir pagaminimo data. |  |  |  |
| -džiūvimo laikas 50µm: nelimpa dulkės prie +200 C – ne daugiau 30 min.; |  |  |  |
| -galima uždažyti prie +20˚ C – po 1-2 val. |  |  |  |
| -technologinis palaikymas, tikslinis technologo dalyvavimas (prižiūrint, parodant, apmokant, konsultuojant dažymo, dažymo įrankių parinkimo procese); |  |  |  |
| - dažų ir grunto kokybei patvirtinti būtina pateikti: siūlomų dažų techninį aprašymą ir eksploatacinių savybių deklaraciją (saugos duomenų lapus) lietuvių kalboje. |  |  |  |
| -sudarant sutartį tiekėjas privalo pateikti RAL dažų spalvų paletę. |  |  |  |

6 pirkimo objekto dalis – dažai kelio juostoms:

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Mato vnt | Preliminarus poreikis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dažai kelio juostoms RAL9016 | kg | 2800 |
| 2 | Dažai kelio juostoms RAL1006 | kg | 800 |
| 3 | Stiklo rutuliukai | kg | 1500 |
| 4 | Tirpiklis | ltr | 260 |
| Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos |  |  |  |
| -Skirti kelio dangos ženklinimui; |  |  |  |
| -tankis 1,50-1,65 g/cm³; |  |  |  |
| -galiojimo terminas ne mažiau 12 mėnesių nuo pardavimo datos; |  |  |  |
| -išfasavimas 25-40 kg talpomis. Talpos turi būti naujos, sandarios, užplombuotos, su nurodytu prekės pavadinimu ir kiekiu; |  |  |  |
| -dažų džiūvimas prie 18 C ne daugiau kaip 30 min. |  |  |  |
| - Stiklo rutuliukų granulės turi būti skaidrios, sausos, be matomų burbuliukų ir pašalinių medžiagų; |  |  |  |
| -stiklo rutuliukų sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 75 % sferinės formos dalelių; |  |  |  |
| -stiklo rutuliukai turi būti išfasuoti maišuose po 25±0,2 kg maišuose; |  |  |  |
| -tirpiklis – bespalvis; |  |  |  |
| -tirpiklio išfasavimas po 20-30 l talpose; |  |  |  |
| -dažų kokybei patvirtinti būtina pateikti: siūlomų dažų techninį aprašymą ir eksploatacinių savybių deklaraciją (saugos duomenų lapus) lietuvių kalboje. |  |  |  |

7 pirkimo objekto dalis – bituminis lakas:

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Mato vnt | Preliminarus poreikis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bituminis lakas | ltr. | 3500 |
| Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos |  |  |  |
| Skirtas metalinių ir gelžbetoninių konstrukcijų apsaugai nuo vandens; |  |  |  |
| -naudojamas negruntuotų paviršių padengimui; |  |  |  |
| -atsparus atmosferiniams poveikiams; |  |  |  |
| -atsparumas temperatūrai ˃ 69 0C; |  |  |  |
| -nelakių medžiagų kiekis 50-60 %; |  |  |  |
| - išeiga 0,2-0,3 kg/m2,dažant vienu sluoksniu; |  |  |  |
| -pilnas išdžiūvimas prie +200 C ne daugiau 24 val; |  |  |  |
| -galiojimo terminas ne mažiau 12 mėnesių nuo pardavimo datos; |  |  |  |
| -išfasavimas 20-30 ltr talpomis. Talpos turi būti naujos, sandarios, užplombuotos, su nurodytu prekės pavadinimu ir kiekiu; |  |  |  |
| -produkto kokybei patvirtinti būtina pateikti: siūlomos prekės techninį aprašymą ir eksploatacinių savybių deklaraciją (saugos duomenų lapus) lietuvių kalboje. |  |  |  |

8  pirkimo objekto dalis – Skiediklis 646 arba lygiavertis:

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Mato vnt | Preliminarus poreikis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Skiediklis 646 arba lygiavertis | ltr | 6000 |
| Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos |  |  |  |  |
| Skirtas dažų, lakų ir glaistų skiedimui, dažymo įrankių plovimui, riebalų ir dažų dėmėms nuo paviršiaus šalinti; |  |  |  |  |
| -bespalvis, skaidrus skystis; |  |  |  |  |
| -tankis 0,83-0,87 g/cm3; |  |  |  |  |
| -vandens kiekis ne daugiau 0,6 %; |  |  |  |  |
| -išfasavimas 5-30 litrų talpose. Talpos turi būti naujos, sandarios, užplombuotos, su nurodytu prekės pavadinimu ir kiekiu. |  |  |  |  |
| - kokybei patvirtinti būtina pateikti: siūlomos prekės techninį aprašymą ir eksploatacinių savybių deklaraciją (saugos duomenų lapus) lietuvių kalboje. |  |  |  |  |

9  pirkimo objekto dalis – Vaitspiritas arba lygiavertis:

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Mato vnt | Preliminarus poreikis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vaitspiritas arba lygiavertis | ltr | 2400 |
| Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos |  |  |  |  |
| Skirtas alkidinių dažų, lakų ir glaistų skiedimui, taip pat dažymo reikmenims valyti, alyvos, riebalų dažų dėmėms nuo paviršiaus šalinti; |  |  |  |  |
| -bespalvis, skaidrus skystis; |  |  |  |  |
| -santykinis tankis 0,75-0,83 g/cm3 (20˚ C temperatūroje); |  |  |  |  |
| -išfasavimas 5-25 litrų talpose. Talpos turi būti naujos, sandarios, užplombuotos, su nurodytu prekės pavadinimu ir kiekiu. |  |  |  |  |
| -kokybei patvirtinti būtina pateikti: siūlomų prekės techninį aprašymą ir eksploatacinių savybių deklaraciją (saugos duomenų lapus) lietuvių kalboje. |  |  |  |  |

10  pirkimo objekto dalis – Glaistas automobiliams:

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Mato vnt | Preliminarus poreikis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Glaistas automobiliams | kg | 600 |

Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos

Skirtas automobilių paviršiaus apdailai;

-naudojamas su kietikliu;

-santykinis tankis 2,0 kg/l prie20 ˚C;

-poliesterinis glaistas;

-lengvai tepamas, greitai džiūstantis, lengvai šveičiamas;

-išfasavimas 0,5-2 kg talpose. Talpos turi būti naujos, sandarios, užplombuotos, su nurodytu prekės pavadinimu ir kiekiu.

-kokybei patvirtinti būtina pateikti: siūlomo glaisto techninį aprašymą ir eksploatacinių savybių deklaraciją (saugos duomenų lapus) lietuvių kalboje.

11  pirkimo objekto dalis – Rūdžių surišėjas:(rišiklis)

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Mato vnt | Preliminarus poreikis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rūdžių surišėjas (rišiklis) | lt | 600 |

Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos

-Skirtas surūdijusių metalinių paviršių paruošimui prieš dažymą ar kitokį tolimesnį jų apdirbimą;

- Tankis, esant 20 ˚ C temperatūrai, g/cm³ 1,061±0,020;

- Nelakių dalelių kiekis, % 16-22;

-išfasavimas 1-5 ltr talpose. Talpos turi būti naujos, sandarios, užplombuotos, su nurodytu prekės pavadinimu ir kiekiu.

-kokybei patvirtinti būtina pateikti siūlomo produkto techninį aprašymą.

12  pirkimo objekto dalis – Aerozoliniai dažai:

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Mato vnt | Preliminarus poreikis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aerozoliniai kelio defektų ženklinimo dažai geltoni | ltr | 600 |
| 2 | Aerozoliniai kelio defektų ženklinimo dažai raudoni | ltr | 200 |
| 3 | Aerozoliniai cinko dažai (išdžiūvusio išpurkšto cinko sluoksnis ne mažiau 90 % cinko) | ltr | 200 |
| 4 | Aerozoliniai cinko dažai (su aliuminio priedu) | ltr | 100 |
| 5 | Aerozoliniai alkidiniai dažai RAL6038 | ltr | 120 |
| Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos |  |  |  |
| Paruošto dažų mišinio kaina nurodoma už litrą |  |  |  |
| Aerozolinių dažų išfasavimas – nuo 200 ml iki 1000 ml talpos flakonais |  |  |  |
| kokybei patvirtinti būtina pateikti: siūlomų dažų techninį aprašymą ir eksploatacinių savybių deklaraciją (saugos duomenų lapus) lietuvių kalboje. |  |  |  |

Pastabos:

1)Privaloma siūlyti visas šiose lentelėse nurodytas pozicijas. Nepilnai užpildžius siūlomos pirkimo objekto dalies lentelę šios pirkimo objekto dalies pasiūlymas bus atmestas.

2) tiekėjui nenurodžius/nepateikus lentelėje reikalaujamų duomenų apie prekę bei prašomų dokumentų, pasiūlymas bus atmestas ir nevertinamas tolesnėse pirkimo procedūrose.

3) Esant poreikiui, Pirkėjas turės teisę pirkti ir kitas,  pagal funkcinę paskirtį panašias  Prekes. Papildomų prekių pirkimui taikomos visos Prekių pirkimui šioje Techninėje specifikacijoje ir Sutartyje nustatytos sąlygos (garantijos, trūkumų šalinimo ir t.t.), nebent aiškiai bus nustatyta kitaip. Papildomos  prekės,  bus perkamos tokiais įkainiais, kurie galios  užsakymo pateikimo dieną laimėjusio dalyvio kainoraštyje. Papildomų prekių įkainius Tiekėjas turės suderinti su Pirkėju. Tokių Papildomų prekių bendra kaina negalės sudaryti daugiau kaip 10 proc. Sutarties vertės.

- Sutartinių įsipareigojimų vykdymo tvarka ir terminai

  - Prekės turės būti pristatomos ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo Pirkėjo užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos.

  - Pardavėjas turi pristatyti Prekes Pirkėjo nurodytu darbo laiku: darbo dienomis I-IV nuo 07:00 val. iki 16:00 val., V - nuo 07:00 val. iki 14:45 val.;

  - Sutartis galioja 12 (dvylika) mėnesių nuo jos įsigaliojimo dienos. Jeigu likus iki Sutarties galiojimo termino pabaigos ne mažiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nei viena iš Šalių raštu nepateikia pageidavimo nepratęsti Sutarties galiojimo, Sutartis tokiomis pat sąlygomis pratęsiama dar 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpiui, neviršijant Bendros Sutarties kainos. Pratęsimo sąlyga taikoma ne daugiau nei 2 (du) kartus.

  - Minimali teikiamo užsakymo vertė:

    - Pirkimo objekto dalis 1,2,3,5 – po 150 Eur be PVM;

    - Pirkimo objekto dalis 4,6,7,8,9,10,11,12 – po 70 Eur be PVM.

  - Užsakymus Pirkėjas teiks Tiekėjui elektroniniu paštu ar kitomis el. priemonėmis.

- Sutarties vykdymo metu pateikiama dokumentacija

  - Tiekėjas mokėjimo dokumentus Pirkėjui pateikia per informacinę sistemą „E. sąskaita“. Mokėjimo dokumentai išrašomi išimtinai tik už Tiekėjo pateiktas Prekes, kurių atžvilgiu Pirkėjas neturėjo pretenzijų.

6.2. Tiekėjo pateikto mokėjimo dokumento komentare turi būti nurodyta prekes užsakiusio Pirkėjo     darbuotojo vardas, pavardė, pareigos, atstovaujamas regionas/kelių tarnyba.

7. PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

7.1. Pirkėjas moka Pardavėjui už kiekvieną pateiktą Prekių siuntą, pagal siuntoje esantį priimtų Prekių kiekį, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po Prekių pristatymo ir PVM sąskaitos-faktūros pateikimo LR Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka.