Registro Nr. C.06.058.705.006.90.99

PREKIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. PIRKIMO OBJEKTAS

1.1.  Įrankių/šablonų komplektas suvirinimo siūlių patikrai.

BVPŽ kodas 38410000-2.

2. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

2.1. Įrankių/šablonų komplektas skirtas suvirinimo siūlių geometriniams parametrams matuoti.

3. TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMUOSIUS ĮRANKIUS

3.1. STANDARTAS, TECHNINIS REGLAMENTAS AR NORMATYVAS

# 3.1.1. Neardomasis bandymas. Vizualinis suvirinimo jungčių patikrinimas, patvirtinta 2014 m. Rugsėjo 30 d. Federalinės techninio reglamento ir metrologijos agentūros įsakymu N 1241-as; GOST R ISO 17637-2014.

3.1.2. Remontuojamų  prekinių vagonų suvirinimo ir aplydimo instrukcija 330/V, patvirtinta  AB ,,Lietuvos geležinkeliai” 2017 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. Į-622.

3.2. PIRKIMO OBJEKTO KOMPLEKTACIJA, FUNKCINĖS SAVYBĖS

- . Suvirinimo siūlių vizualinei patikrai įrankių/šablonų komplektą sudaro:

3.2.1.1 Skaitmeninis šablonas SPB-1C „Ушерово Маршака“ arba analogas skirtas išmatuoti suvirinimo siūlės išgaubimą, kraštų kampą ruošiant suvirintus sujungimus, suvirinimo šaknies išgaubtumą ir išmatuoti tarpus ruošiant detales suvirinimui.

3.2.1.2 Krasovskio šablonas УШК-1 arba analogas, skirtas  kampines suvirinimo siūlės briaunos ir faktinio suvirinimo siūlės storį matuoti.

3.2.1.3.  Šablonas УСШ-2 arba analogas, skirtas juostelinių ir kampinių suvirinimo siūlių išgaubimo jungtis matuoti.

3.2.1.4.  Šablonas УСШ-3 arba analogas, skirtas išmatuoti suvirinimo siūlės: defekto gylį, aukštį, plotį, pjovimo kampą, tarpą tarp suvirintinų dalių.

3.3. KITOS PIRKIMO OBJEKTO SAVYBĖS

- Įrankis turi atitikti ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, nustatančius naudojimo saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimus;

- Įrankis turi būti naujas, pagamintas ne seniau kaip prieš 12 mėn. (nuo pristatymo datos);

- Pasiūlytam įrankiui turi būti suteiktas ne trumpesnis kaip 12 mėn. garantinis laikotarpis.

- Prekė turi turėti galiojančią metrologinę patikrą ne trumpiau kaip 11 mėn. .

- Ant visų Prekės komplektaciją sudarančių įrankių/šablonų privalo būti įspaudas su įrankių/šablonų identifikaciniu numeriu.

- Pirkimo objekto komplektų kiekiai ir pristatymo adresai nurodyti 1 priede.

4. DOKUMENTAI, REIKALINGI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖMS SAVYBĖMS IR KOKYBEI PATVIRTINTI

4.1. DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI KARTU SU PASIŪLYMU

4.1.1. Dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės atitikimą techninėje specifikacijoje nurodytiems techniniams parametrams ir reikalavimams, prekių aprašymai, prekių atitikties deklaracijos, kokybės sertifikatai originalo kalba ir su vertimu į lietuvių kalbą.

4.2. DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI, PERDUODANT PREKES

4.2.1. Prekių pasą/formuliaras su pirkimo objekto techniniu aprašymu,  tiksliu pavadinimu ir serijiniu numeriu;

4.2.2. Kokybės/atitikties sertifikatą kiekvienai komplekto sudedamajai daliai;

4.2.3. Metrologinės patikros pažyma galiojanti ne trumpiau kaip 11 mėn. ;

Priedas Nr. 1

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Komplektų kiekis | Pristatymo adresas | Bendras kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Įrankių/šablonų komplektas suvirinimo siūlių matavimui | vnt. | 14 | Iešmininkų g. 17, Vilnius | 17 |
|  |  |  | 3 | Puškino g. 1, Radviliškis |  |