Sutarties 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I SKYRIUS

- BENDROSIOS SĄLYGOS

- Valstybės sienos ženklas (toliau - VSŽ) – tai ženklas, kuriuo žymima valstybės siena sausumoje, Kuršių mariose ir pasienio vidaus vandenyse.

- Pasienio juosta – prie valstybės sienos esanti pasienio ruožo žemės ar vidaus vandenų dalis, skirta valstybės sienos ženklams, pasienio patrulio takui, inžinerinėms užtvaroms, signalizacijos sistemoms (kompleksams), kitiems valstybės sienos apsaugos objektams bei įrenginiams statyti ir prižiūrėti.

- Sienos stebėjimo sistema (toliau – sistema) – Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – VSAT arba Pirkėjas) Pagėgių pasienio rinktinės Neringos pasienio užkardos (toliau – užkarda) sausumos dalies kompleksinė inžinerinės ir optoelektroninės įrangos sistema, kuri, atsižvelgiant į vietovės ypatumus, bet kokiomis Lietuvos Respublikoje susidarančiomis oro sąlygomis, nuolatos aptinka ir fiksuoja valstybės sieną kertančius ir prie jos priartėjusius objektus, judančius žemės paviršiumi, leidžia vizualiai stebėti objektus ir visą informaciją perduoda į stacionarų valdymo centrą, esantį Neringos pasienio užkardoje.

- Sistemos objektai – asmenys, transporto priemonės kertantys valstybės sieną ir priartėjantys prie jos.

- Techninės specifikacijos objektas – sistemos projektavimas ir įdiegimas prie išorės Europos Sąjungos (toliau – ES) sienos su Rusijos Federacijos Kaliningrado sritimi Neringos pasienio užkardos veikimo teritorijoje (sausumos dalies).

- Neringos pasienio užkardos (toliau – užkarda) dislokacijos vieta – Nidos-Smiltynės pl. 23, Neringa. Valstybės sienos sausumos dalies ilgis 1,96 km.

- Pagrindinės darbuotojų grupės, kurios bus sistemos vartotojai:

  - užkardos patalpose esančiame stacionariame valdymo centre tiesiogiai su sistema dirbantys operatoriai. Operatoriai iš savo darbo vietos įgyvendina nustatytas valstybės sienos apsaugos funkcijas;

  - nuotoliniu būdu prisijungę vartotojai. Per žinybinį tinklą prie sistemos prisijungę vartotojai realiu laiku gaunantys informaciją iš sistemos (sistemos valdymas pagal suteiktas administravimo teises);

  - sistemos administratoriai turintys galimybę įvesti naujus vartotojus, panaikinti esamus vartotojus, pakeisti vartotojų slaptažodžius ir jiems suteiktas teises bei vykdyti kitas administravimo funkcijas.

OBJEKTAS

- Sistemos nuo VSŽ Nr. 552 (Kuršių marios) iki VSŽ Nr. 559 (Baltijos Jūra) su reikalingais įrenginiais (statiniais) įrengimas prie valstybės sienos su Rusijos Federacija, užkardos veikimo teritorijoje.

- II SKYRIUS

- NERINGOS PASIENIO UŽKARDOS SISTEMOS FUNKCINIAI REIKALAVIMAI IR NORIMAS REZULTATAS

Visą įdiegtą sistemą turi sudaryti ir turi būti įdiegta:

- optoelektroninė įranga:

  - stacionarios skaitmeninės vaizdo stebėjimo kameros su vaizdo turinio analize (toliau – stacionarios kameros);

  - kupolinės valdomos vaizdo stebėjimo kameros;

  - stacionarių šiluminių vaizdo stebėjimo kamerų (toliau - termovizoriai), sumontuotų su vaizdo stebėjimo kameromis, komplektai (toliau – stacionarūs optoelektroninės įrangos komplektai);

- IR spindulių ir mikrobangų kombinuoti davikliai (toliau – kombinuoti davikliai);

- stacionarus valdymo centras Neringos pasienio užkardos patalpose (toliau – valdymo centras);

- programinė ir aparatinė įranga:

  - įvykių archyvavimo ir peržiūros įranga;

  - geografinė informacinė sistema (toliau – GIS);

  - vaizdo įrašymo įranga;

  - vaizdo valdymo sistema;

- duomenų perdavimo elementai (komunikacijos), nuotolinės darbo vietos;

- saugasienė (angl. Firewall);

- elektros tiekimo ir rezervinio maitinimo (generatorių) bei nepertraukiamo maitinimo (UPS) užtikrinimo įranga;

- stiebai, ažūrinės konstrukcijos stiebai, bokštai ir kiti inžineriniai įrenginiai reikalingi sistemos funkcionavimui.

- Esama įranga ir kiti inžineriniai įrenginiai, kurie nebus naudojami atnaujintoje sistemoje, turi būti išmontuoti ir pristatyti į VSAT nurodytą vietą.

- Sistema turi būti suprojektuota ir įdiegta pasienio užkardos veikimo teritorijoje pasienio juostai skirtuose žemės plotuose, suderinus su VSAT. Jungiamieji kabeliai klojami ir sistemos elementai montuojami pasienio juostoje. Sistemos elementai, suderinus su VSAT, gali būti diegiami ne pasienio juostoje, kai tai numatyta techninėse specifikacijose ar jų diegimas pasienio juostoje negalimas.

- Sistema turi pagerinti VSAT pareigūnų informuotumą apie padėtį užkardos veikimo teritorijoje bei padidinti jų reagavimo gebėjimus (sumažinant laiką ir pasirenkant priemones, reikalingas reaguoti į mėginimą atlikti nelegalius veiksmus ar kitas neįprastas aplinkybes prie valstybės sienos) kovojant su neteisėtu valstybės sienos perėjimu, tarpvalstybiniu nusikalstamumu bei imantis priemonių prieš asmenis ir transporto priemones, neteisėtai kertančius ir kirtusius valstybės sieną.

- Sistema savo veikimo ribose, neatsižvelgiant į gamtines, klimatines, reljefo, dirvožemio ar kitas sąlygas, optoelektroninės įrangos pagalba turi fiksuoti objektus, kertančius valstybės sieną, ir objektų priartėjimą prie jos, signalizuoti vaizdo ir garso pavojaus signalais (aliarmais), sutartiniais ženklais ir nedelsiant automatiškai perduoti vietovės vaizdinę ir grafinę informaciją į valdymo centrą, atvaizduojant informaciją monitoriuose. Operatorius privalo turėti galimybę rankiniu būdu aktyvuoti pasirinktas stacionarias kameras (šis veiksmas privalo būti automatiškai fiksuojamas įvykio įraše, sudarytame iš tekstinės ir grafinės informacijos ir fiksuojamas reliacinėje duomenų bazėje).

- Sistema turi būti valdoma iš valdymo centro pagal suteikiamas administravimo teises.

- Sistemos administravimui, įvykių peržiūrai ir stebėjimui turi būti užtikrintas prisijungimas per žinybinį tinklą prie sistemos (ne mažiau kaip 10 vartotojų vienu metu).

- Sistema turi būti apsaugota nuo nesankcionuoto prisijungimo, valdymo, perkonfigūravimo.

- Sistemos elementai turi būti apsaugoti nuo sugadinimo. Visos duomenų perdavimo ir telemetrijos linijos privalo turėti apsaugas nuo viršįtampių.

- Sistema turi užtikrinti visos realiu laiku perduotos informacijos įrašymą ir susiejimą su laiko žymėmis, kad būtų galima visapusiškai atkurti situaciją.

- Sistemos vartotojai turi turėti galimybę peržiūrėti tekstinius, grafinius bei vaizdinius duomenis įvykio įraše bei daryti jų kopijas pagal administratoriaus suteiktas teises. Prisijungus prie sistemos VSAT centrinėje įstaigoje ir/ar rinktinėje peržiūrėti duomenų bazėje sukauptus pranešimus apie įvykius bei su jais susietus vaizdo įrašus. Taip pat išsaugotus vaizdo įrašus išrinkti peržiūrai ir peržiūrėti pagal vaizdo šaltinį ir/ar laiką.

- Sistema turi veikti nepertraukiamai (24 valandas per parą), bet kokiomis oro sąlygomis Lietuvoje. Nutrūkus elektros maitinimui sistema turi būti maitinama naudojant nepertraukiamo maitinimo šaltinius (UPS) ir elektros generatorius.

- Sistemoje turi būti galimybė skaitmeniniame žemėlapyje, pateiktame VSAT, sutartiniais vaizdo ženklais ir garso signalais (suderintais su VSAT) atvaizduoti:

  - valstybės sieną kertančius ir prie jos priartėjusius objektus, išskiriant juos pagal rūšinius požymius;

  - pažeidimo vietą ir laiką;

  - vaizdo turinio analizės suveikimą (dubliuojamas garso signalu);

  - kvadratų tinklelį;

  - valstybės sienos linijos padėtį, valstybės sienos ženklų ir kitų stacionarių valstybės sienos apsaugos objektų ir įrenginių išdėstymo vietas;

  - pasienio ruožo, valstybės sienos apsaugos zonos, valstybės sienos apsaugai skirtų žemės plotų (pasienio juostos) ribas;

  - statistinę informaciją apie sistemos elementų veikimą (pvz., vaizdo turinio analizės suveikimo dažnumas ir pan.) pagal pasirinktas ruožo atkarpas;

  - informaciją apie sistemos elementų gedimus, telemetrinius duomenis (generatorių veikimas, kuro kiekis, akumuliatoriaus būsena).

- Sistema turi turėti funkciją leidžiančią įvesti skaitmeniniame žemėlapyje vaizduojamus objektus, topografinius duomenis bei iš kitų organizacijų gautus erdvinius duomenis, juos redaguoti ir tvarkyti.

- Sistemoje turi būti įdiegta funkcija dirbti su erdviniais duomenimis LKS-94 ir WGS84 koordinačių sistemose. Taip pat turi būti galimybė konfigūruoti ataskaitas pagal datą, laiką, valstybės sienos ženklų atkarpas.

- Visi sistemoje atliekami veiksmai turi būti automatiškai fiksuojami ir išsaugomi įvykių žurnale.

- Informacija apie sistemos užfiksuotą objektą, operatoriaus atliktus veiksmus su sistema ir sistemos konfigūravimą turi būti saugoma ne mažiau kaip 90 parų valdymo centre ir lygiagrečiai perduodama į reliacinę duomenų bazę archyvavimui ne mažiau kaip 12 mėnesių laikotarpiui.

- Sistema turi fiksuoti ir informuoti kai yra sabotuojama (pvz., optoelektroninė, rezervinio maitinimo įranga) ar yra fiksuojamas kitas nesankcionuotas bandymas paveikti sistemos ar jos elementų veiklą.

- Diegiant sistemą tiekėjas privalės suderinti su atitinkamomis institucijomis ir pašalinti visą augmeniją, trukdančią sistemos įdiegimui, valstybės sienos stebėjimui, objektų fiksavimui ir aprašytam funkcionalumui, užtikrinant vaizdo stebėjimą iki pasienio vandenų, kuriais eina valstybės sienos linija. Augmenijos šalinimo darbai turi būti suderinti su kompetentingomis institucijomis ir VSAT.

- Visi sistemoje įdiegti elementai turi būti nauji, tarpusavyje suderinami (atitikti įrangos gamintojų keliamus suderinamumo reikalavimus) ir integruoti į vieną sistemą.

- Tiekėjas gali siūlyti tik pagamintą ir jau esančią prekyboje, CE ženklinimą ir reikiamą funkcionalumą turinčią įrangą. CE ženklinimas privalomas tik toms gaminių kategorijoms, kurioms taikomos tokio ženklinimo reikalaujančios Europos Sąjungos direktyvos.

- Tiekėjo siūlomos prekės, paslaugos ar darbai turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui.

III SKYRIUS

- SISTEMOS ELEMENTŲ FUNKCINIAI IR TECHNINIAI REIKALAVIMAI

- Optoelektroninė įranga

- Sistemą sudaro optoelektroninė įranga, išdėstyta užkardos veikimo teritorijoje (Priedas Nr. 1), montuojama ant stiebų ir ažūrinės konstrukcijos stiebų ar bokštų, kuri turi užtikrinti viso saugomo ruožo stebėjimą dienos ir nakties metu, objektų priartėjimą prie valstybės sienos ir jos kirtimą bei objektų atskyrimą pagal rūšinius požymius (pvz. asmuo, gyvūnas, transporto priemonė).

- Suveikus vaizdo (šilumos) turinio analizei, optoelektroninė įranga turi realiu laiku automatiškai pateikti įvykio vietos vaizdo duomenis į valdymo centrą, atvaizduoti operatorių darbo vietų monitoriuose ir įrašyti visą su įvykiu susijusią informaciją.

- Optoelektroninės įrangos valdymas turi būti vykdomas iš valdymo centro arba nuotoliniu būdu pagal suteiktas administravimo teises.

- Optoelektroninė įranga turi užtikrinti, kad objektai būtų stebimi ir identifikuojami 24 valandas per parą.

- Optoelektroninės įrangos vaizdo signalai perduodami per optinį duomenų perdavimo kabelį į sistemą. Suveikus vaizdo turinio analizei generuojamas vaizdo ir garso pavojaus signalas (aliarmas), kurio vaizdą įrašymo įrenginys (iš optoelektroninės įrangos esančios arčiausiai aliarmo zonos) privalo įrašinėti realiu laiku (ne mažiau kaip 25 kadrai per sekundę) aliarmo veikimo metu.

- Stacionarios kameros

- Stacionarios kameros turi būti su vaizdo turinio analize ir su atskirai montuojamais infraraudonųjų spindulių (IR) prožektoriais.

- Stacionarios kameros turi būti su apsauginiais gaubtais ir objektyvais.

- Tikslus stacionarių kamerų skaičius bei jų išdėstymo vietos turi būti parinktos atsižvelgiant į vietovės reljefą, ruožo posūkius ir kitus veiksnius.

- Kamerų stebėjimo laukai turi persidengti ir užtikrinti objektų stebėjimą visame valstybės sienos ruože, kuriame jos sumontuotos.

- Stacionarių kamerų stebėjimo laukas apšviečiamas infraraudonųjų spindulių (IR) prožektoriais.

- Stacionarios kameros įrengiamos šiose vietose (Lentelė Nr.1, Priedas Nr.1) – ant 6 m stiebo Nr.1 (2 vnt.), ant ažūrinės konstrukcijos stiebo Nr. 2 (3 vnt.), ruožo atkarpoje tarp VSŽ 554 ir VSŽ 559 ne didesniu atstumu kaip 70 m viena nuo kitos (ant pirmo stiebo už ažūrinės konstrukcijos Nr. 2 - 2 vnt.), ant esamo bokšto Nr. 3 (2 vnt.), Neringos pasienio užkardoje perimetro apsaugai (12 vnt.). Visų kamerų tiksli montavimo vieta ir objektyvų apžvalgos kampai parenkami ir suderinami su VSAT.

- Bendras pasiūlytų stacionarių kamerų kiekis (neįskaitant užkardos patalpose įrengiamų bei naudojamų optoelektroniniuose komplektuose) turi būti ne mažiau 40 vnt.

- Techniniai reikalavimai stacionarioms kameroms, jos turi turėti:

  - Onvif standartą arba lygiavertį;

  - vaizdo kompresiją H.264 arba lygiavertę;

  - matricą su ne mažesnę kaip 1/2.8” įstrižaine;

  - matricą ne blogesnę kaip 2 MP;

  - skiriamąjį gebą ne mažesnę kaip 1920x1080;

  - CS sriegio tipą objektyvo tvirtinimui arba lygiavertį;

  - dinaminį diapazoną ne blogesnį kaip 110 dB;

  - santykį signalas/triukšmas (S/N), ne mažiau kaip 50 dB;

  - jautrumą ne blogiau 0.007 lx spalvotam vaizdui ir 0,0008 lx juodai baltam vaizdui kai F 1.2, 30IRE;

  - maitinimą 12 V  10  nuolatinės srovės (DC), 24 V 10 kintamosios srovės arba per duomenų kabelį (PoE);

  - Auto Iris DC arba lygiavertį išėjimą;

  - automatinį balčio balansą;

  - priešpriešinės šviesos kompensaciją;

  - automatinę elektroninę užsklandą ne siauresnėse ribose kaip nuo 1/30 iki 1/12000 s;

  - rankinį ir automatinį persijungimo režimą iš spalvoto vaizdo į „juodai baltą“ vaizdą;

  - stacionarios kameros parametrų nustatymą ir reguliavimą per RS485 arba lygiavertę sąsają;

  - įrašymo į vidinę atminties kortelę galimybę;

  - intelektualios vaizdo analitikos procesorių;

  - į kamerą integruotą aparatinį kriptografinį lustą, kuriame būtų galimybė saugiai laikyti į kamerą įkeltus duomenis, skirtus kameros prieigos autentifikavimui ir įrenginio autentiškumui užtikrinti (saugos sertifikatai, privatūs kriptografiniai raktai);

  - integruotą aparatinį jutiklį, kurio pagalba kamera fiksuoja savo padėties erdvėje duomenis;

  - funkcionalumą šifruoti vienu metu ne mažiau kaip du skirtingus vaizdo srautus TLS protokolu su 256 bitų ilgio AES raktu;

  - pilną suderinamumą su valdymo centro programine įranga. Atitikimas suderinamumo reikalavimams bus tikrinamas pagal programinės įrangos gamintojo viešai publikuojamą arba pateiktą informaciją;

  - apsaugą su žaibo iškrovikliais;

  - atsparumą vibracijoms, atitinkantį standartą EN60068-2-6:2008 arba lygiavertį.

- Techniniai reikalavimai stacionarių kamerų objektyvams:

  - objektyvai turi turėti Auto Iris arba lygiavertę funkciją;

  - objektyvai turi turėti CS sriegio tipą arba lygiavertį;

  - objektyvų apžvalgos kampai parenkami vietoje (išskyrus optoelektroninės įrangos komplektus);

  - objektyvai turi būti pilnai suderinami su siūlomomis vaizdo kameromis ir atitikti siūlomos kameros matricos dydžius.

- Techniniai reikalavimai stacionarių kamerų apsauginiams gaubtams:

  - turi atitikti IP 67 arba lygiaverčio atsparumo standarto reikalavimus;

  - turi turėti antikorozinę dangą bei vidinės erdvės termostabilizaciją (šildymas ir aušinimas);

  - darbinė temperatūra ne siauresnėse ribose kaip nuo –30ºC iki +45ºC;

  - maitinimas turi būti 12 V  10  nuolatinės srovės (DC) arba 24 V 10 kintamosios srovės (AC).

- IR Apšvietimo prožektoriai

- Techniniai reikalavimai apšvietimo prožektoriams:

  - turi užtikrinti stacionarių kamerų apžvalgos zonų (atstumo ir kampo) apšvietimą;

  - IR spindulių bangos ilgis nuo 850 nm ir daugiau (privalo atitikti siūlomų vaizdo stebėjimo kamerų veikimo spektrui tamsiu paros metu);

  - maitinimas turi būti 12 V  10  nuolatinės srovės (DC), 24 V 10 kintamosios srovės arba per duomenų kabelį (PoE);

  - turi atitikti IP 66 arba lygiaverčio atsparumo standarto reikalavimus;

  - apšvietimo prožektoriai montuojami ne žemesniame kaip 3 m aukštyje;

  - darbinė temperatūra ne siauresnėse ribose kaip nuo –30ºC iki +45ºC.

Patalpose įrengiamos vaizdo stebėjimo kameros

- Minimalūs techniniai reikalavimai, jos turi turėti:

  - Onvif standartą arba lygiavertį;

  - vaizdo kompresiją H.264 arba lygiavertę;

  - matricą su ne mažesne kaip 1/3” įstrižaine;

  - matricą ne blogesnę kaip 4 MP;

  - skiriamąją gebą ne mažesnę kaip 2688×1520;

  - dinaminį diapazoną ne blogesnį kaip 120 dB;

  - jautrumą ne blogiau kaip 0.3 lx spalvotam vaizdui ir 0,03 lx juodai baltam;

  - maitinimą 12 V ± 10 % nuolatinės srovės (DC), 24 V ±10% kintamosios srovės (AC) arba per duomenų kabelį (PoE);

  - automatinį balčio balansą;

  - priešpriešinės šviesos kompensaciją;

  - rankinį ir automatinį persijungimo režimą iš spalvoto vaizdo į „juodai baltą“ vaizdą;

  - objektyvų apžvalgos kampai parenkami vietoje suderinus su VSAT atstovais.

Kupolinės valdomos vaizdo stebėjimo kameros

- Kupolinės valdomos vaizdo stebėjimo kameros montuojamos ne žemesniame kaip 6 metrų aukštyje, ant metalinių karšto cinkavimo (pagal vidutinį dangos storį nustatytą ruošiniui (ISO 1461)) arba atsparesniu padengimu stiebų (užtikrinančių kamerų veikimo stabilumą) ir ažūrinės konstrukcijos stiebų, bokštų ir įrengiamos šiuose taškuose (Lentelė Nr.1, Priedas Nr.1) – ant 6 m stiebo Nr.1, ant ažūrinės konstrukcijos stiebo Nr. 2, ant esamo bokšto Nr. 3. Jų tiksli montavimo vieta suderinama su VSAT.

- Minimalūs techniniai reikalavimai:

  - turi turėti vaizdo matricą ne mažesnę kaip 1/2“;

  - turi turėti vaizdo matricą jautrią IR spinduliams;

  - turi turėti intelektualios vaizdo analitikos procesorių;

  - intelektuali vaizdo analitika turi veikti judant kamerai (skenuojant) tarp iš anksto nustatytų padėčių ir/arba esant stacionariam vaizdui (pagal pasirinktą rėžimą);

  - turi turėti jautrumą ne blogiau 0.005 lx spalvotam vaizdui ir 0,002 lx juodai baltam vaizdui kai F 1.6, 30IRE;

  - turi turėti automatinį stiprinimo reguliavimą (AGC);

  - turi turėti dinaminį diapazoną ne mažiau 120 dB;

  - turi turėti automatinę elektroninę užsklandą ne blogiau kaip iki 1/10000 s;

  - turi turėti optinį priartinimą ne mažiau kaip 30 kartų;

  - turi turėti nuotolinį parametrų valdymą;

  - turi turėti maitinimą 12 V  10  nuolatinės srovės (DC), 24 V 10 kintamosios srovės arba per duomenų kabelį (PoE);

  - turi turėti santykį signalas/triukšmas (S/N), ne mažiau 55 dB;

  - turi turėti skiriamąją gebą ne mažiau kaip 1920 x 1080 pikselių;

  - turi turėti elektroninį vaizdo stabilizavimą;

  - turi turėti pasukimo kampą pagal horizontalę 360° (keičiamo greičio ribos ne prastesnės kaip nuo 0.3° iki 100° per sekundę);

  - turi turėti pasisukimo kampą pagal vertikalę nuo 0° iki -80° (keičiamo greičio ribos ne prastesnės kaip nuo 0.3° iki 80° per sekundę);

  - turi turėti galimybę nustatyti ne mažiau 64 išankstinio nustatymo padėčių;

  - turi turėti įrašymo į vidinę atminties kortelę galimybę;

  - turi turėti į kamerą integruotą aparatinį kriptografinį lustą, kuriame būtų galimybė saugiai laikyti į kamerą įkeltus duomenis, skirtus kameros prieigos autentifikavimui ir įrenginio autentiškumui užtikrinti (saugos sertifikatai, privatūs kriptografiniai raktai);

  - turi šifruoti vienu metu ne mažiau kaip du skirtingus vaizdo srautus TLS protokolu su 256 bitų ilgio AES raktu;

  - turi turėti montuojamus ant kameros LED prožektorius:

    - turi turėti IR spindulių (privalo atitikti siūlomų vaizdo stebėjimo kamerų veikimo spektrui tamsiu paros metu) ir dienos šviesos (5500 – 6500 K) LED technologijos prožektorius;

    - elektros maitinimas turi būti paduotas iš kameros (be papildomo išorinio maitinimo šaltinio);

    - turi turėti galimybę prožektorių apšvietimo intensyvumą ir kampą valdyti automatiniu režimu iš vaizdo stebėjimo kameros;

    - objekto aptikimas naudojant IR spindulių prožektorių – ne mažiau 500 m;

    - dienos šviesos prožektoriaus šviesos stiprumas – ne mažiau 850 lx (3m).

  - korpusas turi atitikti ne blogesnius kaip IP67 reikalavimus;

  - turi turėti atsparumą vibracijoms, atitinkantį standartą EN60068-2-6:2008 arba lygiavertį.

  - turi turėti integruotą stiklo valytuvą;

  - turi turėti stiklo šildymo funkciją;

  - turi turėti darbinę temperatūrą ne siauresnėse ribose kaip nuo –30ºC iki +45ºC;

  - vaizdo kameros turi būti apsaugotos žaibo iškrovikliais;

  - pilną suderinamumą su valdymo centro programine įranga. Atitikimas suderinamumo reikalavimams bus tikrinamas pagal programinės įrangos gamintojo viešai publikuojamą arba pateiktą informaciją.

- Stacionarūs optoelektroninės įrangos komplektai

- Stacionarūs termovizoriai montuojami kartu su stacionariomis vaizdo stebėjimo kameromis. Vaizdo stebėjimo kamerų techniniai parametrai nurodyti techninių specifikacijų punktuose (49, 50 ir 51).

- Stacionarių termovizorių ir vaizdo stebėjimo kamerų apžvalgos kampai parenkami ir suderinami taip, kad jų stebėjimo laukai persidengtų ir užtikrintų objektų stebėjimą visame numatytame ruože (Priedas Nr. 1) bei atitiktų visus sistemos funkcinius reikalavimus.

- Stacionarūs optoelektroninės įrangos komplektai montuojami ant ažūrinės konstrukcijos stiebų, bokštų ir įrengiami šiuose taškuose (Lentelė Nr.1, Priedas Nr.1) - ant ažūrinės konstrukcijos stiebo Nr. 2 (2 komplektai), ant esamo bokšto Nr. 3 (1 komplektas).

- Techniniai reikalavimai stacionariems termovizoriams:

  - turi turėti intelektualios vaizdo (šilumos) analitikos procesorių;

  - turi veikti 8 - 12 m bangų diapazono srityje;

  - turi turėti nešaldomą matricą ne mažesnę kaip 640x480 pikselių;

  - turi turėti temperatūrų skirtumą ekvivalentinį triukšmui (NETD) ne daugiau 50 mK kai F1.0 prie +25 C temperatūros;

  - turi turėti nuotolinį valdymą naudojant TCP/IP protokolą arba lygiavertį;

  - turi turėti į kamerą integruotą aparatinį kriptografinį lustą, kuriame būtų galimybė saugiai laikyti į kamerą įkeltus duomenis, skirtus kameros prieigos autentifikavimui ir įrenginio autentiškumui užtikrinti (saugos sertifikatai, privatūs kriptografiniai raktai);

  - turi šifruoti vienu metu ne mažiau kaip du skirtingus vaizdo srautus TLS protokolu su 256 bitų ilgio AES raktu;

  - pilną suderinamumą su valdymo centro programine įranga. Atitikimas suderinamumo reikalavimams bus tikrinamas pagal programinės įrangos gamintojo viešai publikuojamą arba pateiktą informaciją;

  - turi atitikti IP 66 arba lygiaverčio atsparumo standarto reikalavimus;

  - turi turėti darbinę temperatūrą ne siauresnėse ribose kaip nuo –30ºC iki +45ºC;

  - vidutinis laikas iki gedimo (MTBF) >50000 val.

Vaizdo įrašymo įranga

- Techniniai reikalavimai vaizdo įrašymo įrangai:

  - įrenginių talpa turi būti paskaičiuota taip, kad esant vidutiniam įrašymo srautui iš kiekvieno vaizdo įrenginio 2Mbs plius vaizdo metaduomenys, stebėjimas 24val per parą, vaizdo įrašo archyvas turi būti ne trumpesnis kaip 90 parų;

  - turi užtikrinti šifruotų duomenų srautų iš optoelektroninės įrangos įrašymą;

  - duomenų saugyklose turi būti naudojami RAID 6 lygmens diskų masyvai;

  - turi turėti dubliuotą Gigabit Ethernet ar lygiavertę tinklo sąsają;

  - turi turėti karšto keitimo („hot-plug“) tipo aušinimo sistemą;

  - turi turėti du karšto keitimo („hot-plug“) tipo maitinimo šaltinius;

  - turi turėti du karšto keitimo („hot-plug“) duomenų saugyklos valdiklius;

  - turi įrašyti vaizdą tiesiogiai iš siūlomos optoelektroninės įrangos.

Vaizdo valdymo sistema

- Techniniai reikalavimai vaizdo valdymo sistemai:

  - turi užtikrinti optoelektroninės įrangos vaizdo signalų įrašymą į kietąjį diską (diskus) šiais režimais: pastoviu, nuo judesio, suveikus aliarminiam įėjimui, nuo užduoto laiko, kintamu režimu;

  - turi užtikrinti priėjimo prie vaizdo serverio apribojimą, priklausomai nuo vartotojui suteiktų teisių (ne mažiau 3 vartotojų lygių, apsaugotų slaptažodžiais);

  - turi užtikrinti galimybę nustatyti įrašo greitį kiekvienam optoelektroninės įrangos elementui atskirai;

  - turi atvaizduoti iš siūlomų vaizdo stebėjimo kamerų vaizdo turinio analizę;

  - turi turėti galimybę nustatyti detekcijos zonas bei detekcijos zonų jautrumą kiekvienai stacionariai kamerai atskirai;

  - turi suteikti galimybę peržiūrėti bet kurią įrašytą vaizdo informaciją;

  - turi turėti galimybę valdyti sistemoje naudojamus optoelektroninės įrangos pozicionavimo įrenginius;

  - turi turėti galimybę kiekvienam sistemoje naudojamam optoelektroninės įrangos pozicionavimo įrenginiui įrašyti ne mažiau kaip 64 išankstinio nustatymo padėtis bei įjungti automatinę apžvalgos funkciją (AUTOPAN);

  - turi turėti informacijos paiešką pagal aliarminį įvykį, įvykio laiką, datą bei optoelektroninės įrangos elemento (kameros) numerį;

  - turi turėti archyve įrašytos informacijos analizės galimybę, naudojant išeities duomenis (metaduomenis) pagal dominančios situacijos aplinkybes;

  - turi turėti galimybę nustatyti įrašomo vaizdo signalo kokybę kiekvienam optoelektroninės įrangos elementui atskirai;

  - turi turėti administravimo galimybę per nutolusį kompiuterį (naujų vartotojų įvedimas, esamų vartotojų panaikinimas, slaptažodžių keitimas, vartotojui suteiktų teisių keitimas);

  - turi užtikrinti iš siūlomos optoelektroninės įrangos perduodamo koduoto vaizdo įrašymą su optoelektronine įranga suderintu algoritmu (H.264 pagal ISO/IEC 14496-10 arba lygiaverčiu kodavimo algoritmu);

  - turi įrašyti vaizdo informaciją iš visų optoelektroninės įrangos elementų ir saugoti ne mažiau 90 parų, įrašymo greitis ne mažiau 12 k/s, aliarminiu režimu 25 k/s, įrašymo kokybė ne blogesnė nei 1080p HD arba lygiavertė (išskyrus termovizorius);

  - turi būti vaizdo apsaugos sprendimas, kuris leidžia sklandžiai valdyti skaitmeninius vaizdo ir vaizdo turinio analizės duomenis per kompiuterinį tinklą;

  - turi būti skirta dirbti su ONVIF arba lygiavertį standartą atitinkančiais įrenginiais;

  - turi būti decentralizuotos architektūros;

  - turi veikti su vaizdo turinio analizės įranga;

  - turi būti suderinama su vaizdo įrašymo įranga;

  - turi būti galimybė atlikti pasirinktų vaizdo kamerų šifruotų srautų įrašymą į siūlomus įrašymo įrenginius ir vėlesnį dešifravimą operatoriaus darbo vietoje;

  - sistemos konfigūravimo nustatymai turi būti apsaugoti nuo jų pakeitimų informuojant operatorių atskiru pavojaus pranešimu esant neautorizuotai intervencijai į konfigūracijos nustatymus;

  - programinės įrangos licencijų palaikymo paslauga (atnaujinimas iki paskutinės versijos, vaizdo stebėjimo kamerų programinės įrangos (firmware) atnaujinimas) turi galioti visą sistemos garantinį laikotarpį.

- Vaizdo turinio analizė

- Techniniai reikalavimai valdomų kupolinių, stacionarių kamerų ir termovizorių vaizdo (šilumos) turinio analizei:

  - kiekviena valdoma kupolinė ir stacionari kamera/termovizorius turi turėti savo vaizdo analizės taisyklių rinkinį. Operatorius turi turėti galimybę konfigūruoti, įkelti ir atsiųsti kamerų vaizdo analizės taisyklių rinkinį centralizuotai iš stebėjimo darbo vietų;

  - kiekvienos vaizdo turinio analizės išeities duomenys, metaduomenų forma, turi būti pastoviai perduodami ir saugomi kartu su vaizdo informacija;

  - sistemos architektūra turi leisti centralizuotai atnaujinti vaizdo turinio analizės programinę įrangą;

  - turi prisitaikyti prie kintančių apšvietimo ir aplinkos sąlygų (pavyzdžiui: lietaus, sniego, vėjo nešamų lapų ir pan.);

  - sistema privalo leisti vizualiai įsitikinti, atskirti ir išfiltruoti aplinkos poveikio sukeltų netikrų pavojaus signalų suveikimus (pavyzdžiui: žolės ar medžio šakų judėjimas, gyvūnai);

  - turi turėti algoritmą ir pranešimų sistemą, leidžiančią informuoti apie stacionarios kameros uždengimą, išsifokusavimą, akinimą, nusukimą nuo užduotos pozicijos;

  - turi leisti konfigūruoti tokius parametrus, kaip stebėjimo – aptikimo zonos ir objektai, stebimo objekto sekimas, aliarmų ir įspėjimų valdymas;

  - kalibravimui turi būti naudojamas grafinis elementų atvaizdavimas ant esamos kameros vaizdo;

  - atvaizduojant vaizdo turinio analizes suveikimą ant aliarminių monitorių, užfiksuotas objektas turi būti pažymėtas spalvotu kontūru.

Kombinuoti davikliai

- Techniniai reikalavimai kombinuotiems davikliams:

  - turi veikti pasyvių infraraudonųjų spindulių (PIR) ir mikrobangų (MW) principu;

  - privalo fiksuoti, į daviklių veikimo lauką patenkančius, žemės paviršiumi judančius objektus;

  - montuojami su VSAT suderintame aukštyje;

  - kombinuotų daviklių techniniai parametrai (veikimo nuotolis, kampas ir t.t.) turi būti parinkti pagal parinktą optoelektroninę įrangą (stacionarioms kameroms);

  - turi turėti komutuojamą kontaktą;

  - turi turėti darbinę temperatūrą ne siauresnėse ribose kaip nuo –30ºC iki +45ºC;

  - turi atitikti IP 65 arba lygiaverčio atsparumo standarto reikalavimus;

  - turi būti maitinami nuo elektros maitinimo tinklo 12 V (nuolatinės srovės).

- Valdymo centras

- Valdymo centras įrengiamas Neringos pasienio užkardos patalpose.

- Valdymo centras skirtas sistemos valdymui ir administravimui, informacijos (apie aptiktus objektus ar jų priartėjimą prie valstybės sienos) iš optoelektroninės įrangos gavimui, apdorojimui ir atvaizdavimui ant skaitmeninio žemėlapio realiu laiku.

- Valdymo centre turi būti įrengta viena operatoriaus darbo vieta (įskaitant ir baldus).

- Antra operatoriaus darbo vieta (įskaitant ir baldus) turi būti įrengta Kopgalio atraminiame punkte, adresu: Smiltynės g. 2a, Klaipėda. Duomenų perdavimas į Kopgalio atraminį punktą turi būti realizuotas per VSAT administruojamą duomenų perdavimo tinklą.

- Vaizdinė ir signalizacinė informacija iš Neringos pasienio užkardos perimetro apsaugai skirtų kamerų turi būti atvaizduojama tik valdymo centre esančioje operatoriaus darbo vietoje.

- Darbo vieta valdymo centre turi būti suprojektuota (derinant su VSAT) ergonomiškai, užtikrinant higienos ir saugaus darbo reikalavimus (papildomas patalpos ventiliavimas ir oro kondicionavimas, apšvietimas, atstumų tarp monitorių ir darbo pulto išlaikymas ir pan.). Valdymo centre turi būti įrengtos 2 stacionarios stebėjimo kameros. Stacionarių kamerų objektyvų apžvalgos kampai parenkami ir suderinami su VSAT taip, kad užtikrintų operatorių darbo vietų stebėjimą. Operatorių darbo vietų monitoriuose atvaizduojamos informacijos ir stebėjimo patalpos vaizdo kamerų vaizdo įrašas turi būti daromas didele raiška (matrica ne blogesnė kaip 4 MP, skiriamoji geba ne mažesnė kaip 2688×1520) ne mažiau kaip 12,5 kadrų per sekundę į skaitmeninį vaizdo įrašymo įrenginį. Objektyvų apžvalgos kampai parenkami vietoje. Papildomai užkardos patalpose sumontuojamos 3 stacionarios stebėjimo kameros. Kamerų tiksli montavimo vieta ir objektyvų apžvalgos kampai parenkami ir suderinami su VSAT.

- Operatorių darbo vietos komplektuojamos kompiuteriu su ne mažesniais kaip 27 colių didelės raiškos (ne mažiau kaip 1920x1080 taškų) LCD vaizdo monitoriais. Valdymo centre turi būti pateikti trys, Kopgalio atraminiame punkte - du monitoriai. Operatoriai turi turėti galimybę valdyti optoelektroninę įrangą realiu laiku, t.y. ne mažiau kaip 25 k/s kiekvienai kamerai. Operatoriai turi laisvai pasirinkti kokią informaciją ant kurio monitoriaus atvaizduoti. Operatoriai privalo turėti iš savo darbo vietų pilną visos sistemos valdymą.

- Stebėjimui Kopgalio atraminiame punkte turi būti pateikti 2 ne mažesni kaip 49 colių didelės raiškos (ne mažiau kaip 1920x1080 taškų) LCD ar lygiavertės technologijos monitoriai. Monitoriai turės rodyti pasirinktas operatoriaus kameras vienu metu realiu laiku (ne mažiau kaip 25k/s), laisvai pasirenkant rodyti vaizdus šiais režimais: 2x2, 3x3 ar 4x4 kiekviename monitoriuje atskirai. Privalo būti galimybė operatoriams laisvai pasirinkti kokią informaciją atvaizduoti šiuose monitoriuose t.y. video informaciją, žemėlapius. Informacinio (optoelektroninės įrangos informacijos ar žemėlapių) lango perkėlimas iš vieno monitoriaus į kitą turi būti įgyvendintas Drag-and-drop (t.y. nutempimo) principu.

- Monitoriai privalo būti pritaikyti nuolatiniam darbui 24/7 režime. Darbo vietų  kompiuteriai suprojektuoti taip, kad būtų galima pakeisti atmintinę, galima pakeisti kietąjį diską, CD ir (ar) DVD valdymo įrenginį.

- Kompiuteriuose turi būti nemažesnis kaip 2 TB SATA III kietasis diskas (HDD), duomenų saugojimui bei rezervinėms kopijoms, nemažesnis kaip 240 GB SATA III 6Gb/s arba M.2 PCIE kietasis diskas (SSD) operacinei sistemai ir programinei įrangai, ne mažiau kaip 16 GB DDR4 tipo operatyvinės atminties (RAM), procesoriaus parametrai ne prastesni kaip PassMark – CPU Mark>=13000, rezultatai (siūlomi našumo indeksai) turi būti publikuojami puslapyje www.cpubenchmark.net. Vaizdo plokštė turi būti su nemažiau kaip 4 GB darbinės atminties ir turėti nemažiau nei 4 vnt. DisplayPort arba Mini DisplayPort jungčių. Kompiuteriai privalo būti pritaikyti darbui 24 valandų per parą režimu (privalo būti Workstation tipo).

Nuotolinė darbo vieta

- Turi būti pateikta 1 nuotolinė darbo vieta.

- Nuotolinė darbo vieta skirta sistemos administratoriui nuotoliniam mobiliam prisijungimui prie sistemos.

- Nuotolinė darbo vieta privalo būti aprūpinta nešiojamu kompiuteriu su priedais.

- Techniniai reikalavimai nešiojamam kompiuteriui:

  - turi turėti ne mažesnį nei 15,6 colio ekraną (ne mažiau kaip 1920 x 1080 taškų);

  - turi turėti ne mažesnį nei 512GB talpos NVMe M.2 SSD diską;

  - komplektuojamas ne blogesne nei Windows 10 PRO (arba analogiška) 64-bit operacine sistema ir ne blogesniu kaip Microsoft Office „Office Home & Business“ paketu (su neriboto laiko licencija);

  - komplektuojamas ne mažesne kaip 16 GB operatyvine atmintimi;

  - turi turėti šias jungtis:

    - ne mažiau nei 1 vnt. Thunderbolt-3 (arba lygiavertės technologijos) USB-C;

    - 2 vnt. USB type-A, 1 vnt. HDMI, 1 Smart card reader, 1 vnt. RJ45;

  - turi palaikyti Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.1, GSM 4G LTE (arba naujesnius standartus);

  - turi turėti ne mažesnę nei 55 Wh integruotos baterijos talpą;

  - turi turėti ne didesnį nei 2 kg svorį;

  - procesoriaus parametrai turi būti ne prastesni kaip PassMark – CPU Mark (Laptop & Portable CPU Performance) >=7000, rezultatai (siūlomi našumo indeksai) turi būti publikuojami puslapyje www.cpubenchmark.net;

  - turi būti komplektuojamas su originalia išplėtimo stotele (docking station), bevielėmis pele ir ausinėmis bei krepšiu.

Duomenų perdavimo elementai (komunikacijos)

- Sistema turi būti suprojektuota ir įrengta su visais informacijos perdavimo iš optoelektroninės įrangos į valdymo centrą elementais.

- Duomenų perdavimo elementai turi sudaryti tokią struktūrą, kad, vienam elementui sugedus, informacijos perdavimas nenutrūktų;

- Tinklo žiedinė arba dvigubo žiedo topologija turi būti parinkta taip, kad komutatoriaus gedimas neįtakotų daugiau kaip 5 vaizdo kamerų įrenginių veikimo;

- Duomenų perdavimas į valdymo centrą iš diegiamos sistemos turi būti vykdomas optiniu kabeliu. Klojant optinį kabelį nuo naujai įrengiamo ažūrinės konstrukcijos stiebo Nr.2 komutacinės spintos turi būti papildomai nutiestos 8 (aštuonios) optinės skaidulos į Neringos pasienio užkardos serverinę, skaidulos sukomutuojamos ODF panelėse. Ryšių ir elektros kabelių paklojimui tarp 6 m stiebo Nr. 1 ir ažūrinės konstrukcijos stiebo Nr. 2 (Lentelė Nr.1, Priedas Nr.1) įrengiamas uždaras perėjimas.

- Komutatoriai:

  - turi būti industrinio tipo – pritaikyti dirbti dėžėse lauko sąlygomis;

  - turi būti valdomi, OSI 2 lygio ir palaikyti vieną iš industrinio standarto IEC62439 (arba lygiaverčio) žiedinę rezervavimo topologiją;

  - turi turėti tinklo atsistatymo laiką ne daugiau 50 ms;

  - turi palaikyti VLAN, QoS, Port speed limit ir Multicast technologijas arba lygiavertes;

  - turi turėti tinklo saugos priemones, nuotolines IP/MAC konfliktų, maitinimo gedimo, „link“ statuso ir tinklo žiedo kontrolės priemones;

  - turi turėti nuotolinius valdymo būdus: TELNET, WEB, arba gamintojo nuotolinio valdymo programinę įrangą;

  - turi turėti vietinį valdymą per USB konsolę arba turi būti pateiktas adapteris, kuris užtikrins kompiuterio prijungimą vietiniam valdymui per USB sąsają;

  - turi atitikti elektromagnetinio suderinamumo minimalius IEC61000-6-2 standarto reikalavimus industrinėms aplinkoms pagal dalis IEC/EN61000-4-2,3,4,5,6 arba lygiaverčio;

  - turi turėti vidutinį laiką iki gedimo (MTBF) ne mažiau 200 000 val.

- Programinė ir aparatinė įranga

- Programinės įrangos pagrindą turi sudaryti vienas standartinis integruotas programinės įrangos paketas, kuris pagal savo pagrindinę paskirtį gali tvarkyti tekstinius ir vaizdo duomenis šioje techninėje specifikacijoje reikalaujamam sistemos funkcionalumui.

- Vartotojo aplinka turi būti lietuvių kalba. Programinės įrangos funkcionalumas privalo būti derinamas su VSAT projektavimo ir diegimo metu.

- Programinė ir aparatinė įranga turi monitoriuje atvaizduoti ir informuoti garsiniu signalu, apdoroti ir išsaugoti archyve iš optoelektroninės įrangos priimtus aliarminius signalus apie aptiktus objektus, jų aptikimo vietą ir laiką.

- Informacija apie aptiktą objektą ar jo priartėjimą prie valstybės sienos taip pat apie atskirus optoelektroninės įrangos suveikimus turi būti atvaizduota skaitmeniniame žemėlapyje kaip „Vietos situacinis paveikslas“ t.y. visa informacija apdorota, surinkta ir pateikta tokiu formatu, kuris leistų sistemos operatoriams bei sprendimus priimantiems pareigūnams nuolatos ir greitai suprasti padėtį užkardos veikimo teritorijoje bei operatyviai pasinaudoti šia informacija imantis atitinkamų operatyvių veiksmų.

- Programine ir aparatine įranga turi leisti atlikti pilną sistemos administravimą ir monitoringą.

- Operatorius užkardoje turi turėti galimybę valdyti bet kurį valdomą optoelektroninės įrangos elementą užkardos kontroliuojamame ruože realiu laiku.

- Operatorius turi turėti galimybę pratęsti įvykio vaizdo įrašymo trukmę rankiniu būdu iki sistemos konfigūracijoje nurodyto maksimalaus laiko.

- Operatorius turi turėti galimybę peržiūrėti ir papildyti tekstinius bei vaizdo duomenis įvykio įraše.

- Operatorius turi turėti galimybę įtraukti nealiarminius įvykius (t. y. įvykius, į kuriuos automatiškai nesureagavo sistema) į įvykio įrašų archyvą.

- Vartotojas turi turėti galimybę peržiūrėti ir užpildyti jam skirtus duomenų laukus sistemos įvykio įraše valdymo centre.

Įvykių archyvavimo ir peržiūros įranga

- Nutolusių vartotojų prisijungimas prie duomenų bazės privalo būti per žinybinį tinklą.

- Nutolę vartotojai turi matyti visus užfiksuotus įvykius duomenų bazėje pagal jiems administratoriaus suteiktas teises.

- Tiekėjas privalo pateikti ne mažiau kaip vieną tarnybinę stotį su įdiegta programine įranga.

- Techniniai reikalavimai tarnybinei stočiai:

  - du procesoriai X86 architektūros, turi palaikyti 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas. Procesoriaus gedimo atveju, automatinis sistemos perkrovimas ir sugedusio procesoriaus išjungimas;

  - procesoriaus našumo parametras turi būti skelbiamas http://www.cpubenchmark.net puslapyje. Procesoriaus testas gali būti atliktas bet kurio gamintojo platformoje ir turi atitikti siūlomos sistemos procesorių bazinio našumo rodiklį. Jis turi būti ne mažesnis nei: CPU Mark - 12500;

  - operatyvinė atmintis ne mažiau 64 GB ir ne prastesnė kaip DDR-4 2400MHz  RDIMM arba lygiavertė;

  - diskiniai kaupikliai vidiniai arba pateikiami su išorine diskų talpykla. Ne mažiau 1.8 TB karšto keitimo SAS tipo (15 krpm) arba karšto keitimo SSD diskai naudojant RAID 10. Turi būti pateikti ne mažiau nei 2 rezerviniai diskai;

  - vaizdo posistemė SVGA, ne mažiau 16MB RAM;

  - tinklo adapteris integruotas ne mažiau kaip 4 jungčių 1000Base-TX, full duplex su WOL (Wake On Lan) ir PXE funkcijų palaikymu;

  - turi turėti prievadus: VGA arba DisplayPort, 4xRJ45, 2xUSB, 1xRJ45 nuotoliniam tarnybinės stoties valdymui;

  - konstrukcija turi būti ne didesnio nei 2U aukščio, optimizuota montavimui į standartinę 19 colių montažinę spintą, su visais montavimui reikalingais priedais;

  - aušinimo sistema karšto keitimo („hot-plug“) tipo;

  - maitinimo šaltiniai karšto keitimo („hot-plug“), ne mažiau 2 vnt., užtikrinančių visų instaliuotų komponentų galios poreikius;

  - visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“, gamykliškai atnaujinti „renew“ / „refurbished“ / „remarked“ komponentai neleistini.

Saugasienės

- Duomenų srautas iš valdymo centro nuo žinybinio tinklo atskiriamas per saugasienę (angl. Firewall).

- Reikalavimai saugasienei:

  - turi palaikyti šias funkcijas: NAT (ar lygiavertes), PAT (ar lygiavertes), konfigūracijos išsaugojimą tekstiniame faile, sistemos laiko suderinamumą per NTP (ar lygiavertes);

  - turi palaikyti tinklo resursų valdymą pagal šaltinio/paskirties IP adresus, servisus (TCP/UDP portus) ir laiką;

  - turi atitikti ISO 15408 (Common Criteria for IT Security Evaluations) standarto EAL 4 lygiui (ar lygiaverčio);

  - turi palaikyti virtualiuosius tinklus (VLAN) bei IEEE 802.1q VLAN tag, atskirų virtualių sistemų palaikymas viename įrenginyje (ar lygiavertis);

  - turi palaikyti įprastą (NAT) ir skaidrų (L2 transparent) darbo režimus;

  - maršrutizavimas statinis ir dinaminis (RIP v1&v2, OSPF, BGP) (ar lygiavertis);

  - monitoringo funkcijos: Syslog serverio palaikymas, SNMP ar lygiaverčio protokolo palaikymas;

  - turi užtikrinti ne prastesnį našumą kaip (512B dydžio paketais) – ne mažiau kaip 100 Mbps, neribojant vidinio tinklo vartotojų skaičiaus;

  - tinklo sąsajų skaičius, ne mažiau kaip 2 x 10/100/1000 WAN port (sujungimui su žinybiniu tinklu), 1 x 10/100/1000 DMZ port (duomenų bazės tarnybinės stoties pajungimui ), ne mažiau kaip 5 x 10/100/1000 LAN (valdymo centro įrangos pajungimui).

GIS reikalavimai

- Bazinio žemėlapio duomenys (pateikiami VSAT): GRPK, GDR10LT, GDB50LT, GDB250LT.

- Bazinio žemėlapio duomenų naudojami sluoksniai, sutartiniai ženklai, atributika su galimybė juos redaguoti, bei papildyti esamos GIS programinės įrangos įrankiais (parinkti VSAT):

  - valstybės sienos ženklai, valstybės sienos linija;

  - valstybės sienos apsaugos zonos 3-ojo pavyzdžio draudžiamųjų ženklų, kitų stacionarių sienos apsaugos objektų ir įrenginių išdėstymo vietos;

  - pasienio ruožo, pasienio juostos, valstybės sienos apsaugos zonos ribos;

  - lapų išdėstymas (kvadratų tinklelis) 11 km (LKS-94 koordinačių sistema).

- Bazinio žemėlapio sluoksniai su galimybe juos redaguoti bei papildyti sistemos GIS žemėlapio aplikacijos aplinkoje.

- Duomenų bazėje įvykių koordinatės saugomos LKS-94 ir WGS-84 koordinačių sistemose.

- Pagrindinės GIS sistemos funkcijos:

  - duomenų peržiūra ir žemėlapio navigacijos įrankiai (bazinio žemėlapio duomenys, teminiai duomenys);

  - duomenų paieška: įvykių, vietovardžių, ženklų (įrenginių), kt.;

  - duomenų identifikavimas: įvykių, ženklų, įrenginių, kt.;

  - pasirinkto taško koordinačių transformavimas iš/į LKS-94 į/iš WGS-84;

  - žemėlapio spausdinimas pagal pasirinktą mastelį, nurodant spausdinimo maketo tipą (horizontalus/vertikalus), reikiamų duomenų reikiamus sluoksnius su atributika;

  - galimybė įvesti/redaguoti brėžinius. Įrankiai leidžia įvesti tašką, liniją, poligoną arba tekstą naršyklėje jų nesaugant duomenų bazėje;

  - galimybė matuoti atstumą (atkarpa / kelias) arba įvesto poligono plotą;

  - programinės įrangos vartotojo aplinka turi būti lietuvių kalba.

- Elektros tiekimo ir rezervinio maitinimo (generatorių) bei nepertraukiamo maitinimo (UPS) užtikrinimo įranga.

- Visa sistemos įranga privalo būti prijungta prie maitinimo tinklo su rezerviniais maitinimo šaltiniais (generatoriais) bei nepertraukiamo maitinimo įranga (toliau – UPS), užtikrinančio įrangos veikimą  nutrūkus elektros energijos tiekimui. Generatorių telemetriniai duomenys (veikimas, kuro kiekis, akumuliatoriaus būsena) perduodami į valdymo centrą ir atvaizduojami grafiškai. Nutrūkus elektros tiekimui iš elektros tinklų, sistemoje suprojektuoti generatoriai turi būti automatiškai paleidžiami ir nuolat 24/7 rėžimu tiekti pakankamą elektros energijos kiekį stabiliam sistemos darbui. Generatoriaus kuro talpa privalo užtikrinti generatorių darbą ne mažiau kaip 24 val. be kuro papildymo. UPS turi užtikrinti elektros energijos tiekimo palaikymą sistemoje iki generatorių paleidimo, bet ne mažiau kaip 1 valandą. Užtikrinti darbo vietų patalpos ventiliavimo, oro kondicionavimo bei apšvietimo komponentų nepertraukiamą veikimą ne mažiau kaip 1 val. nereikalaujama. Generatoriai turi būti aptverti ir įrengtos apsaugos priemones, kaip nurodyta techninių specifikacijų 128 punkte. Generatorių montavimo vietos, apsaugos priemonės bei jų techninės specifikacijos, užtikrinančios patikimą generatoriaus bei jos elementų kontrolę, projektavimo metu privalo būti suderintos su VSAT. Garantijos galiojimo metu tiekėjas savo sąskaita turi vykdyti generatorių techninę priežiūrą (tepalų, filtrų keitimas ir pan.).

- Sistemos tiekėjas privalo:

  - bendradarbiauti su valstybinėmis institucijomis bei įmonėmis ir privačiomis struktūromis, užsakant, gaunant, derinant ir tvirtinant visus darbams reikalingus dokumentus bei derinant žemės kasimo darbus;

  - įvertinti savo konkurso pasiūlyme visų inžinerinių tinklų prijungimo išlaidas, suprojektuoti reikalingus inžinerinius tinklus ir atlikti jų statybos montavimo darbus;

  - esant poreikiui padidinti galią ar pasijungti į elektros skirstomuosius tinklus, gauti elektros prisijungimo technines sąlygas ir prisiimti šių sąlygų įvykdymo išlaidas bei mokesčius;

  - elektros įrenginių įrengimo darbus vykdyti vadovaujantis galiojančiomis taisyklėmis;

  - numatyti inžinerinių tinklų apsaugą nuo vandalinių pažeidimų;

  - įrengti reikalingus įžeminimo kontūrus, esant reikalui įrengti energijos apskaitos prietaisus ir priduoti šių išteklių tiekėjui;

  - ištaisyti visus aplinkos arba statinių pažeidimus ar sugadinimus darbų vykdymo metu;

  - baigus montavimo darbus, atlikti įžeminimo kontūrų, įžeminimo kontaktų, kabelių izoliacijos ir kitų varžų matavimus;

  - pateikti papildomai 20 vnt. žaibo iškroviklių. Žaibo iškrovikliai turi būti siūlomi tokio pat tipo, kokie bus tiekėjo pasiūlyme numatyti naudoti komutacinėse spintose, kurios bus montuojamos ant metalinių stiebų, žemos įtampos grandinių apsaugai. Numatant naudoti kelių tipų iškroviklius turi būti pasiūlyti analogiški iškrovikliai, pateikiant kiekius, proporcingus montuojamų iškroviklių skaičiui;

  - įrengti prie įrengimų visus reikalingus ženklinimus, užrašus, apsaugas, ribotuvus ir įspėjamąsias lenteles apie teritorijos stebėjimą vaizdo kameromis su VSAT suderintose vietose;

  - parengti požeminių tinklų išpildomąsias geodezines nuotraukas, pateikti ir suderinti su savivaldybės geodezistais bei pateikti pirkėjui.

- Tiekėjas savo įsipareigojimams įvykdyti reikalingais energijos ištekliais (elektros energija, vanduo ir kt.) apsirūpina pats.

- Už Tiekėjo ir visų Subrangovų, atliekančių statybos montavimo darbus, darbų saugą atsako Tiekėjas jeigu sutartyse tarp Tiekėjo ir  Subrangovų nenumatyta kitaip.

Kiti inžineriniai įrenginiai reikalingi sistemos funkcionavimui

- Tikslus inžinerinių konstrukcijų (stulpų, stiebų) aukštis, tipas ir įrengimo vieta (koordinatės) ruože turi būti nurodyti projektavimo dokumentacijoje ir suderinti su VSAT.

- Metalinių cinkuotų stiebų (užtikrinančių kamerų veikimo stabilumą), stiebų konstrukcijų projektai bei ant jų montuojamos įrangos apsaugos nuo tyčinio sugadinimo priemonės derinamos su VSAT.

- Kiti sistemos diegimui reikalingi įrenginiai, kuriuos siūlys ir diegs tiekėjai, turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytus sertifikavimo, saugumo, higienos normų, Statybos įstatymo, aplinkosaugos ir kitus reikalavimus.

Inžinerinių įrenginių įrengimo reikalavimai

- Bendrieji reikalavimai statybos darbams:

  - gauti projektavimui ir statybai reikalingus dokumentus, įskaitant savivaldybės specialiuosius architektūros reikalavimus ir juos įvykdyti;

  - atlikti stebėjimo sistemos poveikio vertinimą jautriai gamtiniu požiūriu aplinkai ir įvykdyti specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimus;

  - prireikus gauti leidimus inžinerinių tinklų įrengimui iš atitinkamų ruožų žemės savininkų;

  - atlikti reikalingus parinktų žemės sklypų inžinerinius tyrinėjimus (geodeziją, geologiją, maksimalius vandens lygių skaičiavimus), detaliųjų planų parengimą, derinimą ir tvirtinimą (jeigu privaloma);

  - suprojektuoti bokštų ar ažūrinės konstrukcijos stiebų pamatus, bokštų ir stiebų konstrukcijas ir inžinerinius tinklus, užtikrinant sistemos funkcionalumą ir saugią aptarnavimo galimybę;

  - parengtą Techninį projektą, suderinus su Pirkėju pateikti įvertinimui ekspertizės įmonei, operatyviai jį pataisyti pagal ekspertų pastabas;

  - gauti statybos leidimą arba raštišką pritarimą projektui (jeigu privaloma);

  - vieną įvertinto Techninio projekto egzempliorių pateikti Pirkėjo paskirtam Statinio statybos techniniam prižiūrėtojui per 10 darbo dienų iki darbų pradžios;

  - vykdyti statinio projekto autorinę priežiūrą (jeigu privaloma);

  - bendradarbiauti su valstybinėmis institucijomis bei įmonėmis ir privačiomis struktūromis, užsakant, gaunant, derinant ir tvirtinant visus darbams reikalingus dokumentus bei derinant žemės kasinėjimo darbus;

  - paruošti pildymui ir pildyti statybos žurnalą bei užtikrinti, kad žurnalą pildytų subrangovai;

  - parengti inžinerinių tinklų ir bokšto pamatų išpildomąsias nuotraukas ir kitą dokumentaciją reikalingą statybos užbaigimui ir pateikti statybos užbaigimo komisijai arba Pirkėjui (kai statybos užbaigimo aktas nebūtinas);

  - pateikti statybos užbaigimo komisijai arba Pirkėjui (kai pildoma statybos užbaigimo deklaracija) medžiagų ir gaminių atitikties deklaracijas arba kitus lygiaverčius dokumentus;

  - pateikti vieną egzempliorių Techninio projekto statybos užbaigimo komisijai arba Pirkėjui (kai pildoma statybos užbaigimo deklaracija);

  - parengti ir pateikti Pirkėjui žemės sklypų kadastrines ir bokštų su aptvėrimais bei ažūrinės konstrukcijos stiebų inventorizacijos bylas;

  - organizuoti statybos užbaigimo įforminimą aktu (jeigu privaloma) arba kitomis Statybos techninio reglamento numatytomis priemonėmis;

- Tiekėjas energijos ištekliais (elektros energija, vanduo ir kt.) apsirūpina pats;

- Tiekėjas privalo laikytis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, visų Lietuvos Respublikoje galiojančių statybos techninių reglamentų, standartizavimo ir sertifikavimo reikalavimų bei įmonėje galiojančių Statybos taisyklių;

- Už Tiekėjo ir visų Subrangovų, atliekančių statybos montavimo darbus, darbų saugą atsako Tiekėjas jeigu sutartyse tarp Tiekėjo ir  Subrangovų nenumatyta kitaip;

- Statinių garantinis laikotarpis nustatomas pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą ir Civilinį kodeksą.

- Reikalavimai bokštų, ažūrinės konstrukcijos stiebų statybos darbams:

  - optoelektroninės įrangos komplektai turi būti montuojami visuose bokštuose ar ažūrinės konstrukcijos stiebuose;

  - ažūrinės konstrukcijos stiebų, bokštų ir kitų statinių bei įrenginių statyba ir įrengimas turi atitikti Respublikines statybos normas ir taisykles;

  - ažūrinės konstrukcijos stiebai ir bokštai montuojami ant pamatų suprojektuotų priklausomai nuo topografinės ir inžinerinių-geologinių tyrinėjimų medžiagos konkrečiai vietai;

  - ažūrinės konstrukcijos stiebų ar bokštų pamatų tipą numato projektuotojai atsižvelgdami į inžinerinius geologinius tyrinėjimus;

  - pamatai gali būti projektuojami tipiniai ažūrinės konstrukcijos stiebams ir pritaikomi kiekvienam ažūrinės konstrukcijos stiebui.

  - ažūrinės konstrukcijos stiebuose ar bokštuose elektros ir telekomunikacijų komutacinį skydą tvirtinti prie stiebo konstrukcijos. Teritorijos apsaugai montuojami ne mažiau 2 vnt. kombinuotų daviklių. Taip pat turi būti įrengtas šviesinis-garsinis signalizatorius ir teritorijos apšvietimas, kurie valdomi rankiniu būdu vietoje arba iš valdymo centro taip pat automatiškai kilus aliarmui. Visos komutacinės spintos, konteineriai, paskirstymo skydai, paskirstymo dėžutės ir pan. turi būti apsaugotos antisabotažiniais kontaktais, informacija apie jų atidarymą turi patekti į valdymo centrą kaip aliarminis signalas su konkretaus detektoriaus išskyrimu. Papildomai konteineriai, visos spintos ir dėžės turi būti apsaugoti seisminiais detektoriais, informacija apie aliarmą turi patekti į valdymo centrą kaip aliarminis signalas su konkretaus detektoriaus išskyrimu;

  - ažūrinės konstrukcijos stiebai ir bokštai turi atitikti STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ ir STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“;

  - ažūrinės konstrukcijos stiebų ar bokštų gamybos (metalinių konstrukcijų suvirinimo ir antikorozinio padengimo) darbai turi atitikti šiuos reikalavimus: EN 729-2; EN 719; LST EN ISO 1461; LST EN ISO 12944; LST EN ISO 2808 arba lygiaverčius;

  - ažūrinės konstrukcijos stiebų ir bokštų metalinių konstrukcijų elementai karštai cinkuojami. Cinkavimo danga turi atitikti LST EN ISO 1461 arba lygiaverčius reikalavimus;

  - patekimas į ažūrinės konstrukcijos stiebus rakinamas tik apačioje (patekimas į ažūrinės konstrukcijos stiebus turi būti apribotas techninėmis priemonėmis suderintomis su VSAT);

  - ažūrinės konstrukcijos stiebų ir bokštų  įžeminimo sistema turi būti įrengiama pagal „Elektros įrenginių įrengimo taisykles“ ir „Pastatų ir statinių žaibosaugos“ reikalavimus;

  - sumontuotos elektroninės įrangos įžeminimas turi atitikti LST EN ISO 50310 arba lygiaverčius reikalavimus;

  - ažūrinės konstrukcijos stiebų ir bokštų viršaus didžiausias horizontalus bendras svyravimas negali viršyti 0,1% nuo konstrukcijos aukščio;

- Lentelė Nr.1. Numatomas inžinerinių konstrukcijų (stiebų, ažūrinės konstrukcijos stiebų ar bokštų) su optoelektroninės įrangos komplektais išdėstymas Neringos pasienio užkardos ruože.

| Eil. Nr. | Inžinerinė konstrukcija | Inžinerinės konstrukcijos įrengimo vieta užkardos veikimo teritorijoje | Montuojama optoelektroninė įranga |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stiebas 6 m | Netoli VSŽ 552 | Dvi stacionarios ir kupolinė valdoma vaizdo stebėjimo kamera. |
| 2. | Ažūrinės konstrukcijos stiebas 12 m | Prie VSŽ 554 | Du stacionarūs optoelektroninės įrangos komplektai, trys stacionarios kameros ir kupolinė valdoma vaizdo stebėjimo kamera |
| 3. | Esamas bokštas ~18 m | Prie VSŽ 559 | Vienas stacionarus optoelektroninės įrangos komplektas, dvi stacionarios kameros ir kupolinė valdoma vaizdo stebėjimo kamera |

- Stacionarios kameros (Priedas Nr.1), išskyrus nurodytas Lentelėje Nr.1, montuojamos ne žemesniame kaip 4 metrų aukštyje, ant metalinių karšto cinkavimo (pagal vidutinį dangos storį nustatytą ruošiniui (ISO 1461)) arba atsparesniu padengimu stiebų (užtikrinančių kamerų veikimo stabilumą).

- Tikslus inžinerinių konstrukcijų (stiebų, ažūrinės konstrukcijos stiebų ar bokštų) aukštis, tipas ir įrengimo vieta (koordinatės) ruože turi būti nurodytos projektavimo dokumentacijoje ir suderintos su VSAT.

- Įrengiant 6 m stiebą Nr.1 (Lentelė Nr.1) turi būti numatyta apsauga nuo galimo pažeidimo potvynio ir ledonešio metu.

- Turi būti perdažytas esamas bokštas Nr.3 (Lentelė Nr.1).

- Projektuojant ir įrengiant ažūrinės konstrukcijos stiebą 12 m Nr.2 (Lentelė Nr.1) turi būti numatyta galimybė ateityje ant jo sumontuoti papildomą įrangą, todėl stiebo konstrukcijos turi atlaikyti papildomą apkrovą iki 200 kg ir elektros įvadas (stiebo komutacinėje spintoje) turi turėti galios rezervą ne mažiau kaip 2 kW.

- Vietoje 12 m ažūrinių konstrukcijų gali būti įrengiami ne mažesnio aukščio bokštai pagal techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.

- Metalinių cinkuotų stiebų (užtikrinančių kamerų veikimo stabilumą) konstrukcijos projektas bei ant jų montuojamos fizinės įrangos apsaugos nuo tyčinio sugadinimo priemonės derinami su VSAT.

- Kiti sistemos diegimui reikalingi įrenginiai, kuriuos siūlys ir diegs tiekėjai, turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytus sertifikavimo, saugumo, higienos normų, Statybos įstatymo, aplinkosaugos ir kitus reikalavimus.

Specialieji reikalavimai

- Turi būti parengta visa reikalinga žemės sklypams (parinktų stebėjimo bokštų vietų) suformuoti dokumentacija: jei reikia, teisės aktų nustatyta tvarka parengti žemės sklypų (teritorijų) detalieji planai, suderinti su atitinkamomis institucijomis ir pateikti tvirtinti.

- Turi būti parengta visa reikalinga stebėjimo bokštams statyti dokumentacija: teisės aktų nustatyta tvarka parengti techniniai (stebėjimo bokštų) projektai, suderinti su atitinkamomis institucijomis, gauti leidimai statybos darbams vykdyti.

- Turi būti parengta visai sistemai užtikrinti reikalinga elektros energijos tinklų tiekimui techninė dokumentacija: teisės aktų nustatyta tvarka parengti techniniai projektai (elektros energijos tinklų tiekimo), suderinti su atitinkamomis institucijomis, gauti leidimai jų įrengimo darbams vykdyti.

- Turi būti parengta visai sistemai užtikrinti reikalinga ryšių linijų tinklų techninė dokumentacija, teisės aktų nustatyta tvarka parengti techniniai projektai, suderinti su atitinkamomis institucijomis, gauti leidimai jų įrengimo darbams vykdyti.

- Komutacinės spintos turi būti montuojamos ant metalinių cinkuotų stiebų ne mažesniame negu 80 cm aukštyje nuo žemės paviršiaus. Kabelių įvadas į komutacinę spintą turi būti įrengiamas spintos ir stulpo tiesioginio kontakto vietoje, nenaudojant išorėje matomų gofruotų vamzdžių.

IV SKYRIUS

SIENOS STEBĖJIMO SISTEMOS

# GARANTINĖ PRIEŽIŪRA, VARTOTOJŲ MOKYMAS , DOKUMENTACIJA IR KELIAMI REIKALAVIMAI

- Visi siūlomos ir tiekiamos įrangos projektai, brėžiniai bei kita medžiaga ir pagal juos instaliuota įranga turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytus sertifikavimo, saugumo, higienos normų, Statybos įstatymo, aplinkosaugos ir kitus reikalavimus.

- Siūloma sistema turi turėti ne trumpesnį kaip 36 mėnesių garantinį laikotarpį (garantinis aptarnavimas teikiamas užkardoje arba įrangos įrengimo vietoje) su visapusišku palaikymu visą parą visiems komponentams (įskaitant reikalingą įrangą ir darbus). Garantinio laikotarpio metu visoms sistemos komplektuojančioms dalims (daiktams) taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.335 straipsnio, darbams – to paties kodekso 6.665 straipsnio nuostatos.

- Papildomų elementų integravimas į sistemą neįtakoja įdiegtos sistemos garantinio laikotarpio.

- Garantinio laikotarpio metu sistemos gedimo atveju maksimalus reakcijos laikas neturi viršyti 24 val. nuo pranešimo apie įvykį, o maksimalus ištaisymo laikas neturi viršyti 48 val. nuo pranešimo apie įvykį. Jeigu neįmanoma įrangos elemento suremontuoti vietoje, tai vietoj sugedusio elemento, jo remonto laikotarpyje, įrengiamas kitas, kuris užtikrina sistemos pilnavertį funkcionalumą.

- Naudotis sistema turi būti išmokyti ir parengti mokyti kitus VSAT darbuotojus ne mažiau kaip 4 užkardos operatoriai.

- Administruoti sistemą turi būti apmokyti ir parengti mokyti kitus 2 VSAT specialistai.

- Turi būti pateiktos ir perduotos VSAT visos sistemos naudojimo ir priežiūros instrukcijos, kuriose turi būti detaliai aprašyta, kaip valdyti, naudoti, administruoti, prižiūrėti, reguliuoti ir taisyti sistemą. Minėta dokumentacija pateikiama ir kompiuterinėje laikmenoje (CD arba DVD) bei programinės įrangos instaliacinės terpės.

- Turi būti pateikta ir perduota VSAT visa sistemos techninės įrangos dokumentacija. Minėta dokumentacija pateikiama ir kompiuterinėje laikmenoje (CD arba DVD).

- Turi būti pateikta ir perduota VSAT visa reikalinga sistemos programinės įrangos dokumentacija. Minėta dokumentacija pateikiama ir kompiuterinėje laikmenoje (CD arba DVD).

- Jeigu sistemos instaliavimo, įdiegimo, paleidimo ir garantinio laikotarpio metu yra sukuriama pagalbinė arba integravimui skirta programinė įranga visapusiškam sistemos funkcionalumui užtikrinti, jos VSAT neribotam laikui turi būti suteiktos visos naudojimo, modifikavimo ir kitos autorinės turtinės teisės.

- Jeigu sistemos funkcionalumui užtikrinti yra siūlomi standartizuoti programinės įrangos paketai, jų naudojimo licencijos turi būti suteiktos šiuose reikalavimuose nurodytam vartotojų bei įrangos kiekiui neribotam laikui (pagal šio konkurso diegimo apimtį).

- Jeigu sistemos funkcionalumui užtikrinti yra siūloma licencijuojama įranga, jos naudojimo licencijos turi būti suteiktos VSAT neribotam laikui šiuose reikalavimuose nurodytam įrangos kiekiui.

  - Programinės įrangos licencijų palaikymo paslauga (atnaujinimas iki paskutinės versijos), įskaitant vaizdo valdymo programinės įrangos ir optoelektroninės įrangos programinės įrangos (firmware) atnaujinimus, turi galioti visą sistemos garantinį laikotarpį.

- Visa, su sistema susijusi, VSAT perduodama dokumentacija turi būti lietuvių kalba, jeigu dokumentacija parengta ne lietuvių kalba, tai turi būti pateiktas vertėjo ar vertimo biuro patvirtintas jos vertimas į lietuvių kalbą.

- Tiekėjas privalo pateikti visos naudojamos programinės įrangos ir naudojamo duomenų modelio aprašymą lietuvių kalba bei tiekėjo atliktų programavimo darbų išeities tekstus. Naudojamos programinės įrangos naudojimas negali būti ribojamas licencijų skaičiumi. Jei programinei įrangai yra numatytos licencijos, jos turi būti įsigytos iš projektui numatyto finansavimo, galioti neribotą laiką bei perduotos į Pirkėjo nuosavybę.

- Tiekėjas privalo savo pasiūlyme nurodyti tikslius siūlomų prekių pavadinimus, kiekius, modelius ir specifikacijas.

- Diegiami valstybės sienos apsaugos elementai turi tenkinti ISO atviros sistemos sujungimų standartą (ISO Open System Interconnection (OSI) Standard arba lygiaverčio) ir turėti modulinę struktūrą, kad būtų galima lengvai išplėsti sistemos galimybės ir ateityje prijungti naujesnių technologijų įrenginius.

- Naujos sistemos įrengimas neturi pabloginti esamų tarnybos padaliniuose valstybės sienos apsaugos sistemų funkcionalumo.

- Konkurso nugalėtojas prieš diegdamas sistemą privalo išanalizuoti situaciją ruože, suprojektuoti sistemą ir suprojektuotą sistemą suderinti su VSAT.

PRIDEDAMA. Priedas Nr.1. Preliminari optoelektroninės įrangos išdėstymo schema, 1 lapas.