VARTOJIMO   INSTRUKCIJA  profesionaliam naudojimui

Skalbimo milteliai  Iveta skirti medvilniniams, lininiams, sintetiniams ir mišriapluoščiams baltiems ir spalvotiems skalbiniams profesionaliam naudojimui. Milteliai tinka asmens sveikatos priežiūros įstaigų skalbiniams skalbti, tame tarpe vaikų skalbiniams mirkyti ir skalbti,viešbučių ,restoranų ir kt. istaigų skalbiniams skalbti.   

Operacinių,akušerinių ir panašių skyrių skalbiniai būna užteršti krauju,todėl prieš skalbimą atliekami 2-3 skalavimai šaltu vandeniu (po 5-10 min),o pirmojo skalbimo temperatūra bent pirmąsias 10 min. turi būti ne aukštesnė kaip 40 oC.

Vaikų skalbinių skalbimui atliekama iki 5 skalavimų.

Skalbiant valgyklų, restoranų  ir  panašius  skalbinius, užterštus riebalinėmis dėmėmis, reikėtų padidinti skalbimo priemonių koncentraciją ir pagrindinio skalbimo (tirpalo virimo temperatūrą) trukmę, baltiems skalbiniams papildomai naudoti baliklį su chloru. Riebalinėms ir kitoms dėmėms panaikinti taip pat rekomenduojame skystą ploviklį “VIKSAN”, užpilant  jį ant dėmės.

Mišraus pluošto (medvilnė su lavsanu, viskoze) skalbinių skalbimo ypatumai:

Pagrindinio skalbimo temperatūra negali būti aukštesnė kaip 70 oC.

Skalbimą rekomenduojama atlikti prie vandens modulio 1 : 6.

Cheminio pluošto ir šilkinių skalbinių skalbimo ypatumai.

Pagrindinio skalbimo temperatūra negali būti aukštesnė kaip 40 oC

Skalbti rekomenduojama prie vandens modulio 1: 8.

Skalbimo miltelių norma turėtų būti mažesnė.

Rekomenduojamas skalavimų vandens modulis 1:10,skalavimų skaičius-3-4.

Miltelių dozavimas skalbiant skalbimo mašinomis

Balti medvilniniai ir lininiai skalbiniai (I užterštumo laipsnio)

	Proceso pavadinimas
	Dozavimas g/1 kg skalbinių
	Proceso temperatūra,oC
	Proceso trukmė, min

	
	Vandens kietumas <1,8 mg-ekv/I
	Vandens kietumas >1,8 mg-ekv/I
	
	

	 Skalbimas
	20
	35
	80-90
	20

	I skalavimas
	
	
	80-70
	5

	Tarpinis gręžimas
	
	
	
	2

	II skalavimas
	
	
	60-50
	3

	III skalavimas
	
	
	40-30
	3

	IV skalavimas (krakmol.ar minkštinimas)
	
	
	Vandentiekio vandens

(30-35)
	3

(5)

	Gręžimas
	
	
	
	Iki 10


Balti medvilniniai ir lininiai  skalbiniai (stipriai užteršti)

	Proceso pavadinimas
	Dozavimas g/1 kg skalbinių
	Proceso temperatūra oC
	Proceso trukmė,min

	
	Vandens kietumas <1,8 mg-ekv/I
	Vandens kietumas >1,8 mg-ekv/I
	
	

	I skalbimas
	10
	20
	50-60
	10-15

	II skalbimas
	15
	25
	80-90
	15-20

	I skalavimas
	
	
	80-70
	5

	Tarpinis gręžimas
	
	
	
	2

	II skalavimas
	
	
	60-50
	3

	III skalavimas
	
	
	40-30
	3

	IV skalavimas (kralmol.ar minkštinimas)
	
	
	Vandentiekio

vandens        (30-35)
	3

(5)

	Gręžimas
	
	
	
	Iki 10


VANDENS MODULIS:

Skalbimas-1: 4

                                                              Skalavimas-1: 6
Nepatvariai nudažyti spalvoti medvilniniai ir lininiai skalbiniai

 (I užterštumo laipsnio)
	Proceso pavadinimas
	Dozvimas g/1 kg skalbinių
	Proceso temperatūra, oC
	Proceso trukmė, min

	
	Vandens kietumas <1,8 mg-ekv/I
	Vandens kietumas >1,8 mg-ekv/I
	
	

	Skalbimas
	15
	25
	40-60
	25

	I skalavimas
	
	
	60-40
	5

	Tarpinis gręžimas
	
	
	
	2

	II skalavimas
	
	
	40-30
	3

	III skalavimas
	
	
	Vandentiekio vandens
	3

	IV skalavimas (krakmol.ar minkštinimas
	
	
	Vandentiekio vandens 

(30-35)
	3

(5)

	Gręžimas
	
	
	
	Iki 10


Nepatvariai nudažyti spalvoti medvilniniai ir lininiai skalbiniai (stipriai užteršti)
	Proceso pavadinimas
	Dozavimas g/1 kg skalbinių
	Proceso temperatūra oC
	Proceso rukmė,min

	
	Vandens kietumas <1,8 mg-ekv/I
	Vandens kietumas >1,8 mg-ekv/I
	
	

	I skalbimas
	10
	20
	40-50
	15

	II skalbimas
	15
	25
	50-60
	20

	I skalavimas
	
	
	60-40
	5

	Tarpinis gręžimas
	
	
	
	2

	II skalavimas
	
	
	40-30
	3

	III skalavimas
	
	
	Vandentiekio vandens
	3

	IV skalavimas (krakmol.ar minkštinimas)
	
	
	Vandentiekio vandens 

(30-35)
	3

(5)

	Gręžimas
	
	
	
	Iki 10


VANDENS MODULIS:


Skalbimas-1 :4   Skalavimas-1 : 6
PASTABOS

Nurodytos technologijos vartojamos gyventojų ir panašiai užterštų sveikatos priežiūros įstaigų, viešbučių, bendrabučių ir pan.skalbinių skalbimui.

Milteliai naudojami, esant skalbimo tirpalo temperatūrai nuo 30 oC iki 100 oC. Parenkant šiluminį skalbimo režimą rekomenduojama naudotis skalbiamų gaminių gamintojų rekomendacijoms.
