	SaneChem


	Saugos duomenų lapas
	Puslapis 1 iš 6

	
	CareSan
	Išduotas: 11.04.2006

Peržiūrėtas: 01.08.2012


1. Produkto/medžiagos ir įmonės įvardijimas

1.1. Produkto įvardijimas

Prekybinis pavadinimas:

CareSan
Cheminis pavadinimas:

parafino ir izoparafino angliavandenilių mišinys
1.2. Preparato naudojimas

Naudojamas įrengimų, mašinų, viryklių ir stalų, pagamintų iš nerūdijančio plieno, poliravimui. Be to, preparatas prižiūri paviršius, palikdamas efektyvų blizgesį ir suteikdamas švaros įspūdį. Labai efektyvus naudojant, nepalieka dryželių. Naudoti neskiestą.
1.3. Įmonės įvardijimas

Įmonės pavadinimas ir adresas:
KUCHNIE SWIATA S.A.




Ul.Slodowiec 10/10




01-708 Varšuva




Lenkija

Registracijos Nr.:

P010301640

TIN Nr.:


118-00-39-859

KRS:


0000271103

Telefono Nr.:

+48 (022) 7859561

Fakso Nr.:


+48 (022) 7859561

Atsakingo asmens už SDL rengimą el.paštas:  chemija.laboratorium@sanechem.com.pl
1.4. Pagalbos telefonas:

Greitoji pagalba:

999

Gaisrininkų brigada:

998

Policija:


997

Gamybos įmonė:

+48 (081) 8830168

2. Pavojų įvardijimas

Klasifikacija paruošta remiantis skirtingų komponentų realia koncentracija preparate.
Pavojai sveikatai
Kenksmingas preparatas. Prarijus gali sukelti plaučių pažeidimus. Pakartotinis poveikis gali sukelti odos išsausėjimą ar sutrūkinėjimą.
Pavojai aplinkai

Gali sukelti ilgalaikį poveikį vandens aplinkai.

	SaneChem


	Saugos duomenų lapas
	Puslapis 2 iš 6

	
	CareSan
	Išduotas: 11.04.2006

Peržiūrėtas: 01.08.2012


3. Sudėtis/informacija apie komponentus

	Komponentas
	CAS Nr.
	EINECS Nr.
	Sudėtis [%]
	Ženklinimas

	
	
	
	
	R-Frazė(s)
	Pavojingumo simboliai

	Parafinas angliavandenilių
	8042-47-5
	232-455-8
	50
	-
	Netaikoma

	Izoparafino angliavandeniliai
	64741-65-7
	265-067-2
	50
	R53, R65, R66
	Xn


Preparatas atitinka EB reikalavimus Nr.648/2004 detergentams:

	Alifatiniai angliavandeniliai
	≥30%


4. Pirmosios medicinos pagalbos priemonės

Įkvėpus

Neįkvėpti purškalų.

Patekus ant odos

Nusivilkti užterštus drabužius. Nusiplauti veidą dideliu kiekiu bėgančio vandens su muilu. Kreiptis medicininės pagalbos, jeigu reikalinga.

Patekus į akis

Plauti akis mažiausiai 15 minučių dideliu kiekiu šalto vandens, laikant akių vokus atmerktus. Vengti stiprios vandens srovės dėl grėsmės mechaniškai pažeisti rageną. Saugoti nepažeistą akį. Išsiimti kontaktines lęšius, jeigu reikalinga. Kreiptis į oftalmologą patarimo nedelsiant.

Prarijus

Gali pažeisti plaučius, jeigu praryjama. Nedelsiant praplauti burną vandeniu ir po to išgerti daug vandens. Nesukelti vėmimo. Kreiptis medicininės pagalbos, jeigu reikalinga. Vežti pas gydytoją gulinčioje pozoje.
5. Priešgaisrinės priemonės

Produktas yra nedegus. Pašalinti tarą su produktais iš pavojingos teritorijos. Gaisrą gesinti tinkamomis gaisro gesinimo priemonėmis:
A-organinės kilmės kietos medžiagos, pvz. mediena, popierius, plastikai ir kitos (gali būti gesinamos su: gaisro gesinimo putomis, cheminiais milteliais, vandeniu)
B-degūs skysčiai ir kietos medžiagos, besilydančios degimo temperatūroje pvz.benzinas, alkoholis, acetonas, tepalai (gali būti gesinami su: gaisro gesinimo putomis, anglies dioksidu, cheminiais milteliais)

C-dujos, pvz. Metanas, acetilenas, propanas (gali būti gesinami su: anglies dioksidu, cheminiais milteliais)

D-metalai, pvz. magnis, natris, kalis, uranas (sausų miltelių gesintuvai).

Gaisrininkai privalo būti aprūpinti apsauginiais drabužiais, asmeninėmis apsaugos priemonėmis, tame tarpe dujokaukėmis.

	SaneChem


	Saugos duomenų lapas
	Puslapis 3 iš 6

	
	CareSan
	Išduotas: 11.04.2006

Peržiūrėtas: 01.08.2012


6. Avarijų likvidavimo priemonės

Pirmieji veiksmai esant užterštumo pavojui:

Oras:
Nekenksmingas

Vanduo:

Įspėti geriamojo, aušinamojo ir pramoninio vandens gavėjus.

Dirvožemis:

Užtvenkti nutekėjimus ir išpumpuoti į plastikinius konteinerius; pašalinti viršutinį dirvos sluoksnį; nugabenti surinktas atliekas į bet kurį atliekų perdirbimo punktą.
Grindinys:

Produkto išsiliejimo atveju, naudoti sugeriančias medžiagas (smėlis, pjuvenos).

7. Naudojimas ir laikymas

7.1. Naudojimas

Laikytis bendrų taisyklių, apibrėžiančių chemikalų naudojimą.

7.2. Laikymas

Laikyti atskiroje, gerai vėdinamame sandėlyje nuo +5 oC iki 35 oC temperatūroje, gerai uždarytojo gamintojo pakuotėje. Laikyti atokiai nuo tiesioginių saulės spindulių.
8. Poveikio kontrolė ir asmeninė apsauga
8.1. Poveikio ribinė vertė

Parafinas angliavandenilių: NDS: nėra duomenų NDSCH): nėra duomenų

Izoparafinas angliavandenilių: NDS: nėra duomenų NDSCH: nėra duomenų

NDS – maksimali ekspozicijos riba: NDSCH – trumpalaikė ekspozicijos vertė: NDSP – pradinė ekspozicijos ribinė vertė
8.2. Poveikio kontrolė

Kvėpavimo takų apsauga

Vietinė ištraukiamoji sistema, esant garų dulksnai ar purškalų įkvėpimo rizikai.

Akių/veido apsauga

Nereikalinga

Rankų apsauga

Apsauginės pirštinės rekomenduojamos.

9. Fizikinės ir cheminės savybės

9.1. Bendra informacija

Fizinė būklė

Skaidrus bespalvis skystis
Kvapas

Praktiškai bekvapis

	SaneChem


	Saugos duomenų lapas
	Puslapis 4 iš 6

	
	CareSan
	Išduotas: 11.04.2006

Peržiūrėtas: 01.08.2012


9.2. Svarbi sveikatos, saugumo ir aplinkosaugos informacija

pH-vertė koncentrato prie 20oC:
6.50

Virimo taškas:

Pradinis: >180 oC, galutinis: >280 oC

Pliūpsnio taškas:

60 oC (DIN EN 57)
Degumas:


Nenustatytas

Sprogumo savybės, sprogumo ribos:
Nėra

Oksidavimosi savybės:

Nenustatyta
Garų slėgis prie 20 oC:

0.10 kPa
Tanki prie 20 oC:

0,80 g/cm3

Tirpumas:


Praktiškai netirpus

Skilimo koeficientas (N-oktanolis/vanduo): Nenustatyta
Klampumas:


Nenustatyta

Garų tankis:


Nenustatyta

Garingumas:


Nenustatyta

10. Stabilumas ir reaktingumas

Produktas yra stabilus, jeigu laikomas ir naudojamas kaip rekomenduojama.

10.1. Vengtinos sąlygos:

Ypatingai aukšta ar žema temperatūra, tiesioginiai saulės spinduliai, atviros liepsnos šaltinis.

10.2. Vengtinos medžiagos:
Stiprios oksiduojančios medžiagos.

10.3. Pavojingi skilimo produktai

Degimo metu skystis gali išskirti kompleksą dujų, kietų medžiagų ir skysčio dalelių mišinio (anglies dioksidas, sieros oksido, skirtingų organinių dalių).

11. Toksikologinė informacija

Parafinas angliavandenilių: LD50 galimas daiktas > 2000 mg/kg
Izoparafinas angliavandenilių: LD50 > 2000 mg/kg (prarijus, žiurkės): LD50>2000 mg/kg (per odą, žiurkės)
Duomenys yra paimti iš Saugos Duomenų Lapų.

12. Ekologinė informacija
12.1. Ekotoksiškumas

Parafinas angliavandenilių: EC/LC50 > 100 mg/l

Izoparafinas angliavandenilių: LC/EC/IC 50 > 1000 mg/l (žuvys); LC/EC/IC 50 > 1000 mg/l (dumbliai)

12.2. Mobilumas
Parafinas angliavandenilių: produktas normaliomis sąlygomis yra lengvesnis negu vanduo. Prasiskverbimo į dirvožemį atveju jis yra absorbuojamas ir nustoja būti aktyvus. Gali patirti bioakumuliaciją. 
	SaneChem


	Saugos duomenų lapas
	Puslapis 5 iš 6

	
	CareSan
	Išduotas: 11.04.2006

Peržiūrėtas: 01.08.2012


Izoparafinas angliavandenilių: Absorbuojamas dirvožemio ir turi mažą aktyvumą. Plūduriuoja ant vandens.

12.3. Išsilaikymas ir degradabilumas

Parafinas angliavandenilių: nepatiria greitos biodegradacijos.
Izoparafinas angliavandenilių: Ne biodegradabilus. Oksiduojasi greitai fotocheminių reakcijų ore metu.

12.4. Bioakumuliacijos potencialas

Nėra prieinamų duomenų.

12.5. PBT įvertinimo rezultatai

Nėra prieinamų duomenų.

12.6. Kiti neigiami efektai:
Nepilti į kanalizacijos vamzdžius.

Duomenys yra paimti iš Saugos Duomenų Lapų.

13. Atliekų tvarkymas

Atliekas tvarkyti remiantis pavojingų medžiagų tvarkymo taisyklėmis. Nepilti į vandens rezervuarus ar kanalizaciją.

14. Transporto informacija

Kelių transportas turi vadovautis:
· Europos Susitarimo pakeitimai dėl pavojingų medžiagų tarptautinio vežimo keliais (ADR) (Teisės žurnalas 2002 Nr.194, punktas 1629 ir 2003 Nr.207, punktas 213 ir 214), atsižvelgiant į 2005 m. ir 2007 m. pakeitimus šiam susitarimui.
· 2002 m. spalio 28 d. aktas apie pavojingų medžiagų vežimą keliais (Teisės žurnalas Nr.199, punktas 1671, Teisės žurnalas 2004 Nr.96, punktas 959, Nr.97, punktas 962 ir Nr.173, punktas 1808) su vykdomaisiais potvarkiais.

Preparatui yra netaikoma ADR klasifikacija ar taisyklės.

15. Reguliavimo informacija

· 2007-09-04 Sveikatos apsaugos ministro potvarkis iš dalies keičiantis Potvarkį apie cheminių medžiagų ir preparatų kriterijus ir klasifikavimo metodus (Teisės žurnalas Nr.174, punktas 1222).

· 2007-11-13 Sveikatos apsaugos ministro potvarkis apie Saugos duomenų lapus (Teisės žurnalas Nr.215, punktas 1587 ir 1588).
· 2003-09-02 Sveikatos apsaugos ministro potvarkis apie pavojingų medžiagų ir preparatų  įpakavimų ženklinimą (Teisės žurnalas Nr.173, punktas 1679 su vėlesnėmis pataisomis).
	SaneChem


	Saugos duomenų lapas
	Puslapis 6 iš 6

	
	CareSan
	Išduotas: 11.04.2006

Peržiūrėtas: 01.08.2012


· 2004-03-13 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr.648/2004 dėl detergentų.
· 2006-12-18 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr.1907/2006 dėl Cheminių medžiagų Registravimo, Įvertinimo, Įgaliojimų ir Apribojimų (REACH), dėl Europos Cheminių medžiagų Agentūros įsteigimo, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos Reglamentą (EEC) Nr.793/93, Europos Komisijos Reglamentą Nr.1488/94, taip pat ir Tarybos direktyvą 76/769/EEC ir Europos Komisijos Direktyvas 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC ir 2000/21/EC.
Pavojingumo simbolis ir įspėjamasis ženklas: Xn – KENKSMINGA



Kenksminga
Rizikos frazės:
R 53 – Gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų 

pakitimus.

R 65 – Kenksminga – prarijus, gali pakenkti plaučius.

R 66 – Pakartotinas poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą

Saugos frazės:
S 23 – Neįkvėpti aerozolių.



S 24- Vengti patekimo ant odos.



S 62 – Prarijus, neskatinti vėmimo, nedelsiant kreiptis į gydytoją ir 

parodyti jam šią pakuotę arba etiketę.

16. Kita informacija

16.1. R frazių sąrašas
R 53 – Gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.

R 65 – Kenksminga – prarijus, gali pakenkti plaučius.

R 66 – Pakartotinas poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.

16.2. Reikalingas apmokymas

Darbuotojai turi būti supažindinti su medžiagos saugos duomenų lapu.

16.3. Informacija, pateikta šiame saugos duomenų lape, atitinka mūsų turimas žinias, informaciją ir SaneChem darbuotojų įsitikinimais. Vis dėlto, tam, kad būtų išvengta avarijų ar nelaimingų atsitikimų, šios medžiagos (preparato) naudotojas turėtų atlikti savo tyrimą tam, kad nustatytų tinkamumą ir duomenų išsamumą ir imtųsi visų atsargumo priemonių, remiantis įstatymais ir galiojančiomis taisyklėmis, privalomomis jo gamykloje.

16.4. Pataisos Saugos duomenų lape:

Visapusė peržiūra.
