LT Naudojimo instrukcija GLUMA® Desensitizer PowerGel Produkto aprašymas GLUMA Desensitizer PowerGel yra naudojama jautriam dentinui gydyti. Tai pasiekiama jo poveikyje precipituojant plazmos baltymams, dėl ko sumažėja dentino laidumas ir užsidaro periferinės dentino tubulės. Taip sumažinamas skysčių tekėjimas per tubules, kuris yra jautrumo priežastis. Sudėtis • (2-hidroksietil)metakrilatas • glutardialdehidas • pirogeninė silicio rūgštis • išgrynintas vanduo Indikacijos Skausmo sumažinimo ar net pašalinti skausmą apsinuoginusių kaklelių srityse nereikalaujant restauracijos. Sumažinti arba apsaugoti nuo dentino jautrumo po danties paruošimo atliekant netiesiogines are tiesiogines restauracijas. Kontraindikacijos GLUMA Desensitizer PowerGel vartoti draudžiama: • jei neįmanoma laikytis būtinų atsargumo priemonių arba jei negali būti naudojama nurodyta dėjimo technika • šio produkto naudojimas yra kontraindikuotinas esant nustatytoms arba įtariant alergijas GLUMA Desensitizer PowerGel; įtariant alergiją, prieš gydymą rekomenduojama atlikti alergijos testą • jei skausmas yra dėl pulpito • jei atidengta pulpa arba jei šalia pulpos esantis dentinas yra perforuotas

Pašalinis poveikis Šis gaminys ar kuri nors iš jo sudedamųjų dalių tam tikrais atvejais gali sukelti padidėjusio jautrumo reakcijas. Kilus įtarimams, informaciją apie sudedamąsias dalis galima gauti iš gamintojo. Perspėjimai / Atsargumo priemonės Kvėpavimo sistemą dirginanti medžiaga. Kenksminga įkvėpus. GLUMA Desensitizer PowerGel sudėtyje yra glutardialdehido, kuris gali sukelti vietinius cheminius nudegimus arba sukelti jautrumą tiesioginio kontakto metu arba įkvėpus. Produkto sudėtyje yra (met)akrilato junginių, kurie patekę ant odos, gali sukelti jautrumą. Mūvėti tinkamas pirštines. Dirgina odą. Vengti patekimo ant odos. Jei produkto patenka ant odos, nedelsiant kruopščiai nuplauti muilu ir vandeniu. Sunkių akių sužalojimų pavojus patekus į akis. Dirgina akis. Vengti patekimo į akis. Patekus į akis nedelsiant kruopščiai išplauti dideliu kiekiu vandens ir kreiptis į akių gydytoją. Šio produkto negalima nuryti. Jei nurijus arba įkvėpus produkto atsiranda su sveikata susijusių nusiskundimų, nedelsiant kreiptis į gydytoją. Naudojimo metu užsidėti apsauginius akinius ir uždėti pacientui veido apsaugą. Siekiant išvengti kryžminių infekcijų vienkartinio naudojimo priemones (pridėtas adatėles) reikia išmesti iš karto po pirmojo panaudojimo. Dozavimas ir vartojimo būdas Jautraus dentino gydymas Jautraus dentino paviršių gydymas yra indikuotinas tik didelio skausmo atvejais, kai yra reakcijos į terminius, osmotinius ar taktilinius dirgiklius. Lengvo skausmo atveju turėtų būti naudojamas alternatyvus gydymas, pvz., nujautrinančios dantų pastos.

Nuvalykite dentiną (pvz., su pemza), jei reikalinga, vietinės anestezijos fone, ir nuplaukite vandeniu. Apsaugokite gleivines nuo kontakto su produktu naudodami koferdamą. Uždėkite mažiausią galimą GLUMA Desensitizer PowerGel kiekį, reikalingą gydymui, ant dentino paviršiaus ir palikite 30 – 60 sekundžių. Tuomet gerai nuplaukite vandeniu ir išsiurbkite. Esant gilių ertmių paruošimams greta pulpos arba atsivėrus pulpai, uždenkite dentiną arba atvertą ertmę su kalcio hidroksido sluoksniu ir padenkite stiklo jonomero cementu prieš dedant adhezyvą. Jei vienkartinis GLUMA Desensitizer PowerGel uždėjimas nesuteikia pakankamo ir ilgalaikio skausmo sumažėjimo, gydymas gali būti pakartojamas to paties arba kito apsilankymo metu prieš naudojant alternatyvius gydymus. Dentino gydymas ruošant fiksuotoms ar pilnai lietoms restauracijoms Apsaugokite gleivinę nuo kontakto su produktu naudodami koferdamą. Pašalinkite drėgmę nuo paruošto dentino švelnia suspausto oro srove. Tepkite GLUMA Desensitizer PowerGel ir palikite 30 – 60 sekundžių. Įsitikinkite, kad buvo užteptas mažiausias reikalingas kiekis. Tuomet gerai nuplaukite vandeniu ir išsiurbkite. Esant gilių ertmių paruošimams greta pulpos arba atsivėrus pulpai, uždenkite dentiną arba atvertą ertmę su kalcio hidroksido sluoksniu ir padenkite stiklo jonomero cementu prieš dedant adhezyvą.

Svarbios naudojimo instrukcijos Prieš naudodami pirmą kartą patikrinkite, ar produktas nepažeistas. Pažeistų produktų naudoti negalima. Išimti mažiausią įmanoma reikiamą kiekį ir iš karto sandariai uždaryti indelį. GLUMA Desensitizer PowerGel negali kontaktuoti su metalu (pvz. adatomis ar kitais naudojamas instrumentais). Specialūs nurodymai Skirta naudoti tik kvalifikuotiems odontologams ir tik pagal paskirtį. Laikymas Saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių. Laikyti ne aukštesnėje kaip 25°C (77°F) temperatūroje. Galiojimo laikui pasibaigus, medžiagos vartoti negalima. Kreipdamiesi visais klausimais dėl preparato nurodykite partijos numerį ir galiojimo datą. Galiojimo data ir partijos numeris : žr. užrašą ant švirkšto (pakuotės). Peržiūros data: MM.JJJJ