Registro Nr. C.06.802.696.006.90.99

PREKIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. PIRKIMO OBJEKTAS

1.1 Juostinės metalo šlifavimo staklės (toliau – Prekė). BVPŽ kodas 42630000-1.

2. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

Juostinės metalo šlifavimo staklės skirtos metalo užvartoms pašalinti, įrankių galandinimui.

3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PREKĖS

3.1. STANDARTAS, TECHNINIS REGLAMENTAS AR NORMATYVAS

    - Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 28 (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. A1-587 redakcija) Techninis reglamentas „mašinų sauga“;

    - EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS direktyva 2006/42/EB dėl mašinų, iš dalies keičiančią Direktyvą 95/16/EB (nauja redakcija).

3.2. PIRKIMO OBJEKTO KOMPLEKTACIJA, FUNKCINĖS SAVYBĖS

- . Prekė turi turėti du darbinius greičius;

- . Prekės diskų mažiausias darbinių apsisukimų skaičius ne daugiau nei 2800 aps./min.;

- . Prekės diskų didžiausias darbinių apsisukimų skaičius ne mažiau nei 3400 aps./min.;

- . Prekės varantysis ir darbiniai volai turi būti gumuoti ir balansuoti;

- . Prekės darbinis aukštis reguliuojamas nuo 700 iki 1050 mm;

- . Juostos linijinis greitis ne mažiau nei 30m/s;

- . Prekė turi turėti stovą kuriame integruota dulkių nusiurbimo sistema su filtrais;

- . Prekė turi veikti elektros tinkle 400V, kurio dažnis: 50 Hz;

- . Prekė turi veikti temperatūros diapazone: +5 ÷ +40 °C;

- . Naudojamos šlifavimo juostos plotis privalo būti nuo 75 iki 150 mm.

- . Varančiojo ir darbinio volų sukimosi ašis horizontali.

3.3. KITOS PIRKIMO OBJEKTO SAVYBĖS

3.3.1. Prekė turi atitikti ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, nustatančius naudojimo saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimus;

3.3.2. Prekės įrengimo ir sumontavimo darbus atlieka tiekėjas. Prekės pirkėjo įmonėje pritaikyti, sumontuoti, sukalibruoti (suderinti), paleisti ir išbandyti turi tiekėjas, panaudojant tam būtinas medžiagas ir atsargines dalis. Šių darbų kaina turi būti įskaičiuota į prekės pardavimo kainą;

3.3.3. Prekė turi būti nauja, pagaminta ne seniau kaip prieš 12 mėn. (nuo pristatymo datos);

3.3.4. Tiekėjas turi savo lėšomis apmokyti užsakovo personalą (ne mažiau kaip po 2 darbuotojus kiekvienoje Prekės pristatymo vietoje) savarankiškai eksploatuoti prekę, atlikti prekės aptarnavimą, vykdyti techninę priežiūrą. Personalo apmokymas įforminamas abiejų šalių pasirašytu užsakovo personalo apmokymo aktu. Mokymai vykdomi Užsakovo gamybinėje bazėje, pagal pristatymo adresą;

3.3.5. Pasirašius sutartį, per 10 darbo dienų tiekėjas pateikia komunikacinių taškų (elektros, suspausto oro, vandens, kanalizacijos ar kt.) prijungimo reikalavimus (el. kabelių kiekis, vamzdžių diametras, slėgis) ir schemą.

3.3.6. Pasiūlytai Prekei turi būti suteiktas ne trumpesnis kaip 24 mėn. garantinis laikotarpis.

4. DOKUMENTAI, REIKALINGI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖMS SAVYBĖMS IR KOKYBEI PATVIRTINTI

4.1. DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI KARTU SU PASIŪLYMU

4.1.1. užpildytas techninės specifikacijos priedas Nr. 2 Atitikties lentelė;

4.1.2. dokumentai (siūlomų Prekių gamintojo techninius aprašai ar kiti lygiaverčiai dokumentai (lietuvių, anglų ar rusų kalba)), įrodantys, kad siūlomos Prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus;

4.2. DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI SU PREKĖMIS

- Gaminio pasas/formuliaras su pirkimo objekto techniniu apibūdinimu, su tiksliu pavadinimu ir serijiniu numeriu, nurodytu ant pačio pirkimo objekto (originalo ir lietuvių kalba).

- Naudojimo instrukcija, apibūdinimai ir paaiškinimai, būtini pirkimo objektą naudojant, prižiūrint, taisant ir tikrinant, ar tinkamai veikia Prekė (originalo ir lietuvių kalba).

- Kiti dokumentai, būtini pirkimo objekto savybėms ir kokybei patvirtinti (brėžiniai, schemos, techninių parametrų aprašymai, komplekso metodika). Dokumentai turi būti pateikiami originalo/rusų kalba su vertimu į lietuvių kalbą;

- Prekės CE ženklinimo deklaracijos kopija.

Pridedama:

- Priedas Nr. 1. Pristatymo adresai;

- Priedas Nr. 2. Atitikties lentelė

Priedas Nr. 1

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Kiekis pagal pristatymo adresą, vnt. | Pristatymo adresas | Bendras kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Juostinės metalo šlifavimo staklės | 1 | Puškino g. 1, Radviliškis | 2 |
|  |  | 1 | Iešmininkų g. 17A, Vilnius |  |