2020 m.                     d.

Prekių viešojo pirkimo-pardavimo                                                                                 							        sutarties Nr.

priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. ĮŽANGA

  - Pirkėjas.

Asmens dokumentų išrašymo centras prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Žirmūnų g. 1D, LT-09239 Vilnius, Lietuva

  - Esama situacija.

1.2.1. Įgyvendinant 2019 m. liepos 16 d. priimtą Lietuvos Respublikos įstatymą „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 1, 2, 142 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo X1 skyriumi įstatymą Nr. XIII-2348, nuo 2020 m. sausio 2 d. užsieniečiui, kuriam suteiktas e. rezidento statusas, bus išduodama Elektroninės atpažinties ir elektroninio parašo priemonė (toliau – priemonė) su joje įrašytais e. rezidento atpažinimo elektroninėje erdvėje sertifikatu ir e. rezidento elektroninio parašo kvalifikuotu sertifikatu, kurie galios ne ilgiau nei užsieniečio e. rezidento statusas. Užsienietis prašymą užpildys per Lietuvos migracijos informacinę sistemą (MIGRIS). Suteikus e. rezidento statusą, ADIC automatiniu būdu per MIGRIS–Asmenų dokumentų išdavimo sistemos (toliau – ADIS) sąsają bus pateikiamas užsakymas išrašyti vidaus reikalų ministro nustatytos formos priemonę su joje įrašytais e. rezidento atpažinimo elektroninėje erdvėje sertifikatu ir e. rezidento elektroninio parašo kvalifikuotu sertifikatu. ADIC priemones išrašys ADIS priemonėmis. Į jose įdiegtą kontaktinę elektroninę laikmeną įrašys e. rezidento atpažinimo elektroninėje erdvėje sertifikatą ir e. rezidento elektroninio parašo kvalifikuotą sertifikatą, sudarys priemonės elektroninio parašo funkcijos aktyvavimo duomenis (slaptažodį).

1.2.2. Pardavėjas, siekdamas, kad jo pasiūlymas būtų pripažintas tinkamu, rengdamas pasiūlymą, privalės susipažinti su ADIC prie VRM turima programine ir technine įranga, įvertinti Pirkėjo  turimos įrangos racionaliausio panaudojimo būdus (kontaktinis asmuo susipažinti su ADIS technine ir programine įranga: direktoriaus pavaduotojas Andžejus Kudalevas, tel. 271 8017, e. p. andzejus.kudalevas@adic.gov.lt). Pardavėjas privalės užtikrinti, kad jo tiekiamos priemonės būtų išrašomos turima programine ir technine įranga. Esant tiekiamų priemonių fizinių savybių ar priemonėse integruotų elektroninių laikmenų operacinės sistemos neatitikimams šiuo metu išrašymui naudojamiems blankams ar turimai įrašymo į elektronines laikmenas techninei ar programinei įrangai, keisti ADIC prie VRM turimą įrangą Pardavėjas turės savo sąskaita, įskaitant derinimui ir testavimui naudojamas reikalingas savas medžiagas.

1.2.3. Bet kurios įrangos diegimo metu negalės būti pažeistas esamas ADIS funkcionalumas ir negalės būti sutrikdytas nė vienos rūšies asmens dokumentų išrašymas ir išdavimas.

1.3. Pirkimo tikslas ir pirkimo objektas

1.3.1. Šio pirkimo tikslas yra įsigyti priemonių, atitinkančių Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. 1V-930 „Dėl Elektroninės atpažinties ir elektroninio parašo priemonės formos patvirtinimo“ patvirtintą formą.

1.3.2. Pirkimo objektą sudaro 1 000 vnt. priemonių, jų priedų ir pakuotės komplektų (toliau – Komplektas). Komplektą sudaro:

1.3.2.1. Priemonė;

1.3.2.2. Lustinių kortelių skaitytuvas;

1.3.2.3 Spausdinta informacinė medžiaga (lankstinukas);

1.3.2.4. Dėžutė, į kurią sudedama priemonė, lustinių kortelių skaitytuvas bei spausdinta informacinė medžiaga (lankstinukas).

1.3.3. Komplekto grafinis dizainas turi būti pasiūlytas Pardavėjo. Galutinis grafinis dizainas turės būti suderintas su Pirkėju.

1.3.4. Pristatymo terminas – 2020-12-22.

1.3.5 Pardavėjas privalo:

- užtikrinti, kad priemonės būtų išrašomos esamomis ADIS priemonėmis. Nepavykus pasiekti tiekiamų priemonių savybių suderinamumo su šiuo metu išrašomų blankų savybėmis (ypatingai dėl elektroninių laikmenų operacinių sistemų savybių), Pardavėjas savo lėšomis privalės atlikti būtinus ADIS pakeitimus, tačiau tokiu būdu, kad perėjimo prie priemonių išrašymo metu bei pradėjus jų išrašymą, nebūtų pažeistas esamos ADIS funkcionalumas bei nenutrūkstamas veikimas, nebūtų sutrikdytas šiuo pirkimu įsigytų bei ADIC prie VRM turimų asmens dokumentų išrašymas ir išdavimas;

- priemonėms suteikti ne mažesnę kaip trijų metų garantiją;

- užtikrinti priemonių vizualinį ir elektrinį įrašymą ADIC prie VRM turima įranga;

- pateikti 20 vnt. testinių priemonių, reikalingų techninės ir programinės įrangos derinimui. Testinės priemonės privalo visiškai atitikti techninės specifikacijos reikalavimus. Testinės priemonės į bendrą perkamų priemonių kiekį neįtraukiamos ir gaminamos Pardavėjo sąskaita.

2. ELEKTRONINĖS ATPAŽINTIES IR ELEKTRONINIO PARAŠO PRIEMONĖS

| Priemonės specifikacija |  | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 2.1. Bendrieji reikalavimai |  |  |
| Forma | Priemonė turi atitikti šios techninės specifikacijos 1.3.1 punkte nurodytą formą. | Kortelė pagaminta iš polikarbonato ir atitinka kitus formos reikalavimus pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. rugsėjo 11 d. įsakymą Nr. 1V-930 |
| Formatas | Kortelių formatas turi atitikti ID-1 formatą pagal ICAO dokumentą 9303 (taip pat pagal ISO/IEC 7810 [5] ar lygiavertį standartą). | Blankų formatas atitiks ID-1 formatą pagal ICAO dokumentą 93030 ir pagal ISO/IEC 7810 standartą. |
| Numeravimas | Priemonės turi būti numeruotos. Numeracija turi būti nuosekli, be tarpų nustatytame intervale, pradedant Pirkėjo nurodytais pradiniais intervalų numeriais. Numeravimas turės būti atliktas lazerinio graviravimo būdu. | Blankai bus sunumeruoti nuosekliai, pagal Pirkėjo nurodytą numeracijos seką, numerio dydį, šriftą ir vietą lazerinio graviravimo būdu. |
| Priemonių savybės | Priemonės turi atitikti ICAO rekomendacijas ir būti ne storesnės kaip 0,9 mm. Siekiant užtikrinti suderinamumą, rekomenduojama, kad storis atitiktų šiuo metu ADIC prie VRM išrašomų blankų storį. Kortelių savybės turi užtikrinti aukštos kokybės tikrosios pilkų spalvų gamos išgavimą graviruojant lazeriu. Turi leisti graviruojant išgauti „reljefinį“ vaizdą (angl. tactile engraving). Priemonės turi būti tinkamos naudoti visomis klimato sąlygomis ir atsižvelgiant į ISO 7810 ar lygiaverčiame standarte nustatytą temperatūros intervalą. Priemonės pagal nustatytus reikalavimus turi būti tinkamos naudoti esant 10-90 % drėgnumui. | Blankai atitiks ICAO rekomendacijas. Blankų fizikinės savybės atitiks ISO/IEC 7810 standartą ir bus tinkami naudojant esant 10-90% drėgnumui. Gamyboje naudojamos medžiagos leis išgauti aukštos kokybės tikrąją spalvų gamą, reljefinį vaizdą graviruojant lazeriu bei formuoti kitas saugos priemones. |
| Pagrindiniai spaudos ir technologinės apsaugos reikalavimai | Su minimalia ofsetine spauda (be specialiųjų apsaugos priemonių). Grafinis dizainas turi būti suderintas su Pirkėju. | Turime visą įrangą ir medžiagų tiekėjus, reikalingus saugiųjų dokumentų tiek komercinių blankų gamybai. |
| Elektroninės laikmenos (toliau – laikmena) integravimas | Priemonėse turi būti integruota laikmena su kontaktine sąsaja. | Turime visą reikalingą įrangą kontaktinių laikmenų integravimui į kortelę. |
| Papildomi reikalavimai | Išrašymo procesas neturi paveikti priemonėse integruotos laikmenos funkcionalumo. Pirkėjui turi būti pateikta visa informacija, reikalinga Pirkėjo sandėliavimo ir išrašymo valdymo sistemoms. | Blankų išrašymo procesas nepaveiks blankuose integruotų laikmenų funkcionalumo. |
| 2.2. Reikalavimai elektroninei laikmenai su kontaktine sąsaja |  |  |
| Bendros sąlygos | Mikrokontroleris su vienu ar daugiau mikroprocesorių ir atmintimi, turintis kontaktinę sąsają, sujungtą su kontaktais, esančiais priemonės išoriniame paviršiuje ir atitinkantis ISO/IEC 7816 ar lygiavertį standartą. | Mikrokontroleris su daugiau nei vienu mikroprocesorium, kontakine sąsają išoriniame paviršiuje, atitinka ISO/IEC 7816 |
| Laikmenos charakteristikos | Atmintis: EEPROM arba Flash - ne mažiau kaip 64 Kb; Laikmena privalo palaikyti duomenų perdavimo protokolus T=0 ir T=1. Aukšto saugumo procesorius ir ne mažiau kaip vienas papildomas kriptografinis procesorius. Tikrųjų atsitiktinių skaičių generavimas. Turi užtikrinti ne mažiau kaip 5 x 105 skaitymo / rašymo operacijų ciklų be gedimo ar našumo praradimo. Laikmena turi veikti nuo -25 iki +50 laipsnių Celsijaus aplinkos temperatūroje. Laikmena turi būti sertifikuota ne žemesniu nei EAL 5+ saugos lygiu (pagal Common Criteria) arba lygiaverčiu. | Flash tipo atmintis, 240 Kb. Palaiko duomenų perdavimo protokolus T=0 ir T=1. Aukšto saugumo procesorius su daugiau nei vienu papildomu kriptografiniu procesoriumi (AES, DES, 3DES, ECC, RSA). Užtikrinami ne mažiau kaip 5 x 105 skaitymo / rašymo operacijų ciklų be gedimo ar našumo praradimo. Laikmena veikia -25 iki +85 laipsnių Celsijaus aplinkos temperatūroje. Sertifikuota ne žemesniu nei EAL5+ saugos lygiu. Sertifikatai pridedami |
| Reikalavimai operacinei sistemai ir aplikacijoms | Laikmena turi būti su gamintojo įdiegta operacine sistema ir PKI aplikacija (įdiegta ROM arba Flash atmintyje) su uždaryta aplikacijos valdymo funkcija (locked Application manager). PKI aplikacija turi atlikti tokias funkcijas: - turi gebėti laikmenos viduje generuoti kriptografinius (privatų ir viešąjį) raktus, būtinus kvalifikuoto elektroninio parašo funkcionalumui, - turi gebėti formuoti skaitmeninį parašą laikmenoje, - X.509v3 sertifikatų saugojimas, - saugių pranešimų palaikymas (secure messaging paremtas PACEv2 protokolu). Laikmena, operacinė sistema ir PKI aplikacija turi būti sertifikuotos lygiu, ne žemesniu nei EAL5+ (pagal Common Criteria) pagal standarto EN 419 211 — apsaugos profilių PP EN 419211-2:2013, PP EN 419211-4:2013 bei PP EN 419211-5:2013 reikalavimus ir atitikti eIDAS reglamento 30 straipsnio reikalavimus. | Flash atmintyje įdiegta PKI aplikacija su uždaryta aplikacijos valdymo funkcija. PKI aplikacija atitinka šias funkcijas: • geba laikmenos viduje generuoti kriptografinius (privatų ir viešąjį) raktus, būtinus kvalifikuoto elektroninio parašo funkcionalumui, • geba formuoti skaitmeninį parašą laikmenoje, • saugo X.509v3 sertifikatus, • Palaiko saugius pranešimus (secure messaging) paremtus PACEv2 protokolu. Sertifikuota nežemesniu nei EAL5+ pagal CC. Sertifikatai pridedami. |
| Kriptografiniai algoritmai ir saugumo lygis | Duomenų saugojimas - ne mažiau 10 metų. Kriptografiniai algoritmai: - ECDSA, raktų ilgis 256 bitai ir daugiau (ne mažiau kaip 2 raktų poros); - SHA-256 (hash sudarymui). - Bylų struktūra turi atitikti ISO 7816-15. - Išorinio autentifikavimo patikrinimo palaikymas: - Naudotojo bei administratorių PIN palaikymas (ne mažiau kaip 2 PIN, 8 baitų ilgio) Kitos techninės savybės: bylų valdymo komandų palaikymas. | Duomenų saugojimas daugiau nei 10 metų. Raktų (ECDSA) ilgiai 256 ir daugiau, daugiau nei 2 poros. Galimas SHA-256 sudarymas. Bylų struktūra atitinka ISO 7816-15. Išorinio autentifikavimo patikrinimo palaikymas, bylų valdymo komandų palaikymas. |
| Programinė įranga | Turi būti pateikta tarpinė programinė įranga (middleware), veikianti ir suderinta su Microsoft Windows (Windows 8, Windows 10), Unix (Linux), MacOS operacinėmis sistemomis. Tarpinė programinė įranga (middleware) turi užtikrinti: - Suderinamumą su šiuo metu Lietuvos Respublikoje išduodamomis asmens tapatybės kortelėmis ir valstybės tarnautojų pažymėjimais; - ECDSA algoritmo palaikymą; - TLS 1.1, TLS 1.2 kliento autentifikavimą saugiai interneto prieigai; - CSP (angl. Cryptographic Service Provider) ir CNG (angl. Cryptography Next Generation) sąsajų palaikymą naudojimui su Microsoft Internet Explorer ir Microsoft Office programine įranga; - PKCS #11 palaikymą; - Turi būti pateikta dokumentacija , kuri užtikrins programinės įrangos kūrėjams galimybę naudoti ir valdyti tarpinės programinės įrangos funkcijas savo programinėje įrangoje. - Turi būti suteikta teisė Pirkėjui viešai publikuoti programinę įrangą interneto svetainėje išrašytų elektroninių kortelių turėtojams. Turi būti užtikrintas programinės įrangos palaikymas sutarties vykdymo laikotarpiu (klaidų taisymas, versijų atnaujinimas ir pan.). | Bus pateikta taprinė programinės įranga kuri veikianti, palaikoma ir suderinta su Microsoft Windows (Windows 8, Windows 10), Unix (Linux), MacOS operacinėmis sistemomis. Programinė įranga užtikrins: • Suderinamumą su šiuo metu Lietuvos Respublikoje išduodamomis asmens tapatybės kortelėmis ir valstybės tarnautojų pažymėjimais; • ECDSA algoritmo palaikymą; • TLS 1.1, TLS 1.2 kliento autentifikavimą saugiai interneto prieigai; • CSP (angl. Cryptographic Service Provider) ir CNG (angl. Cryptography Next Generation) sąsajų palaikymą naudojimui su Microsoft Internet Explorer ir Microsoft Office programine įranga; • PKCS #11 palaikymą; Bus pateikta tarpinės programinės įrangos dokumentacija |

3. REIKALAVIMAI SUDERINAMUMUI SU VEIKIANČIOMIS INFORMACINĖMIS SISTEMOMIS

| Reikalavimai |  | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 3.1. Reikalavimai kontaktinės laikmenos ir tarpinės programinės įrangos suderinamumui su naudojamomis informacinėmis sistemomis |  |  |
| Suderinamumas su ADIS | Kontaktinė laikmena kartu su tarpine programine įranga turi užtikrinti šių ADIS funkcijų veikimą: - kriptografinių raktų laikmenoje generavimas ir sertifikato užklausos generavimas pagal nustatytą sertifikato šabloną DatacardMX2100 priemonėmis; - iš sertifikavimo tarnybos gauto sertifikato įrašymas į laikmeną DatacardMX2100 priemonėmis; - laikmenoje įrašytų sertifikatų turinio nuskaitymas kokybės kontrolės darbo vietos priemonėmis; - teksto pasirašymas pasirinktu sertifikatu ir parašo patikrinimas kokybės kontrolės darbo vietos priemonėmis; - laikmenos PIN, PUK ir ADMIN kodų keitimas kokybės kontrolės darbo vietos priemonėmis. | Kontaktinės laikmenos programinė įranga užtikrins ADIS funkcijų veikimą: • kriptografinių raktų laikmenoje generavimą ir sertifikato užklausos generavimą pagal nustatytą sertifikato šabloną DatacardMX2100 priemonėmis; • iš sertifikavimo tarnybos gauto sertifikato įrašymą į laikmeną DatacardMX2100 priemonėmis; • laikmenoje įrašytų sertifikatų turinio nuskaitymą kokybės kontrolės darbo vietos priemonėmis; • teksto pasirašymą pasirinktu sertifikatu ir parašo patikrinimą kokybės kontrolės darbo vietos priemonėmis; • laikmenos PIN, PUK ir ADMIN kodų keitimą kokybės kontrolės darbo vietos priemonėmis. |
| Suderinamumas su elektroninių paslaugų teikėjų teikiamomis paslaugomis | Kontaktinė laikmena su tarpine programine įranga turi veikti su: - visomis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo institucijų šiuo metu teikiamomis elektroninio parašo technologijos reikalaujančiomis paslaugomis (pvz. https://www.epaslaugos.lt, http://www.sodra.lt, https://www.vmi.lt/manovmi/, https://deklaravimas.vmi.lt). | Kontaktinės laikmenos tarpinė programinės įranga veiks su Lietuvos Respublikos viešojo administravimo institucijų šiuo metu teikiamomis elektroninio parašo technologijos reikalaujančiomis paslaugomis. |
| Testavimo paketas | Kartu su pasiūlymu Pardavėjas turi pateikti 20 vnt. priemonių su kontaktine sąsaja be grafinio vaizdo laikmenos įrašymui su Pirkėjo turima išrašymo įranga skirtą biblioteką (angl. dynamic link library – DLL) bei tarpinę programinę įrangą įrašytų laikmenų funkcionalumo patikrinimui. | Bus pateikta. |

4. NORMATYVINĖS NUORODOS

[1] 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB;

[2] International Civil Aviation Organization (ICAO), Machine Readable Travel Documents, Doc 9303, Part 3: Official Travel Documents (Cards), Third Edition, 2008;

[3] ISO 7816 – 4:2005, Tapatybės kortelės – Integrinio grandyno kortelės- 4 dalis: organizavimas, saugumas ir keitimosi kontrolė;

[4] ISO 7816 – 8:2004, Tapatybės kortelės – Integrinio grandyno kortelės - 8 dalis: saugumo operacijų kontrolė;

[5] ISO 7810: Atpažinimo kortelių (plastiko kortelių) standartai. Fizikinės charakteristikos;

[6] ISO 7816 - 1 ir - 2: Fizines elektroninių kortelių charakteristikos, matmenys ir kontaktų vieta;

[7] ISO 7816 - 3: Elektrinės kontaktų charakteristikos, siuntimo protokolai;

[8] ISO 7816 - 5: Prietaikų (aplikacijų) identifikatorių struktūra, prietaikų identifikatorių parinkimas ir taikymas, prietaikų identifikatorių registravimo procedūra (numeravimo sistema);

[9] ISO 7816-6: Tarpsektorinių duomenų elementų mainai;

[10] ISO 7816 - 9: Lustinės korteles su kontaktais. - Su padidintu saugumu susijusios tarpsektorinės komandos.

5. SANTRUMPOS

ADIC prie VRM – Asmens dokumentų išrašymo centras prie Vidaus reikalų ministerijos (angl. Personalisation of Identity Documents Centre under the Ministry of the Interior).

ADIS – Asmens dokumentų išrašymo sistema (angl. Personalisation of Identity Documents System).

ISO – Tarptautinė standartizacijos organizacija (angl. International Standarts Organization).

SPA – paprastoji galingumo analizė (angl. Simple Power Analysis).

SDK – laikmenos programinės įrangos vystymo paketas (angl. Software Development Kit).

ICAO – Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija (angl. International Civil Aviation Organisation).

6. REIKALAVIMAI ĮPAKAVIMO DĖŽUTEI IR DOKUMENTACIJAI

| Reikalavimai įpakavimo dėžutei ir dokumentacijai |  |  |
| --- | --- | --- |
| Reikalavimai dėžutei su langeliu | Medžiaga – 250–350 gsm storio kartonas; turi būti numatytos vietos, kuriose būtų patalpinta elektroninės atpažinties ir elektroninio parašo priemonė (kortelė); dėžutė turi būti tokio dydžio, kad joje tilptų lankstinukas ir kortelių skaitytuvas; dėžutės maketas ir dizainas turi būti suderintas su Pirkėju. | Dėžutės maketas ir dizainas bus suderintas su Pirkėju. Kartonas 250-350 gsm, numatytos vietos el. atpažinties el. parašo priemonei. Tilps lankstinukas ir kortelių skaitytuvas. |
| Reikalavimai dokumentacijai | Lankstinukas A4 formato (dvipusė spauda su 2 lenkimais); spausdinami ant 150g kreidinio popieriaus; lankstinukas turi būti sulankstytas taip, kad tilptų dėžutėje; lankstinuko maketas turi būti suderintas su Pirkėju. | Lankstinuko maketas bus suderintas su Pirkėju, A4 formato, dvipusė spauda ir du lenkimai, popierius – 150 g kreidinis. Tilps į dėžutę. |

7. REIKALAVIMAI LUSTINIŲ KORTELIŲ SKAITYTUVUI

| Reikalavimai lustinių kortelių skaitytuvui |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kompiuterio sąsaja | Prievado tipas: USB; Protokolas: USB CCID; Maitinimas: iš USB prievado; Jungties tipas: USB type A integruotas skaitytuvo korpuse (be kabelio); | Prievado tipas USB. Protokolas USB, CCID. Maitinimas USB. Jungties tipas USB type A integruotas, be kabelio. |
| Lustinių kortelių sąsaja | Slotų kiekis – 1; Standartas: ISO 7816 dalis 1-3, Class A, B, C (5 V, 3 V, 1.8 V); Protokolas: T=0; T=1; Atminties kortelių palaikymas. | 1 slotas. Standartas: ISO 7816 dalis 1-3, Class A, B, C (5 V, 3 V, 1.8 V); Protokolas: T=0; T=1; Atminties kortelių palaikymas. |
| Sertifikacija/atitiktis | ISO 7816; USB Full Speed; PC/SC; CCID; CE; | ISO 7816 USB 2.0 full speed (12Mb/s) PC/SC, CE, FCC, ROHS |
| Palaikomos operacinės sistemos | Windows® Linux® MAC OS® | Mac® OS X, Windows®, Linux® |
| Programinė įranga | Turi veikti su standartine Windows 10 lustinių kortelių skaitytuvo tvarkykle (WUDF) | Veikia su Windows 10 WUDF. |

8. KITI Reikalavimai

  - Prekių kokybė privalo atitikti Sutartyje ir jos prieduose, komplektų kokybę reglamentuojančiuose teisės aktuose ir kituose dokumentuose nustatytus reikalavimus.

  - Pardavėjas įsipareigoja pasiimti iš Pirkėjo nekokybiškus komplektus ir vietoj jų nemokamai pagaminti tą patį kiekį komplektų ir juos nemokamai pristatyti Pirkėjui, o nesant galimybės pagaminti komplektų – atlyginti patirtus nuostolius, lygius nepristatytų komplektų vertei. Pirkėjas, suderinęs su Pardavėju, turi teisę nekokybiškas prekes sunaikinti savarankiškai.

| PIRKĖJAS Asmens dokumentų išrašymo centras prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Direktorius Nerijus Rudaitis | PARDAVĖJAS # UAB „Lodvila” Generalinis direktorius Kostas Valiūnas |
| --- | --- |