- 1 priedas_Techninė specifikacija_

- VĮ VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJOS PANEVĖŽIO REGIONINIO PADALINIO MEDELYNO PLĖTROS III ETAPO STATYBOS DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDRIEJI DUOMENYS

- 1. Statytojas (Užsakovas) – Valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdija (toliau – Užsakovas). Juridinio asmens kodas 132340880.

- 1.1. Rangovas – pirkimą laimėjęs tiekėjas, su kuriuo bus sudaroma statybų rangos sutartis.

- 2. Pirkimo objektas:  trijų šiltnamių, pastato skirto žemės ūkiui tvarkyti - šaldytuvo ir kitos paskirties inžinerinių statinių - aikštelių statybos darbai (toliau – /Statybos darbai/Ranga) VĮ Valstybinių miškų urėdijos Panevėžio regioninio padalinio medelyne (toliau – Objektas).  Statybos darbai vykdomi  pagal VĮ Valstybinių miškų urėdijos Panevėžio regioninio padalinio medelyno plėtros III etapo techninį darbo projektą „Kitos paskirties pastatų: trijų šiltnamių, pastato skirto žemės ūkiui tvarkyti - šaldytuvo ir kitos paskirties inžinerinių statinių - aikštelių Kaimiškio g. 14, Kaimiškio k., Miežiškių sen., Panevėžio rajone (toliau – Statybvietė), naujos statybos projektas“ (toliau – Projektas).

- 3. Statomo statinio kategorija: ypatingas statinys.

- 4. Statinio statybos rūšis:  nauja statyba.

II. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PASIŪLYMAMS IR DARBAMS

5. Rangovas:

5.1. privalo darbus atlikti visa apimtimi ir gauti pasirašytą statybos užbaigimo aktą per 16 mėnesių nuo statybvietės perdavimo Rangovui. Dėl aplinkybių, atsiradusių nuo Rangovo nepriklausančių sąlygų, suderinus su Užsakovu, darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas Sutartyje numatytais pagrindais.

5.2. turi įvertinti esamą situaciją Objekte, bei vadovaudamasis pateiktais: Projektu, šia technine specifikacija ir darbų kiekių žiniaraščiais, – pateikti pasiūlymą  Statybos darbams Objekte įvykdyti;

5.3. privalo savo lėšomis atlikti kadastrinius matavimus ir visas kitas paslaugas, reikalingas, kad statinių statybos užbaigimo dokumentams parengti ir juos pasirašyti komisijai pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, V skyriaus reikalavimus. Perkančioji organizacija pateikia tik techninį darbo  projektą;

5.4. pasiūlymą turi parengti taip, kad visi siūlomi sprendiniai ir su jais susijusios paslaugos būtų technologiškai įgyvendinami. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos rangovo išlaidos taip, kad Objektas būtų tinkamai užbaigtas ir paruoštas eksploatacijai be jokių papildomų išlaidų;

5.5. privalo statybos darbus ir su jais susijusius darbus ir paslaugas atlikti naudodamas įprastus darbo būdus ir patyrusią darbo jėgą, įvertinti darbų eiliškumą, kad vėlesni darbai nepakenktų anksčiau atliktų darbų kokybei;

5.6. turi atlikti statybos darbus, kurie apima visus reikalingus tyrimus, medžiagų sukomplektavimą, pristatymą į Objektą, montavimą bei būtinus patikrinimus, bandymus ir suderinimus;

5.7. per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo turi parengti  ir suderinti su Užsakovu Statybos darbų  vykdymo ir finansinį grafiką (toliau – Grafikas). Užsakovas gali pateikti pastabas Rangovo parengtam Grafikui. Rangovas Grafiką pagal Užsakovo pastabas privalo pataisyti ir pateikti Užsakovui per 2 darbo dienas nuo Užsakovo pastabų gavimo. Grafikas laikomas suderintu Rangovui ir Užsakovui jį pasirašius.

5.8.  privalo Užsakovui pateikti ir su juo suderinti ketinamų įsigyti kasečių ir konteinerių pavyzdžius bei kitos technologinės įrangos techninius aprašus;

5.9. privalo valstybinės priežiūros kontroliuojančioms institucijoms, techninės priežiūros ir projekto vykdymo priežiūros atstovams, sudaryti sąlygas atlikti patikrinimus bei ištaisyti jų nustatytus trūkumus;

5.10. yra atsakingas už visų reikalingų leidimų/pritarimų gavimą iš valstybinių įstaigų ir kitų institucijų, išskyrus statybą leidžiantį dokumentą;

5.11. yra atsakingas už darbų koordinavimą Objekte Statybos darbų atlikimo  laikotarpiu iki Objekto priėmimo ir privalo laikytis darbo saugos reikalavimų. Pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus Rangovas turi paskirti Objekte saugos ir sveikatos darbe koordinatorių. Saugos darbe priemonės, visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai privalo atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktais numatytus saugos reikalavimus;

5.12. privalo aptverti/pažymėti statybvietę, užtikrinti statybvietės apsaugą viso sutarties periodo galiojimo metu. Statybos darbai negali trukdyti greta statybvietės esamuose statiniuose vykdomam sodmenų išauginimui. Visas statybvietėje iškasamas statybos procese nenaudojamas gruntas išvežamasį Užsakovo nurodytas vietas miško medelyne ne didesniu kaip 7 km atstumu nuo statybvietės;

5.13. dalyvauti visuose gamybiniuose pasitarimuose;

5.14. pildyti statybos darbų žurnalą, taip, kaip reikalauja teisės aktai, reglamentuojantys statybos darbų atlikimo tvarką.

6. Objekto statybos darbai turi būti vykdomi laikantis statybos techninių reglamentų ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų.

7. Visos konstrukcijos, gaminiai, medžiagos, įranga turi atitikti Lietuvos Respublikos normatyvus, turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turėti atitikties vertinimo sertifikatus ir projekte pateiktas technines specifikacijas.

III. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI STATYBOS DOKUMENTAMS PARENGTI

8. Rangovas Grafiką privalo suderinti su Užsakovu  prieš pradedant darbus, 5.7 punkte numatyta tvarka. Darbai turi būti atliekami griežtai laikantis Grafiko. Darbo sąlygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos darbų įvykdymui, rangovo turi būti įvertinti iš anksto.

9. Rangovas turi parengti ir pateikti Užsakovui statybos atliktų darbų dokumentaciją su visais faktiniais pakeitimais, papildymais, matmenimis.

10. Užbaigdamas darbus Rangovas parengia ir pateikia Užsakovui Objekto naudojimo ir priežiūros instrukcijas, atitinkančias Užsakovo reikalavimus bei apmoko Užsakovą pasirašytinai tinkamai eksploatuoti Objektą. Dokumentacija turi būti atspausdinta ir pateikta Užsakovui.

IV. OBJEKTO STATYBOS UŽBAIGIMAS

11. Rangovas organizuoja Objekto statybos užbaigimo procedūras, vadovaudamasis statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“.

12. Rangovas savo sąskaita privalo parengti visą Objekto užbaigimui reikalingą dokumentaciją, parengti atitikties dokumentus, atlikti visus bandymus, geodezinius, kadastrinius matavimus ir kitą dokumentaciją pagal LR teisės aktų norminius reikalavimus.

13. Rangovas atsako už tretiesiems asmenims, aplinkai ir gamtai padarytą žalą statybos darbų metu.

14. Objekto perdavimo Užsakovui metu Objektas turi būti švarus ir tvarkingas, pilnai paruoštas eksploatacijai.

V. aplinkos apsaugos kriterijai

16. Pirkimo objektui, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (aktuali redakcija) patvirtintu Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašu ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), taikomi minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

16.1. Tiekėjo statyboje naudojamos statybines medžiagos turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus Aprašo XIX skyriuje „Projektavimo paslaugos, statybos darbai, statybinės medžiagos“ 46 produktui „Statybinės medžiagos“;

16.2. Vykdant statybos darbus, Rangovui rekomenduojama:

16.2.1. atsižvelgti į elektros lempoms, patalpų apšvietimo projektavimo paslaugoms ir patalpų apšvietimo montavimo darbams nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus Aprašo XXIV skyriuje „Patalpų apšvietimas“ 54 produktui „Patalpų apšvietimo montavimo darbai“;

16.2.2. pastate įrengti vandenį taupančius santechnikos įtaisus ir įrangą, atitinkančią minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus Aprašo XXV skyriuje „Santechnikos įtaisai, įranga ir jų montavimo darbai“.

- VI. STATINIŲ TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

1. ŠILTNAMIAI

Šiltnamiai - arkinio tipo iš cinkuoto metalo profilių („svogūno“ profilio, kur apačia apie 30 cm siauresnė už plačiausią vietą). Viršutinėje dalyje, geresniam sniego pasišalinimui ir geresnei oro cirkuliacijai, 3-4 m nuo kraigo atstumu stogas išlenktas į viršų. Šiltnamių plotis 25 metrai, ilgis nuo 100 iki 120 metrų, aukštis apie 10 metrų nuo nulinės pastatų altitudės.  Tarpas tarp arkų  2,5 metro. Stogo vidinis kampas 22-23°.  Visame šiltnamių stogo ilgyje įrengiami apie 1,5 m pločio ventiliaciniai stoglangiai iš polikarbonato, su automatine uždarymo sistema pasiekus nustatytą vėjo greitį. Ventiliaciniai stoglangiai atsidarydami turi sudaryti tiesią liniją su priešinga šiltnamio stogo puse. Stoglangiuose įrengiamas apsauginis tinklas nuo paukščių patekimo į šiltnamį. Vidinės šiltnamio konstrukcijos neturi liestis prie propileno dangos - ant šiltnamio arkų tvirtinamos 10 mm pločio plastikinės juostos, o ant jų aliuminiai profiliai plėvelės tvirtinimui.

Reikalinga įrengti meteorologinę stotelę, kuri fiksuos šiuos parametrus: vėjo greitį, temperatūrą lauke, saulės aktyvumą, CO2 kiekį šiltnamiuose

Šiltnamių pamatai turi būti apsaugoti nuo vandens, kuris susidaro išorinėje dangos pusėje (rasa, lietus ir pan.).

Išilgai šiltnamių įrengta perteklinio vandens pašalinimo ir surinkimo sistema. Šiltnamių galuose įrengiamos durys, kurių plotis 3 m x 3 m, taip pat įrengiamos ir pagalbinės durys. Šiltnamių grindų nuolydis orientuotas nuo kraštų į centrą, bet ne didesnis kaip 0,8%, centre per visą šiltnamio ilgį įrengtas vandens surinkimo latakas. Šiltnamių grindų danga turi būti pritaikyta važinėti sunkiajai technikai. Turi būti užtikrintas vandens tiekimas išorėje esant minusinei temperatūrai bei galimybė išleisti vandenį iš šiltnamių žiemos metu.

Šiltnamiuose atskiros patalpos neformuojamos. Šiltnamių plotas nuo 2550 m2 iki 3058 m2.

Šiltnamiuose esama automatika ir valdymas tiekiami kartu su šiltnamiu. Visi šiltnamių duomenys yra siunčiami į centrinį kompiuterį, esantį kitoje kelio pusėje  administraciniame pastate. Šiltnamiuose įrengiama po vieną stebėjimo kamerą ir jos integruojamos į bendrą stebėjimo sistemą. Siekiant išlaikyti medelyno technologinį vientisumą ir suderinamumą su esama sistema statomi  šiltnamiai turi būti analogiški esamiems.

Šiltnamis uždengtas dviem sluoksniais ne mažiau 180 mikronų storio EVA (etileno vinilacetato kopolimeras) plėvele su 18-22 cm oro tarpu ir įrenginiu oro slėgiui palaikyti tarp plėvelės sluoksnių. Oras tarp plėvelės sluoksnių tiekiamas vamzdžiais per plėvelės dangoje instaliuotas jungtis į kiekvieną sekciją atskirai. Užpildžius tarpą tarp plėvelių, plėvelė neturi susibanguoti. Oras tarp plėvelės sluoksnių tiekiamas iš šiltnamio viršaus vamzdžiais per plėvelės dangoje instaliuotas flanšines jungtis į kiekvieną sekciją atskirai iš šiltnamio išorės. Plėvelė turėtų būti tvirtinama prie kiekvienos arkos aliuminiais profiliais (aliuminis + plastikas). Vidinis plėvelės sluoksnis su danga sumažinančia kondensato susidarymą. Plėvelė charakteristikos – tvirta, skaidri, terminė, difuzinė, UV (ultravioletiniai) spinduliai nelaidi: bendras šviesos (PAR bendras šviesos ) – 400-700 mm) laidumas 85% ar daugiau, šviesos difuzija (% PAR bendras šviesos) – apie 30%, IR efektyvumas (termiškumas) apie 75%. Šiltnamio galai polikarbonatiniai. Vidinis plėvelės ir galų sluoksnis su danga, sumažinančia kondensato susidarymą. Polikarbonato storis ne mažiau kaip 10 mm, sudarytas iš ne mažiau kaip trijų sluoksnių.

Šiltnamiuose įrengti bendrą apšvietimą.

Visa šiltnamių įranga analogiška jau turimai įrangai, kadangi nenumatoma keisti auginimo technologijų siekiant užtikrinti tinkamą esančių įrenginių eksploataciją.

  - Šiltnamių šildymo sistemos

Kiekviename šiltnamyje suprojektuota autonominė apšildymo sistema, užtikrinanti stabilią temperatūrą visame šiltnamio tūryje. Oro maišymui naudojami elektriniai ventiliatoriai. Vidinė šiltnamių oro temperatūra turi būti ne mažiau kaip +19 °C. Ją privaloma išlaikyti iki -15°C neigiamos išorės temperatūros.

Autonominės šiltnamių šildymo sistemos,  naudojančios dujinį kurą, tiekiamą iš centralizuotos miesto dujų sistemos. Šildymui naudojamos kombinuotos sistemos su  atviros ugnies dujų degikliais, sistemą papildant uždaros ugnies įrenginiais - šildymo prietaisai parenkami pagal projektuojamų šiltnamių apimtis ir maksimalų temperatūrų skirtumą.

Šiltnamiuose pagrindinė veikla vykdoma šiltuoju sezono metu.

1.2.      Šiltnamių laistymo sistemos

Šiltnamiai laistomi autonominėmis mobiliomis pakabinamomis rėminio laistymo sistemomis, judančiomis išilgai šiltnamio per visą jo ilgį, su laistymo/tręšimo purkštukais ir atskirais cheminių medžiagų paskleidimo purkštukais, rūko sistemomis. Laistymo sistemos privalo turėti trijų skirtingų parametrų lengvai keičiamus purkštukus, išdėstytus kas 600 mm ir leidžiančius atlikti laistymo, tręšimo ir rūko funkcijas. Standartinis purkštukas plokščias, vandens išpurškimo kampas 1100, debetas 2,3 litrų per minutę, slėgis - 150 kPa. Laistymo sistemos našumas – ne mažesnis, kaip 2,0 m3/h , judėjimo greičio intervalas 0 – 23 m/min.

Privalomas tiekiamo vandens valymo filtras. Privalomas trąšų ir augalų apsaugos priemonių dozatorius, sumontuotas ne aukščiau 2,0 m. aukštyje, su apie 35 litrų talpa ir dozavimo intervalu 0,2-2,0%, santykis 1:500.

Laistymo rampoje sumontuoti LED apšvietimą augalų augimui sužadinti.

Laistymo purkštukų našumas ne mažesnis, kaip 2,0 l/min. Privalomas trąšų ir augalų apsaugos priemonių dozatorius su dozavimo intervalu 0,2-1,5%.

Laistymo sistemoje privalomi kraštinių eilių laistymo purkštukai su atskira vandens tiekimo linija, saugantys augalus kraštiniuose konteineriuose nuo išdžiūvimo ir leidžiantys atskirai laistyti tik kraštines eiles.

Laistymo rampos valdymo spinta turi būti įrengta ant rampos. Valdymo funkcijos turi užtikrinti: rankinį paleidimą/sustabdymą, rampos sugrąžinimą, laistymo ciklų skaičiaus nustatymą, darbo greitį, programuojamas operacijas, programuojamą judėjimo atstumą nuo bazės kiekvienai operacijai, laistymą/tręšimą atskirose (ilgio) sekcijose. Turi būti galimybė laistymo rampos paleidimą/sustabdymąvaldyti rankiniu būdu araba aktyvuotu laikmačiu. Išorinių valdymo prietaisų paleidimo signalo priėmimas turi būti galimas.

Laistymo įrangai reiklainga 1x230V, 50Hz įtampa. Reikalinga elektros galia – apie 0,5 Kw. Laistymo rampai reikalingas 6 barų vandens slėgis.

Laistymo sistemai užtikrinti tolygų spaudimą iš artezinių gręžinių bei įrengti vandens filtrus, apsaugančius nuo smulkių dalelių patekimo į laistymo sistemą.

Laistymui vanduo numatomas tiekti iš įrengiamo ir įrengtų artezinių gręžinių, kurie sujungti iš bendro valdymo pulto.

- Lauko aikštelės sodmenų auginimui

Lauko aikštelės danga – lygi tankintos skaldos, pritaikyta sunkaus transporto judėjimui. Aikštelėse numatomos perteklinio vandens surinkimo ir drenavimo sistema. Leistinas tik minimalus aikštelių nuolydis ir nukreiptas tik į vieną pusę (išilgine aikštelių kryptimi). Aikštelėse numatoma perteklinio vandens surinkimo ir drenavimo sistema. Viena aikštelė numatoma su galimybe aikštelės plotą apsaugoti nuo tiesioginių  saulės spindulių, sukuriant dirbtinį  nakties efektą. Šviesai nelaidus audeklas, aliuminizuotas, audeklo minimalus svoris 120 g/kv.m, po kuriuo sumontuota automatika, varikliai. Kai tinklas nenaudojamas, jis automatiškai susivynioja po įrengtu stogeliu. Laistymo įranga sumontuota virš šviesai nelaidaus audeklo. Aikštelės naudojamos šiltuoju metų laiku.

2.1.     Aikštelių laistymo sistemos

Kiekvieną aikštelę numatyta laistyti mobilia laistymo sistema. Laistymo sistemos privalo atlikti laistymo, tręšimo, rūko ir apsaugos nuo šalnų funkcijas. Laistymo sistemos našumas ne mažesnis, kaip 2 m3/h, judėjimo greičio intervalas nuo 0 – 23 m/min. Laistymo sistema privalo turėti kintamo aukščio purkštukus. Laistymo sistemoje privalomi papildomi kraštiniai purkštukai, saugantys augalus kraštiniuose konteineriuose nuo išdžiūvimo. Laistymo purkštukų našumas ne mažesnis, kaip 2 l/min. Laistymo rampos aukštis turi būti reguliuojamas. Valdymo spinta turi būti įrengta laistymo aikštelės priekyje.

Privalomas trąšų ir augalų apsaugos priemonių dozatorius su dozavimo intervalas apie 0,2 – 1,5%.

Laistymo sistema įrengiama su galimybe žiemos laikotarpiu vandenį išleisti.

Aikštelių laistymo įrangai reikalinga 1x230V, 50Hz įtampa. Reikalinga elektros galia – apie 0,5 kW.

  - Aikštelės dirbtinės nakties įranga

Aikštelė numatoma su galimybe aikštelės plotą apsaugoti nuo tiesioginės saulės spindulių, sukuriant dirbtinės nakties efektą. Šiai sistemai reikalinga 3x400 V el. Įtampa su 2x20 m laisvo kabelio nuo pajungimo taško.

Dirbtinės nakties aikštelės įrangą sudaro: ant aikštelės paviršiaus statomi rėmai ir karkasai, šešėlinio audeklo, suvynioto ant guolinių velenų bei velenų pavaros įtaisų, audiniui išvynioti ar suvynioti, laistymo sistemos. Dirbtinės nakties aikštelės metalinės konstrukcijos (rėmai, karkasai, tvirtinimo elementai) turi būti padengti cinku, karštuoju būdu. Tamsinimo audeklą laikančios konstrukcijos montuojamos ant žemės paviršiaus ir turi būti kaiščiais (cinkuotais)  pritvirtintos prie žemės. Šviesai nelaidus audeklas - aliuminizuotas, audeklo minimalus svoris 120g/m2, uždengiamas ir nudengiamas automatiškai, aklinai užtamsinantis sodmenis. Išvyniotas audinys tūri būti įtemptas nailono diržais.  Iš abiejų pusių turi būti atskirai kontroliuojama šešėliavimo sritis, kurioje būtų atskiras šešėliavimo audinys. Aikštelė su stogu per visą ilgį, po kuriuo sumontuota automatika, varikliai. Kai tinklas nenaudojamas, jis automatiškai susivynioja po įrengtu stogeliu, apsaugodamas nuo meteorologinių oro sąlygų poveikio.

Laistymo įranga sumontuota aikšteles karkaso viršuje, virš šviesai nelaidaus audeklo.

- KITOS PASKIRTIES PASTATAS, SKIRTAS ŽEMĖS ŪKIO REIKMĖMS, - ŠALDYTUVAS

Naujai statomas kitos paskirties pastatas, skirtas žemės ūkio reikmėms. Pastatas – šaldytuvas, kurios plotas 2727 m2. Pastatas formuojamas stačiakampio formos, kurio matmenys 36,0 m x 56,70 m. Pastato aukštis - 7,95 m.  Kitos paskirties pastate, skirtame žemės ūkio reikmėms, numatomos šios gamybinės ir pagalbinės patalpos: siurblinė; kompresorinė; sanitarinis mazgas; el. įvadas; šaldytuvo patalpa, skirta ąžuolo gilių laikymui; konvejerio patalpa; šaldytuvo patalpa, skirta sodmenų laikymui.

3.1.    Šaldymo patalpa, skirta sodmenims laikyti

Šaldymo patalpa apie 1700 m2 ploto ir 7-8 m aukščio; 85% šaldytuvo ploto turi būti montuojami įvažiuojamieji stelažai; darbinė temperatūra: nuo plius 5°C iki minus 4°C, lauke esant +25°C temperatūrai; atvėsinimo laikas – 24h; užkrovimas – 10% per parą. Stelažai turi būti numatyti su daugiapakope stūmoklinių kompresorių sistema. Turi būti numatyta nuolatinė šaldymo įrenginių kontrolės - apsaugos sistema, sujungta su administraciniu pastatu; šaldytuvo durys 3,00 m x 3,00 m.

  - Šaldymo patalpa, skirta gilių laikymui

Antroji šaldymo patalpa, skirta ąžuolo gilių laikymui, šaldymui, turi būti atskira, statoma šalia pirmosios šaldymo patalpos.  Šaldymo patalpos plotas apie 50 m2, vidinis aukštis 4 m, šaldymo temperatūra palaikoma apie minus 4°C ištisus metus, laikomas gilių kiekis apie 1-2 mln. Gilių laikymas numatomas plastikinėse dėžėse su kiaurais dugnais ir 120 l plastikinėse statinės su dangčiais. Dėžių atlaikomas svoris min 25 kg.

- MEDELYNO TECHNOLOGINĖ SODINUKŲ ĮRANGA

- 4.1.     PASTATO ĮRANGOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

- 4.1.1.    Gilių rūšiavimo, kalibravimo ir paruošimo saugojimui įranga

- Įranga skirta sezono metu išrūšiuoti apie 30 tonų gilių. Gilės rūšiuojamos, kalibruojamos ir užšaldomos kuo greičiau po surinkimo. Įranga sukomplektuota subalansuotam ir našiam darbui.

- Dėžės surinktų gilių sandėliavimui iki rūšiavimo. Į dėžes gilės supilamos 10 cm sluoksniu.

- Gilių plukdymo įranga, leidžianti atskirti plūduriuojančias giles nuo nugrimzdusių. Įrenginys pagamintas iš nerūdijančio plieno, kurį sudaro talpa ( vonia) su konvejerine juosta.  Juostos galas siekia vonios dugną, o kitas pakreiptas aukštyn taip, kad sveikas giles pakeltų iš talpos dugno ir subertų į kaitintuvų krepšius. Konvejerio juosta valdoma mygtukais start ir stop. Naudojama galia ne mažesnė nei 0,5 kW.

- Gilių šiluminės terapijos  įranga – kaitintuvai su cirkuliaciniais siurbliais, kurių galia ne mažesnė nei 1,5Kw, o talpa 100 kg, leidžiantys palaikyti vandens su gilėmis temperatūrą - 41°C, kaitinimo trukmė 2,5 val. Kaitintuvų krepšiai išimami. Indai nerūdijančio plieno.

- Gilių apdorojimo chemikalais įranga – maišytuvas. Cilindrinis besisukantis maišytuvas, į kurį sudėtos gilės maišomos bei apdorojamos chemikalais. Galia – ne mažesnė nei 0,9 Kw. Koja reguliuojamas stabdis, būgno sukimo ratas, lengvas variklio užmontavimas-numontavimas. Dažyta milteliniu būdu. Įrenginys skirtas gilių sumaišymui su chemikalais ir jų praplovimui.

- Paviršiaus džiovintuvas, skirtas gilėms apdžiovinti, prieš jas atšaldant.

- Greito gilių atšaldymo įranga – mobilūs stelažai ant ratukų su ventiliatoriumi, nukreiptu į dėžes, skirtas pervežti giles į  šaldytuvą ir greitai jas atvėsinti iki minus 4 0 C. Talpa 100-150 kg. Mažiausia galima galia 2x1,5kW.

- Kėlimo vežimėlis. Maksimalus keliamas svoris iki 100kg/1,5 m. Įrenginys, skirtas transportuoti kroviniui, rankiniu būdu  stumiant. Krovinys pakeliamas metalinėmis šakėmis hidraulinio cilindro pagalba, kurio siurblys varomas elektros varikliu. Keltuvas turi funkciją šakes apsukti 360 laipsniu kampu. Įrenginys pilnai sukomplektuotas su baterijomis ir akumuliatoriaus krovikliu.

- Gilių drėgmėmatis.

- Telferis, skirtas gilių įkrovai ir iškrovai į/iš kaitintuvų. Keliamoji galia 600 kg. Valdomas elektra. Montuojamas ant sijos virš gilių rūšiavimo įrangos bei galintis judėti tam tikru atstumu virš jos.

- Gilių kalibravimo įranga. Įrenginio pagalba gilės surūšiuojamos į keturias skirtingas frakcijas trijų sietų pagalba. Pirma frakcija apie 10 mm, antra frakcija apie 10-14 mm, trečia frakcija 14-18 mm, ketvirta – apie 18 ir daugiau mm.

- Šaldytuvas su vartomomis lentynomis sėklų stratifikacijai. Stacionarus; matmenys – 2,00 m x 2,00 m x 1,10 m; palaikantis temperatūrą  nuo +5˚C iki -1˚C; drėgmė šaldytuve turi būti reguliuojama nuo 60% iki 95%; sumontuotos 5-6 vartomos lentynos (būgnai), į kurias būtų galima supilti atskirų partijų stratifikuojamas sėklas; būgnai su automatiškai reguliuojamu skirtingų laiko intervalų vartymu; pagamintas iš korozijai atsparių medžiagų.

4.1.2.    Pusiau automatinė sodmenų pakavimo linija

- Linija, skirta išimti iš konteinerių kasečių sodmenis, juos išrūšiuoti ir supakuoti į kartotines dėžutes. Linija susideda iš trijų lygių: viršutinis skirtas tuščių kartoninių dėžučių tiekimui rūšiuotojams, vidurinis skirtas kasečių su sodmenimis tiekimui rūšiuotojams, apatinis skirtas dėžių su supakuota produkcija bei tuščių kasečių surinkimui.  Kartoninės dėžutės surenkamos rankiniu būdu linijos pradžioje ir patogiai dedamos ant ritininio transporterio, kuris užkelia jas į viršutinį lygį. Kasetės su sodmenimis nukeliamos nuo rėmų ir sudedamos ant ritininio transporterio. Transporteris jas paduoda į sodmenų išstūmimo įrenginį, kuris pastumia sodmenis konteineriuose į viršų,  taip palengvindamas jų išėmimą iš kasečių. Kasetės paduodamos automatiškai. Rūšiuotojas pasiima kasetę su sodmenimis nuo transporterio ir pasideda ant darbastalio, o tuščią kartoninė dėžę ant kilnojamo stalo. Kilnojamo stalo aukštis reguliuojamas. Rūšiuotojas tinkamus sodmenis iš kasetės sudeda į kartoninę dėžę, o netinkamus išmeta. Tuščios kasetės dedamos ant apatinio trasporterio. Užpildęs kartoninę dėžę rūšiuotojas nuspaudžia jungiklį ir nuleidžia stalą su dėže prie apatinio transporterio, kuriuo dėžė su sodmenimis juda į rūšiavimo linijos galą. Apatinis trasporteris turi skirstytuvą – kartoninės dėžės sukraunamos ant palečių, o tuščios kasetės ritininiu transporteriu juda į kasečių išpurtymo įrenginį.

- Kasečių išpurtymo įrenginys, skirtas kasetėms išvalyti nuo substrato likučių ir šaknų, naudojantis suspaustą orą, kurio tėkmės poreikis 300 Nl/min.

- Palečių apvyniojimo plėvele mašina. Įrenginys valdomas LCD valdymo skydeliu, kuriuo galima reguliuoti plėvelės karietėlės kilimo/leidimosi greitį, nustatyti ir išsaugoti atmintyje tinkamiausią vyniojimo rėžimą. Įrenginys su avariniu išjungimo mygtuku. Įrenginys su krautuvo šakių ertmėmis lengvam transportavimui. Korpusas nerūdijančio plieno, o vyniojimo stalas padengtas poliuretanine apsaugine danga. Maksimalus krovinio svoris 1500 kg

4.1.3.    Įranga medelyno eksploatavimui

- Šlapio spygliuočių sėklų sparnelių nuvalymo bei beržo sėklų granuliavimo įrenginys. Įrenginys su reguliuojamu būgno greičiu ir pokrypiu, lengvai keičiamais įvairių dydžių įdėklais, skirtingoms užduotims atlikti drėgno nušlifavimo principu, užtikrinant sparnų pašalinimą nepažeidžiant sėklos. Integruotas oro purkštukas, skirtas valymui. valdymo pultas skirtas reguliuoti būgno greitį, pokrypį, paleidimą – sustabdymą ir oro vandens solenoidų laikmatis. Įįrenginys komplektuojamas su beržo sėklų granuliavimo priedais, dulkių nutraukimo pajungimu. Būgnas įmontuotas metalinėje dėžėje nepraleidžiančioje dulkių.

- Džiovinimo spinta. Įrenginys komplektuojamas su oro šildymu , oro sausintuvu su filtrais, garintuvu ir kondensatoriumi, oro cirkuliaciniu siurbliu. Džiovintuvas turi turėti galimybę tiksliai reguliuoti temperatūrą tarp 18˚C ir 60˚C. Džiovintuvas turi turėti jungtį prijungimui prie kompiuterio proceso fiksavimui. Recirkuliuojamo oro nusausinimas ir nustatytos temperatūros  pasiekimas vyksta  prieš orui patenkant į džiovinimo kamerą.

- Duobučių darymo įrenginys stambių sėklų sėjimui, analogiškas esančiai įrangai.

- Sėklų valymo vandeniu įrenginys, skirtas sėklų priemaišų pašalinimui šlapiuoju būdu. Sėklų bunkerio tūris turi būti  ne mažesnis nei 100 l; našumas - 10-50 kg per valandą.

4.1.4.    Įranga sodinukų laikymui

- Sodinukų laikymo stelažai. Įvažiuojamieji stelažai , ypač didelio stabilumo, tvirtinami prie grindų (ankeruojami). Palečių padėklai įvežami į stelažų sistemą. Stelažai naudojami šaldytuvuose. Rėmas lengvai perforuojamas (leidžia keisti horizontalių sijų (traversų) aukštį minimaliai kas 50 mm žingsniu į žemesnę ir aukštesnę vertikalią poziciją, rėmo – kojos aukštis -6000 mm; įvažiuojamo tunelio plotis – 1400 mm, paletinių vietų skaičius – 2550 vnt.; vienos paletės apkrova iki 500 kg; stelažai dažyti milteliniu būdu arba cinkuoti.

- Gilių laikymo stelažai. Stelažai tvirtinami prie grindų (ankeruojami). Lentynos cinkuoto metalo. Matmenys: rėmas – 2500 mm, skersiniai – 600 mm, lentynos 600 mm ilgio, sijos – 2000 mm. Didžiausia galima apkrova rėmui – 2500 kg., sijai -– 50 kg. Rėmai lengvai perforuojami (galima keisti horizontalių sijų (traversų) aukštį kas 30  mm žingsniu į žemesnę ar aukštesnę vertikalią poziciją.

  - KITA MEDELYNO TECHNOLOGINĖ SODINUKŲ ĮRANGA

4.2.1.Konteinerių kasečių miško sodmenų auginimui charakteristika:

- Kasetės sodmenų auginimui turi būti analogiškos esančioms ir pritaikytos sėjai esančia medelyne sėjimo įranga. Gamybos medžiaga – aukštos kokybės plastikas, užtikrinantis gaminio ilgaamžiškumą; plastikas – atsparus UV spinduliams; sklandaus į viršų platėjančio kūgio forma; sienelėse suformuotos išilginės kiaurymės, užtikrinančios substrato kokybę; vidiniai paviršiai glotnūs, užtikrinantys geras valymo savybes; kasečių blokai turi būti standūs, atsparūs mechaniniam poveikiui sandėliuojant ir transportuojant; numatyta galimybė atidirbtą gaminį pakartotinai panaudoti perdirbus.

- 67 akučių konteinerių kasetės:  67 akutės vienoje kasetėje; vienos akutės talpa –  50 cm³,  gylis –  8,7 cm, - kiekis 1 m² paviršiaus -  881 vnt.; dugnas atviras, sustiprintas žiedu su spinduliais; apvalūs,  į apačią siaurėjantys; 10 vnt. vertikalių šaknis nukreipiančių rumbelių ant vidinių sienelių, penkios šoninės ventiliacijos angos šaknų pakirtimui oru, šoninės angos greta esančių konteinerių sienelėse prasikeičiančios taip sumažindamos šaknų suaugimo (susipynimo) riziką, angos kasetės viršutinėje plokštumoje užtikrinančios vertikalią oro cirkuliaciją.

- 40 akučių konteinerių kasetės: 40 akutės vienoje kasetėje, vienos akutės talpa – 120 cm³,   gylis – 11 cm, kiekis 1m² paviršiaus - 526 vnt.; dugnas atviras, sustiprintas kryžiumi; keturkampi, į apačią siaurėjantys,  10 vnt. vertikalių šaknis nukreipiančių griovelių ant vidinių sienelių,  dešimt šoninių ventiliacijos angų šaknų pakirtimui oru,  šoninės angos greta esančių konteinerių plokštumose prasikeičiančios taip sumažindamos šaknų suaugimo (susipynimo) riziką,  angos kasetės viršutinėje plokštumoje užtikrinančios vertikalią oro cirkuliaciją.

- 28 akučių konteinerių kasetės: 28 akutės vienoje kasetėje, vienos akutės talpa – 265 cm³,   gylis – 15 cm,  kiekis 1m² paviršiaus - 368 vnt.;  dugnas atviras, sustiprintas kryžiumi,  konteineriai keturkampio pjūvio, į apačią siaurėjantys,  8 vnt. vertikalių šaknis nukreipiančių rumbelių ant vidinių sienelių  angos kasetės viršutinėje plokštumoje užtikrinančios vertikalią oro cirkuliaciją.

- 18 akučių konteinerių kasetės: 18 akučių vienoje kasetėje;  talpa – 250 cm³; gylis – 16 cm;  kiekis 1m² paviršiaus - 243 vnt.;  dugnas atviras, sustiprintas kryžiumi;  keturkampio pjūvio, į apačią siaurėjantys; 12 vnt. vertikalių šaknis nukreipiančių rumbelių ant vidinių sienelių; angos kasetės viršutinėje plokštumoje užtikrinančios vertikalią oro cirkuliaciją;  ventiliacinės angos viršutinėje plokštumoje bei kasetė visu viršutinės plokštumos perimetru turi bortelį neleidžiantį vandeniui nutekėti į šalis.

4.2.2.    Padėklai konteineriams

Padėklai konteineriams privalo būti iš cinkuoto metalo, analogiški esamiems. Metalinio padėklo konstrukcija turi užtikrinti galimybę kompaktiškai ir tiksliai sudėti 25 (dvidešimt penkias) konteinerių kasetes sodmenų išauginimui uždara šaknų sistema  352 mm x 216 mm dydžio. Kasetės dedamos 5 x 5. Gabaritiniai padėklo matmenys: 1830 mm x 1100 mm x 250 mm. Padėklas turi užtikrinti šaknų pakirtimo oru efektą;  padėklo konstrukcija negali uždengti kasečių dugne esančių kiaurymių. Kiekviena kasetė turi dugnu remtis ant 3 (trijų) metalinių strypų, kurių diametras  5.5 mm – 6.5 mm. Metaliniai strypai tvirtinami padėklo dugne ant stačiakampių metalinių vamzdžių konstrukcijos. Padėklo perimetras pagamintas iš lankstyto lakštinio plieno. Bortai 8 cm aukščio, matuojant nuo konstrukcijos skirtos sudėti kasetėms paviršiaus, turi apsaugoti kraštinių eilių sodmenis nuo išdžiūvimo. Padėklas metalo juostomis padalintas į 5 (penkias) sekcijas leidžiančias sudėti kasetes ir sutvirtinančias padėklo konstrukciją bei apribojančias kasečių judėjimą transportuojant. Transportuojant padėklai turi susidėti vienas ant kito su 20 cm tarpu tarp apatinio padėklo dugno plokštumos viršutinės pusės paviršiaus ir viršutinio padėklo dugno apatinės pusės paviršiaus leisdami transportuoti padėklus su užpildytomis kasetėmis ir vienerių metų spygliuočių sodmenimis be papildomos įrangos ar stelažų. Sandėliuojant padėklai turi susikrauti vienas ant kito be tarpų 25 aukštais. Visos kojos pagamintos iš U formos metalinio profilio atlenktais ir prie padėklo šono pritvirtintais kraštais užtikrinant tvirtą konstrukciją atsparią šoniniam poveikiui bei deformacijoms. Kojų išdėstymas leidžia padėklus sukrauti vieną ant kito su tarpais ir be tarpų. Padėklai turi būti galvanizuoti merkiant į karšto cinko vonias ir turi turėti 10 metų garantiją. Vienas padėklas be deformacijos turi atlaikyti šešis kartus didesnę apkrovą. Vienas padėklas sandėliavimo sąlygomis turi be deformacijos atlaikyti 25 savo svorius.

4.2.3.    Sodmenų šaknų auginimo energijos analizės stalas.

Stalas skirtas šaldytuve laikomų sodmenų kokybei patikrinti prieš išsiunčiant užsakovams.

Stalas su reguliuojamos temperatūros vandens vonia bei laikmačiu reguliuojamu apšvietimu. Su 20-30 vnt., 5-7 l nerūdijančio plieno konteinerių sodmenų analizei. Stalas su galimybe naudoti jį ir sėklų daigumo analizei.

4.2.4.    Plastikinės statinės

Statinės turi būti ne mažesnio kaip 120 l tūrio talpos. Statinės privalo turėti užsukamą dangtį.  Turi  būti fiziologiškai nekenksmingos, neutralaus kvapo ir skonio.

4.2.5.    Plastikinės dėžės, skirtos trumpalaikiam gilių laikymui

  - Dėžės privalo būti kiaurais dugnais,  tačiau akutės dydis privalo būti toks, kad nekristų gilės. Dėžės turi galėti atlaikyti 25 kg svorį. Dėžes turi būti galima dėti vieną ant kitos.

- 4.2.6.    Sėklų drėgnumo matuoklis

Drėgmės matuoklio specifikacijos: turi išdžiovinti mėginius, naudodamas virš mėginių sumontuotus halogeninių lempų elementų šilumą; vartotojas turi  nustatyti mėginio džiovinimo parametrus, kurie turės įtakos rezultatams; vartotojas turi  nustatyti laiko intervalą, kai rezultatai yra tikrinami, spausdinami (arba) atsisiunčiami, ir saugomi atmintyje;  bandymo metu rezultatai turi būti perduodami į RS232 ir USB sąsają ir tam tikru intervalu saugomi vidinėje atmintyje. Rezultatus iš atminties galima perkelti į USB atmintinę ir atisiųsti į kompiuterį.

4.2.7.    Gartraukis

Gaubtai pristatomi kaip pilni komplektai, pagaminti iš  nerūdijančio plieno plokščių. Standartiškai gaubtai yra su integruotu apšvietimu. Apvalūs ar kvadrato formos įsiurbimo atvamzdžiai montuojami viršuje. Jungiamiems vamzdžiams rekomenduojama šilumos ir garso izoliacija. Gartraukiui turi būti numatomi tvirtinimo elementai

4.2.8.    Elektroninės svarstyklės ant telferio.

Svėrimo įtaisas privalo būti paprastai montuojamas ant pakėlimo mechanizmo.

Svėrimo įtaisas turi būti: su nuotolinio valdymo pultu,  lieto aliuminio korpusas,  LED ekranas,  įkraunamas švino rūgšties akumuliatorius 6V/4Ah komplekte,  rankinio/automatinio režimo jungiklis,  užlaikymo/nulio nustatymo/taravimo/įrašymo funkcijos. Matavimo dieapozonas iki 3000 kg, paklaida iki 1 kg.

  - Įranga perkeliama iš esamo kitos paskirties pastato, skirto žemės ūkio reikmėms, į naujai projektuojamą pastatą

    - Aukšto slėgio plovykla

    - Šilto vandens plovykla

    - Vandens valymo įrenginys

TECHNOLOGINĖS ĮRANGOS Sąnaudų žiniaraštis (III etapas)

| - Eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos |  | Mato - vnt. |  | - Kiekis |  | - Pastabos |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Šiltnamiai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | - Šiltnamis Š-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Šiltnamiai su visa laistymo įranga, meteorologine stotele, automatika ir valdymu, reaguojančia į šiltnamio temperatūrinius ir klimatinius pokyčius, bei atitinkamai valdanti šiltnamio temperatūrinius parametrus. Šiltnamio matmenys 25 x 100 m. Laikantieji arkiniai rėmai išdėstomi 2,5 m žingsniu. Numatoma užuolaida saulės kontrolei. |  | - vnt. |  | - 1 |  | - Br. PE19-92-TDP-TCH-02 - PE19-92-TDP-TCH-07 |  |  |
| 1.2. | - Šiltnamis Š-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Šiltnamiai su visa laistymo įranga, meteorologine stotele, automatika ir valdymu, reaguojančia į šiltnamio temperatūrinius ir klimatinius pokyčius, bei atitinkamai valdanti šiltnamio temperatūrinius parametrus. Šiltnamio matmenys 25 x 110 m. Laikantieji arkiniai rėmai išdėstomi 2,5 m žingsniu. |  | - vnt. |  | - 1 |  | - Br. PE19-92-TDP-TCH-02 - PE19-92-TDP-TCH-07 |  |  |
| 1.3. | - Šiltnamis Š-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Šiltnamiai su visa laistymo įranga, meteorologine stotele, automatika ir valdymu, reaguojančia į šiltnamio temperatūrinius ir klimatinius pokyčius, bei atitinkamai valdanti šiltnamio temperatūrinius parametrus. Šiltnamio matmenys 25 x 120 m. Laikantieji arkiniai rėmai išdėstomi 2,5 m žingsniu. |  | - vnt. |  | - 1 |  | - Br. PE19-92-TDP-TCH-07 |  |  |
| 2. | - Lauko aikštelės sodmenų auginimui |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | - Mobilios lauko aikštelių laistymo sistemos (laistymo sistemos padengiamas plotas: 34 m x 137 m). |  | - vnt. |  | - 1 |  | Br. PE19-92-TDP-TCH-02/ PE19-92-TDP-TCH-06 |  |  |
| 2.2. |  | - Mobilios lauko aikštelių laistymo sistemos (laistymo sistemos padengiamas plotas: 34 m x 134 m). |  | - vnt. |  | - 1 |  |  |  |
| 2.3. |  | - Mobilios lauko aikštelių laistymo sistemos (laistymo sistemos padengiamas plotas: 27 m x 135 m). |  | - vnt. |  | - 2 |  |  |  |
| 2.4. |  | - Aikštelės dirbtinės nakties įranga (29 m x 124m). |  | - vnt. |  | - 1 |  |  |  |
| 3. | - Kitos paskirties pastatas, skirtas žemės ūkio reikmėms (ŠSP-1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | - Gilių apdorojimo chemikalais įranga – maišytuvas |  | - vnt. |  | - 1 |  | - Br. PE19-92-TDP-TCH-01 |  |  |
| 3.2. | - Greito gilių aušinimo įranga (vežimėliai) |  | - vnt. |  | - 2 |  | Br. PE19-92-TDP-TCH-01 |  |  |
| 3.3. | - Kėlimo vežimėlis |  | - vnt. |  | - 1 |  | Br. PE19-92-TDP-TCH-01 |  |  |
| 3.4. | - Gilių plovimo įrenginys |  | - vnt. |  | - 1 |  | Br. PE19-92-TDP-TCH-01 |  |  |
| 3.5. | - Termo terapiniai katilai |  | - vnt. |  | - 4 |  | Br. PE19-92-TDP-TCH-01 |  |  |
| 3.6. | - Paviršiaus džiovintuvas |  | - vnt. |  | - 1 |  | Br. PE19-92-TDP-TCH-01 |  |  |
| 3.7. | - Ritininis konvejeris |  | - vnt. |  | - 1 |  | Br. PE19-92-TDP-TCH-01 |  |  |
| 3.8. | - Pusiau automatinė pakavimo linija |  | - vnt. |  | - 1 |  | Br. PE19-92-TDP-TCH-01 |  |  |
| 3.9. | - Įkrovimo/ iškrovimo įrenginys |  | - vnt. |  | - 1 |  | Br. PE19-92-TDP-TCH-01 |  |  |
| 3.10. | - Ritininis konvejeris |  | - vnt. |  | - 1 |  | Br. PE19-92-TDP-TCH-01 |  |  |
| 3.11. | - Šilto vandens plovykla |  | - vnt. |  | - 1 |  | Br. PE19-92-TDP-TCH-01 |  |  |
| 3.12. | - Vandens valymo įrenginys |  | - vnt. |  | - 1 |  | Br. PE19-92-TDP-TCH-01 |  |  |
| 3.13. | - Kasečių išpurtymo įrenginys |  | - vnt. |  | - 1 |  | Br. PE19-92-TDP-TCH-01 |  |  |
| 3.14. | - Aukšto slėgio plovykla |  | - vnt. |  | - 1 |  | Br. PE19-92-TDP-TCH-01 |  |  |
| 3.15. | - Ritininis konvejeris |  | - vnt. |  | - 1 |  | Br. PE19-92-TDP-TCH-01 |  |  |
| 3.16. | - Palečių apvyniojimo plėvele įranga |  | - vnt. |  | - 1 |  | Br. PE19-92-TDP-TCH-01 |  |  |
| 3.17. | - Spygliuočių nusparinimo ir beržo sėklų granuliavimo įranga |  | - vnt. |  | - 1 |  | Br. PE19-92-TDP-TCH-01 |  |  |
| 3.18. | - Telferis ant sijos įkrovai ir iškrovai į/iš kaitintuvų |  | - vnt. |  | - 1 |  | Br. PE19-92-TDP-TCH-01 |  |  |
| 3.19. | - Gilių kalibravimo įranga |  | - vnt. |  | - 1 |  | Br. PE19-92-TDP-TCH-01 |  |  |
| 4. | - Kita įranga |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | - Konteinerių kasetės (67 akučių) |  | - vnt. |  | - 45000 |  | - Analogiškos kasetės esančioms esamoms medelyne |  |  |
| 4.2. |  | - Konteinerių kasetės (40 akučių) |  | - vnt. |  | - 50000 |  |  |  |
| 4.3. |  | - Konteinerių kasetės (24 akučių) |  | - vnt. |  | - 40000 |  |  |  |
| 4.4. |  | - Konteinerių kasetės (18 akučių) |  | - vnt. |  | - 35000 |  |  |  |
| 4.5. | - Cinkuoto metalo padėklai konteineriams |  | - vnt. |  | - 7000 |  |  |  |  |
| 4.6. | - Sodmenų šaknų auginimo energijos analizės stalas |  | - vnt. |  | - 1 |  |  |  |  |
| 4.7. | - Plastikinės statinės apie 120 l, užsukamos |  | - vnt. |  | - 350 |  |  |  |  |
| 4.8. | - Plastikinės dėžės, skirtos trumpam gilių laikymui su kiaurais dugnais, galinčios atlaikyti 25 kg svorį, susidedančios viena ant kitos |  | - vnt. |  | - 350 |  |  |  |  |
| 4.9. | - Sandėliavimo stelažai 1-11 pat. |  | - kompl. |  | - 1 |  | - Br. PE19-92-TDP-TCH-01 |  |  |
| 4.10. | - Sandėliavimo lentynos 1-09 pat. |  | - kompl. |  | - 1 |  | - Br. PE19-92-TDP-TCH-01 |  |  |
| 4.11. | - Džiovinimo spinta (kiti įrenginiai) kitam pastatui |  | - vnt. |  | - 1 |  |  |  |  |
| 4.12. | - Duobučių darymo įrenginys, stambių sėklų sėjimui ir persodinimui iš konteinerių į konteinerius |  | - vnt. |  | - 1 |  |  |  |  |
| 4.13. | - Sėklų drėgnumo matuoklis |  | - vnt. |  | - 1 |  |  |  |  |
| 4.14. | - Degimo produktų šalinimo kaminas su duslintuvu, išvedant per stogą |  |  |  |  |  | - Pagal gamintojo rekomendacijas |  |  |
| 4.15. | Duslintuvas |  | vnt |  | 1 |  |  |  |  |
| 4.16. | Nerūdijančio plieno kaminas, d80 |  | m |  | 6 |  |  |  |  |
| 4.17. | Dvisienis NP d80/180 dūmtraukis, L=0,5, kamino sankirtai su stogu |  | kompl |  | 1 |  |  |  |  |
| 4.18. | Fasoninės dalys, kaminėlis, apskardinimas |  | kompl |  | 1 |  |  |  |  |
| 4.19. | Nedegi vata, ortakio izoliavimui, sankirtoje su stogu |  | m3 |  | 0,1 |  |  |  |  |
| 4.20. | - Vietinio oro šalinimo gaubtas (gartraukis) 2000 x 1500, su filtru, apšvietimu. Komplekte su tvirtinimo elementais (tvirtinimas tikslinamas vietoje, pagal technologinę įrangą) |  | kompl |  | 1 |  |  |  |  |
| 4.2. | - Elektroninės svarstyklės ant telferio |  | kompl |  | 1 |  |  |  |  |
| 5. | - Įranga perkeliama iš esamo pastato į naujai projektuojamą kitos paskirties pastatą, skirta žemės ūkio reikmėms (ŠSP-1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | - Aušto slėgio plovykla |  | - vnt. |  | - 1 |  | Br. PE19-92-TDP-TCH-01 |  |  |
| 5.2. | - Šilto vandens plovykla |  | - vnt. |  | - 1 |  | Br. PE19-92-TDP-TCH-01 |  |  |
| 5.3. | - Vandens valymo įrenginys |  | - vnt. |  | - 1 |  | Br. PE19-92-TDP-TCH-01 |  |  |
| 6. | - Transportavimas ir instaliavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | - Technologinės įrangos transportavimas |  | - vnt. |  | - 1 |  |  |  |  |
| 6.2. | - Instaliacija ir mokymai |  | - vnt. |  | - 1 |  |  |  |  |
| 6.3. | - Papildomi pagalbiniai darbuotojai (2 sav. laikotarpiui) instaliavimo darbams |  | - vnt. |  | - 5 |  |  |  |  |