PREKIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. PIRKIMO OBJEKTAS

Kalibrai srieginiai. BVPŽ 38410000-2.

2. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

Kalibrai srieginiai skirti tikrinti sriegių būklę.

3. TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PREKĖS /  PASLAUGOS APRAŠYMO BŪDAI

- 3.1. NURODOMAS STANDARTAS, TECHNINIS LIUDIJIMAS AR BENDROSIOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

3.1.1. Bendrosios paskirties metriniai sraigtiniai sriegiai DIN ISO 1502 arba lygiavertis.

3.1.2. DIN 2279-2299 arba lygiavertis.

- 3.2. NURODOMI PIRKIMO OBJEKTO SAVYBĖS, FUNKCINIAI REIKALAVIMAI AR / IR NORIMAS REZULTATAS

3.2.1. Kalibrai srieginiai:

- srieginis kalibras žiedas М27 х 3;

- srieginiai kalibrai kamštis ir žiedas М20 х 1,5;

- srieginiai kalibrai kamštis ir žiedas М70 х 2;

- srieginiai kalibrai kamštis ir žiedas М45 х 1,5;

- srieginiai kalibrai kamštis ir žiedas М64 х 1,5;

- srieginiai kalibrai kamštis ir žiedas М36 х 1, М36 х 2;

- srieginiai kalibrai kamštis ir žiedas М85 х 2.

3.2.2. Komplektacijoje turi būti 3.2.1 p. nurodytų parametrų 1 vnt. praeinantis ir 1 vnt. nepraeinantis kalibras.

3.2.3. Srieginių kalibrų, išskyrus M64, M70 ir M85, nepraeinančioji ir praeinančioji pusės turi būti ant vienos rankenos.

3.2.4. Srieginio kalibro nepraeinančioji pusė turi būti pažymėta raudonai.

3.2.5. Pagaląsta pirmoji sriegio vija pagal DIN 2279-2299 arba lygiavertį.

3.2.6. Kalibrų tolerancijos ir matmenų nuokrypiai pagal standartą DIN ISO 1502 arba lygiavertį.

3.3. KITOS PIRKIMO OBJEKTO SAVYBĖS

3.3.1. Srieginiai kalibrai turi turėti kalibravimo liudijimus (galiojančius ne trumpiau kaip 11 mėn. nuo pristatymo datos).

3.3.2. Srieginiai kalibrai turi būti nauji, pagamintas ne seniau kaip prieš 12 mėn. (nuo pristatymo datos);

4. DOKUMENTAI, REIKALINGI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖMS SAVYBĖMS IR KOKYBEI PATVIRTINTI

4.1. DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI KARTU SU PASIŪLYMU

    - Kalibrų gamyklos-gamintojos (arba įgaliotų atstovų) išduoti:

4.1.1.1. techniniai aprašymai (sandara, techninės charakteristikos);

4.1.1.2.  brėžiniai, eskizai (su gabaritiniais matmenimis).

4.2. DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI SU PREKĖMIS, PERDUODANT SUTEIKTAS PASLAUGAS

    - Kalibrų techninis aprašymas;

    - Kalibrų naudojimo instrukcija;

    - Techninis pasas;

    - Kalibravimo liudijimai;

Pateikiami dokumentai turi būti originalo kalba su vertimu į lietuvių kalbą.