POŽEMINĖS PĖSČIŲJŲ PERĖJOS N. VILNIOS ST. 0+008 KM LAIPTŲ REMONTO DARBŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS:

Požeminės pėsčiųjų perėjos N. Vilnios st. 0+008 km laiptų remontas. BVPŽ kodas 45453100-8 (Atnaujinimo darbai).

- PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS:

Susidėvėjusių Naujosios Vilnios st. požeminės pėsčiųjų perėjos laiptų remontas, vaikščiojamosios dangos atnaujinimas.

- REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PASLAUGOS IR DARBAI:

  - Bendrieji reikalavimai:

    - LST EN 1991-1 Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms arba lygiavertis;

    - Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas;

    - STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-713ir vėlesniais pakeitimais;

    - STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. D1-455 ir vėlesniais pakeitimais;

    - STR 2.01:2019 „Automobilių kelių ir geležinkelio tiltų ir tunelių projektavimas“ patvirtintu Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2019 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. 3-263 ir vėlesniais pakeitimais;

    - STR 2.05.13:2004 „Statinių konstrukcijos. Grindys“ patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. D1-127 ir vėlesniais pakeitimais;

    - STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 317 ir vėlesniais pakeitimais;

    - Visų aukščiau išvardytų dokumentų galiojančiais pakeitimais ir papildymais;

    - Kitais pirkimo objektui taikytinais Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų bei techninių reglamentų reikalavimais.

  - Reikalavimai aprašui:

    - Rangovas iki darbų pradžios turi parengti Naujosios Vilnios st. požeminės pėsčiųjų perėjos laiptų paprastojo remonto aprašą ir jame numatyti:

      - remonto darbus pagal pridedamą preliminarų darbų kiekių žiniaraštį (1 priedas);

      - Epoksidinę dangą:

        - kvarcinio smėlio užpildu (ne mažiau 0,8 mm, ne daugiau 1,2 mm storio);

        - lygiu ir šiurkščiu (neslidžiu) paviršiumi,

        - suminiu dangos storiu ne mažiau nei 5 mm;

        - atsparią agresyviam aplinkos poveikiui (druskos, sniego tirpikliai) ir tinkamą naudojimui lauko sąlygomis.

      - Naujos epoksidinės dangos spalva – ruda, kodas RAL 8012 arba lygiavertė;

    - Projektinius konstrukcinius sprendimus derinti su Užsakovu.

  - Reikalavimai darbams:

    - Nuo inžinerinio statinio turi būti pašalintas senas epoksidinės dangos sluoksnis įrengiama nauja epoksidinė danga pagal paruoštą ir suderintą aprašą;

    - Įrengti įspėjamąjį paviršių prieš laiptatakį;

    - Darbus organizuoti taip, kad būtų sudarytos sąlygos pėstiesiems patekti į peronus ir išėjimus į miestą;

- DOKUMENTAI, REIKALAUJAMI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINIŲ SAVYBIŲ IR KOKYBĖS PATVIRTINIMUI:

  - Paprastojo remonto darbų aprašas - 3 egz. popieriuje, 1 egz. skaitmeninėje laikmenoje redaguojamais formatais (*.xls, *.doc, *.dwg, *.dgn) ir neredaguojamu formatu (*.pdf);

  - Pateikti pažymą apie statybinių atliekų perdavimą jas tvarkančiai įmonei arba jų sutvarkymą kitu teisės aktais nustatytu būdu;

  - medžiagų ir gaminių kokybę patvirtinantys dokumentai pagal teisės aktų reikalavimus turi būti pateikiami iki remonto darbų pradžios.