2

10

TEPALŲ, TEPIMO IRANKIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1.PIRKIMO OBJEKTAS

Tepalų ir tepimo įrankių pirkimas. Pirkimo objektas skaidomas į 4 (keturias) pirkimo objekto dalis (toliau – p.o.d.):
1 p.o.d. Bėgių darbinės briaunos tepalas ir tepimo įrankis.
BVPŽ kodas (pagrindinis): 09210000-4, prekių kategorija: tepimo preparatai.
BVPŽ kodas (papildomas): 44500000-5, prekių kategorija: įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės.

2 p.o.d. Iešmo užrakto SPHEROLOCK tepimo tepalas:.

BVPŽ kodas (pagrindinis): 09210000-4, prekių kategorija: tepimo preparatai.

3 p.o.d.  Bėgių darbinės briaunos tepimo įrenginio tepalas. 

BVPŽ kodas (pagrindinis): 09210000-4, prekių kategorija: tepimo preparatai.

4 p.o.d. Rankinis tepalo presas.
BVPŽ kodas (papildomas): 44500000-5, prekių kategorija: įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės.

2. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

1 p.o.d. Bėgių darbinės briaunos tepalas skirtas intensyviai dylančių bėgių darbinės briaunos ir iešmų kreivių sutepimui naudojant rankinius tepimo įrankius. Naudojant tepalus geležinkelio kreivėse bei iešmuose sumažės bėgių ir iešmų kontaktinių dalių dilimas, padidės jų eksploatavimo terminas. 
Tepimo įrankis skirtas kokybiškam ir mobiliam bėgio galvutės briaunos ir iešmų  sutepimui tepalu, kaip bėgių tepėjo pagalbinis darbo įrankis.
2 p.o.d. Iešmo užrakto SPHEROLOCK tepimo tepalas skirtas iešmo užrakto SPHEROLOCK tepimui, sklandžiam iešmų smailių pervedimui užtikrinti.
3 p.o.d. Bėgių darbinės briaunos tepimo įrenginio tepalas skirtas bėgių darbinės briaunos krievėse tepimui, vidinės bėgio pusės ir rato antbriaunio kontakto vietos dilimui sumažinti, naudojant automatinį darbinės briaunos tepimo įrenginį.
4 p.o.d. Rankinis tepalo presas skirtas kokybiškam ir mobiliam iešmo užrakto SPHEROLOCK sutepimui tepalu.

3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PREKĖS

3.1. TEISĖS AKTAI IR NORMINIAI DOKUMENTAI, KURIAIS PRIVALOMA VADOVAUTIS PERKANT IR TEIKIANT PREKES:

3.1.1. Lietuvos Respublikos Cheminių medžiagų ir preparatų įstatymas (aktuali redakcija);
3.1.2. 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB;
3.1.3. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 Dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006;
3.1.4. Kiti galiojantys teisės aktai ir norminiai dokumentai.
3.2.PIRKIMO OBJEKTO SAVYBĖS, FUNKCINIAI REIKALAVIMAI AR/IR NORIMAS REZULTATAS

2 P.O.D. IEŠMO UŽRAKTO SPHEROLOCK TEPALO PIRKIMUI:

3.2.1. Darbinių temperatūrų diapazonas ne pratsesnis nei nuo -20 iki 90ºC;
3.2.2. Kinematinis klampumas, esant 40ºC, turi būti diapazonas ne prastesnis nei nuo 100 iki 130  mm2/s;
3.2.3. Kinematinis klampumas, esant 100ºC turi būti 20±3 mm2/s;
3.2.4. Turi būti pateiktas plastikinėse (arba lygiavertės medžiagos), ne didesnėse kaip 400 g talpos tutose, tinkamos naudoti rankiniame tepalo prese.
4. DOKUMENTAI, REIKALAUJAMI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINIŲ SAVYBIŲ IR KOKYBĖS PATVIRTINIMUI

4.1. DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI KARTU SU PASIŪLYMU:
4.1.1. Užpildyta Iešmo užrakto Spherolock tepimo tepalo atitikimo techninių specifikacijų reikalavimams palyginamoji lentelė (priedas Nr. 2);
4.1.2. Dokumentai patvirtinantys siūlomų prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams (pvz., gamintojo techninė dokumentacija  (ir) arba nuoroda į gamintojo tinklapį, įrodanti, kad siūlomos prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus, arba Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos arba kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų sertifikatas ar pažyma ir/ar  bandymo protokolai) (lietuvių arba anglų kalba).
4.2. DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI SU PREKĖMIS:

4.2.1. Tepalo gamintojo atitikties deklaracija, patvirtinta prekių gamintojo originaliu parašu ir spaudu;
4.2.2. Saugos duomenų lapai lietuvių kalba;
4.2.3. Prekių perdavimo – priėmimo aktas.

