Supaprastinto atviro konkurso valdomo judesio prožektoriams su LED šviesos šaltiniu pirkti sąlygų

2 priedas

VALDOMO JUDESIO PROŽEKTORIŲ SU LED ŠVIESOS ŠALTINIU

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| 1. Valdomo judesio prožektorius "WASH" (užliejamos šviesos) tipo Kiekis: 24 vnt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  | DTS lighting |  |
| Siūlomas modelis: |  | ALCHEMY 5 |  |
| Informacinė nuoroda: |  | https://dts-lighting.it/products/wash-moving-heads/alchemy-5/ 3_Techninę specifikaciją pagrindžiantis dokumentas |  |
| Eil. Nr. | Minimalūs reikalavimai. |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). Netaikoma bendriniams reikalavimams (Eil. Nr. 2) (Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
|  | 1.1. Prietaiso išvesties (output) šviesos srautas ne mažiau kaip 10000 liumenų |  | Prietaiso išvesties (output) šviesos srautas 10800 liumenų |
|  | 1.2. Spalvos atkūrimo indeksas (CRI) daugiau kaip 90 |  | Spalvos atkūrimo indeksas (CRI) pasiekiantis 98 |
|  | 1.3. LED šviesos šaltinio galingumas ne mažiau kaip 400W |  | LED šviesos šaltinio galingumas 400W |
|  | 1.4. Šviesos spindulio kampas reguliuojamas ne siauresnėse nei 11°-47° ribose. |  | Šviesos spindulio kampas reguliuojamas 10°-47° ribose. |
|  | 1.5. Fresnel tipo priekinis lęšis kurio skersmuo ne mažesnis kaip 150mm. |  | Fresnel tipo priekinis lęšis kurio skersmuo 250mm. |
|  | 1.6. Ne mažiau kaip trijų spalvų maišymo technologija |  | 6 spalvų maišymo technologija |
|  | 1.7. Linijinis spalvos temperatūros korekcijos filtras leidžiantis keisti šviesos šaltinio spalvinę temperatūrą ne siauresnėje kaip 3000-7000K riboje. Galima šviesos šaltinio spalvos temperatūra, patenkanti į 3000-7000K diapozoną |  | Linijinis spalvos temperatūros korekcijos filtras leidžiantis keisti šviesos šaltinio spalvinę temperatūrą 1800-10000K riboje. Šviesos šaltinis sudarytas iš 6 skirtingų spalvų LED diodų, todėl galima bendra šviesos šaltinio spalvos temperatūra yra pasirenkama (tunable white). Galimos šaltinio spalvos temperatūros 3200K, 4000, 5600K ir kt. |
|  | 1.8. Posūkio kampas „Pan“ ne mažiau kaip 540° |  | Posūkio kampas „Pan“ 540° |
|  | 1.9. Posūkio kampas „Tilt“ ne mažiau kaip 220° |  | Posūkio kampas „Tilt“ 220° |
|  | 1.10. Prietaisas valdomas DMX512 protokolu. RDM funkcija |  | Prietaisas valdomas DMX512 Art-Net, sACN protokolu. RDM funkcija. |
|  | 1.11. CE sertifikatas |  | CE sertifikatas |
|  | Bendriniai reikalavimai: |  |  |
|  | 2.1. Siūlomos prekės turi būti naujos, originalioje ir nepažeistoje gamintojo pakuotėje, pateiktos bei paruoštos veikti. |  | Siūlomos prekės naujos, originalioje ir nepažeistoje gamintojo pakuotėje, bus pateiktos bei paruoštos veikti. |
|  | 2.2. Įranga turi būti sumontuota, sujungta bei suderinta pagal perkančiosios organizacijos reikalavimus ir laikantis gamintojo rekomendacijų. Prekės perkamos kartu su montavimo ir derinimo bei paleidimo darbais. |  | Įranga bus sumontuota, sujungta bei suderinta pagal perkančiosios organizacijos reikalavimus ir laikantis gamintojo rekomendacijų. |
|  | 2.3. Tiekėjas įsipareigoja supažindinti Perkančiosios organizacijos nurodytą personalą su pagrindinėmis siūlomų prekių techninėmis savybėmis bei pagrindiniais veikimo ir naudojimosi principais. |  | Tiekėjas supažindins Perkančiosios organizacijos nurodytą personalą su pagrindinėmis įrenginių techninėmis savybėmis, bei pagrindiniais veikimo ir naudojimosi principais |
|  | 2.4. Visai įrangai turi būti suteikta 36 mėnesių garantija. Tiekėjas privalo turėti gamintojo įgaliojimą atlikinėti garantinį aptarnavimą ir atlikti eilinio remonto paslaugą. |  | Įrangai suteikiama 36 mėnesių garantija. |
|  | 2.5. Tiekėjas privalės savo lėšomis pristatyti prekes ir jas sumontuoti šiuo adresu: Klaipėdos dramos teatras, Teatro g. 2, Klaipėda 91247, Lietuva ne vėliau kaip iki 2020-08-25. |  | Tiekėjas prekes pristatys adresu Teatro g. 2, Klaipėda 91247, Lietuva ne vėliau kaip iki 2020-08-25. |
|  | 2.6. Tiekėjas garantiniu laikotarpiu turi turėti teisę (raštiškai patvirtintą gamintojo) atlikti siūlomos įrangos aptarnavimą ir remontą arba turėti sudarytą galiojančią bendradarbiavimo sutartį (su fiziniu arba juridiniu asmeniu kuris turi tokią teisę) siūlomai įrangai aptarnauti bei remontuoti. Kartu su pasiūlymu pateikiami dokumentai, patvirtinantys, kad garantiniu laikotarpiu tiekėjas ar kitas ūkio subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas numato remtis, turi siūlomos įrangos gamintojų patvirtintą aptarnavimo ir remonto teisę. |  | Tiekėjas garantiniu laikotarpiu turi turėti teisę (raštiškai patvirtintą gamintojo) atlikti siūlomos įrangos aptarnavimą ir remontą. (6_Teisė atlikti remonto darbus) |

__________________________