TVIRTINU

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius

Artūras Bogdanovas

_________________________ 2020 - ____ - ____

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

JOKŠŲ POLDERIO PYLIMŲ REMONTO RANGOS DARBŲ PIRKIMAS

- Darbų aprašymas

  - Klaipėdos rajono savivaldybės administracija perka Klaipėdos r. sav., Jokšų polderio pylimų remonto darbus (toliau – Darbai).

  - Pagrindiniai reikalavimai Darbams numatyti ir Darbai turės būti vykdomi pagal šią pirkimo techninę specifikaciją (toliau – Techninė specifikacija), kurios sudedamoji dalis yra UAB „Inžinerinis projektavimas“ parengta Tyrinėjimo dokumentacija.

  - Atitinkamai skaičiuodamas pasiūlymo kainą, Rangovas privalo numatyti visus objekto užbaigimui būtinus Darbus ir medžiagas pagal techninėje specifikacijoje aprašytus Darbus ir užtikrinti reikiamą objekto funkcinę paskirtį.

  - Pirkimo sutartis bus fiksuoto įkainio sutartis. Pirkimo dokumentuose ir sutartyje nustačius fiksuoto įkainio kainodarą, pasiūlymo vertinimo metu yra vertinama įkainių suma. Pirkimo objektas susideda iš sudėtinių dalių ir užsakovas numato pirkti skirtingus darbus.

Pradinės sutarties vertė bus lygi laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kainai, apskaičiuotai sudauginus maksimalų darbų kiekį iš laimėjusio tiekėjo pasiūlytų įkainių.

Sutarties vykdymo metu įsigyjami kiekiai, taip pat sutarties kaina, kuri turės būti sumokėta tiekėjui, priklauso nuo faktinių užsakymų, t. y. įsigyjami kiekiai negali viršyti sutartyje pagal Metodikos taisykles nustatytos kiekio viršutinės ribos (nurodytos vienetais), o išpirkti mažesnį kiekį (tačiau ne mažiau nei nustatyta apatinė riba), pirkimo vykdytojas gali. Darbai bus parenkami pagal Užsakovo poreikį ir turimas lėšas. Užsakovas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto maksimalaus darbų kiekio.

  - Numatoma remontuoti apie 8,658 km pylimų. Maksimalūs perkamų Darbų kiekiai nurodyti techninėje specifikacijoje.

  - Rangovas į Darbų kainą turi įskaičiuoti visus mokesčius ir visas su Darbų atlikimu susijusias išlaidas (transportavimo, tyrimų, ryšių, biuro ir kt.) bei visas kitas išlaidas, galinčias turėti įtakos kainai ir atsirandančios vykdant sutartį. Rangovas prisiima visą riziką dėl to, kad dėl ne nuo Užsakovo priklausančių aplinkybių padidės su sutarties vykdymu susijusios Rangovo išlaidos ir Rangovui sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (Rangovui padidės įsipareigojimų vykdymo kaina). Įsipareigojimų vykdymo kainos padidėjimas nesuteikia Rangovui teisės sustabdyti Sutarties vykdymo ar atsisakyti Sutarties šiuo pagrindu.

  - Darbų atlikimo metu sugadinus ar pažeidus kitus statinius arba inžinerinius tinklus, Rangovas įsipareigoja informuoja tų statinių savininkus ir juos atstato savo lėšomis.

  - Darbus privačiuose žemės sklypuose atlikti tik susiderinus su šių sklypų savininkais ar naudotojais.

  - Atlikęs darbus Rangovas turi pateikti kontrolinę geodezinę nuotrauką (.dwg formatu) atitinkančią Geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamentą GKTR 2.17.02:2015 ir Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10000 žemių melioracijos būklės ir užmirkimo erdvinių duomenų rinkinio MEL_DR10LT specifikaciją.

  - Darbų suteikimo vieta – Klaipėdos raj. sav., Priekulės sen.

  - Terminas, per kurį Užsakovas galės kreiptis su prašymu vykdyti konkrečius Darbus - 35 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos

2. Numatomi darbų kiekiai

| Eil. Nr. | Darbas | Pylimo Nr. | Pylimo Nr. | Mato vnt. | Max kiekis | Min kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Trūkstamo grunto atvežimas autosavivarčiais 20 km atstumu | Jokšų | 0+00-67+32 | m3 | 36070 | 12023 |
|  |  | A | 0+00-19+26 | m3 | 5430 | 1810 |
|  |  | Iš viso: |  | m3 | 41500 | 13833 |
| 2. | Esamų kelių profiliavimas pridedant mineralinių medžiagų | A | 2+20-3+52 | km/m2 | 0,132/530 | 0,044/177 |
| 3. | Esamų pylimų šlaitų ir viršaus žolinės augmenijos nukasimas ekskavatoriais | Jokšų | 3+50-67+32 | m2 | 94200 | 31400 |
|  |  | A | 0+00+19+26 | m2 | 22000 | 7333 |
|  |  | Iš viso: |  | m2 | 116200 | 38733 |
| 4. | Grunto kasimas, pakrovimas į autosavivarčiais, vežiojimas iki 1 km atstumu ir darbai sąvartoje ir pylimo supykimas | Jokšų | 0+00-67+32 | m3 | 36070 | 12023 |
|  |  | A | 0+00-19+26 | m3 | 5430 | 1810 |
|  |  | Iš viso: |  | m3 | 41500 | 13833 |
| 5. | Grunto kasimas ir perkėlimas buldozeriais iki 10 m | Jokšų | 0+00-67+32 | m3 | 36070 | 12023 |
|  |  | A | 0+00-19+26 | m3 | 5430 | 1810 |
|  |  | Iš viso: |  | m3 | 41500 | 13833 |
| 6. | Iškasų ir sankasų šlaitų planiravimas mechanizuotai | Jokšų | 0+00-67+32 | m2 | 94200 | 31400 |
|  |  | A | 0+00-19+26 | m2 | 22000 | 7333 |
|  |  | Iš viso: |  | m2 | 116200 | 38733 |
| 7. | Šlaitų lyginimas rankiniu būdu | Jokšų | 3+50-67+32 | m2 | 94200 | 31400 |
|  |  | A | 0+00-19+26 | m2 | 22000 | 7333 |
|  |  | Iš viso: |  | m2 | 116200 | 38733 |
| 8. | Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis | Jokšų | 3+50-67+32 | m3 | 36070 | 12023 |
|  |  | A | 0+00-19+26 | m3 | 5430 | 1810 |
|  |  | Iš viso: |  | m3 | 41500 | 13833 |
| 9. | Bebrų urvų perkasimas pridedant grunto | objektui |  | m3 | 100 | 33 |
| 10. | Žolių mišinio pylimo pasėjimas panaudojant esamą dirvožemį | Jokšų | 3+50-67+32 | m2 | 94200 | 31400 |
|  |  | A | 0+00-19+26 | m2 | 22000 | 7333 |
|  |  | Iš viso: |  | m2 | 116200 | 38733 |
| 11. | Retų krūmų pašalinimas nuo pylimo | Jokšų | 5+00-40+30 | m2 | 5200 | 1733 |
|  |  |  | 40+30-62+70 | m2 | 11200 | 3733 |
|  |  | Iš viso: |  |  | 16400 | 5467 |
| 12. | Tankių krūmų pašalinimas nuo pylimo | Jokšų | 62+70-67+32 | m2 | 2760 | 920 |
|  |  | A | 3+50-19+26 | m2 | 8200 | 273 |
|  |  | Iš viso: |  | m2 | 10960 | 3653 |
| 13. | Smulkių kelmų ir krūmų surinkimas ir išvežimas iki 2 km atstumu, kai kelmynas reto tankumo |  | 5+00-40+30 | m2 | 5200 | 1733 |
|  |  |  | 40+30-62+70 | m2 | 11200 | 3733 |
|  |  | Iš viso: |  | ha | 1,64 | 0,55 |
| 14. | Smulkių kelmų ir krūmų surinkimas ir išvežimas iki 2 km atstumu, kai kelmynas tankus | Jokšų | 62+70-67+32 | m2 | 2760 | 920 |
|  |  | A | 3+50-19+26 | m2 | 8200 | 2733 |
|  |  | Iš viso: |  | ha | 1,1 | 0,37 |

PRIDEDAMA. Jokšų polderio pylimų remonto tyrinėjimo dokumentacija, 2020 m.

Vyresnioji patarėja, atliekanti vedėjo funkcijas			Rasa Bakaitienė

Edita Zaveckienė, tel. (8 46) 45 22 62, el. p. edita.zaveckiene@klaipedos-r.lt