Pasiūlymą pateikusios įmonės pavadinimas, kontaktai: 

UAB „Bonameda“, Breslaujos g. 3B, Kaunas, 

PVM kodas: LT409271811, Įm. kodas: 140927183, 

T. +370 37 280710, F.+370 37 280700, 

info@bonameda.com, www.bonameda.com

	 Kabutės, aplikatorius ir  Sagitaliniai peiliukai


	Mato vnt.


	Kiekis 

6 mėn.


	Vieneto kaina Eur be PVM / su PVM

	Suma Eur be PVM / su PVM



	1
	Titaninės kabutės sterilios skirtos video laparaskolinei cholecystektomijai M/L dydžio. 
Kabutės plotis 5,73 (±0,1 mm); 
Kabutės aukštis 7,21 (±0,1 mm); 
Uždarytos kabutės ilgis 8,98 (±0,1 mm);
Kabučių kasetės su lipniu pagrindu; 
Kabučių kasetės su lateraliniais kabučių laikikliais; Kasetės sistema leidžianti kabutę įstatyti į aplikatorių viena ranka; 
Kasetėje 6 kabutės.  
Klipsatorių 2vnt pateikti sutarties laikotarpiui pagal panaudą.
Pateikti pavyzdžius
 2 vnt
	vnt.
	300
	 5/5,25
	1500/1575

	2
	Polimerinės kabutės, XL dydžio
Polimerinės laparoskopinės kabutės, savaime užsirakinančios;
Užspaudžia 7-16 mm storio audinius;
Nesirezorbuojančios, inertiškos, praleidžiančios rentgeno spindulius, sterilioje pakuotėje;
Integruoti dantukai apsaugo nuo kabutyės nuslydimo.
Kabutės plotis 9,07 ±0,1 mm; aukštis 14,83 ±0,1mm, uždarytos kabutės ilgis 17,37 ±0,1 mm.
Kasetėje 6 kabutės, kasetė su lipniu pagrindu bei spalvine koduote atitinkančis to paties aplikatoriaus spalvą
Klipsatorių pateikti sutarties laikotarpiui pagal panaudą.
Pateikti pavyzdžius
1 vnt
	vnt.
	100
	5/5,25
	500/525

	3
	Automatinis kabučių aplikatorius
Automatinis, vienkartinis polimerinių kabučių aplikatorius, tiesus, užtaisytas 12 arba 15 vnt. M/L dydžio polimerinių kabučių. Darbinis ilgis 33 ±1 cm naudojamas su 5 mm trokaru. Naudojamas užspausti 3-10 mm kraujagysles/audinius.


	vnt.
	2
	 400/420
	 800/840

	4 
	Sagitaliniai peiliukai

1. Peiliukai turi būti ne mažiau trijų skirtingų dydžių: (visų dydžių po 2 vnt)
1.1 13mm-14mm pločio, 90mm- 95mm ilgio
1.2 19mm – 20 mm pločio, 90mm- 95mm ilgio
1.3 20mm- 26mm pločio, 90mm- 95mm ilgio
Turi būti suderinami su ligoninėje esančiais jėgos instrumentu Arthrex AR-600

	Vnt.

	90
	44/46,20
	3960/4158

	

	5
	Sagitaliniai peiliukai

1. Peiliukai turi būti ne mažiau trijų skirtingų dydžių: (visų dydžių po 2 vnt)
1.1 13mm-14mm pločio, 35mm- 40mm ilgio
1.2 9mm -9,5mm pločio, 20mm - 25mm ilgio
1.3 9mm- 9,5mm pločio, 17mm - 20mm ilgio
Turi būti suderinami su ligoninėje esančiais jėgos instrumentu Arthrex AR-400
	Vnt.

	90
	35/36,75
	3150/3307,50

	
	Iš viso (skaičiais ir žodžiais):
	x
	x
	x
	9910/10405,50

Devyni tūkstančiai devyni šimtai dešimt eur7, 00 centų / dešimt tūkstančių keturi šimtai penki eurai, 50 centų




