OPTINĖS SKAIDULOS NUOMOS PASLAUgOS

Techninė specifikacija

Paslaugos tiekėjas (toliau - Tiekėjas) turės ne ilgiau kaip 36 mėnesius nuo paslaugos įrengimo akto pasirašymo dienos teikti optinės skaidulos nuomos paslaugą (toliau – paslauga) AB „Lietuvos geležinkeliai“ (toliau - Pirkėjas), atitinkančias šios techninės specifikacijos 1 lentelėje nurodytus reikalavimus.

1 lentelė

| Eil. Nr. | Reikalavimai paslaugoms |
| --- | --- |
|  | Sujungimo, naudojant vieną optinę skaidulą, įrengimas ir nuomos paslaugos teikimas tarp Pirkėjo objektų, esančių Vilniuje, Mindaugo g. 12 ir Basanavičiaus g. 24, ryšio mazgų |
|  | Optinės skaidulos tipas – vienmodė skaidula (angl. Single Mode Fiber) |
|  | Skaidulos kokybės parametrai turi atitikti šiuos standartus, arba jiems lygiaverčius: - IEC 60793-2 kategorijos tipas B1.3, - ITU-T G.652 charakteristikos tipai C ir D. |
|  | Bendras linijos slopinimas prie 1310 nm bangos ilgio – ne daugiau kaip 12 dB |
|  | Optinės skaidulos užbaigimas - turi būti sumontuota standartinėse montažinėse panelėse (ODF), kurios yra įrengiamos Pirkėjo ryšio mazgų patalpose esančiose komutacinėse spintose. |
|  | Darbinis bangos ilgių diapazonas – nuo 1260 iki 1570 nm. |
|  | Optinės linijos ilgis tarp užbaigimų ODF – ne daugiau kaip 10 km |
|  | Visi tarpiniai sujungimai linijose suvirinami tik movose, be mechaninių sujungimų. |
|  | Pirkėjui turi būti užtikrinta galimybė skaidriai naudotis paslauga, nenaudojant Tiekėjo tarpinių aktyvinės įrangos (pvz. tarpinių stiprintuvų). |
|  | Paslaugos pateikiamumas - ne mažesnis kaip 99,9% |
| Reikalavimai Tiekėjui |  |
| Sutrikimų šalinimas |  |
|  | Nustačius, kad Paslauga yra nekokybiška, Paslaugos teikėjas privalo ištaisyti Paslaugos trūkumus (gedimui atsiradus Užsakovo darbo metu) ne ilgiau kaip per 8 (aštuonias) valandas nuo Užsakovo pranešimo apie nekokybiškas Paslaugas išsiuntimo elektroniniu paštu momento. Užsakovo darbo laikas nuo 8.00 iki 17.00 val. Kitu laiku – ne ilgiau kaip per 12 (dvylika) valandų nuo Užsakovo pranešimo apie nekokybišką Paslaugą išsiuntimo elektroniniu paštu. |
|  | Pašalinus Paslaugos trūkumus, Tiekėjas informuoja Pirkėją elektroniniu paštu, kurio adresas nurodytas paslaugų pirkimo sutartyje. Elektroninio laiško gavimo laikas yra laikomas gedimo pašalinimo laiku. |
| Bendros sąlygos |  |
|  | Sujungimo įrengimas ir nuomos paslaugos teikimo pradžia – ne vėliau kaip 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos |
|  | Tiekėjo tinklo planinis remontas arba profilaktika turi būti vykdomi tik ne darbo laiku (darbo dienomis nuo 17.00 val. iki 8.00 val. arba poilsio bei švenčių dienomis) ir tik raštu suderinus jų laiką su Pirkėju (pirkimo sutartyje nurodytu el. paštu). |